井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场

建设项目

环境影响报告书

(征求意见稿)

建设单位：井研县丰逸养殖专业合作社

编制单位：湖北黄环环保科技有限公司

目  录

概   述	1

一、项目特点及评价任务的由来	1

二、环境影响评价的工作过程	2

三、评价目的及原则	3

四、评价关注的主要环境问题及环境影响	4

五、环境影响评价的主要结论	4

1、总论	6

1.1    编制依据	6

1.2  区域环境功能区划	8

1.3  影响因素识别及评价因子筛选	9

1.4  评价标准	9

1.5  评价工作等级与范围	13

1.6  产业政策及相关规划符合性分析	19

1.7  本项目建设与“三线一单”符合性分析	27

1.8  主要保护目标	30

2、建设项目概况	33

2.1  项目概况	33

2.1.1  基本情况	33

2.1.2  工程建设内容	33

2.1.3  产品规模	33

2.1.4  项目组成及主要环境问题	35

2.2  主要设备清单	37

2.3  主要原辅材料及能耗情况表	37

2.4  公用工程及辅助工程	41

2.4.1 给排水工程	41

2.4.2  供热、降温	42

2.4.3  供电	42

2.4.4  通风	42

2.4.5  交通运输	42

2.4.6  猪舍消毒措施	42

2.5  场区平面布置合理性分析	43

2.5.1  场区总体布局	43

3、工程分析	45

3.2 施工期工程分析	45

3.2.1  施工期工艺流程及产污节点	45

3.3  运营期工程分析	53

3.4  总量控制	77

3.4.1  总量控制的目的与原则	77

3.4.2  污染物总量控制建议	77

3.5  本项目污染物排放量汇总	77

4、区域环境概况	80

4.1  自然环境概况	80

4.2  环境质量现状调查与评价	82

4.3  区域污染源调查	95

5、环境影响分析	96

5.1  施工期环境影响分析	96

5.2    运营期环境影响分析	104

6、环境保护措施及经济技术论证	129

6.1  施工期污染防治措施及论证	129

6.2 营运期污染防治措施	131

6.3  污染防治环保投资估算	150

7、清洁生产	152

7.1  清洁生产的意义	152

7.2  清洁生产分析	152

7.3  清洁生产评价	157

7.4  持续清洁生产计划建议	157

7.5  清洁生产结论	158

8、环境风险分析	159

8.1  评价依据	159

8.2  环境风险识别	161

8.3  环境风险影响分析	162

8.4  风险防范措施及应急预案	164

8.5  分析结论	169

9、环境管理与环境监测计划	171

9.1  环境管理	171

9.2  环境监测	178

10、环境经济损益分析	182

10.1  环保投资估算	182

10.2  环境影响经济损失分析	182

10.3  经济效益分析	183

10.4  环境效益分析	183

10.5  社会效益分析	184

10.6  生态效益	184

10.7  分析结论	184

11、评价结论与建议	185

11.1  环境影响评价结论	185

11.2  环境影响评价结论	190

11.3  环评建议	190

# 概   述

## 一、项目特点及评价任务的由来

我国是猪肉生产大国，亦是猪肉消费大国。猪肉是我国畜牧产业的主导产品之一，是我 国城乡居民肉类消费的主要来源之一。在近十几年中，我国的猪、牛、羊肉的产量都在增长，

但还是以猪肉的增长量为最大，这反映出市场对猪肉的大量需求。2011 年 5 月 16 日在我国

青岛市召开的第二届全球猪业论坛暨第九届(2011)中国猪业发展大会上，有关专家指出：中

国和巴西将是未来全球猪肉类市场增长的主要驱动，世界猪肉类市场在未来 20 年将增长 40% ，全球猪肉类需求增长的 70%将来自于亚洲。中国未来猪肉消费年增长约 2% 。因此， 在我国的过去，现在及将来的相当长的时期内，猪肉消费的主导地位不可动摇。印证了自古 以来“猪粮安天下” ，充分体现出养猪业在我国社会及国民经济中的重要地位。但自2010 年 9 月份以来，生猪价格持续上涨，特别是商品猪仔供不应求，严重影响人民群众的正常生活， 给国民经济带来了通货膨胀的巨大压力。党中央、国务院对生猪生产十分重视，2007 年 7 月 30 日颁布了《国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》 (国发[2007]22 号) ， 提出“实行标准化规模饲养是生猪生产的发展方向。地方各级人民政府要采取措施，鼓励大 型标准化生猪养殖场的建设，引导农民建立养殖小区，降低养殖成本，改善防疫条件，提高 生猪生产能力。国家对标准化规模养猪场 (小区) 的粪污处理和沼气池等基础设施建设给予 适当支持”。

四川是全国的传统养猪大省之一，业内有“川猪安天下”一说。在农业部下发《全国生猪 生产发展规划 (2016-2020 年) 》通知中，对过去 5 年我国生猪产业的发展情况进行了系统 总结，通过综合考虑环境承载能力、资源禀赋、消费偏好和屠宰加工等因素，将包括四川在

内的7 省(市)列为了全国生猪产业生产重点发展区。生猪行情在中国的目前阶段波动较大， 基本在3-4 年一个波动周期，究其原因是目前中国的生猪出栏量中有 80%左右是农民散养的， 规模化猪场出栏只占总出栏的 20%左右，农民养猪条件简单、成本相对较低，行情好就盲 目扩产，一扩产就会导致生猪出栏多，行情就会下滑，行情一下滑，农民养殖利润就会降低 或亏本，一亏本，农民又开始减少饲养量，甚至卖母猪，经过一阶段后，行情就会上升，所 以在目前中国估计这种行情忽上忽下的情况会在相当长的时间内存在。

井研县属于典型的丘区农业县，是全国农业产粮大县，全国生猪调出大县，也是乐山市 唯一一个现代农业示范县。全县按照“生态绿色、种养循环、农旅互动”的基本思路，发展柑 橘和畜禽 (生猪、肉兔为主) 两大主导产业，围绕“一区 (杂交柑橘核心示范区) 两带 (城 郊杂柑产业带、西北杂柑产业带) 四园 (柑橘标准化科技示范园、生态水产综合示范园、小 水果有机种植示范园、种养循环示范园) ” ，通过规模化建设、园区化发展、品牌化引领、

体系化服务，全力打造农区变景区、田园变公园、农房变客房、产品变商品的三产融合发展 丘区现代农业示范区。

此外，井研县编制的《井研县现代农业示范县建设实施方案》  (2016—2018) ，四川省 农业厅已以“川农业函[2016]500 号文件”对该实施方案进行了批复，同意了按该实施方案进 行建设。

在此背景下井研县丰逸养殖专业合作社拟投资 2629 万元在乐山市井研县周坡镇周坡村 建设“丰逸标准化代养场建设项目” ，项目建成后将形成年存栏育肥猪 10400 头的养殖能力， 目前井研县发展和改革局已以“川投资备【2019-511124-03-03-356213】FGQB-0039 号”文件 对本项目进行了备案，同意本项目的建设。

## 二、环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项 目环境保护管理条例》的相关要求，本项目应开展环境影响评价。根据《建设项目环境影响 评价分类管理名录》，本项目属于“一、畜牧业”中“畜禽养殖场、养殖小区” ，由于年出栏生 猪超过 5000 头，故应编制环境影响报告书。为此，井研县丰逸养殖专业合作社特委托湖北 黄环环保科技有限公司进行该项目的环境影响评价工作。同时建设单位于 2019 年 8 月 18 日在井研县人民政府网上进行了第一次公示，在报告书征求意见稿编制过程中公众均可对本 项目提出意见。

评价的技术工作程序见下图 1。

图 1    技术工作程序图

## 三、评价目的及原则

1 、评价目的

(1) 通过国家和省市的产业政策、城市及环境规划的了解和分析，论证项目建设及其 选址的可行性和合理性；

(2) 通过对建设项目周围环境现状资料调查收集及环境现状监测，掌握评价区域的环 境质量现状，确定主要环境保护目标；

(3) 通过对该建设项目工程内容的分析，确定项目建成后的工程特点、污染物排放特 征。结合周围环境特点和项目污染物排放特征，主要分析预测项目运营期对周围环境的影响 程度、影响范围以及环境质量可能发生的变化；

(4) 根据工程分析和影响预测评价的结果，对建设单位选用的污染治理设施作出评价， 论述本项目环保设施的可靠性和合理性，提出防治和减缓措施的对策和建议；

(5) 从环保的角度明确给出项目建设的可行性结论，同时对项目提出环境管理和环境 监测建议，从而为环保决策和管理部门提供科学依据。

2 、评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

(1) 依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境 管理。

(2) 科学评价

规范环境影响评价方法、科学分析项目建设对环境质量的影响。

(3) 突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境 影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响 予以重点分析和评价。

## 四、评价关注的主要环境问题及环境影响

经过对项目常规监测资料和本次环评中的调查资料的分析，项目评价范围区域内的地表 水环境、大气环境、声环境质量等均能满足其功能区的要求。

本次评价关注的主要环境问题及环境影响是：

(1) 废气：养殖过程产生的恶臭污染物对附近环境及居民生活造成影响。

(2) 废水：养殖过程产生的生活污水、养殖废水对附近环境造成影响。

(3) 噪声：项目产生的噪声 (猪群叫声、猪舍排气扇、水泵和风机等) 可能在近距离内 造成影响。

(4) 固体废弃物：粪便、猪尸体、生活垃圾等固体废弃物如果不能得到妥善处理将对附 近环境造成影响。

(5) 地下水：项目涉水区域的防渗措施和要求，避免废水进入地下水系统。

## 五、环境影响评价的主要结论

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目符合现行国家产业政策；项目选 址位于井研县周坡镇周坡村 7 组、龙桥村 2 组，不属于井研县畜禽养殖禁养地域和限养地域， 符合当地发展规划；本项目实施后社会效益明显、经济效益良好，符合国家产业政策。本项 目采用了国内外先进的设计理念、生产装备和工艺技术，所采用的生产工艺环境友好，配套 了有效的三废处理设施，能够做到达标排放，预测表明评价区的水、气、声环境影响较小， 不会降低项目所在地的环境质量，环境风险影响可接受。项目实施后企业污染物排放总量可 以实现区域总量协调平衡，项目具有良好的经济效益，有利于完善企业产品结构，增强企业 的市场竞争能力，可为当地经济发展做出较大贡献。

本评价认为企业必须严格按照本报告提出的相关要求组织实施，对项目产生的污染物 进行治理，减少三废污染物的产生量和排放量，严格执行“三同时” ，并切实采取本报告提 出的事故应急预案与环境风险防范措施。综上所述，本评价认为，本工程在实施总量控制、 达标排放以及本报告书所提出的各项环保措施的前提下，项目建设从环境保护角度是可行 的。

# 1 、总论

## 1.1    编制依据

### 1.1.1  环境保护法律

(1)  《中华人民共和国环境保护法》  (2014 年 4 月 24 日修订，2015 年 1 月 1 日实施) ；

(2)  《中华人民共和国环境影响评价法》  (2018 年 12 月 29 日修订并施行) ；

(3)  《中华人民共和国大气污染防治法》  (2018 年 10 月 26 日修订并施行) ；

(4)  《中华人民共和国水污染防治法》  (2017 年 6 月 27 日修订，2018 年 1 月 1 日施行) ；

(5)  《中华人民共和国环境噪声污染防治法》  (2018 年 12 月 29 日修订并施 行) ；

(6)  《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》  (2016 年 11 月 7 日修 订) ；

(7)  《中华人民共和国土壤污染防治法》  (2019 年 1 月 1 日修订) ；

(8)  《中华人民共和国水法》  (2016  年 7 月 2 日修订) ；

(9)  《中华人民共和国水土保持法》  (2011  年 3  月 1  日施行) ；

(10)  《中华人民共和国土地管理法》  (2004 年 8 月 28 日修订) ；

(11)  《基本农田保护条例》  (国务院令第 257 号，1998 年 12 月 27 日) ；

(12)  《中华人民共和国畜牧法》  (2015  年 4 月 24  日修正) ；

(13)  《中华人民共和国动物防疫法》  (2008  年 8  月 1  日起施行) ；

(14)  《中华人民共和国传染病防治法》  (2004  年 12  月 1  日起施行) ；

### 1.1.2  环境保护行政法规和国务院发布的规范性文件

(1)  《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第 682 号，2017 年 10 月 1 日

实施；

(2)  《种畜禽管理条例》，国务院令第 153 号；

(3)  《重大动物疫情应急条例》，国务院令第 450  号；

(4)  《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，国发 [2005]39 号；

(5)  《关于环境保护若干问题的决定》，国发 [1996]31 号；

(6)  《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》，国发 [2007]4 号；

(7)  《国务院办公厅转发农业部关于加快畜牧业发展意见的通知》 ， 国办发 [2001]76 号。

### 1.1.3  部门规章和部门发布的规范性文件

(1) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令第 44 号，及《关 于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》 (生态环保部 第 1 号) ；

(2)  《产业结构调整指导目录 (2011  年本) 》  (2013 修订本)  (中华人民共 和国国家发展和改革委员会令第 21 号) ；

(3)  《畜禽养殖业污染防治办法》，国家环境保护总局令第 9 号；

(4)《关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》，国土资发[2007]220  号；

(5)  《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》，农牧发[2010]6 号；

(6)  《农业部关于进一步加强病死动物无害化处理监管工作的通知》，农医发 [2012] 12 号；

(7)  《全国规模化畜禽养殖业污染情况调查及防治对策》国家环保总局自然生 态保护司编，中国环境科学出版社，北京，2002。

### 1.1.4  地方性法规和文件

(1) 四川省人民政府贯彻《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》 的实施意见；

(2)  《四川省环境保护条例》；

(3)  《四川省畜牧业发展“十三五”规划》

(4)《井研县人民政府办公室关于印发井研县畜禽养殖禁养区划定方案的通知》 (井府发(2017)2 号) ；

(5) 乐山市环境保护局关于印发《乐山市建设项目环境准入负面清单 (试行) 》 的通知 (乐市环发[2017]59 号) 。

### 1.1.5  评价技术规范及行业相关规范

(1)  《环境影响评价技术导则—总纲》  (HJ 2. 1-2016) ；

(2)  《环境影响评价技术导则—大气环境》  (HJ 2.2-2018) ；

(3)  《环境影响评价技术导则—地表水环境》  (HJ 2.3-2018) ；

(4)  《环境影响评价技术导则—声环境》  (HJ 2.4-2009) ；

(5)  《环境影响评价技术导则—地下水环境》  (HJ 610-2016) ；

(6)  《环境影响评价技术导则—生态影响》  (HJ 19-2011) ；

(7)  《环境影响评价技术导则—土壤环境》  (HJ964-2018)

(8)  《地下水环境监测技术规范》  (HJ/T 164-2004) ；

(9)  《地表水和污水监测技术规范》  (HJ/T91-2002) ；

(10) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》 (生态环境部 第 1 号令) ；

(11)  《建设项目环境风险评价技术导则》  (HJ 169-2018) ；

(12)  《畜禽养殖业污染防治技术规范》  (HJ/T81-2001) ；

(13)  《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》  (HJ497-2009) ；

(14)  《畜禽养殖业污染防治技术政策》环发【2010】151 号；

(15)  《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》  (GB/T26624-2011) ；

(16)  《全国畜禽养殖污染防治“十二五”规划》；

(17)  《畜禽养殖污染防治管理办法》  ( 总局令 第 9 号) ；

(18)  《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南 (试行) 》  (HJ-BAT- 10) ；

(19)  《畜禽粪便还田技术规范》  (GB/T25246-2010) ；

(20)  《国家危险废物名录》  (部令 第 39 号 2016 年 8 月 1 日实施) 。

(21) 建设项目危险废物环境影响评价指南 (环境保护部公告 2017 年第 43 号)

### 1.1.6  地方性法规和文件

(1) 本项目环评工作委托书；

(2) 立项文件；

(3) 与项目有关的其他资料和文件。

## 1.2  区域环境功能区划

根据项目所在地功能区划，评价区域相应环境功能区划如下：

(1) 空气环境

本项目拟建地址位于井研县周坡镇周坡村 7 组、龙桥村 2 组，评价区内无自然 保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域，根据井研县生态环境局出具的环 评执行标准函，环境空气功能区为二类区。

(2) 地表水环境

项目区域地表水体按地表水 III 类水体执行。

(3) 地下水环境

评价区地下水环境功能属 III 类区。

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

(4) 环境噪声

参照《声环境功能区划分技术规范》  (GB/T15190-2014) ，评价区声环境功能 区执行《声环境质量标准》  (GB3096-2008) 2 类区。

(5) 土壤

项目区土壤环境质量执行《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准 (试行) 》  (GB15618-2018) 中农用地土壤污染风险筛选值管控要求。

## 1.3  影响因素识别及评价因子筛选

### 1.3.1  环境影响因素识别

项目环境影响因素识别见表 1.3- 1。

表 1.3- 1      工程环境影响识别一览表

| 阶段 | 污染因素 |  | 环境要素 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大气 | 地表水 | 地下水 | 声 | 生态 | 水土流失 | 居民生活 |
| 施工期 | 场 区 | 施工噪声 | ○ | ○ | ○ | ◆S | △S | ○ | △S |
|  |  | 扬尘 | ◆S | ○ | ○ | ○ | ○ | △S | ▲ S |
|  |  | 施工废水 | ○ | ○ | ▲ S | ○ | △S | △S | ○ |
|  | 车辆运输 |  | ▲ S | ○ | ○ | ▲ S | ○ | ○ | ▲ S |
|  | 路管工程 |  | ○ | ○ | ○ | ▲ S | ▲ S | ▲ S | ▲ S |
| 运营期 | 场 区 | 工程废水 | ◆L | ○ | △L | ○ | △L | △L | ◆L |
|  |  | 生产恶臭 | ▲L | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲L |
|  |  | 生产噪声 | ○ | ○ | ○ | ◆L | ○ | ○ | ▲L |
|  | 固废综合利用 |  | ◆L | △L | △L | ○ | ○ | ○ | △L |
|  | 车辆运输 |  | ▲L | ○ | ○ | ▲L | ○ | ○ | ▲L |
|  | 土壤 |  | ○ | △L | △L | ○ | ○ | ○ | ▲L |

◆有影响， ▲有轻微影响， △可能有影响， ○ 没有影响，S 短期影响，L 长期影响

### 1.3.2  评价因子筛选

根据工程特点及环境影响识别，筛选评价因素见表 1.3-2。

表 1.3-2      评价因子筛选结果表

| 环境要素 | 环境现状评价因子 | 环境影响预测因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2 、NO2 、PM10 、PM2.5 、CO 、O3 ；TSP 、H 2 S 、 NH 3 、 臭 气 浓 度 | H 2 S 、 NH 3 |
| 地表水 | pH 、CODcr 、BOD5 、NH3-N 、SS 、总磷、粪大肠菌群 | / |
| 地下水 | K+ 、Na+ 、Ca2+ 、Mg2+ 、CO32- 、HCO3- 、Cl- 、SO42- 、pH 、氨 氮、硝酸盐、亚硝酸盐、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总 硬度、总大肠菌群 | CODcr 、NH3N |
| 环境噪声 | 等效连续 A 声级 | 等效连续 A 声级 |
| 固体废物 | 猪粪、病死猪、生活垃圾、医疗废物等 | 生活垃圾、猪粪等 |

## 1.4  评价标准

### 1.4.1  环境质量标准

1) 环境空气

评价区域大气环境基本污染物执行《环境空气质量标准》  (GB3095-2012) 二

级，NH3 、H2S 参照《环境影响评价技术导则 大气环境》  (HJ2.2-2018) 附录 D 标

准，具体标准限值见表 1.4- 1；

表 1.4- 1  环境空气质量标准

| 污染物 | 各项污染物的浓度限值 (μg/m3 ) |  |  | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 小时平均 | 日平均 | 年平均 |  |
| SO2 | 500 | 150 | 60 | 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准 |
| NO2 | 200 | 80 | 40 |  |
| PM10 | — | 150 | 70 |  |
| PM2.5 | — | 75 | 35 |  |
| CO | 10000 | 4000 | — |  |
| O3 | 200 | 160 (8 小时平均) | — |  |
| TSP | — | 300 | 200 |  |
| H2S | 10 | — | — | 参照《环境影响评价技术导则 大 气环境》 (HJ2.2-2018) 附录 D |
| NH3 | 200 | — | — |  |

2) 地表水环境质量

区域功能地表水体执行《地表水环境质量标准》  (GB3838-2002) III 类标准，

具体标准限值见表 1.4-2；

表 1.4-2  地表水环境质量标准

| 指标 | 标准限值 ( mg/L) | 依据 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6~9 (无量纲) | 《 地 表 水 环 境 质 量 标 准 》 (GB3838-2002) Ⅲ类水标准 |
| CODcr | ≤20 |  |
| BOD5 | ≤4 |  |
| NH3-N | ≤ 1.0 |  |
| 溶解氧 | ≥5 |  |
| SS | / |  |
| 粪大肠菌群 | ≤ 10000 (个/L) |  |
| 总氮 | ≤ 1.0 |  |
| 总磷 | ≤0.2 |  |

3) 声环境质量

评价区声环境质量执行《声环境质量标准》  (GB3096-2008) 2 类标准，具体标 准限值见表 1.4-3；

表 1.4-3  声环境质量标准

| 标准值 (LAeq：dB(A)) | 依据 |
| --- | --- |

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

| 昼间 | 夜间 |  |
| --- | --- | --- |
| 60 | 50 | 《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 2 类标准 |

4) 地下水环境质量

评价区域地下水执行《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017) III 类标准，具体 标准限值见表 1.4-4；

表 1.4-4  地下水环境质量标准

| 序号 | 参数 | 标准限值(mg/L) |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5~8.5 (无量纲) |
| 2 | 氨氮 | 0.5 |
| 3 | 硫酸盐 | 250 |
| 4 | 硝酸盐 | 20.0 |
| 5 | 亚硝酸盐 | 1.00 |
| 6 | 溶解性总固体 | 1000 |
| 7 | 耗氧量 (CODMn法) | 3.0 |
| 8 | 总大肠菌群 | 3.0 (MPN/ 100ML) |
| 9 | 总硬度 | 450 |
| 10 | 色 (铂钴色度单位) | 15 |
| 11 | 浑浊度/NTU | 3 |

5) 土壤质量标准

土壤执行《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准 (试行) 》

(GB15618-2018) 农用地土壤污染风险筛选值，具体标准限值见下表；

表 1.4-5  土壤环境质量标准      单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0 3 | 0 3 | 0 3 | 0 6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 水田 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

### 1.4.2  污染物排放标准

(1) 废气排放

臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》  (GB18596-2001) ；H2S 、NH3    执行《恶臭污染物排放标准》  (GB14554-93) ；食堂油烟参照执行《饮食业油烟排

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

放标准 (试行) 》  (GB18483-2001) 表 2 中最高允许排放浓度；其他大气污染执行 《大气污染物综合排放标准》  (GB16297- 1996) 相关排放限值。

表 1.4-6《畜禽养殖业污染物排放标准》  (GB18596-2001)  (摘录)

| 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- |
| 臭气浓度 (无量纲) | 70 |

表 1.4-7    《饮食业油烟排放标准 (试行) 》  (GB18483-2001) 摘录

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度 (mg/m3 ) |  | 2.0 |  |
| 净化设施最低去除效率 (%) | 60 | 75 | 85 |

表 1.4-8    《恶臭染物排放标准》  (GB14554-93) 二级 (摘录)

| 序号 | 控制项目 | 单位 | 二级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | mg/m3 | 1.5 |
| 2 | 硫化氢 | mg/m3 | 0.06 |

表 1.4-9    《大气污染物综合排放标准》  (GB16297- 1996) (摘录)

| 污染物 | 最高允许排放 浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率 (kg/h) |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度 (m ) | 二级 (排放速率) | 监控点 | 浓度(mg/m3) |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度 最高点 | 1.0 |
| 二氧化硫 | 550 | 15 | 2.6 |  | 0.4 |
| 氮氧化物 | 240 | 15 | 0.77 |  | 0. 12 |

(2) 废水排放

本项目生活污水经隔油池、化粪池处理后用作业主自有林地灌溉；养殖废水目 前拟运输至乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司集中处置 (协议见附件) ， 日产日清，同时，厂区还配套建设一套发酵床备用，若后期乐山乐高勤力生物质能 源综合利用有限公司不再回收厂区内的养殖废水，可将通过异位发酵床自行处置， 处理产生的有机肥外售处理，不外排。

项目采用尿泡粪工艺，根据《畜禽养殖业污染物排放标准》 (GB18596-2001) ， 尿泡粪工艺最高允许排水量见表 1.4- 10。

表 1.4- 10    集约化畜禽养殖业尿泡粪工艺最高允许排水

集约化畜禽养殖业尿泡粪工艺最高允许排水量

| 种类 | 猪 (m3/百头· 天) |  |
| --- | --- | --- |
| 季节 | 冬季 | 夏季 |
| 标准值 | 1.2 | 1.8 |

(3) 噪声排放

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》  (GB12523-2011) 噪声限 值见表 1.4- 11；项目建成后营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB12348-2008) 2 类标准，见表 1.4- 12。

表 1.4- 11  建筑施工场界环境噪声排放标准 (摘录)  单位：dB  (A)

昼间

70

夜间

55

表 1.4- 12  工业企业厂界环境噪声排放标准 (摘录) 单位：dB  (A)

| 类别 | 时段 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2 | 60 | 50 |

(4) 固废

一般固体废物执行《畜禽养殖业污染物排放标准》  (GB18596-2001) 中 3.2 畜 禽养殖业废渣无害化环境标准； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》 	(GB18597-2001) 及其 2013 年修改单 (环境保护部公告 2013 年 36 号) 相关要求。 病死猪的处理与处置参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》  (HJ/T81-2001) 及《病 死及病害动物无害化处理技术规范》中相关规定。

表 1.4- 13  畜禽养殖业废渣无害化环境标准

| 控制项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 蛔虫卵 | 死亡率≥95% |
| 粪大肠菌群数 | ≤ 105 个/kg |

5) 其他按国家有关规定执行

## 1.5  评价工作等级与范围

### 1.5. 1  大气

(1) 评价等级

大气环境影响评价工作等级根据评价项目的主要污染物排放量、周围地形的复 杂程度以及当地执行的大气环境质量标准等因素确定。大气污染物主要为圈舍及粪 污处理过程中产生的恶臭 (以 H2 S 、NH3 计) 。根据《环境影响评价技术导则—大 气环境》  (HJ2.2－2018) 的规定，环境空气评价等级按最大地面空气质量浓度占标 率来判断。

表 1.5- 1      大气环境影响评价等级划分

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥ 10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

其中 Pmax 为选择的主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 Pi 值最大者。其

中 Pi 定义为：

Pi  =   100%

式中：

Pi—第 i 个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模型计算出的第 i 个污染物的最大 1h 地面空气质量浓度，ug/m3；

C0i— 第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3   ( 一般选取 GB3095 中 1h 平均质量浓度的二级浓度限值) 。

(2) 评价因子及评价标准

根据工程分析，本项目无组织排放的恶臭气体以 H2 S 和 NH3 为主，本次环评选 取 H2S 和 NH3 为预测因子。

本项目评价因子及评价标准详见下表。

表 1.5-2    评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/ (ug/m3 ) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 1h | 10 | 《环境影响评价技术导则—大气环境》 (HJ 2.2-2018) (附录 D) |
| NH3 | 1h | 200 |  |

(3) 估算模型参数

本项目估算模型参数见下表。

表 1.5-3    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数 (城市选项时) | 0 |
| 最高环境温度/℃ |  | 38 4 |
| 最低环境温度/℃ |  | -4 |
| 土地利用类型 |  | 林地 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

④主要污染源调查

养殖场恶臭气体主要来自猪舍、异位微生物发酵床、集污池等，主要为污染物 为 NH3、H2S，均为无组织排放。由于项目猪舍与异位微生物发酵床、集污池相邻较 近，项目将猪舍与异位微生物发酵床、集污池作为一个整体进行分析，本项目污染 源排放参数见表 1.5-4。

表 1.5-4  项目无组织排放污染源排放参数一览表  单位：kg/h

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

| 污染源名称 (面源) | 污染物名 称 | 面源海 拔高度 ( m ) | 面源 长度 (m) | 面源 宽度 ( m ) | 面源有效 排放高度 ( m ) | 年排 放小 时数/h | 排放 工况 | 排放速 率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖厂区 | NH3 | 560.77 | 227 | 141 | 8 | 8760 | 正常 | 0 031 |
|  | H2 S |  |  |  |  |  |  | 0.0038 |

⑤估算模式预测结果

采用《环境影响评价技术导则—大气环境》  (HJ 2.2-2018) 推荐模式清单中的 估算模式计算污染源下风向轴线浓度，并计算相应浓度的占标率。估算模式软件采 用国家环境保护环境影响评数值模拟重点实验室推荐的 AERSCREEN 模式。

预测结果如下示：

图 1.5- 1    项目猪舍、异位发酵床、集污池 NH3 、H2S 估算模式计算结果

⑥评价等级

评价工作等级按下表的分级判据进行划分，如果污染物数 i 大于 1，取 P 值中最 大者 (Pmax ) 。评价工作等级划分依据如下表所示：根据计算，本项目最大地面浓度 占标率 Pmax 见表 1.5-5。

表 1.5-5      大气环境评价工作等级计算值

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 出现距离 ( m ) | 最大落地浓度占标率 Pmax (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 面源 | 养殖厂区 | NH3 | 131 | 0 9746 |
|  |  | H2S | 131 | 2.4631 |

根据 HJ2.2-2018 中 5.3.3. 1 同一项目有多个污染源 (两个及以上) 时，则按各污 染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。估算模式采用 ARESCREEN 。无组织排放有一个污染源 (猪舍、异位微生物发酵床、集污池) ， 根据软件计算，取最高等级。根据表 1.5-5 ，项目主要污染源最大地面空气质量浓度 占标率 Pmax=2.4631%  (1%＜Pmax＜10%) ，确定本项目大气环境影响评价等级为 二级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》  (HJ2.2-2018) ，不进行进一步预 测与评价，只对污染物排放量进行核算。

(2) 评价范围

根据《环境影响评价技术导则大气环境》 (HJ2.2-2018) ，二级评价项目以场址 为中心区域，边长为 5km 的矩形区域作为大气环境影响评价范围。

### 1.5.2  地表水

(1) 评价等级

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》  (HJ2.3-2018) ，本项目为水污

染型建设项目，排放等级判定可依据下表；

表 1.5-6    建设项目地表水环境评价等级划分

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量 Q/ ( m3/d) ；水污染物当量数 W 、 (无量纲) |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000 或 W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级 A | 直接排放 | Q＜200 且 W＜6000 |
| 三级 B | 间接排放 | / |

拟建项目所产生的废水类型属简单类型有机废水，主要污染物为 COD 、BOD5、 NH3-N 等，全部实现综合利用，无废水外排。根据《环境影响评价技术导则  地表 水环境》  (HJ2.3-2018) ，确定本项目地表水环境影响评价等级为三级 B。

(2) 评价范围

三级 B 评价项目不进行进一步评价与预测。

### 1.5.3  声环境

(1) 评价等级

根据本项目执行标准确认的函，项目所处的区域为 2 类声功能区，依据《环境 影响评价技术导则-声环境》  (HJ2.4-2009) 规定，声环境影响评价等级定为二级。

(2) 评价范围

项目场界外 200m。

### 1.5.4  地下水

(1) 评价等级

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)的规定，畜禽养殖场、 养殖全部为Ⅲ类项目，项目附近无集中式饮用水水源准保护区以及其他国家或地方 政府设定的与地下水环境相关的其它保护区。项目周边农户日常用水主要来源于水 井，水井属于分散式饮用水水源地。因此，项目属于较敏感项目。根据 HJ610-2016 中表 2 评价工作等级分级表判断，确定本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。

(2) 评价范围

地下水环境现状调查评价范围应包括与建设项目相关的地下水环境保护目标， 以能说明地下水环境的现状，反应调查评价区地下水基本流场特征，满足地下水环 境影响预测和评价为基本原则。

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》  (HJ 610-2016) 查表法，可知项目 调查评价面积 4.56km2。

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

表 1.5-7  地下水环境现状调查评价范围参照表

| 评价等级 | 调查评价面积 (km2 ) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥20 | 应包括重要的地下水环境保护目标，必要时 适当扩大范围 |
| 二级 | 6~20 |  |
| 三级 | ≤6 |  |

### 1.5.5  土壤

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境 (试行) 》  (HJ964-2018) 附录 A ，本 项目属于农林牧渔业中“年出栏生猪5000 头及养殖场或养殖小区”项目，在土壤环境 影响评价项目类别中判定为“Ⅲ类”项目。判定表见下表。

表 1.5-8  土壤环境影响评价项目类别

| 行业类别 | 项目类别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |
| 农林牧渔业 | 灌溉面积大于50 万亩的 灌区工程 | 新建5 万亩至50 万亩的、改造30 万 亩及以上的灌区工程；年出栏生 猪 10 万头 (其他畜禽种类折合猪的 养 殖规模) 及以上的畜养殖小区 | 年出栏生猪5000 头(其 他畜禽种类 折合猪的 养殖规 模) 及养殖场 或养殖小区 |  |

本项目为畜禽养殖项目，对土壤环境的影响主要为大气沉降的影响，根据大气 预测，大气最大浓度落地点距离为 131m ，根据现场勘查，项目所在地 131m 范围内 有耕地和基本农田等土壤环境敏感目标。根据污染影响型敏感程度分级表，本项目 敏感程度分级为“敏感” 。污染影响型敏感程度分级表如下。

表 1.5-9    污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养 院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

导则将建设项目占地规模分为大型 (≥50 hm2 ) 、中型 (5~50 hm2 ) 、小型 (≤5 hm2 )，建设项目占地主要为永久占地。本项目占地范围合计 48. 11 亩，即为 3.207hm2， 则本项目占地规模为“小型”。

本项目为“Ⅲ类”项目，占地规模为“小型”，敏感程度分级为“敏感”，根据污染影 响型项目评价工作等级划分表，本项目土壤环境评价工作等级为“三级”。

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

表 1.5- 10    污染影响型评价工作等级划分表

评价的范围确定为：本项目评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 土 壤环境》(HJ964-2018)表 5，确定本项目评价范围为占地范围内和占地范围外 0.05km 范围。

### 1.5. 6  生态环境

(1) 评价等级

根据《环境影响评价技术导则  生态环境》  (HJ19-2011) ，项目评价区域面积 为 0.032km2<2km2 ，项目影响区域为一般区域，不属于特殊生态敏感区和重要生态 敏感区，因此，确定该项目生态影响评价为三级，具体判别依据见表 1.5- 11 。通过 对该工程和项目所在区域基本情况的初步分析，项目所在地生态敏感程度低，生态 环境影响评价工作可适当简化。

表 1.5- 11      生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地 (水域) 范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积 2~20km2 或长度 50~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

(2) 评价范围

工程厂界外 200m 范围

### 1.5.6  环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》  (HJ 169-2018) 中C. 1. 1危险物质与临

界量比值计算方式如下示：

Q =  +  + . . . +

式中：q1 ，q2 ，... ，qn——每种危险物质的最大存在总量，t。

Q1 ，Q1 ，... ，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

当Q≥1时，将Q值划分为：  (1) 1≤Q＜10；  (2) 10≤Q≤100；  (3) Q≥100。

本项目运营期过程中涉及到的危险物品为消毒液，项目生猪消毒需要使用到的 消毒液有烧碱、卫可 (过硫酸氢钾复合物) 、戊二醛等消毒液等消毒液。消毒液年 使用约 1800 瓶，项目内储存量不大，最大储存量约 100 瓶 (0.5L/瓶) ，小于危险化 学品临界量 (有机过氧化物 10t) 。根据《建设项目环境风险评价技术导则》  (HJ 169-2018) 附录 C ，项目 Q＜1 ，项目环境风险潜势为 Ⅰ。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ 169-2018) ，建设项目环境风险评 价工作等级划分原则详见下表 1.5- 12。

表 1.5- 12    评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 a |

a  是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施 等方面给出定性的说明。

确定本项目环境风险等级为简单评价。

## 1.6  产业政策及相关规划符合性分析

### 1.6.1  产业政策符合性分析

本项目为生猪标准化规模养殖建设项 目，根据《国民经济行业分类与代码 	(GB/T4754-2017) 》，项目属于 A0313 猪的饲养，为《产业结构调整指导目录 	(2011 年本) 》  (2013 年修订) 中的第一类鼓励类 一、农林业中的“5 、畜禽标 准化规模养殖技术开发与应用” ，为国家鼓励类项目，不属于限制类或淘汰类，符 合国家产业政策的要求。

同时，2019 年 5 月 28  日井研县发展和改革局同意项目备案，备案文号为：川 投资备【2019-511124-03-03-356213】FGQB-0039 号。

因此，该项目符合国家现行产业政策。

### 1.6.2  与国家相关规划符合性分析

(1)  《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》  (国发 [2007]4 号) 中指 出：

“规模化、标准化、产业化程度进一步提高，畜牧业生产初步实现向技术集约型、 资源高效利用型、环境友好型转变，大力发展奶业，加快发展特种养殖业，发展规 模养殖和畜禽养殖小区，抓好畜禽良种、饲料供给、动物防疫、养殖环境等基础工 作，按照市场需求，加快建立一批标准化、规模化生产示范基地。全面推行草畜平 衡。”

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

本项目的建设对生猪养殖业健康发展起到积极作用，符合《国务院关于促进畜 牧业持续健康发展的意见》相关规定。

(2)  《全国农垦经济和社会发展第十二个五年规划》

其“十二五”农垦规划主要内容有：加快养殖业生产方式转变，大幅提高养殖业 比重，使养殖业成为垦区的支柱产业之一。围绕奶牛、生猪、家禽等优势养殖业。

本项目为年出栏10400头生猪规模化养殖场，生活污水经隔油池、化粪池处理后 用作业主自有林地灌溉；养殖废水目前拟运输至乐山乐高勤力生物质能源综合利用 有限公司集中处置 (协议见附件) ， 日产日清，同时，厂区还配套建设一套发酵床 备用，若后期乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司不再回收厂区内的养殖废 水，可将通过异位发酵床自行处置，处理产生的有机肥外售处理，形成良好的生态

链，符合国家相关规划的要求。

(3) 与《全国畜禽养殖污染防治“十二五”规划》  (环发正 [2012]135  号) 符 合性

本项目所在区域不在井研县畜禽养殖区域的“禁养区和限养区” ，属于“养殖区”； 本项目采用生活污水经隔油池、化粪池处理后用作业主自有林地灌溉；养殖废水目 前拟运输至乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司集中处置 (协议见附件) ， 日产日清，同时，厂区还配套建设一套发酵床备用，若后期乐山乐高勤力生物质能 源综合利用有限公司不再回收厂区内的养殖废水，可将通过异位发酵床自行处置， 处理产生的有机肥外售处理。以上污染物治理措施符合《全国畜禽养殖污染防治“十 二五”规划》相关规定。

### 1.6.3  养殖符合性分析

本项目养殖区建设遵循《畜禽养殖污染防治管理办法》、《畜禽养殖业污染防

治技术规范》、《畜禽养殖场 (小区) 环境监察工作指南》、《畜禽粪便无害化处

理技术规范》等进行建设，其养殖符合性详见表 1.6- 1。

表 1.6- 1    畜禽养殖相关规范的符合性一览表

| 畜禽养殖相关规范 |  | 本项目具体情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 畜禽养殖污染 防治管理办法 | 不在规范“第七条”区域内养殖 | 选址未在禁养区 | 符合 |
|  | 养殖场应当保持环境整洁，采取清污分 流和粪尿的干湿分离等措施，实现清洁 养殖 | 保持环境整洁，采取干清粪工艺 | 符合 |
|  | 畜禽养殖场必须设置畜禽废渣的储存 设施和场所，采取对储存场所地面进行 水泥硬化等措施，防止畜禽废渣渗漏、 | 猪粪与养殖废水一起交由乐山乐高 勤力生物质能源综合利用有限公司 集中处置，直接每天清运，不在厂 | 符合 |

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

|  | 散落、溢流、雨水淋失、恶臭气味等对 周围环境造成污染和危害 | 区储存；厂区还配套建设有异位发 酵床备用，若后期乐山乐高勤力生 物质能源综合利用有限公司不再回 收厂区内的养殖废水，可将与厂区 内养殖废水一起通过异位发酵床自 行处置，处理产生的有机肥外售处 理 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 畜禽养殖场应采取将畜禽废渣还田、生 产沼气、制造有机肥料、制造再生饲料 等方法进行综合利用，用于直接还田利 用的畜禽粪便，应当经处理达到规定的 无害化标准，防止病菌传播 |  | 符合 |
|  | 禁止向水体倾倒畜禽废渣 |  | 符合 |
| 畜禽养殖业污 染防治技术规 范 | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现 生产区、生活管理区的隔离，建设粪便 污水处理设施 | 项目为新建，生活、生产分区建设， 日常养殖时产生的猪粪与养殖废水 一起交由乐山乐高勤力生物质能源 综合利用有限公司集中处置，直接 每天清运，不在厂区储存；厂区还 配套建设有异位发酵床备用，若后 期乐山乐高勤力生物质能源综合利 用有限公司不再回收厂区内的养殖 废水，可将与厂区内养殖废水一起 通过异位发酵床自行处置，处理产 生的有机肥外售处理 | 符合 |
|  | 应设在养殖场的生产区、生活管理区的 常年主导风向的下风向或侧风向处 | 位于主导风下风向 | 符合 |
|  | 养殖场的排水系统应实行雨水和污水 收集输送系统分离，在场区内外设置的 污水收集输送系统，不得采取明沟布设 | 采取雨污分流措施，污水不外排， 直接由乐山乐高勤力生物质能源综 合利用有限公司，每天拉运 | 符合 |
|  | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取 干法清粪工艺，采取有效措施将粪及 时、单独清出，不可与尿、污水混合排 出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处 理场所，实现日产日清 | 猪粪与养殖废水一起交由乐山乐高 勤力生物质能源综合利用有限公司 集中处置，直接每天清运，不在厂 区储存；厂区还配套建设有异位发 酵床备用，若后期乐山乐高勤力生 物质能源综合利用有限公司不再回 收厂区内的养殖废水，可将与厂区 内养殖废水一起通过异位发酵床自 行处置，处理产生的有机肥外售处 理 | 符合 |
|  | 在畜禽养殖场与还田利用的农田之间 应建立有效的污水输送网络，通过车载 或管道形式将处理(置)后的污水输送至 农田，要加强管理，严格控制污水输送 沿途的弃、撒和跑、冒、滴、漏 | 猪舍采用干式清理，全部为自动化， 不用水冲洗，猪粪通过车载运输至 收纳单位，在运输过程中严格控制 污水输送沿途的弃、撒和跑、 冒、 滴、漏 | 符合 |
|  | 病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢 弃，严禁出售或作为饲料再利用 | 病死猪在农业部门指导下，按照《乐 山市人民政府办公室关于建立病死 畜禽无害化处理机制的通知》 (乐 府办函〔2016〕24 号) 要求，在乐 山市集中无害化处理场建成之前， 委托有资质的公司对病死猪进行收 集并集中无害化处理。 | 符合 |
| 畜禽养殖场(小 | 养殖场环境需满足指南要求，并做好污 | 选址合理，废水、废气、固废均合 | 符合 |

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

| 区)环境监察工 作指南 | 染物处置 | 理处置，不对外界环境造成较大影 响 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 畜禽粪便无害 化处理技术规 范 | 畜禽粪便处理应坚持综合利用的原则， 实现粪便的资源化 | 猪粪与养殖废水一起交由乐山乐高 勤力生物质能源综合利用有限公司 集中处置，直接每天清运，不在厂 区储存；厂区还配套建设有异位发 酵床备用，若后期乐山乐高勤力生 物质能源综合利用有限公司不再回 收厂区内的养殖废水，可将与厂区 内养殖废水一起通过异位发酵床自 行处置，处理产生的有机肥外售处 理 | 符合 |
|  | 畜禽粪便贮存设施必须进行防渗、防雨 措施 | 项目粪便日产日清，不在项目地内 堆存 | 符合 |
|  | 新建畜禽养殖场须配置畜禽粪便处理 设施或畜禽粪便处理场 | 猪粪不在厂区储存。 | 符合 |

根据以上分析，该项目选址符合要求，选址合理。

### 1.6.4  与四川省主体功能区规划符合性

根据四川省主体功能区规划，井研县不属于限制开发区域 (农产品主产区) ， 限制开发的主产区功能定位和发展方向是：国家优质商品猪战略保障基地，现代农 业示范区，现代林业产业基地，特色农产品加工业发展的重点区域，农民安居乐业 的美好家园。

项目位于井研县周坡镇周坡村 7 组、龙桥村 2 组，建设育肥猪养殖项目，建成 后年出栏生猪 10400 头，为国家提供了优质的商品猪，符合《四川省主体功能区规 划》。

### 1.6.5  与《四川省畜牧业 “十三五”发展规划》符合性分析

《四川省畜牧业 “十三五”发展规划》  (2016-2020) 明确提出十大工作重点： 一、积极推动“粮改饲”；二、粪污的资源化利用及无害化处理问题，争取将粪污变 废为宝，实现利用 70%以上；三、秸秆的饲料化运用。四、规模养殖。这是现代畜 牧业的重要标志，是各项工作的重要抓手。 目前蛋鸡和肉鸡的规模化水平最高，牛 羊差一些。综合来看，现在，整个畜牧业规模化率 39.6% ，十三五期间，使畜牧业 规模化率达到 50%以上。五、畜禽良种方面工作。六、奶业问题。七、饲料问题。… . 八、草原生态。十三五在十二五的基础上，继续实施，经费投入增加。九、科技方 面。十三五期间，继续加强对科技的投入。十、畜牧发展的精准化。

井研县丰逸养殖专业合作社拟投资 2629 万元，在乐山市井研县周坡镇周坡村 7

组、龙桥村 2 组建设“丰逸标准化代养场建设项目”。项目占地 48. 11 亩，建设标准化 集约式猪舍等主体工程并配套办公区、饲料库房等基础设施，对项目产生的污染物 按照相关要求进行规范化、无害化、资源化处理，符合四川省畜牧业 “十三五”发展 规划中的相关要求。

综上所述，本项目建设与《四川省畜牧业 “十三五”发展规划》中相关要求一 致。

1.6.6  与《四川省打好农业农村污染治理攻坚战役实施方案 (2018-2020 年) 》符合

### 性分析

根据《四川省打好农业农村污染治理攻坚战役实施方案(2018-2020 年)》，四 川省将严格畜禽规模养殖环境监管，将规模以上畜禽养殖场纳入重点污染源管理， 依法执行环评和排污许可制度。全面落实畜禽养殖场 (户) 赋码备案制度，完善 畜禽规模养殖场直联直报信息系统，构建统一管理、分组使用、共享直联的管理 平台。建立畜禽规模养殖场废弃物减排核算制度，将无害化还田利用量作为统计 污染物削减量的重要依据。支持规模养殖场配套完善畜禽粪污收集、处理、储存、 利用设施， 以农用有机肥和农村能源为主要利用方向，深入推进畜禽粪污资源化 利用，构建畜禽粪污资源化利用绩效评价考核制度。 以畜禽养殖区域水环境质量 改善为导向，紧密结合水体达标方案编制实施，强化流域环境管理，加快畜禽养 殖废弃物资源化利用和无害化处理。实施畜禽粪污资源化利用试点，整县推进畜 禽粪污资源化利用。加强畜禽粪污资源化利用技术集成，因地制宜推广粪污全量 收集还田利用技术模式。2019 年，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到 100% ；2020 年，所有规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到 95%以上。长江 流域 2018 年，全面依法取缔超标排放的畜禽养殖场；2020 年，畜牧大县、沿江 县市畜禽粪污基本实现资源化利用。

本项目已在井研县发展和改革局备案，并按要求开展环评手续，项目生活污水 和生产废水 (猪粪水) 分开处置，生活污水经隔油池、化粪池处理后用作业主自有 林地灌溉；养殖废水目前拟运输至乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司集中 处置 (协议见附件) ， 日产日清，同时，厂区还配套建设一套发酵床备用，若后期 乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司不再回收厂区内的养殖废水，可将通过 异位发酵床自行处置，处理产生的有机肥外售处理。

乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司成立于 2018 年 04 月 16  日，主要

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

从事环保及污水处理技术服务、水污染和固体废物治理、畜禽无害化收集处理及 运输、粪污收集处理及运输、农作物秸秆收集处理及运输、有机肥生产及加工、 沼气发电及供热等行业，距离本项目 13km 左右，交通方便，运输便捷，且有足 够的处理能力处理本项目污水，建设单位将粪水运至该公司既节省了建设成本， 又能实现畜禽粪污基本实现资源化利用。

因此，本项目与《四川省打好农业农村污染治理攻坚战役实施方案(2018-2020

年) 》相符。

### 1.6.7  与《井研县人民政府办公室关于印发井研县畜禽养殖禁养区划定方案的通知》

(井府发 (2017) 2 号) 符合性分析

本项目与《井研县人民政府办公室关于印发井研县畜禽养殖禁养区划定方案的 通知》  (井府发 (2017) 2 号) 符合性分析见下表。

表 1.6-2    本项目与《井研县畜禽养殖禁养区划定方案》符合性分析

| 《井研县畜禽养殖禁养区划定方案》规定 | 本项目情况 | 符合性 分析 |
| --- | --- | --- |
| 禁养区： (1) 县城、乡 (镇) 城镇建成区范围内。 (2) 集中式饮用水水源保护区。 (3) 中型水库管理范围及校核洪水位以上200米范 围内的区域；小一型、小二型水库管理范围及校核 洪水位以上100米范围内的区域。 (4) 风景名胜区、旅游度假区、文物历史遗迹保 护区以及自然 (湿地) 保护区、核心区和缓冲区。 (5) 政府划定的基本农田保护区。 (6) 国家法律、法规规定需要特殊保护的其他区 域 | (1) 本项目不在集中饮用水水源保护 区、风景名胜区、旅游度假区、文物历 史遗迹保护区以及自然 (湿地) 保护区、 核心区和缓冲区； (2) 本项目位于井研县周坡镇周坡村7 组、龙桥村2组，不在井研县城镇规划 范围内，不占用政府划定的基本农田保 护区，不在小一型、小二型水库管理范 围及校核洪水位以上100米范围内的区 域。 | 符合 |
| 限养区： (1) 县城建成区、乡 (镇) 城镇建成区外规划区， 行政村人口集居点外延200米范围内的区域。 (2) 集中式饮用水水源地保护区禁养区外延300米 范围内的区域。 (3) 县域内茫溪河 (新桥水坝至茫溪河出境断面) 干流两岸纵深外延500米范围内区域，主要支流(研 溪河、赛公河、殷家河、东林河、月波河、黄钵河、 磨池河、泥溪河、球溪河、花椒溪、麻柳沟) 两岸 纵深外延300米范围内的区域。 (4) 工业集中区规划区及其外延200米范围内的区 域。 (5) 县域内通乡公路以上主要交通干线两侧200米 范围内的区域。 (6) 根据城镇发展规划和区域环境总量控制及污 染物排放总量控制要求，应当限制养殖的区域。 (7) 法律、法规规定的其他限养区域。 | (1) 本项目不在县城建成区、乡 (镇) 城镇建成区外规划区，行政村人口集居 点外延200米范围内的区域；周边无集中 式饮用水水源地保护区禁养区； (2) 本项目位于茫溪河 (新桥水坝至 茫溪河出境断面)干流两岸纵深外延500 米范围外，主要支流 (研溪河、赛公河、 殷家河、东林河、月波河、黄钵河、磨 池河、泥溪河、球溪河、花椒溪、麻柳 沟) 两岸纵深外延300米范围外； (3) 本项目周边无工业集中区规划区， 距离县域内通乡公路以上主要交通干线两 侧200米范围外 | 符合 |
| 宜养区： 本县行政区域内在禁养区、限养区外，符合本县农 | 本项目位于井研县周坡镇周坡村7组、龙 桥村2组，位于山区。同时，井研县周坡 | 符合 |

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

| 业发展规划和土地利用总体规划的区域为宜养区。 在宜养区内新建、改建、扩建畜禽养殖场 (小区) 应当符合产业发展政策和当地环境承载量要求，并 合理布局，完善相关手续，进行标准化养殖。 | 镇人民政府为本项目出具了证明 (见附 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 件5) ，证明项目选址不属于畜禽养殖禁 |  |
|  | 养地域和限养地域。 |  |

由上表可知，项目位于井研县畜禽养殖区，符合《井研县畜禽养殖禁养区划定 方案》要求。

### 1.6.8  与当地规划符合性

本项目位于井研县周坡镇周坡村 7 组、龙桥村 2 组，井研县周坡镇人民政府于 2019 年 3 月 8 日出具了证明，明确本项目养殖场不属于畜禽养殖禁养地域和限养地

域；同时，井研县周坡镇人民政府、井研县农业农村局、井研县自然资源局联合为 本项目出具了《设施农业用地备案表》  (井设农备字【2019】第 21 号) ，明确本项 目符合农业发展政策和规划，建设内容符合有关要求，农村土地经营权流转符合相 关规定，用地未超过控制规模和比例，同意项目的备案；此外，井研县周坡镇人民 政府、井研县周坡镇周坡村村民委员会、井研县周坡镇龙桥村村民委员会与本项目 建设单位井研县丰逸养殖专业合作社签订了设施农用地使用协议书及土地复垦协议 书，在用地期满后，及时按国家复垦技术标准，恢复土地原貌。

项 目 四周为农田、林地以及少量散居住户，不属于《限制用地项目目录(2012 年本) 》和《禁止用地项目目录 (2012 年本) 》中的限制和禁止用地项目，属于允 许建设项目。

综上所述，本项目位于井研县周坡镇周坡村 7 组、龙桥村 2 组，项目属于农村 环境地区，周围无重大环境制约因素，项目建设符合井研县畜禽养殖禁养区划定方 案。

### 1.6.9  选址合理性分析

1 、相关要求

(1)  《农产品安全质量—无公害畜禽肉产地环境要求》  (GB/T18407) 第 4 条 中关于畜禽养殖地的选址做了如下规定：“畜禽养殖地必须选择在生态环境良好、无 或不直接受工业“三废”及农业、城镇生活、医疗废弃物污染的生产区域。选址应参 照国家相关标准的规定，避开水源防护区、风景名胜区、人口密集区等环境敏感地 区，符合环境保护、兽医防疫要求。养殖区周围 500m 范围内、水源上游没有对产 地环境构成威胁的污染源，包括工业“三废” 、农业废弃物、医院污水及废弃物、城

市垃圾和生活污水等污染物。

(2) 根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》  (HJ/T81-2001) 对养殖场选址的

有关要求，畜禽养殖场应避开以下禁建区域：生活饮用水水源保护区、风景名胜区、 自然保护区的核心区及缓冲区；城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商 业区、工业区、游览区等人口集中地区；县级人民政府依法划定的禁养区域；国家 或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域，在禁建区域附近建设的，应设在上 述禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不 得小于 500m。且畜禽粪便的贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体 (距离不得 小于 400m) ，并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向 处。

(3) 根据《动物防疫条件审查办法》  (中华人民共和国农业部令 2010 年第 7 号) 动物饲养场、养殖小区选址应符合以下条件：距离生活饮用水源地、动物屠宰 加工场所、动物和动物产品集贸市场 500m 以上，距离种畜禽场 1000m 以上，距离 动物诊疗场所 200m 以上，动物养殖场 (养殖小区) 之间距离不少于 500m；距离动 物隔离场所、无害化处理场所 3000m 以上；距离城镇居民区、文化教育科研等人口 集中区域及公路、铁路等主要交通干线 500m 以上。

(4) 根据《井研县畜禽养殖禁养区划定方案》，禁养区划定范围如下：①县 城、乡 (镇) 城镇建成区范围内；②集中式饮用水水源保护区；③中型水库管理范围 及校核洪水位以上200米范围内的区域；小一型、小二型水库管理范围及校核洪水位 以上100米范围内的区域；④风景名胜区、旅游度假区、文物历史遗迹保护区以及自 然 (湿地) 保护区、核心区和缓冲区；⑤政府划定的基本农田保护区。

2 、选址合理性分析

本项目拟选场址位于井研县周坡镇周坡村 7 组、龙桥村 2 组，不属于城镇居民 生活区内，项目周围属农村环境，生态环境良好，人口较稀疏，不涉及水源保护区、 风景名胜区、 自然保护区等环境敏感区，养殖区周围 500m 范围内没有对产地环境 构成威胁的污染源，外环境关系相对简单，场址周围无明显环境制约因素。项目场 界距离临江河约 1.85km，项目粪污处理异位微生物发酵床距离人口集中区域及公路、 铁路等主要交通干线 500m 以上，不在城镇规划区、农村集中居住区以及主要河流 纵深 500 米范围内。项目占地不涉及饮用水水源保护区、风景名胜区、 自然保护区 等环境敏感区。因此本项目选址不在井研县划定的畜禽养殖禁养区范围内，与《农 产品安全质量—无公害畜禽肉产地环境要求》、《畜禽养殖业污染防治技术规范》 及《动物防疫条件审查办法》  (中华人民共和国农业部令 2010 年第 7 号) 相符合。

根据乐山市环境保护局公布的《乐山市 2017 年环境质量公报》中的统计数据可

知，项目所在区域二氧化硫 (SO2 ) 、二氧化氮 (NO2 ) 、一氧化碳 (CO) 、臭氧 	(O3 ) 环境空气质量达到《环境空气质量标准》  (GB 3095-2012) 中的二级标准， 可吸入颗粒物 (PM10 ) 、细颗粒物 (PM2.5 ) 环境空气质量现状未达到《环境空气质 量标准》 (GB 3095-2012) 中的二级标准，超标倍数分别为 0.20 倍、0.58 倍。因此， 项目所在区域为不达标区，不达标因子为可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)。根 据环境现状监测，NH3 、H2 S 满足《环境影响评价技术导则—大气环境》  (HJ2.2 － 2018) 附录 D 中相关限值；地表水除 SW1 断面五日生化需氧量超标外，其他各监 测 断 面 各 项 监 测 指 标 现 状 监 测结 果 均能 达 到 《 地 表 水 环 境 质 量 标 准 》 (GB3838-2002)Ⅲ类水质标准的要求，SS 能达到《地表水资源质量标准》 (SL63-94) 三级标准限值要求，SW1 五日生化需氧量超标原因主要是周边农业废水随地表径流 汇入水库 中 导致 的； 项 目所在地地 下水质量现状满足《 地 下水质量标准 》 	(GB/T14848-2017) 中Ⅲ类水质标准；项目厂界噪声及敏感点噪声均满足《声环境 质量标准》  (GB3096-2008) 中的 2 类功能区标准。上述表明项目地环境质量良好。 项目所在地区为农田，附近主要为旱作农作物等，土壤环境质量未受到污染。区域 环境各项污染物环境质量满足《畜禽养殖产地环境评价规范》  (HJ568-2010) 的相 关要求。

井研县周坡镇人民政府、井研县农业农村局、井研县自然资源局联合为本项目 出具了《设施农业用地备案表》  (井设农备字【2019】第 21 号) ，并与井研县周坡 镇人民政府、井研县周坡镇周坡村村民委员会、井研县周坡镇龙桥村村民委员会签 订了土地流转协议及土地复垦协议，项目符合农业发展政策和规划。

评价要求，在卫生防护距离内，今后不得引入居民区、机关、食品厂、 自来水 水厂等对外环境要求较高的企业，学校、医院等公共场所以及其他与本项目不相容 的行业及敏感目标。根据外环境关系，与本项目厂界最近居民点为东侧 175m 的周 坡村 7 组居民，项目场界外 100m 的卫生防护距离范围内没有环境敏感保护目标。

综上所述，从综合因素考虑，拟建项目选址合理。

## 1.7  本项目建设与“三线一单”符合性分析

根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通 知》  (以下简称《通知》) ，《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态 保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评

审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制 度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

### 1.7.1  生态保护红线

根据环境保护部文件《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通 知》  (环环评[2016] 150 号) ，生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功 能必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公 路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护 红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目 的环评文件。

本项目位于井研县周坡镇周坡村 7 组、龙桥村 2 组，中心坐标为 E：103.996496， N：29.775329 ，本项目不涉及生态红线。

另井研县周坡镇政府出具证明说明本项目选址区域不属于井研县畜禽养殖禁养 区和限养区范围，根据《井研县畜禽养殖禁养区划定方案》  (2017) 文件，项目区 域属于宜养区。

### 1.7.2  环境质量底线

“环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环 境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者 行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措 施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响， 强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

根据《2017  年乐山市环境质量公报》，乐山市为不达标区。根据实地监测，项 目所在地的特征监测因子 (H2S 、NH3 ) 均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》 	(HJ2.2-2018) 中附录 D 中的浓度限值 (H2S:10μg/m3 和 NH3 :200μg/m3 ，均为 1h 浓 度限值) ；场址四周声环境均可以满足《声环境质量标准》  (GB3096-2008) 2 类标 准要求；本项目废水交由乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司集中处置，不 排入地表水体。

项目选址区域羊叉水库、全胜水库适用地表水环境质量为Ⅲ类的水域。除羊叉 水库断面五日生化需氧量超标外，其他各监测断面各项监测指标现状监测结果均能 达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准的要求，SS 能达到《地 表水资源质量标准》 (SL63-94) 三级标准限值要求，羊叉水库五日生化需氧量超标

原因主要是周边农业废水随地表径流汇入水库中导致的。本项目施工期废水沉淀后

回用，运营期无废水排放，不会增加区域水环境质量负荷。

根据地下水现状监测结果，地下水监测因子的标准指数值均≤1 ，评价因子均满 足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的 III 类标准限值要求。本项目施工期废 水沉淀后回用，运营期无废水排放，各区域严格按照相关要求做分区防渗处理，项 目运营不会对地下水环境产生大的影响。

根据土壤现状监测结果，项目周边土壤各项监测因子均能达到《土壤环境质量 标准 农用地土壤污染风险管控标准 (试行) 》  (GB15618-2018) 农用地土壤污染 风险筛选值，项目所在地土壤质地良好。

项目所在区域为 2 类声环境功能区，根据环境噪声现状监测结果，项目区域各 点位噪声满足《声环境质量标准》  (GB3096-2008) 中 2 类标准，表明项目所在地 声环境质量良好。本项目运营期产噪小，可实现达标排放，不会改变项目所在区域 的声环境功能。

综上，本项目建设符合环境质量底线要求。

### 1.7.3  资源利用上线

资源是环境的载体，“资源利用上线”是地区能源、水、土地等资源消耗不得突 破的“天花板” 。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项 目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和 规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要 依据。

本项目施工期及运营期用电、用水量不会超过区域水、电负荷，且项目建设用 地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。因此，项目资源利用满足要求。

### 1.7.4  环境准入负面清单

根据乐山市环境保护局《关于印发<乐山市建设项目环境准入负面清单 (试行) > 的通知》  (乐市环发[2017]59 号) ，本项目符合现行产业政策，项目区域不涉及饮 用水源，不在乐山市环境保护局《关于印发<乐山市建设项目环境准入负面清单 (试 行) >的通知》  (乐市环发[2017]59 号) 中的乐山市建设项目环境准入负面清单 (试 行) 中。

综上，本项目不涉及饮用水源、生态保护区、 自然保护区、风景旅游区等环境 敏感区，项目符合当地发规划。

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

项目位置

图 1.7-1    乐山市生态红线分布图

## 1.8  主要保护目标

### 1.8. 1  外环境关系及项 目周围环境特点

本项目位于井研县周坡镇周坡村 7 组、龙桥村 2 组，处于农村环境，距周坡镇 场镇直线距离 2470m，距井研县县城直线距离 10km。项目场址内地势西高东低北高 南低，项目附近无地表河流，分别为位于场地东北侧 256m 的羊叉水库、东南侧 612m 的全胜水库和西侧 1820m 的毛坝水库，项目周边主要分布为一般耕地、山体林地、 农田、待开发地。项目东侧 175m~220m 分布有周坡村 7 组散户 3 户 (约 10 人) (租 赁房屋) ；项目北侧 188m 分布有周坡村 7 组散户 1 户 (约 4 人) ，741~ 1135m 为 罗家湾居民聚集点 (17 户 65 人) ；项目西侧 178m 范围内分布有龙桥村 2 组散户 3 户 (约 8 人) ，相隔山体林地；项目西南面 433m 为方家沟村民 7 户 (25 人) ；南 面 607~710m 为吴家沟居民聚集点 (6 户 20 人) ；西北侧 319~322m 为徐家湾村民 点 (3 户 10 人) ，808~ 1098m 为贾家湾村民点 (6 户 25 人) ；其余均为林地及耕地。 项目周边住户饮用水主要来源于农户自家打的井水。

### 1.8.2  主要保护 目标

地表水环境：地表水水质和水体功能不因本项目的建设而发生变化，应使其符

合《地表水环境质量标准》  (GB3838-2002) Ⅲ类水域标准的要求。

地下水环境：确保项目区域地下水环境质量，应达到《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 中Ⅲ类标准要求。

环境空气： 项目所在区域的环境空气质量，应达到《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准要求。

声学环境： 项 目四周 200m 范围内声学环境质量应达到《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 规定的 2 类标准要求。

土壤环境：项目场地及周边农用地土壤达到《土壤环境质量标准  农用地土壤 污染风险管控标准 (试行) 》  (GB15618-2018) 农用地土壤污染风险筛选值。

生态环境： 以不破坏区域内生态系统完整性为标准，控制和减轻由项目建设对 地表植被和土壤的破坏而造成的水土流失，保护地表植被，保护生态环境。

项目周围环境保护目标见表 1.8- 1。

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

表 1.8- 1      养殖区环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护 对象名称 | 性质 | 概况(人) | 方位 | 距离 ( m ) | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境、 声环境 | 周坡村 7 组村民 | 散户 | 3 户 10 人 | E | 175~220 | 《 环 境 空 气 质 量 标 准 》 GB3095-2012 二级 、 《声 环境质量标准》 (GB3096 －2008) 2 类标准 |
|  | 周坡村 7 组村民 | 散户 | 1 户 4 人 | N | 188 |  |
|  | 罗家湾居民 | 村落 | 17 户 65 人 |  | 741~ 1135 |  |
|  | 龙桥村 2 组 | 散户 | 3 户 8 人 | W | 178 |  |
|  | 方家沟村民 | 村落 | 7 户 25 人 | SW | 433 |  |
|  | 吴家沟居民 | 村落 | 6 户 20 人 | S | 607~710 |  |
|  | 徐家湾村民 | 散户 | 3 户 10 人 | NW | 319~322 |  |
|  | 贾家湾村民 | 村落 | 6 户 25 人 |  | 808~ 1098 |  |
| 地表水环 境 | 羊叉水库 | 附近地 表水 | / | NE | 256 | 《地表水环境质量标准》 GB3838-2002 Ⅲ类标准 |
|  | 全胜水库 |  | / | SE | 612 |  |
|  | 毛坝水库 |  | / | W | 1820 |  |
| 地下水环 境 | 场区下游村庄地 下水、配套农田附 近村庄地下水 | --- | --- | --- | --- | 《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017) Ⅲ类 |
| 土壤 | 厂区及厂区外施 肥林地土壤 | --- | --- | --- | --- | 《土壤环境质量标准 农 用地土壤污染风险管控标 准 (试行) 》 (GB15618-2018) |
| # 生态影响 | 植被 | --- | --- | --- | --- | --- |

2 、建设项目概况

## 2.1  项目概况

### 2.1.1  基本情况

项目名称：丰逸标准化代养场建设项目；

建设单位：井研县丰逸养殖专业合作社；

建设性质：新建；

建设地点：井研县周坡镇周坡村 7 组、龙桥村 2 组，中心坐标为 E：103.996496， N：29.775329 。项目地理位置详见附图 1；

项目投资：本项目总投资为 2629 万元；

用地面积：48. 11 亩；

建设规模：年存栏量育肥猪 10400 头，出栏育肥猪 20800 头；

劳动定员及工作制度：项目建成后，劳动定员 12 人，均在厂区内就餐，其中 8 人在厂区内住宿。项目年工作日为 365 天，每天两班，每班工作 8 小时。

### 2.1.2  工程建设内容

井研县丰逸养殖专业合作社拟建丰逸标准化代养场建设项目位于井研县周坡镇 周坡村 7 组、龙桥村 2 组，项目占地面积 48. 11 亩，猪场建筑面积 16547.5 平方米， 其中建设标准化圈舍 14755 平方米，饲料库房 300 平方米，办公室、生活用房 420 平方米，附属用房 51 平方米。配置自动化输料、通风、照明、温控有害气体控制等 系统以及污水处理、畜禽消毒与无害化处理等设施设备、存栏育肥猪 10400 头。厂 区内建设有粪水储存池 1000 立方米，养殖废水每日运输至乐山乐高勤力生物质能源 综合利用有限公司集中处置，日产日清，此外，厂区还配套建设有一 1600m2 的发酵 床备用，若后期乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司不再回收厂区内的养殖 废水，可将通过异位发酵床自行处置，处理产生的有机肥外售处理。配套入场道路、 场区围墙、排水、供电、粪污处理、绿化设施等，工程饲料来源外购，本项目不生 产饲料，项目总投资为 2629 万元。

### 2.1.3  产品规模

(1) 养殖规模

项目为生猪养殖，公司采取托养方式养殖生猪，流转土地 48. 11 亩，建设完成 后计划年存栏育肥猪 10400 头，年出栏量生猪 20800 头，不在场内养殖母猪，仅外 购猪仔育肥，外购仔猪来自正邦集团。仔猪 10~20kg 进场，场内养殖周期为 150 天，

不超过 180 天，出栏重量控制在 150kg~ 170kg ，每年出栏两批次，间隔时间用于圈 舍空置消毒。

表 2. 1- 1      本项目产品方案

| 产品名称 | 单位 | 存栏量 | 出栏量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 育肥猪 | 头/ a | 10400 | 20800 |

(2) 复合肥

若后期乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司不再回收本项目厂区内的养 殖废水，则本项目产生的养殖废水将通过厂区内建设的异位微生物发酵床自行处置， 处理产生的有机肥外售处理。

表 2. 1-2    有机肥料产品方案一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机肥料 | m3 | 2410.97 |

项目异位发酵床处置后生成的有机肥料需满足《有机肥料》  (NY525-2012) 及 《畜禽养殖业污染物排放标准》  (GB18596-2001) 中 3.2 畜禽养殖业废渣无害化环 境标准 (详见表 2. 1-3) 中相关要求，其中有机肥料的技术指标应符合表 2. 1-4 的要 求，有机肥料中重金属的限量指标应符合表 2. 1-5 的要求。

表 2. 1-3  畜禽养殖业废渣无害化环境标准

| 控制项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 蛔虫卵 | 死亡率≥95% |
| 粪大肠菌群数 | ≤ 105 个/kg |

表 2. 1-4  有机肥料技术指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 有机质的质量分数 (以烘干基计，) % | ≥45 |
| 总养分 (氮+五氧化二磷+氧化钾) 的质量分数 (以烘干基计，) % | ≥5.0 |
| 水分 (鲜样) 的质量分数，% | ≤30 |
| 酸碱度 (pH) | 5.5~8.5 |

表 2. 1-5    有机肥料中重金属的限量指标

| 项目 | 限量指标 |
| --- | --- |
| 总砷 (As)(以烘干基计) | ≤ 15 |
| 总汞 (Hg)(以烘干基计) | ≤2 |
| 总铅 (Pb)(以烘干基计) | ≤50 |
| 总镉 (Cd)(以烘干基计) | ≤3 |

总铬 (Cr)(以烘干基计)                            ≤ 150

### 2.1.4  项目组成及主要环境问题

本项目主要建设内容包括猪舍、隔离舍、异位发酵床、生活区、库房、办公室等的建设， 具体项目建设内容如下表示：

表 2. 1-6      项目组成表

| 工程 分类 | 项目名称 |  | 建设内容及规模 | 可能产生的环境问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 施工期 | 营运期 |
| 主体 工程 | 猪舍 |  | 8 栋，位于厂区东南侧，总建筑面积 14755m2 ，砖混结构， 单层结构，混凝土硬化地坪 。除 1 号猪舍面积为 1407m2 ( 67m×21m ) 外 ， 其 余 7 间 猪 舍 面 积 均 为 1470m2 (70m×21m) 。每个猪舍设置栏位 22 个，可养殖 1300 只 猪 | 施工扬 尘、施 工噪 声、施 工废 水、施 工固 废、水 土流 失、植 被破坏 | 恶臭、废 水、固废、 噪声 |
| 辅助 工程 | 隔离区 |  | 1 栋，单层砖混结构，占地面积 675m2 ，位于厂区西侧，靠 近厂区侧门，主要用于患病猪只的隔离饲养、治疗，防止 相互交叉感染 |  | 恶臭、废 水、固废、 噪声 |
|  | 消毒更衣室 |  | 3 间，建筑面积均为 8m2 左右，砖混结构，分别位于猪舍及 隔离舍出入口旁，人员进入时需更衣消毒 |  | / |
|  | 人员消毒通 道 |  | 位于厂区大门口，对进出厂区的人员进行消毒 |  | / |
|  | 车辆消毒池 |  | 1 个，42m3 ，位于厂区主入口处，主要对进出厂区车辆进 行消毒处理 |  | / |
|  | 停车场 |  | 项目内人员较少，不设置集中停车场，在场内空坝处停车 |  | 汽车尾气、 噪声 |
|  | 门卫室 |  | 位于厂区大门口，面积约 15m2 |  | / |
| 公用 工程 | 配电房 |  | 1 间，供电电源由市政电网供给，位于厂区东北角 |  | 设备噪声 |
|  | 发电机房 |  | 1 间，设置备用发电机 1 台，16kw·h ，位于生活办公区内 |  | 发电机烟 气、噪声 |
|  | 给水 |  | 采用打井取水，水井位于场地东侧 300m 左右，深 90m ， 厂区内设置有一个 300m3 的蓄水池，通过水泵抽入蓄水池 内 |  | / |
| 办公 生活 设施 | 办公区 |  | 1F ，靠近厂区西北侧侧门，建筑面积 240m2 ，砖混结构， 用于员工休息、办公 |  | 生活垃圾、 生活污水、 食堂油烟 |
|  | 生活区 |  | 位于厂区中央，靠近办公区，设置有食堂和宿舍，主要用 于员工就餐、住宿 |  |  |
| 仓储 设施 | 库房 |  | 位于生活区旁边，主要用于储存猪饲料、消毒用品等 |  | 异味 |
| 环保 工程 | 排水 系统 | 雨水 | 建立独立的雨水收集管网系统和污水收集管网系统，净区 (办公生活区) 雨水经雨水沟就近排入农灌渠，污区 (养 殖区) 设置初期雨水收集池，初期雨水经简单沉淀处理后 用于场内绿化用水，不外排，后期雨水就近排入附近沟渠 排放 |  | 雨水 |
|  |  | 污水 | 养殖废水和生活污水分开排放，分别处理。其中生活污水 经办公生活区化粪池收集处理后用于建设单位自家林地浇 灌；养殖废水每日运输至乐山乐高勤力生物质能源综合利 用有限公司集中处置， 日产日清，此外，厂区内同时建设 一座 1600m2 的异位发酵床备用，若后期乐山乐高勤力生物 质能源综合利用有限公司不再回收厂区内的养殖废水，可 |  | 生活污水、 养殖废水 |

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

| 工程 分类 | 项目名称 |  |  | 建设内容及规模 |  | 可能产生的环境问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 施工期 | 营运期 |
|  |  |  |  | 将通过异位发酵床自行处置，处理产生的有机肥外售处理。 |  |  |  |
|  | 绿化 |  |  | 绿化面积 2000m2 ，用于隔离养殖及办公区，同时绿化厂 区环境 |  |  | / |
|  | 废 水 | 餐饮废 水 |  | 隔油池 1 座，1m³ | 隔油后经化粪池收集后用于浇灌 自家林地 |  | 恶臭、固废 |
|  |  | 生活污 水 |  | 生活区化粪池一座， 100m³ |  |  |  |
|  |  | 养殖废 水 |  | 暂存于养殖区的化粪池内，1000m³ ，每日运输至乐山乐高 勤力生物质能源综合利用有限公司集中处置， 日产日清； 同时厂区内同时建设一座 1600m2 的异位发酵床备用，若后 期乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司不再回收厂 区内的养殖废水，可将通过异位发酵床自行处置，处理产 生的有机肥外售处理。异位发酵占地面积 1600m2 (长：80m， 宽 20m) ， 日处理能力为 50t/d；异位发酵床内设置 1 槽发 酵槽，面积 1440m2 ，发酵槽长 80m ，宽 8m ，墙高 1.7m ， 垫料高 1.5m；设一槽喷淋池，面积为 160m2 ，长 80m ，宽 2m ，高 1.8m ，可储存粪污 150m3。 |  |  |  |
|  |  | 水帘降 温系统 冷却水 |  | 建设循环水池 8 个，位于各圈舍门口旁地下，容积 1m3， 冷却水循环使用不外排 |  |  |  |
|  | 噪 声 | 设备噪 声 |  | 加强管理，合理布局，采用低噪声设备，采取相应降噪、 减震措施 |  |  | / |
|  | 废 气 | 恶臭 |  | 加强猪舍通风，定期进行消毒、定期喷洒除臭剂，定期进 行杀虫灭蝇工作，加强场区绿化、设置卫生防护距离 |  |  | / |
|  |  | 异位发 酵床恶 臭 |  | 仅在备用时使用，养殖场通过“高架网床+微生物益生菌”生 态养殖模式、科学改良饲料配方等方式，可有效使养殖场 臭气、氨气含量显著下降 |  |  | 恶臭 |
|  |  | 猪舍通 风系统 |  | 猪舍设通风系统，采用科学合理方法存放和处理猪粪 |  |  | 恶臭 |
|  |  | 备用发 电机烟 气 |  | 自带净化器，采用清洁能源，废气产生频次低，产生量小， 无组织间歇定排放 |  |  | / |
|  |  | 餐饮油 烟 |  | 油烟净化器 1 套，食堂油烟拟采取油烟净化装置进行净化 处理，经食堂屋顶排放 |  |  | / |
|  |  | 厨房燃 料燃烧 废气 |  | 使用清洁能源，产生量较小，间歇定无组织排放 |  |  | / |
|  | 固 废 | 猪粪 |  | 项目采用高架网床的养殖模式，粪便通过机械刮粪的方式 收集，在集污池与猪尿充分混合后，每日清运至乐山乐高 勤力生物质能源综合利用有限公司集中处置， 日产日清， 若后期回收单位不再收购厂区内产生的猪粪，将采用均匀 喷淋至异位微生物发酵床 (1600m2 ) 的方式作无害化处理 |  |  | 固废 |
|  |  | 病死猪 |  | 病死猪交由有资质的单位集中处置 |  |  | 固废 |
|  |  | 生活垃 圾 |  | 垃圾桶收集，送至乡镇垃圾收集点，交由当地环卫部门统 一清运处理 |  |  | / |
|  |  | 废饲料 袋 |  | 由饲料厂家回收 |  |  | / |

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

| 工程 分类 | 项目名称 |  | 建设内容及规模 | 可能产生的环境问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 施工期 | 营运期 |
|  |  | 异位发 酵床更 换的废 垫料 | 项目异位微生物发酵床更换出来的废垫料作为有机肥外 售，直接作为有机肥外售 |  | 固废 |
|  |  | 医疗废 物 | 单独收集，厂区内设置医疗废物临时收集设施，统一收集 后送医疗废物暂存间，定期交由有医疗废物处置资质的单 位集中处置，签订协议并设立台账。厂区内医疗废物暂存 间面积为 10m2 ，位于办公生活区内。 |  | / |

## 2.2  主要设备清单

项目运营期所有设备如下表示：

表 2.2- 1    项目主要设备清单

| 项目 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要生产设 备 | 料塔 | 15T | 台 | 8 |
|  | 空气能水地暖 | 主机 36KW | / | 2400 |
|  | 饮水器 | 根据业主实际采购过程确定 | 个 | 1056 |
|  | 自动喂料系统 | 根据业主实际采购过程确定 | 套 | 8 |
|  | 风机 | #50/#24 | 台 | 80 |
|  | 水帘 | 15cm 厚 | 平方米 | 310 |
|  | 环控器 | 根据业主实际采购过程确定 | 台 | 8 |
|  | 消毒柜 | 根据业主实际采购过程确定 | 台 | 2 |
|  | 数显温度计 | 根据业主实际采购过程确定 | 个 | 8 |
| 辅助生产设 备 | 高压消毒器 | 根据业主实际采购过程确定 | 台 | 4 |
|  | 地磅 | 5T | 台 | 2 |
| 电力设备 | 变压器 | 300KVA | 台 | 1 |
| 环保设备 (异位微生 物发酵床) | 集污池切割泵 | / | 台 | 1 |
|  | 喷淋设备 | 集团4 号 | 套 | 1 |
|  | 垫料翻抛机 | 集团4 号 | 套 | 1 |
|  | 翻抛机钢轨 | 15#轻轨，含轨道连接件 | m | 160 |
|  | 翻抛机接线吊线器 | / | 套 | 50 |
|  | 曝气系统 |  | 套 | 1 |
|  | 电气控制系统 |  | 套 | 1 |
|  | 集污池潜水搅拌机 |  | 台 | 1 |

## 2.3  主要原辅材料及能耗情况表

(1) 项目主要饲料用量

根据建设单位提供的资料，本项目饲料采用的是全价配合料，可直接用于养殖，不必再 进行饲料加工。厂区内育肥猪养殖周期按 150 天计，则项目饲料年用量情况见下 2.3- 1。

表 2.3- 1  项目主要饲料消耗情况

| 序号 | 生猪种类 | 存栏数 (头) | 饲料消耗量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 饲料定额 (kg/头·d) | 日消耗量(t/d) | 年消耗量 (t/a ) |
| 1 | 育肥猪 | 10400 | 2.5 | 26 | 3900 |

根据业主提供的资料，饲料主要原料组成为：玉米 70% ，蛋白质原料 20% ，其他 10%

(2) 项目兽药、疫苗、消毒剂等用量

为预防猪疫病的发生，保证猪场的正常运营，需做好防疫及消毒工作，并对病猪及时给 以治疗，猪场在生产中使用的兽药、疫苗、消毒剂等用量见表 2.3-9。

表 2.3-2  项目药物消耗情况

| 序号 | 名称 | 用量 | 常用药品名称 | 药品主要成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消毒剂 | 约 1800 瓶 (0.5L/瓶) | 烧碱 | NaOH |
|  |  |  | 卫可 | 过硫酸氢钾复合物 |
|  |  |  | 戊二醇 | 戊二醛苯扎溴铵溶液 |
| 2 | 兽药、疫苗 | 根据情况使 用 | 根据饲养过程中猪疫病大 发生次数等具体情况使用， 常用的种类有：青霉素钾、 链霉素、氧氟沙星、阿莫西 林钠、土霉素、抗病毒 1 号 | / |

(3) 异位微生物发酵床菌种、垫料

项目在乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司不再回收厂区内养殖废水的情况下， 再利用异位微生物发酵床对粪污进行无害化处理，所需要到的菌种及垫料需定时补充或更 换，本次环评数据按照养殖废水全部按照异位微生物发酵床处置的情况下进行核算，详见下 表 2.3-3。

表 2.3-3    项目粪污处理过程原辅材料及其消耗情况

| 序号 | 名称 | 用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 异位发酵床专用 菌种 |  | 发酵床辅料 |
| 2 | 发酵床垫料 |  | 垫料为木屑、谷壳等 (樟木以及含有化学浇水等物质的木 屑不使用) ，湿度低于 45% ，为菌种生产提供碳源；垫料 一般可连续使用 1.5 年，1.5 年后垫料与腐熟后的固态粪污 全部清理，重新更换新的垫料。 |

(4) 能源消耗情况

项目能源消耗情况见表 2.3-4。

表 2.3-4    项目能源消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新鲜水 | 63393.93m3/a | 建设单位依托厂区东侧约 300m 处 1 座水井供水，通过水泵抽至 场区内东南侧 300m3 蓄水池备用 |
| 2 | 电 | 120 万 kW ·h/a | 由当地供电部门提供 |

(5) 原辅料消耗汇总

综上所述，本项目所涉及的主要原辅材料种类、数量及项目能耗情况见下表。

表 2.3-5  主要原辅材料用量及动力消耗一览表

| 项目 | 名称 | 年耗量 | 成分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主料 | 颗粒饲料 |  | 玉米、蛋白、淀粉 | 来源于正邦集团 |
| 辅料 | 防疫药品 |  | / | 来源于正邦集团 |
|  | 戊二醛 |  | C5H8O2 | 兑水 1:500 |
|  | 烧碱 |  | NaOH | 按具体消毒内容进行 不同比例兑水 |
|  | 卫可 |  | 过硫酸氢钾三盐复合物、表面活 性剂、有机酸 |  |
|  | 异位发酵床专用 菌种 |  | 发酵床辅料 | 外购 |
|  | 发酵床垫料 |  | 木屑、谷壳等 (樟木以及含有化 学浇水等物质的木屑不使用) | 外购 |
| 能耗 | 电 |  | / | 当地乡镇电网 |
|  | 水 |  | / | 井水 |

注：本项目外购的饲料直接喂食，无需破碎等加工。

主要原辅料成分及理化性质：

(1) 戊二醛

分子式为 C5H8O2 ，带有刺激性气味的无色透明油状液体，溶于热水。对眼睛、皮肤和 粘膜有强烈的刺激作用。可作为食品工业加工助剂，菌消毒剂、鞣革剂、木材防腐剂，药物

和高分子合成原料等。醛类消毒剂对微生物的杀灭作用主要依靠醛基，此类药物主要作用于

菌体蛋白的巯基、羟基、羧基和氨基，可使之烷基化，引起蛋白质凝固造成细菌死亡。其理 化特性如下：

熔点：-5℃

沸点：189℃ at 760 mmHg

闪点：66℃

密度：0.947g/cm3

相对蒸气密度(空气=1) ：3.4

蒸汽压：0.583mmHg at 25℃

溶解性：溶于热水、乙醇、氯仿、冰醋酸、乙醚等有机溶剂。

储运特性：库房通风低温干燥;  与氧化剂、食品添加剂分开存放。

健康危害：吸入、摄入或经皮吸收有害。对眼睛、皮肤和粘膜有强烈的刺激作用。吸入 可引起喉、支气管的炎症、化学性肺炎、肺水肿等。本品可引起过敏反应。

环境危害：对环境有危害，对水体可造成污染。

燃爆危险：本品可燃，具强刺激性。

危险特性：  遇明火、高热可燃。与强氧化剂接触可发生化学反应。其蒸气比空气重， 能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会燃烧。容易自聚，聚合反应随着温度的上升而急

骤加剧。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

职业防护：戊二醛可引起局部皮肤粘膜刺激，并有报道引起过敏性接触性皮炎、哮喘、 鼻出血、鼻炎等，  因此接触戊二醛溶液时应戴厚的橡胶手套和眼罩以防液体溅入眼内。  为 了降低室内空气中戊二醛的浓度，  室内必须有良好通风设备；盛放的戊二醛容器上方应配 备有局部排风罩，配制溶液、放入和取出物品时必须及时加盖以防戊二醛蒸发。频繁接触戊 二醛的特殊人群如护士等，短期会产生致敏现象，对视觉器官和呼吸道危害较大；长期易导 致职业性气喘。

(2) 烧碱

氢氧化钠，化学式为NaOH ，俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱， 一般为片状或块状形态，易溶于水 (溶于水时放热) 并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取 空气中的水蒸气 (潮解) 和二氧化碳 (变质) 。其理化性质如下：

性状：无色透明晶体，极易溶于水，其水溶液有涩味和滑腻感

熔点 (℃) ：318.4℃(591 K)

沸点 (℃) ：1390 ℃ ( 1663 K)

密度：2. 130 g/cm³

闪点 (℃) ：176- 178  (℃)

溶解性：溶于水，溶于乙醇、乙醚、硫酸

健康危害：该品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾会刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔，皮

肤和眼与 NaOH 直接接触会引起灼伤，误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。

危害防治：隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化

学防护服。不要直接接触泄漏物，用清洁的铲子收集于干燥洁净有盖的容器中，以少量 NaOH 加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废 水系统。如大量泄漏，收集回收或处理无害后废弃。

(3) 卫可

卫可 Virkon S 是药品，外观是粉红/灰色粉末，气味是淡柠檬味，喷雾消毒、饮水消毒、 垫料消毒、冲洗水线、洗手等用。广泛用于各种养殖场、孵化场、兽医手术室以及食品加工 厂等消毒。

产品通过增加细胞膜的通透性，造成酶和营养物质流失、病原体溶解破裂，进而杀灭病 原体使病原体的蛋白质凝固变性，干扰病原体酶系统的活性、影响其代谢、导致死亡；干扰 病原体的 DNA 和 RNA 合成，阻碍遗传物质的复制和病原微生物的繁殖。产品特点如下：

超级广谱——对病毒、细菌、支原体、真菌、霉菌有效；

高效消毒——本品在水中经链式反应连续产生次氯酸、新生态氧，氧化和氯化病原体；

使用方便——喷雾、饮水、擦洗、冲淋、水浴及水体消毒、拌料，配有量杯；

超级安全——无刺激性、腐蚀性，对环境、水体、食品安全， 自然分解；

表面活性——微生物的生物膜是影响消毒剂效果的因素，含能迅速破坏生物膜的表面活 性剂，直接快速杀灭病原微生物；

作用迅速——5 分钟内快速杀灭接触的所有病原微生物；

超级稳定——稀释液在 14 天内仍有效。

## 2.4  公用工程及辅助工程

### 2.4.1 给排水工程

(1) 给水

项目位于井研县周坡镇周坡村 7 组、龙桥村 2 组，当地为农村环境，无市政给水网。项 目用水主要包括猪只饮用水、猪舍冲洗用水、职工生活用水、水帘降温系统用水、绿化及未 预见用水等，取自项目场区外东侧约 300m 处的深水井 (1 口、直径 80cm 、深 90m) ，通过 水泵抽至场区内东南侧 300m3 蓄水池备用，能满足本项目持续供水需求。

(2) 排水

项目厂区排水实行雨污分流，建立独立的雨水收集管网系统和污水收集管网系统，净区 	(办公生活区) 雨水经雨水沟就近排入季节性山洪沟，污区 (养殖区) 设置初期雨水收集池， 初期雨水经简单沉淀处理后用于场内绿化用水，不外排，后期雨水就近排入季节性山洪沟。

营运期废水主要为养殖废水 (猪只尿液和猪舍冲洗废水等) 和生活污水。生活污水经化 粪池收集后用作建设单位自家林地农灌；养殖废水每日运输至乐山乐高勤力生物质能源综合 利用有限公司集中处置， 日产日清，同时，厂区还配套建设有一 1600m2 的发酵床备用，若 后期乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司不再回收厂区内的养殖废水，可将通过异位 发酵床自行处置，处理产生的有机肥外售处理。

项目在厂区建设一套异位微生物发酵床系统，备用处理项目营运过程中产生的粪便及养 殖废水，其基本的工艺流程为：废水→集污池→异位微生物发酵系统→有机肥→ 外售。

养殖区的猪粪通过机械清理出来，猪尿液等经专门的密闭排水管道引至厂区的集污池， 利用切割泵和搅拌机，确保粪污通过自动喷淋装置能均匀地喷淋在由异位发酵床专用菌种与 垫料组成的发酵床上，利用翻抛机使猪粪、尿和垫料充分混合。在适宜的温度、湿度、碳氮 比及有氧的条件下，利用在垫料中生长繁殖的发酵菌，使粪污中的有机物质得到充分的分解 和转化，从而降解、消化粪污。在此过程中，粪污中水分大部分蒸发，未能降解的残留有机 物部分转化为腐殖质，粪污中病原体也在长时间的高温环境中失活，达到养殖场无污水排放 及粪污无害化、资源化的目的。

根据中国环境保护产业协会《环境保护技术成果鉴定证书》 ([2017]中环协鉴字 5 号) ， 1m3 垫料日处理粪污平均为 30kg/m3 ，则处理 1t 粪污需要 33.33m3 垫料。

项目产生的最大日生产废水量为 34.34m3/d  (12534.314m3/a ) ，产生猪粪约为 17.264t/d (6301.36t/a ) ，则项目粪污总量为 24.58t/d  (18835.674t/a ) 。

针对本项目的养殖规模及产污情况，建设单位委托四川卫美农生态农业有限公司设计了 《井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目 (50 吨/日) 》，根据建设单位提 供的设计报告，本项目拟建的异位微生物发酵床处理规模为 50t/d ， 占地面积为 1600m2 ，异 位发酵舍内包含 1 槽喷淋池 (80m×2m×1.8m) 和 1 槽发酵槽 (80m×8m×1.5m) ，所需垫料 2000m3 ，配套建设一座 600m3 集污池。因此，项目异位微生物发酵床能满足粪污处理要求。

项目新鲜猪粪含水率以 70%计，则干粪产生量为 1890.407t/a ，粪污经菌种发酵后含水 率在 30%左右，则项目发酵产生的有机肥量为 2410.97t/a ，有机肥中含水量为 723.291t/a 。 粪污经异位微生物发酵系统发酵蒸发的水量为 16424.704m3/a 。项目拟建的异位微生物发酵 床能完全消纳项目产生的废水及猪粪，实现废水“零排放”。

### 2.4.2  供热、降温

项目降温主要为夏季降温，采取水帘降温系统，年使用时间约为 92 天，降温系统为循 环冷却水。为满足猪舍的温度需要，项目采用夹心保温板，主要为刚进场仔猪在遇低温时使 用，保温时间20 天。

### 2.4.3  供电

全场常用电有供料、抽水、照明、猪舍通风、污水处理等，项目全年用量约 120 万 kW ·h/a。 本项目不设锅炉，各生产设备和员工生活用电均引自当地乡镇电网供应，场区内设配电室供 电。场外国家电网 10KV 供电线路输入场区内部配电室 (1个 300KVA 变压器) 变压后进入 低压控制室。

### 2.4.4  通风

对饲养场设置通风系统，采取恒温风机控制，风机安装于远离道路一侧，合理安排通风 口位置，以加大舍内气流速度，保证气流均匀且能通过猪体周围，保证室内温度稳定。

### 2.4.5  交通运输

拟建项目进厂的原材料和出厂的成品猪全部采用公路运输的方式。

本项目所运物资和产品主要通过汽车运输。场内饲料及猪群转舍皆由场内自备的运输设 备承担，其他场外饲料、仔猪及副产品的运出任务，则主要利用社会运力承担。

场区内部走向在设计时将人流、物流分开，防止交叉污染，并严格限制进厂的车辆。

### 2.4.6  猪舍消毒措施

(1) 喷雾消毒：

采用电动喷雾器进行雾化消毒 (每天一次) ，以每平方米喷雾 30ML ，可喷雾 500 平方 米的畜禽舍；高温季节用电动喷雾器，每 15KG 水配 30 克卫可，以每平方米喷雾 60ML ( 目 的起到防暑降温的作用) 。

(2) 当畜禽处于疫情敏感或发病时期：

使用卫可 1 ：250 喷雾消毒，每天 2 次，连续 3-5 天，或至疾病减缓及完全控制后恢复 正常用法；同时配合卫可 1 ：1000 饮水，每天 1 次；

注：圈舍消毒时可以关闭部分通风设备，高温季节最好选在清晨、傍晚凉爽时候关闭通 风系统操作。

(3) 饮水消毒：

首次清理：圈舍有畜禽的情况下用卫可 1 ：1000 于傍晚时候添加一桶 (约 200 公斤) 自 由饮用，次日早上冲洗管线。连用两次即可。

(4) 洗手盆消毒：卫可 1 ：250 ，5-7 天更换一次。

## 2.5  场区平面布置合理性分析

### 2.5.1  场区总体布局

本项目场区呈不规则形状，地势教平整。总平面布置上结合场地周围环境情况，按工艺 流程顺畅、运输及物流合理、生产管理方便、最大限度节约土地的原则进行布置。整个场区 分为办公区、养殖区、粪污处理区设置，功能明确。

本项目共设有一个主出入口，位于场区北侧，连接乡村道路，便于运输；两个侧出入口， 分别位于厂区西侧和西北侧，分别靠近猪舍和异位发酵床区，并连接乡村道路，方便运输。 主出入口左边为车辆消毒池和人工消毒通道，右侧为办公区；侧出入口 1 左侧为办公区，右 侧为异位发酵床、养殖废水化粪池；侧出入口2 左侧为隔离舍，右侧为猪舍，方便运输。正 对大门为养殖场内道路，连接场区与乡村道路，便于人流、车流出入。项目养殖区占了整个 项目的大部分区域，位于厂区东侧和南侧，此区域为整个场址中较为平坦的区域，便于土建、 减少建设成本，同时可尽可能远离敏感点；粪污处理区域位于项目西侧，办公生活区的南面， 处于办公生活区下风向；项目整体布设，办公生活区位于厂区北侧，整个养殖、粪污处理区 域的上风向，有效减少了养殖及污水处理过程中恶臭对办公生活区的影响；集污池和异位微 生物发酵系统距离猪舍较近，便于废水收集与处理；此外，评价要求猪舍以及办公生活区域 与粪污处理区域必须设置立体绿化隔离带，降低相互影响。

总体而言，项目区布设功能明确，互不干扰，在做好相应隔离的防范措施下，内部相互 影响较小。根据项目外环境，项目周边居民点主要位于项目东侧、北侧，均在卫生防护距离

外，只要本项目加强运营期污染物治理，对周边敏感点的影响较小。本项目场区在布局上充 分考虑了生产工艺的需求，各功能区分布明确，组织协作良好，同时满足消防、运输、卫生 等要求。

### 2.5.2  场区布局与有关规范要求的符合性

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》  (HJ/T81-2001) 中场区布局有关要求，本项目 场区布局与其有关要求符合性见表 2.5- 1。

表 2.5- 1      本项目与有关规范场区布局要求符合性分析

| 序号 | 《畜禽养殖业污染防治技术规范》 (HJ/T81-2001) 中布局要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、 生活管理区的隔离，粪便污水处理设施和畜禽 尸体焚烧炉应设在养殖场的生产区、生活管理 区的常年主导风向的下风向或侧风向处 | 本项目场区布局上实现了生产区和生 活区的隔离；污水处理设施和猪舍位于 办公生活区的下风向上，运营过程中对 其影响较小，评价要求污水处理设施与 养殖区设置立体绿化作为屏障，互不干 扰。 | 符合 |
| 4.2 | 养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输 送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送 系统，不得采取明沟布设 | 本项目场区内实行了雨污分流，净区 (办公生活区)雨水经雨水沟就近排入 季节性山洪沟，污区 (养殖区) 设置初 期雨水收集池，初期雨水经简单沉淀处 理后用于场内绿化用水，不外排，后期 雨水就近排入季节性山洪沟 | 符合 |
| 4.3 | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清 粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清除， 不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及 时运至贮存或处理场所，实现日产日清 | 项目采用高架网床的养殖模式，粪便通 过机械刮粪的方式收集，在集污池与猪 尿充分混合后，每日清运至乐山乐高勤 力生物质能源综合利用有限公司集中 处置，日产日清，若后期回收单位不再 收购厂区内产生的猪粪，将采用均匀喷 淋至异位微生物发酵床 (1600m2 ) 的方 式作无害化处理 | 符合 |

综上所述，本项目场区布局上满足生产工艺要求，功能区分布明确，组织协作良好，符 合《畜禽养殖业污染防治技术规范》  (HJ/T81-2001) 中场区布局有关要求。因此，从环保 角度而言，本项目平面布置是合理的。

科学、合理的总图布置方案可以节约土地资源，提高生产管理效率，减少生产过程污染

# 物的产生量，降低污染物对周围环境的影响。

3 、工程分析

项目环境影响包括建设施工期和建成营运期。施工期间主要产生噪声、扬尘、固体废弃 物、施工废水和废气等污染物，其排放量随施工期的内容不同而有所变化；建成营运期后产 生的污染物主要包括废水、固废、噪声、废气等。

## 3.1  项目用地现状及现有环境遗留问题

本项目选址于井研县周坡镇周坡村 7 组、龙桥村 2 组，项目用地性质主要为一般林地， 未占用基本农田。根据现场踏勘，目前项目地已去除杂草，已做场地平整。本项目为新建项

目，项目用地现状无遗留环境问题。

图 3. 1- 1    项目用地现状

## 3.2 施工期工程分析

### 3.2.1  施工期工艺流程及产污节点

本项目施工期主要包括基础工程、主体工程、装饰工程、工程验收等，具体工艺流程及

产污环节见图 3.2- 1：

图 3.2- 1    施工期工艺流程及产污位置图

工艺流程简述：

(1) 场地平整

本项目用地现状，地势高低起伏，建筑施工前先进行挖填方将场地进行平整。根据业主 介绍，本项目挖方全部用于填方及场地平整，无弃方外排。场地平整过程中将产生设备设施

噪声、扬尘等。

(2) 基础工程施工

在基础开挖、地基处理 (岩土工程) 与基础施工时，由于挖土机、运土卡车等施工机械 的运行，将产生一定的噪声；同时产生扬尘，不同条件下，扬尘对环境的影响不同；基础开 挖会造成生态变化并引起一定程度的水土流失。

(3) 主体工程

挖掘机、打夯机、装载汽车、混凝土输送泵、卷扬机、钢筋切割机等运行时会产生噪声， 同时产生扬尘。此外，还有一些原材料废弃料以及生产和生活污水产生。

(4) 装饰工程及安装工程

在对构筑物的室内外进行装修时 (如表面粉刷、喷涂、裱糊、镶贴装饰等) ，同时安装 水电、设备设施等。施工使用的钻机、电锤等产生噪声，喷涂产生废气、废弃物料及污水。

(5) 工程验收

当施工完成验收合格后，方可投入使用。

项目在施工期以施工噪声、施工扬尘、废弃物料 (建筑弃渣及其它废料) 和废水为主要 污染物。

### 3.2.2  施工期产污环节

(1) 废气：施工扬尘、施工机械燃油废气。

(2) 废水：施工废水、施工人员生活废水。

(3) 噪声：设备噪声，主要来源于施工现场的各类机械设备。

(4) 固废：基础开挖产生的土石方、施工过程产生的工程废料、施工人员产生的生活 垃圾等。

### 3.2.3  施工期产排污分析

本项目施工时，不设置施工营地，就近租用民房办公。

#### 3.2.3.1  施工期大气污染物

(1) 排放源

根据项目实施工程分析，项目在施工期其大气污染源主要来自于以下方面：

①土建混凝土浇铸及运输车辆装卸材料和行驶时产生的扬尘；建筑材料的现场搬运及堆 放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘。经类比分析，施工场 地扬尘浓度平均值约为 3.5mg/m3。

②装饰工程施工如涂、磨、刨、钻、砂等装饰作业以及使用某些装饰材料如涂料、人造 板、某些有害物质 (如苯系物、 甲醛、酚等污染物) 等形成有机废气污染物；

③施工机械及运输车辆废气来源于施工过程中燃油机械的使用以及来往的运输车辆，主 要污染物为 CO 、NOx 等。

(2) 治理措施

扬尘：建设单位应要求工程施工单位制定施工期环境管理计划，加强管理，按进度、有 计划地进行文明施工，必须严格按国务院印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(国 发[2018]22 号) 、四川省人民政府办公厅发布的《关于加强灰霾污染防治的通知》进行扬尘 防治。

A.工程建设单位应按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理 条例》的相关规定，向当地环境保护行政主管部门提供施工扬尘防治实施方案，并提请排污 申报。工程建设单位根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程 管理，责任到每个施工工序。

B.施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概

况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。

C.根据《打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》  (国发[2018]22 号) ，施工工地要做到 工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密 闭运输“六个百分之百”。

D.施工现场架设 2.5m~3m 高墙，封闭施工现场，采用密目安全网，以减少建筑结构和 装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放；

E.要求施工单位文明施工，定期对地面及施工道路洒水，每天定时洒水达到有效防尘；

F.  施工运送弃土车辆，车厢应严密清洁，尽量减少渣土运输时洒落在地面上，并对撒 落在路面的渣土及时清除，清理时做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周边居民正常生活造 成影响；

G. 由于道路和扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大，因此，  在施工 场地对施工车辆必须实施限速行驶；

H.在施工场地出口放置防尘垫，设置车辆冲洗系统设施，对运输车辆现场设置 洗车场， 用水清洗车体和轮胎；

I.建材堆放地点要相对集中，应堆放在项目施工场地上设置的材料堆放间处，减少建材的 露天堆放时间，对建材使用毡布覆盖；

J. 自卸车、垃圾运输车、拉土车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输 路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运 输过程中的抛洒现象；

K.施工过程中，施工产生的建筑渣土，不许在楼上向下倾倒，须运送地面；

L.  禁止在大风天进行渣土堆放作业，土石方堆场采用塑料篷布遮盖，覆盖率需达 100%。；

M.运输车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输 路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。

N.为了减少扬尘的产生，施工时使用商品混凝土，不设置混凝土搅拌站。

O.各区的施工管理由专人负责，并设定专门负责人定期对该区的施工扬尘污染防治措施 以及环保管理进行检查和核实，严格按城市扬尘污染管理的有关规定和规范进行治理，尽量 减少扬尘对环境的影响程度。

施工机械废气：施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会 排放一定量的 CO 、NOx 以及未完全燃烧的THC 等，其特点是排放量小，且属间断性无组 织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到 相应的排放标准。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备 原料的利用率。

汽车尾气：施工期间，有运输车辆尾气排放，其特点是排放量小，属于间断性排放，项 目施工场地扩散条件良好，这些废气可得到有效地稀释扩散，能够达标排放。本环评要求建 设方对运输车辆加强保养，选取优质燃料，禁止运输车辆超载行驶；并做好施工现场的交通 组织，避免因施工造 成的交通阻塞，减少运输车辆怠速产生的废气排放，进一步降低其对 外界环境的影响。

装修废气：装修废气主要为装修阶段使用的涂料等挥发的有机废气等气体以及装修施工 产生的扬尘，该废气的排放属无组织排放，涂料挥发废气其主要污染因子为二甲苯和甲苯等， 此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。在建筑装饰装修过程中，装修材料和涂料的选用应 按照国家质检总局颁布的《室内装修材料 10 项有害物质限量》规定进行，使用污染相对较 小的环保型涂料和装修材料，以减少材料中有害物质的散发量。在装修期间，应加强室内的 通风换气，装修结束完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能使用。由于装修时 采用的三合板和涂料等中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时 间长，所以入住也要注意室内空气的流畅。装修扬尘则采用室内洒水降尘予以控制，降低施 工扬尘产生量。

在采取以上大气污染物防治措施后，加上项目所在场地扩散条件较好，因此本项目施 工阶段产生的废气可达标排放。

#### 3.2.3.2  施工期水污染物

(1) 污染源分析

项目施工期废水主要分为施工人员的生活污水，施工生产废水。施工生产废水主要包括

养护用水、施工机械设备、进出场车辆轮胎冲洗水。

①施工生产废水

主要来源于机械的冲刷、构件与建筑材料的保潮、墙体的浸润以及材料的洗刷以及进出 场车辆轮胎冲洗 。该部分废水一般呈碱性 ，废水中的主要污染物为 SS 。污水中 SS 约 1000mg/L。

②施工人员生活污水

施工人员生活污水中主要含CODCr 、BOD5 、NH3-N 、SS等。

项目设置施工营地。预计施工高峰期施工人员约有 50 人，根据《四川省用水定额》， 结合项目实际情况，施工期人员用水定额按照 50L/人· 天计算，用水量为 2.5m³/d ，排污系数 取 0.8 ，每天产生的污水量为 2m³/d。

(2) 治理措施

施工生产废水：项目施工废水污染因子主要为 SS，环评要求修建简易临时沉淀池 1 个， 用水收集处理施工废水，经沉淀处理后的施工废水用于洒水抑尘，不外排。

施工人员生活污水：评价要求施工前修建预处理池 1 座，施工人员生活污水采用该预处 理处理后运至附近农田施肥，不外排。该预处理池施工完成后可用于运营期生活污水的处理。

#### 3.2.3.3  施工期噪声污染

(1) 污染源分析

施工期噪声是本项目主要的环境影响因子之一，主要可分为机械噪声、施工作业噪声和 施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零 星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声，施工车辆的噪声属 于交通噪声。不同施工阶段和不同施工机械发出的噪声水平是不同的，且有大量设备交互作 业，因此施工作业噪声将会对施工场地内、外环境带来一定的影响。噪声源主要为：

①土石方挖掘机、基础施工工序使用的塔吊，钢筋加工时使用的冲击机、压缩机等机械 设备及运输车辆产生的噪声，声级值数 75~95dB(A)。

②板、梁、柱浇筑时，使用的混凝土输送泵、振捣碾，钢筋加工使用的电锯、  电焊机 等设备及运输车辆产生的噪声，声级值约 80~ 105dB(A)。

③隔间、装修安装时，电钻、电锤、手工钻、无齿锯等设备的使用将会产生噪声，声级

值 90~ 105dB(A)。

④以及施工过程中运输车辆的使用将会产生交通噪声，声级在 75~89dB  (A) 之间。 根据施工量，按经验计算各施工阶段的昼夜的主要噪声声源见下表：

表 3.2- 1        交通运输车辆噪声

| 施工阶段 | 运输内容 | 车辆类型 | 声源强度[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 土石方、主体阶段 | 土石方、建渣外运 | 大型载重车 | 84~89 |
| 底板与结构阶段 | 钢筋、混凝土等 | 混凝土罐车、载重车 | 80~85 |
| 装修安装阶段 | 各种装修材料机必备设备 | 轻型载重卡车 | 75~80 |

表 3.2-2      施工期主要机械噪声源及其声级值 (dB  (A) )

| 施工阶段 | 声源 | 声源强度[dB(A)] | 噪声类型 | 场界噪声 [dB(A)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 场界值 (未处理) |  | 标准值 |  |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 土石 方、主体施 工阶段 | 挖土机 | 78~95 | 机械噪声 | 75~85 | 75~85 | 70 | 55 |
|  | 冲击机 | 95 |  |  |  |  |  |
|  | 空压机 | 75~85 |  |  |  |  |  |
|  | 压缩机 | 75~88 |  |  |  |  |  |
| 底板与 结构阶段 | 混凝土输送泵 | 90~ 100 | 机械噪声 | 70~85 | 70~85 | 70 | 55 |
|  | 振捣器 | 100~ 105 |  |  |  |  |  |
|  | 电锯 | 100~ 105 |  |  |  |  |  |
|  | 电焊机 | 90~95 |  |  |  |  |  |
| 隔间、装修、 安装阶段 | 电 钻 | 100~ 105 | 机械噪声 | 80~95 | 80~95 | 70 | 55 |
|  | 电 锤 | 100~ 105 |  |  |  |  |  |
|  | 手工钻 | 100~ 105 |  |  |  |  |  |
|  | 无齿锯 | 105 |  |  |  |  |  |
|  | 多功能木工刨 | 90~ 100 |  |  |  |  |  |
|  | 切割机 | 100~ 105 |  |  |  |  |  |
|  | 云石机 | 100~ 105 |  |  |  |  |  |
|  | 角向磨光机 | 100~ 105 |  |  |  |  |  |

(2) 治理措施

由上表可以看出，项目施工期产生的噪声在未经任何处理的情况下预估场界噪声约为 70dB  (A) ~95dB  (A) 之间，《建筑施工场界环境噪声排放标准》  (GB12523-2011) 的标 准限值为昼间70dB  (A) 、夜间55dB  (A) 。若不经相关措施处理，噪声场界无法达标，因 此，为了降低施工噪声的影响，施工单位应采取相应措施。在施工作业中必须合理安排各类 施工机械的工作时间 ， 对不同施工阶段 ， 按《 建筑施工场界环境噪声排放标准 》 	(GB12523-2011) 对施工场界进行噪声控制。

A.从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为 低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设 备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

B.合理安排施工时间，评价要求严禁夜间 (22:00~6:00) 施工；工程若必须夜间施工， 需取得相关部门的同意，并及时与周围住户沟通取得谅解，以免发生纠纷。

C.合理布置：在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其移至场地中间位

置，距离周边居民较远的地方。同时对固定的机械设备尽量入棚操作。

D.车辆出入现场时应低速。

E.建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文 明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

F.施工现场提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，尽量减少人为的大声喧

哗，增强全体施工人员的防噪的自觉意识。

G. 门窗、预制构件、大部分钢筋的成品，半成品在工厂完成，减少施工场地内加工机械 产生的噪声，如少量需现场钢筋加工的尽量安排在白天进行。

H.及时关闭不用设备，将可在固定点施工的机械设置在临时施工棚内作业，同时定期维 护保养设备，使其处于良好的运转状态。

由于项目施工期的噪声影响是暂时的，项目完工后，声环境质量会得到恢复。因此，施 工期间注意合理安排施工布局，同时高噪声作业安排在昼间进行，并在施工场界设置维护设 施，噪声对周围环境和人们的正常生活影响较小。

#### 3.2.3.4   固体废弃物污染

(1) 污染源分析

本项目施工期固体废弃物包括基础施工时产生的土石方、建筑垃圾、装修垃圾以及施工 人员产生的生活垃圾。

①土石方

项目场地位于丘陵地块，占用土地地形起伏较大，根据统计，项目施工期开挖土石方量 约 1 万 m3 左右，全部用于场地内回填、地势平整，无外运弃土产生，

②建筑垃圾

主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋、钢材等杂物。 ③装修垃圾

装修垃圾一般有废弃的砖块、砂、水泥块以及木屑等。

④生活垃圾

生活垃圾产生量按照 0.5kg/d · 人计算。预计施工高峰期施工人员有 50 人，项目施工期 生活垃圾产生量为 25kg/d。

(2) 治理措施

①土石方

根据业主介绍，项目施工开挖的土方均用于填方或场地平整，无弃土外运。评价对土 方开挖及暂存过程提出相应的防治措施。

A 、对开挖的土方进行分层剥离，将可用土单独保存。在开挖土石方时，遇降雨容易形 成水土流失而造成对受纳水道的影响，因此，要求在进行开挖土石方作业时，在堆放场地周

围设置排水沟及沉淀池，并且在雨季不进行开挖作业或只进行小规模作业，尽可能减少堆放 土形成水土流失现象。

B 、堆存于场地的土石方应加强围栏，表面加盖，加盖材料防雨。

C 、开挖的土方及时运至堆放区域存放，应及时使用，不宜在场地内长期、大量堆存。 严禁随意乱排。

②建筑垃圾：

在施工现场应设置建筑废弃物临时堆场 (树立标示牌) 并进行防雨、防泄漏处理。施工 生产的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物 收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等要求及时运往 夹江县指定的建筑垃圾堆放点堆放，并做好相应的防护措施；若实际施工时无法及时清运， 在项目地集中堆放，做好防护措施，定时清运到指定垃圾场，以免影响环境质量。建筑垃圾 清运车辆尽量不行走市区道路，避免给沿线地区增加车流量、造成交通堵塞。另外，建筑垃 圾的清运时应加盖苫布，防止洒落，外运时间应该避开上下班的高峰期及人流物流的高峰时 间。

③装修垃圾：

装修垃圾不能随意倾倒，而应用编织袋包装后运出屋外，放在指定地点，由环卫部门统 一清运处理。

为降低装修垃圾清运对环境的影响，外运以上各种建筑垃圾时，出场前一律清洗轮胎， 用毡布覆盖，尽量避免轮胎上的泥土掉落至路面而造成扬尘。

④生活垃圾：

设置垃圾桶并且加盖，施工人员每日产生的生活垃圾应经过垃圾桶收集后，由专人送往 附近生活垃圾收集点堆放，不可就地填埋，不可随意丢弃。

综上所述，项目施工期在严格落实了本环评提出的上述措施后，其施工期的固体废弃物 可实现清洁处理和处置，不造成二次污染。环评要求，施工期间严禁将固体废物随意乱排。

#### 3.2.3.5  生态环境

(1) 影响分析

项目用地不涉及风景名胜、自然遗产地、森林公园等特殊保护区，也无珍惜、保护动植 物分布。项目用地现状覆盖有植被 (主要为杂草、灌木、经济作物) ，项目的实施将会对现 有植被造成破坏。项目实施工程中造成场地内土质结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失， 另外土方临时堆场若未及时清运以及对堆场进行覆盖将由于雨水冲刷造成水土流失。

(2) 治理措施

①植被破坏

1) 在施工作业过程中，不得随意开挖，强化生态环境保护意识，严格控制施工作业区， 不得随意扩大范围，尽量减少对植被的破坏。

2) 合理利用场地内原有树林植被设置绿化带，尽量保留可利用植被，降低生态影响。

3) 项目实施后，对厂区内进行绿化，种植花草树木，尽量恢复区域绿化。

②水土流失

1) 整个施工过程中尽可能避开雨天开挖施工；

2) 在施工作业过程中，不得随意开挖，强化生态环境保护意识，严格控制施工作业区， 不得随意扩大范围，尽量减少对植被的破坏，保护水土资源；

3) 对于开挖土石方，减少临时堆放和不必要的转运过程，应尽快回填剩余用于场区内 土地平整。环评要求挖方时对土方进行剥离，可用土进行单独保存。

4) 在基础清理开挖时，为防止开挖土方进入施工区外，在开挖线外缘一侧用编织 袋装 清理表层土临时拦挡；

5) 临时堆场周边设置围挡，并采用防雨布进行覆盖。

6) 尽快完善在施工场地四周雨水排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设临时 沉淀池，使雨水经沉淀后排放，尽力减少施工期水土流失。

通过上述处理后，可有效减小本项目实施对生态环境的影响。

## 3.3  运营期工程分析

### 3.3.1  养殖工艺流程及产污环节

本项目采取集约化养殖方式，在养殖场地内，采用新的工艺技术措施，通过集中管理饲 养生猪。

本项目养殖工艺流程如下示：

图3.3- 1  育肥猪饲养工艺流程

仔猪育肥分为两种，一种为企业自身繁殖的仔猪，一种为外购仔猪。本项目采取仔猪 外购，主要来源于正邦集团，仔猪 10~20kg 进场，在项目地进行育肥养殖，养殖至 150~170kg

后外卖。项目不在养殖场内进行仔猪繁殖。

育肥猪饲养工艺流程介绍：

育肥舍在进猪前应进行维修和彻底地冲洗、消毒。进猪后保持舍内清洁、干燥、通风良

好、饮水充足，温度控制在 18~22℃ ，夏季注意防暑降温。每月要定期称重， 以检查饲喂

效果，外购颗粒饲料可直接投喂，项目不再场内进行饲料加工。经常检查猪群的采食、发育 等情况，及时调整饲料配方，发现疫病及时报告，采取有效措施进行治疗和处理。商品猪体 重达 110~ 120kg 时及时出栏上市。

项目饲养期间应保持圈舍的卫生清洁。每天清理圈内粪便，定期对场地内以及圈舍等 采用消毒剂进行消毒，消毒方法如下：

(1) 猪舍消毒

猪舍建设做到合理布局，建立消毒隔离带。不同日龄的猪群应分舍饲养，不得混养。实 行整场或整舍的“全进全出”猪群周转制度，每次猪只出栏后的猪舍空栏进行彻底冲洗和消毒 一次，消毒方式为猪舍冲洗干净后，将消毒液喷洒于猪舍内。养猪工作人员必须更换舍内工 作服和消毒工作鞋后方可进入猪场。

(2) 猪的消毒防疫

猪舍每周使用 84 消毒液对猪体喷雾消毒一次，可有效控制猪气喘病、猪萎缩性鼻炎等。 根据其他养殖场经验，其效果比抗生素鼻内喷雾和饲料拌喂或疫苗接种更好。

(3) 猪舍器具消毒

猪饲槽、饮水器及其他用具需每天洗刷，并定期进行消毒，运载工具进出需严格消毒。

### 3.3.2  猪舍清粪工艺

本项目清粪工艺采用 2/3 漏缝板清粪工艺，原理是猪舍内产生的粪尿依靠重力进入缝隙 地板下的 V  型储存池，储存池两侧高，中间低，尿液随着斜坡流进储存池中间设置的导尿 渠，之后流入圈舍外下水道最终进入场区集污池，储存池内粪尿通过机械刮板排出，运至集

污池，与废水混合均匀后喷洒至异位微生物发酵床无害化处理。

猪舍采用 2/3 漏缝将粪尿分开，实行机械清粪，勤清勤扫，减少氨散发。项目采用尿泡 粪工艺满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》  (HJ/T81-2001) 要求。

图 3.3-2  机械刮粪机及漏缝地板结构示意图

### 3.3.3  猪舍冲洗

本项目猪舍采用尿泡粪工艺，所有圈舍均为 2/3 漏缝地板设置，采用刮粪板工艺。项目 圈舍平时不冲洗，仅在猪只出栏清圈时进行冲洗，平均每年冲洗 2 次，项目采用高压喷枪冲 洗，可节约用水量。

图 3.3-3    高压喷枪冲洗猪舍

### 3.3.4  猪排泄物处理过程

项目生猪养殖区产生的猪只尿液、猪舍冲洗水、猪粪等每日运输至乐山乐高勤力生物质 能源综合利用有限公司集中处置， 日产日清，同时，厂区还配套建设有一 1600m2 的发酵床 备用，若后期乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司不再回收厂区内的养殖废水，可将 通过异位发酵床自行处置，产生的农肥用于用作周边林地和旱地施肥。本次报告分两种情况 对猪排泄物处理方式进行分析。

1 、乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司集中处置可行性分析

乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司成立于2018年04月16日，主要从事环保及污 水处理技术服务、水污染和固体废物治理、畜禽无害化收集处理及运输、粪污收集处理及运 输、农作物秸秆收集处理及运输、有机肥生产及加工、沼气发电及供热等行业，距离本项目 13km左右，交通方便，运输便捷，且有足够的处理能力处理本项目污水，建设单位将粪水 运至该公司既节省了建设成本，又能实现畜禽粪污基本实现资源化利用。

2 、厂区异位微生物发酵床处置方式分析

项目生产废水主要为养殖废水 (包含猪尿、猪具清洗废水、消毒废水) ，消毒废水在调 节池内经中和作用后，与猪尿、猪具清洗废水经密闭污水管道汇集至异位微生物发酵系统的 集污池，在集污池内利用切割泵和搅拌机使猪粪便与废水混合均匀，混合均匀的粪污进入喷 淋池，再通过自动喷淋装置均匀地喷洒于由高效粪污发酵菌与垫料组成的发酵床上，利用翻 抛机使猪粪、尿和垫料充分混合。在适宜的温度、湿度、碳氮比及有氧的条件下，利用在垫 料中生长繁殖的发酵菌，使粪污中的有机物质得到充分的分解和转化，从而降解、消化粪污。 在此过程中，粪污中水分大部分蒸发，未能降解的残留有机物部分转化为腐殖质，粪污中病 原体也在长时间的高温环境中失活，达到养殖场无污水排放及粪污无害化、资源化的目的。 运行中偶尔产生的少量渗滤液，通过导流管回送至喷淋池，随下一批次粪污处理。

本项目采用的异位微生物发酵床处理技术已经过中华人民共和国国家知识产权局鉴定， 并取得了鉴定证书 (证书号 第 5447993 号)  (见附件 12) 。

根据建设单位提供的项目异位微生物发酵床处理设计报告，项目粪污处理工艺流程见图 3.3-4 、3.3-5：

图 3.3-4    异位微生物发酵床处理工艺

(1) 工艺原理：

微生物异位发酵粪污处理机理主要是在一定温度、湿度、碳氮比以及氧气的条件下，好 氧微生物以粪污中的有机物为营养物质，大量繁殖并快速分解有机物，同时释放大量热能， 促使发酵槽内温度不断上升，并维持一定时间，在此过程中，粪污中的有机物转化为腐殖质。 与此同时，粪污中的病原体在长时间的高温环境中失活，从而达到无害化、腐殖化目的。

保持异位微生物发酵垫料床正常运行的参数为垫料中心层温度 50-60℃ ，粪污浓度: ≧ 5-6% ，垫料湿度：≤50% ，垫料深度保持不低于 1.5m ，所用的菌种为发酵床专用菌种。

好氧发酵分解的产物主要为水、二氧化碳和极少量氦气，它不同于沼气发酵的厌氧发酵 原理，会产硫化氢和大量氨气等有臭味的气体。异位微生物发酵可以很好地消除养殖场粪污 处理固有的臭味问题。

(2) 技术关键点：

专用异位发酵成套设施设备：异位发酵设施包括集污池、喷淋池、异位发酵池 (槽) 及 其阳光棚等，配套设备包括粪污切割泵、搅拌机、 自动喷淋机、曝气系统等。

异位发酵阳光棚：建筑层数 1 层，结构形式为轻钢结构，内设发酵槽与喷淋池。高檐高 4.5 米，1.8/2/2.3 米墙，配套卷帘布、铝合金卷帘门。

切割泵：对混入集污池的异物进行切割，防止堵塞管道：搅拌机：粪便与尿液和污水充 分混合，防止分层沉淀：自动喷淋机：确保每道发酵槽都能均匀喷淋粪污：智能翻抛机最大 翻抛深度 1.8 米，可升降；好氧发酵均匀；工作过程无空行程、双向工作；曝气系统：当发 酵床氧气不足时，通过曝气系统提供充足的氧气，提高发酵床的水分蒸发效率，确保发酵床 的正常运行。

异位发酵专用菌种：微生物异位发酵主要利用微生物好氧发酵对有机物进行降解，因此 菌种降解效率是整个系统的关键。好氧发酵同时会产生大量热量，使发酵床的温度不断上升， 通常温度会达到 55-65℃ 。在这个温度范围内绝大多数微生物会失活或直接被杀死，所以选

用耐高温、高效的专用菌种是该异位发酵是否成功的关键条件之一。

微生物在繁殖过程中随着繁殖代数增加会逐渐退化，降解有机物能力随之降低。农科公 司联合福建省农业科学院以耐高温、缺碳生长、缺氧生长等为标准，从采集保存的土壤、猪 粪、堆肥等样品以及国内外引进的菌株中进行分离筛选，最终获得的异位微生物发酵专用菌 种 (工程菌) 具有自我繁殖能力强，菌种退化慢，纤维素酶含量低、运行成本低等优势。而 一般普通菌种分解效率极低，当温度上升到 55-65℃后基本失活而失去降解粪污的能力，极 易造成“死床”。

异位发酵池 (槽) 容量：在粪污处理区内建造异位发酵池 (槽) ，其容量按每立方米发 酵基质每日可发酵处理粪污 30 千克的参数测算。发酵池 (槽) 的宽、高分别为 4 米的倍数、 1.8/2/2.3 米，长度和发酵池 (槽) 的个数依日处理粪污量而定。

发酵原料要求：发酵原料包括发酵基质和发酵菌。发酵基质可选用秸秆、菌渣、谷壳、 木屑、椰子壳粉、花生壳粉等，如以谷壳、秸秆 (木屑) 为原料，两者的重量比为 4 ：6 ； 发酵基质每年补充量约为 1/3 。发酵菌应选用耐高温的专用菌种，首次添加时每 3 立方米发 酵基质添加 1 千克菌种，均匀地撒到发酵基质表面。

粪污喷淋要求：将发酵基质一次性装填到发酵池 (槽) 内，装填高度 1.5-2 米，装填完 毕后，按每立方米发酵基质喷淋粪污量不超过 30 千克/天测算，将暂贮在喷淋池中的粪污通 过喷淋机一次或多次均匀地喷淋到发酵池 (槽) 表面，多个发酵池 (槽) 的可轮换错开喷淋 时间：粪污与发酵基质混合后的水分含量以 45%-50%为宜。翻抛及其频率：粪污喷淋后 3-4 小时，完全渗入基质内部后，方可开动翻抛机进行翻抛：要求 1-2 天翻抛 1 次。

发酵温度及其周期：粪污喷淋后经 24 小时的发酵，发酵池 (槽) 表面以下 35 厘米处的 温度应上升至 45℃左右，48 小时后应升至 60℃以上，在此温度下保持 24 小时后，再进行 下一次粪污喷淋。发酵周期约为 3 天。

腐熟基质资源化利用：发酵基质原料一般可连续使用 3 年：腐熟后的固态粪污混合物可 就地加工成有机肥或对外销售。研究表明，腐熟的垫料富含有机质与氮、磷、钾等营养物质， 其含量符合 我 国有机肥料农业 行业标准 ( NY525-2012 ) 与城镇垃 圾农用控制标 准 	(GB8172- 1987) 的要求，同时重金属元素与抗生素的含量也均在相关标准限量范围内，是 优良的有机肥生产原料。因此，将腐熟垫料加工为有机肥是垫料资源化再利用的重要途径， 可产生良好的经济效益。

(3) 注意事项

①建造发酵池 (槽) 时，池底地面及墙体内侧面应作防渗漏处理，确保污水不渗出。

②每立方米发酵基质每日粪污喷淋量不得超过 30 千克。

③每日密切监测发酵池 (槽) 的运行状况，尤其是发酵温度变化，并做好相关记录。

④加强猪场日常用水管理，防止“跑、冒、滴、漏”现象发生。

(4) 工艺说明：

(1) 收集、搅拌混匀

养殖区的猪粪通过机械清理出来，猪尿液等经密闭管道引至厂区的集污池，猪粪和猪尿 在集污池内按照比例 (混合后的粪污中固态物质的含量不得低于 5%) 搅拌、混合均匀。该

过程会产生废气，其主要污染因子为 NH3 、H2S 和臭气浓度。混匀过程中搅拌 机会产生噪声。

(2) 喷淋

将发酵垫料一次性装填到发酵池 (槽) 内，装填高度 1.5 米，装填完毕后，按每立方米 发酵基质喷淋粪污量不超过 30 千克/天测算，将暂贮在喷淋池中的粪污通过喷淋机一次或多 次均匀地喷淋到发酵池 (槽) 表面，多个发酵池 (槽) 的可轮换错开喷淋时间；粪污与发酵 基质混合后的水分含量以 45%-50%为宜。

喷淋会产生废气，其主要污染因子为 NH3 、H2S 和臭气浓度。

(3) 翻抛

粪污喷淋到基质后，需等粪污完全渗入基质 (约 3-4 小时) 后，开动翻抛机进行翻抛； 要求 1~2 天翻抛 1 次。此过程会产生噪声和废气。废气主要污染因子为 NH3、H2S 和臭气浓 度。

(4) 发酵

发酵原料要求：发酵原料包括发酵垫料和发酵菌。发酵垫料以谷壳、秸秆 (木屑) 为原

料，两者的重量比为4:6；发酵基质每年补充量约为 1/3 。发酵菌应选用耐高温的专用菌种， 首次添加时每 3m3 发酵基质添加 1kg 菌种，均匀地撒到发酵垫料表面。

每次喷淋粪污后，经 24 小时发酵后，发酵床表面以下 35cm 处的温度应上升至 45℃左

右，48 小时后应升至 60℃以上，在此温度下保持 24 小时后，再行下一次粪污喷淋。因此，

喷淋一次发酵周期约为 3 天。此过程会产生废气，其主要污染因子为 NH3、H2S 和臭气浓度。

猪粪的主要成分包括纤维素 (17%) 、半纤维素 (20%) 、粗蛋白质 (12%) 、粗脂肪 (5%) 、木质素 (5%) 、粗灰分 (17%) 。

猪尿的主要成分比较简单，主要含尿素、尿酸、马尿酸及磷、钾、钠、镁等元素。

本项目添加的专用菌种主要为芽孢杆菌，芽孢杆菌生长的同时会产生蛋白酶、脂肪酶、 纤维素酶等高活性的胞外酶，其降解粪污过程的原理见图 3.3-4。

图 3.3-5    垫料上芽孢杆菌降解粪污过程示意图

猪粪中的蛋白质在蛋白酶作用下分解为寡肽和氨基酸，其可以作为营养物质被微生物吸 收利用，也可以经过脱氨作用生成氨气，在垫料中亚硝酸细菌和硝酸细菌的作用下发生硝化 作用生成硝酸盐，部分硝酸盐和亚硝酸盐可由反硝化细菌发生反硝化作用生成氮气。

猪尿中的尿素在脲酶的作用下分解产生的氨，溶于水后变成铵，在亚硝酸细菌和反硝化 细菌的作用下进行硝化和反硝化作用转化为氮气释放。

脂肪酶将脂肪分解为丙三醇和脂肪酸，作为垫料中的微生物利用的碳源，有氧条件下可 以分解为二氧化碳和水。

猪粪中的纤维素分解困难在纤维素酶的作用下与垫料中的纤维素一同缓慢分解。发酵初 期，垫料中含有的少量淀粉可以在酵素高活性淀粉酶的作用下分解为葡萄糖作为微生物代谢 的能量。难以分解的纤维素和木质素滞留为垫料的一部分。

因此，异位微生物发酵床处理后氨和硫化氢等恶臭气体较少。

微生物菌种在垫料上降解粪污的过程中需要使垫料保持一定的湿度 (≤50%) ，且要为 微生物的生长提供足够的营养物质 (猪粪) ，同时需要保持微生物的好氧状态。因此，粪污 中固态物质的含量不得低于 5% ，并持续通入空气。

微生物在生长过程中会产生生物热，使垫料中的温度维持在65℃ ，该温度有利于菌种 的生长。当发酵床内发酵基质的高度沉降 15~20cm 时，及时补充发酵垫料， 以维持酵床内 内发酵垫料的总量。异位微生物发酵床每三个月需要补充一次新鲜菌种，确保菌种的优势生

长，抑制杂菌及有害菌；33.33m3 垫料处理 1t 粪污。

异位微生物发酵床安装的离心风机会产生噪声。

(5) 肥料外售

项目运营产生的粪污全部采用发酵床处理系统处理。在发酵过程中，粪污中的水分大部 分蒸发，未能降解的残留有机物部分转化为腐殖质，粪污中病原体也在长时间的高温环境中

失活，达到无害化处理的目的。垫料一般连续使用 1.5 年将进行清理，腐熟后的固态粪污与 垫料混合物富含有机质与氮、磷、钾等营养物质，其含量符合我国农业行业标准《有机肥料》 	(NY525-2012) 的要求，同时重金属元素与抗生素的含量也均在相关标准限量范围内，是 优良的有机肥生产原料。因此，将腐熟垫料加工为有机肥是垫料资源化再利用的重要途径， 可产生良好的经济效益。

异位微生物发酵床采用水泥硬化防渗，异位微生物发酵床为透光的阳光顶棚，两头为敞

开，既能保证通风，阳光照射，有利于发酵床内微生物的好氧发酵，又能防止雨水进入异位

微生物发酵床内。

图 3.3-6    四川洁牧联创生态农业有限公司设计的同类养殖项目异位微生物发酵床

根据四川铁骑力士牧业科技有限公司古井猪场委托四川众检四方检验监测技术有限公 司对运行 1.5 年垫料进行检测的结果，腐熟垫料混合物各项检测指标如下表 3.3- 1 所示：

表 3.3- 1    粗堆有机肥产品指标一览表

| 序号 | 检测值 | 《有机肥料》 (NY525-2012) 技术标准 |
| --- | --- | --- |
| 酸碱度 |  | 5.5-8.5 |
| 有机质 |  | ≥45% |
| 总氮 |  | ≥5.0% (以总氮、五氧化二磷、氧化钾 之和计) |
| 五氧化二磷 (以烘干基计) |  |  |
| 氧化钾 (以烘干基计) |  |  |
| 总砷 |  | ≤ 15mg/kg |
| 总汞 |  | ≤2mg/kg |
| 总铅 |  | ≤50mg/kg |
| 总镉 |  | ≤3mg/kg |
| 总铬 |  | ≤ 150mg/kg |

异位微生物发酵床已成功运用于四川巨星集团集贤猪场 (存栏 5000 头) 、泸州万物生 态农业有限公司 (500 头母猪场) 、武胜天兆畜牧有限公司 (4400 头母猪) ，绵阳新希望畜 牧养殖有限公司 (3000 头种猪) 铁骑力士集团古井猪场 (3000 头育肥猪) 、大竹玖种猪场 等多个养殖场。

### 3.3.5  项目水平衡

(1) 用水量核定

项目生产、生活用水均采用地下水，项目用水取自项目场区外东侧约 300m 处的深水井 	(1 口、直径 80cm 、深 90m) ，通过水泵抽至场区内东南侧 300m3 蓄水池备用，其水质、 水量及水压均能满足项目生产、生活用水的要求。场区供水管线采用生产、生活公用的管线 系统，给水管网在场内呈环状布置。项目总用水量为 63393.93m3/a ，其中生产用水包括猪只 饮用水、猪舍冲洗水、消毒用水等，生活用水为员工日常办公、生活用水。

①猪只饮水量

项目猪只饮水量参考《生猪健康养殖技术规程 (DB34T 1133-2010) 》，项目猪只饮水 量情况见表 3.3-2。

表 3.3-2  项目猪只饮水量情况一览表

| 序 号 | 生猪种类 | 存栏数 (头) | 饮水量 |  |  | 合计 ( m3/a ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 饮水量定额 (L/头·d) | 日饮水量 ( m3/d) | 年饮水量 (m3/a ) |  |
| 1 | 育肥猪 | 10400 |  |  |  |  |

②猪舍冲洗用水

本项目猪舍采用尿泡粪工艺，所有圈舍均为 2/3 漏缝地板设置，采用刮粪板工艺。项目 圈舍平时不冲洗，仅在猪只出栏清圈时进行冲洗。项目采用高压喷枪冲洗，可节约用水量。 项目圈舍平均每年出栏 2 次，根据建设单位提供的经验数据，项目采用高压喷枪冲洗耗水量 约为 6L/m2 · 次计，猪舍总面积 14755m2 。项目猪舍冲洗用水情况见表 3.3-3。

表 3.3-3  猪舍冲洗用水情况

| 序号 | 猪舍 | 年冲洗 次数 | 面积(m3) | 耗水量 (L/m2 · 次) | 单次冲水量(m3) | 日用水量 (m3/d) | 年用水量 (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 2 |  |  |  |  |  |

③水帘降温系统用水 (补充用水)

项目降温主要为夏季降温，采取水帘降温系统，项目每个猪舍一端设置水帘，另一端设 置水帘式风机，外界空气经水帘降温进入猪舍，猪舍内臭气经水帘式风机净化除臭。根据运 行经验，项目每个猪舍水帘循环水用水量约为 2m3/d，猪舍水帘循环水总用水量约为 16m3/d， 日蒸发量按 40%计，则每天需补充损耗的水量为 6.4m3/d ，每年降温时间按 6 个月 (180 天) 计，则年补充新鲜水量为 1152m3/a ，平均到每天耗水量为 3. 156m3/d。

④猪舍消毒用水

养猪场需要进行消毒，根据建设单位生产经验，项目需要消毒用水约 0. 1L/m2 ·d ，项目 猪舍总建筑面积约 14755m2 ，则每天消毒用水量为 1.476m3 ，总用水量为 538.74m3/a ，消毒 废水只是挥发损耗，不排放。

⑤生活用水 (包含食堂用水)

本项目有员工 12 人，其中留宿 8 人。参照《四川省用水定额》  (修订稿) 并结合项目 实际情况，不留宿员工用水量按 50L/人·d 计算，留宿员工用水量按 100L/人 ·d 计算。则生活 用水量为 1m³/d ，365m³/a。

⑥绿化用水

绿化面积 2000m2 ，按 2L/m2 · 次计算，本项目绿化用水量为 4m3/次，每三天浇灌一次厂 区绿化，合计 486.67m3/a。

⑦未预见用水

不可预见用水为上述用水量的 10%。

(2) 排水量核定

项目营运期产生的废水主要生产废水、生活污水及初期雨水，项目生产废水主要为猪只 排放的尿液、猪舍及猪用具冲洗废水、消毒水、猪舍水帘排放水，生活污水为职工生活排放 的污水等。由于目前项目废水处置方式有两种，因此本环评分两种情况对项目排水进行分析。

①猪只排放的尿液

猪粪尿的产生量因猪的生长阶段不同而异，根据《全国规模化畜禽养殖业污染情况调查 及防治对策》  (国家环保总局自然生态保护司) ，猪粪的排泄量见表 3.3-4。

表 3.3-4    猪粪尿的排泄量

尿液排泄量 (kg/d·头)

粪排泄量 (kg/d·头)

项目

育肥猪

本项目育肥猪存栏量 10400 头，则本项目猪只尿液产生量计算见表 3.3-5。

表 3.3-5    猪尿的产生量计算表

| 项目 | 猪类型 | 数量 | 排泄量系数 (kg/d·头) | 小计 (t/d) | 年产生量 (t/a ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尿液产生量 | 育肥猪 |  |  |  |  |

本项目猪只尿液产生量共 12374.96m3/a，猪尿由专门尿液管道排入养殖废水化粪池。尿 液中主要含有 CODcr 、BOD5 、SS 、NH3-N 、TP 、粪大肠菌群。

项目猪粪产生量计算见表 3.3-6。

表 3.3-6    猪粪的产生量计算表

| 项目 | 猪类型 | 数量 | 排泄量系数 (kg/d·头) | 小计 (t/d) | 年产生量 (t/a ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪粪产生量 | 育肥猪 |  |  |  |  |

项目猪粪产生量为 17.264t/d ，6301.36t/a。

处置方式：养殖废水目前拟每日运输至乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司集中 处置， 日产日清，同时，厂区还配套建设有一1600m2 的发酵床备用，若后期乐山乐高勤力 生物质能源综合利用有限公司不再回收厂区内的养殖废水，可将通过异位发酵床自行处置，

用水

力生物质公

处理产生的有机肥外售处理。

②猪舍冲洗废水

项目猪舍冲洗用水情况由用水量核定可知，猪舍年冲洗水量为 177.06m3/a。猪舍冲洗废 水排放系数按冲洗用水的 90%计算，则猪舍冲洗废水量为 159.354m3/a ，废水中的主要污染 物为 CODcr 、BOD5 、SS 、NH3-N 、TP 、粪大肠菌群。此类冲洗水经排水沟进入粪水化粪池 进行下一步处理。

处置方式：养殖废水目前拟每日运输至乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司集中 处置， 日产日清，同时，厂区还配套建设有一1600m2 的发酵床备用，若后期乐山乐高勤力 生物质能源综合利用有限公司不再回收厂区内的养殖废水，可将通过异位发酵床自行处置， 处理产生的有机肥外售处理。

③猪舍水帘用排水量

项目猪舍水帘循环水总用水量约为 16m3/d ，其中回用水量为 9.6m3/d ，新鲜水用量 6.4m3/d ，年补充新鲜用水量为 1152m3/a 。水帘使用天然植物提取液水溶液，对项目猪舍恶 臭气体进行吸附，除臭水溶液落入下方水池，经水泵提升继续进入水帘循环利用，仅补充新 鲜用水，无外排废水。

④消毒废水

消毒废水只是挥发损耗，不排放。

⑤生活污水

项目生活用水量为 365m3/a 。排放的废水量按用水量的 85%计算，则废水产生量为 0.85m3/d ，合计 310.25m3/a 。污水中的主要污染物为 CODcr 、BOD5 、SS、NH3-N 。生活污水 经化粪池处理后用作周边建设单位自家林地灌溉，不外排。

⑥粪污处理过程蒸发水量

若后期乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司不再回收厂区内的养殖废水，本项目 在厂区内自行处理养殖废水的情况下：项目废水产生总量为 18835.674m3/a ，产生新鲜猪粪 约为 17.264t/d ，6301.36t/a ，项目新鲜猪粪含水率以 70%计，则干粪产生量为 1890.408t/a ， 粪污经菌种发酵后含水率在 30%左右，则项目发酵产生的有机肥量为 2410.97t/a ，有机肥中 含水量为 723.291t/a ，粪污经异位微生物发酵系统发酵蒸发的水量为 16424.704t/a。

项目给排水情况见下表。

表 3.3-7      项目养殖粪水委外处理情况下用水及产污情况表

| 序号 | 用水对象 |  | 规模 | 用水标准 | 用水量 (m3/d) | 产污系数 | 排水量 (m3/d) | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖 | 猪只饮用 |  |  |  |  | 51. 168 | 送至乐高勤 |

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

|  |  | 圈舍冲洗 |  |  |  |  | 79.677 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 生活 用水 | 留宿 |  |  |  |  | 0.85 | 化粪池收集 后用作林地 灌溉 |
|  |  | 不留宿 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 水帘降温系统补 充水 |  |  |  |  |  | 0 | 循环使用 |
| 4 | 猪舍消毒用水 |  |  |  |  |  | 0 | 损耗 |
| 4 | 绿化用水 |  |  |  |  |  | 0 | 损耗 |
| 5 | 未预见用水 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 总 计 |  |  |  |  |  | 0 |  |

表 3.3-8      项目养殖粪水自行处置情况下用水及产污情况表

| 序号 | 用水对象 |  | 规模 | 用水标准 | 用水量 (m3/d) | 产污系数 | 排水量 (m3/d) | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖 用水 | 猪只饮用 |  |  |  |  | 51. 168 | 异位发酵床 处理后作为 农肥外售 |
|  |  | 圈舍冲洗 |  |  |  |  | 79.677 |  |
| 2 | 生活 用水 | 留宿 |  |  |  |  | 0.85 | 化粪池收集 后用作林地 灌溉 |
|  |  | 不留宿 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 水帘降温系统补 充水 |  |  |  |  |  | 0 | 循环使用 |
| 4 | 猪舍消毒用水 |  |  |  |  |  | 0 | 损耗 |
| 4 | 绿化用水 |  |  |  |  |  | 0 | 损耗 |
| 5 | 未预见用水 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 总 计 |  |  |  |  |  | 0 |  |

(3) 水平衡图

本项目水平衡见图 3.3-7~3.3-8。

图 3.3-7    项目水平衡图 (生产废水外委处理情况下)        单位 m3/d

图 3.3-8    项目水平衡图 (生产废水经异位发酵床处置)        单位 m3/d

### 3.3.6  运营期主要污染来源及污染因子

项目运营期主要污染工序如下表示：

表 3.3-9    建设项目运营期污染源和污染因子识别表

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

| 污染源分类 | 污染来源 | 产污类别 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 食堂 | 餐饮油烟 | 油烟 |
|  | 圈舍 | 恶臭 | H2S 、NH3 |
|  | 异位发酵床 | 恶臭 | H2S 、NH3 |
|  | 化粪池 | 恶臭 | H2S 、NH3 |
|  | 发电机 | 发电机烟尘 | 烟尘 |
| 污水 | 员工日常生活 | 生活污水 | CODCr 、BOD5 、SS 、氨氮 |
|  | 食堂 | 餐饮废水 | CODCr 、BOD5 、SS 、氨氮、动植物油 |
|  | 圈舍 | 养殖废水 | CODCr 、BOD5 、氨氮、SS 、大肠菌群 |
|  | 水帘降温 | 降温废水 | / |
| 噪 声 | 设备运行 | 设备噪声 | 设备噪声 |
|  | 圈舍 | 猪叫 | 噪声 |
| 固 废 | 工作人员 | 一般固废 | 生活垃圾 |
|  | 圈舍 | 一般固废 | 病死猪、粪便 |
|  | 异位发酵床 | 一般固废 | 废垫料 |
|  | 生猪养殖 | 一般固废 | 废饲料袋 |
|  | 防疫、医疗 | 医疗废物 | 废药品包装、针头等 |

### 3.3.7 运营期污染排放及治理措施

#### 3.3.7.1  地表水

项目营运期产生的废水主要为生产废水、生活污水及初期雨水，项目生产废水主要为猪 只排放的尿液、猪舍及猪用具冲洗废水，生活污水为职工生活排放的污水等。

(1) 生产废水

根据章节“3.3.5 项目水平衡分析” ，  猪只尿液产生量为 12374.96m3/a ，猪舍冲洗废水量 为 159.354m3/a ，生产废水产生总量为 12534.314m3/a  (34.34m3/d) ；项 目产生猪粪约为 6301.36t/a  (17.264t/d) ，则项目粪污总量为 18835.674t/a  (24.58t/d) 。厂区内建设有粪水储 存池 1000 立方米，养殖废水每日运输至乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司集中处 置， 日产日清，此外，厂区还配套建设有一 1600m2 的发酵床备用，若后期乐山乐高勤力生 物质能源综合利用有限公司不再回收厂区内的养殖废水，可将通过异位发酵床自行处置，处 理产生的有机肥外售处理。

项目产生猪粪约为 6301.36t/a  (17.264t/d) ，新鲜猪粪含水率以 70%计，则干粪产生量 为 1890.407m3/a ；项目粪污总量为 18835.674t/a  (24.58t/d) ，粪污经菌种发酵后含水在 30% 左右，则项目发酵产生的有机肥量为 2410.97t/a，其中有机肥中含水量为 723.291t/a。粪污经 异位微生物发酵系统发酵蒸发的水量为 16424.704m3/a。

(2) 生活污水

本项目有员工 12 人，其中留宿 8 人。参照《四川省用水定额》  (修订稿) 并结合项目 实际情况，不留宿员工用水量按 50L/人·d 计算，留宿员工用水量按 100L/人 ·d 计算。则生活 用水量为 1m³/d ，365m³/a 。排放的废水量按用水量的 85%计算，则废水产生量为 0.85m3/d，

合计 310.25m3/a 。污水中的主要污染物为 CODcr 、BOD5 、SS 、NH3-N 。生活污水经化粪池 收集后用作自家林地灌溉，不外排。

营运期，项目养殖废水量为 12534.314m3/a ，约为 34.34m3/d ，合 0.33m3/  (百头·d) ，满 足《畜禽养殖业污染物排放标准》尿泡粪工艺最高允许排水量相关要求。项目养殖废水污染 物浓度类比根据《乐山市井研猪场 240m3/d 污水处理系统工程技术方案》处理前的浓度，拟 建项目废水的产生情况详见表 3.3- 10  所示。

表 3.3- 10    综合废水污染物产生情况

| 废水种类 | 废水量 (m3/a ) | 产生情况 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖废水 | 12534.314 | 浓度 (mg/L) |  |  |  |  |  |
|  |  | 产生量 (t/a ) |  |  |  |  |  |
| 生活污水(餐 饮废水) | 310.25 | 浓度 (mg/L) |  |  |  |  |  |
|  |  | 产生量 (t/a ) |  |  |  |  |  |

本项目生活污水与养殖废水分开处置，生活污水经化粪池收集后用作自家林地灌溉，不 外排；养殖废水目前拟每日运输至乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司集中处置 (已 签订收纳协议) ， 日产日清，同时，厂区还配套建设有一 1600m2 的发酵床备用，若后期乐 山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司不再回收厂区内的养殖废水，可将通过异位发酵床 自行处置，处理产生的有机肥外售处理，两种养殖废水处置方式均能做到废水零排放。

异位发酵床处置方式：在适宜的温度、湿度、碳氮比及有氧的条件下，利用在垫料中生 长繁殖的发酵菌，使粪污中的有机物质得到充分的分解和转化，从而降解、消化粪污。在此 过程中，粪污中水分大部分蒸发，未能降解的残留有机物部分转化为腐殖质，粪污中病原体 也在长时间的高温环境中失活，达到养殖场无污水排放及粪污无害化、资源化的目的。定期 更换的废垫料作为有机肥外售。

综上所述，项目营运期产生的废水不外排，对周边环境影响不大。

(4) 初期雨水

项目养殖区及环保区 (猪舍、异位微生物发酵床、化粪池、事故应急池) 占地地面积为 14755m2 ，当在一定的降雨强度和降雨历时条件下降雨形成一定量的雨水。项目场区排水方 式为“雨污分流” ，设置专门雨水沟将其引出场外。

暴雨强度公式采用乐山市人民政府公布的暴雨强度公式，公式如下：

式中：

q——暴雨强度 (L/s·hm2 ) ；

P——重现期，取 2 年；

t—— 降雨历时 (min ) ，取 30min；

经计算，暴雨强度为 208.79L/s·hm2。

初期雨水排放量公式如下：

Q=qFΨT

式中：Q——初期雨水排放量；

F——汇水面积 (公顷) ；

Ψ——为径流系数 (各种屋面、混凝土和沥青路面，取 0.9) ； T——为集水时间，取 15min。

根据以上公式计算，项目初期雨水量为 248.24m3 。本项目排水系统雨污分流，项目场 区内各建筑四周及道路两侧均设置雨水排水沟，办公生活区雨水经雨水沟就近排入农灌渠， 养殖区和环保区设置初期雨水收集池，初期雨水经简单沉淀处理后用于厂区绿化用水，后期 雨水经雨水沟直接就近排入农灌渠。

#### 3.3.7.2  地下水

本项目为生猪养殖项目，猪舍、异位微生物发酵床、医疗废物暂存间等泄漏会对地下水 造成影响。本项目的地下水污染预防措施应按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响 应”  的主动与被动防渗相结合的防渗原则。本项目地下水和土壤的防治措施如下所述；

(1) 源头控制

① 积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放。

② 根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措

施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的 检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。

③ 对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、 滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。

④及时检查相应污染治理措施，清理场地，避免受雨水冲刷污染物对居民造成影响。

(2) 分区防治

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》  (HJ 610-2016) ，本项目分为非防渗区、 简单防渗区和一般防渗区域、重点防渗区域进行防渗。非防渗区主要为绿化用地；简单防渗 区域主要为办公楼、场内道路、生活区、仓库、配电房等；一般防渗区域为猪舍、隔离舍、 异位微生物发酵系统集污池、渗滤池、发酵槽、喷淋槽、化粪池；重点防渗区域为医疗废物 暂存间。

非防渗区：绿化用地；

简单防渗区域：办公楼、场内道路、生活区、仓库、配电房以及厂区道路。参照《环境 影响评价技术导则 地下水环境》  (HJ 610-2016) ，简单防渗可采用一般地面硬化。评价要 求简单防渗地区采用混凝土进行硬化。

一般防渗区域：一般防渗区域：猪舍、隔离舍、异位微生物发酵系统渗滤池、发酵槽、 喷淋槽、化粪池应进行一般防渗，采用防渗混凝土，防渗要求为：等效黏土防渗层 Mb≥1.5m， 渗透系数≤10-7cm/s ；或参照 GB16889 执行。

猪舍、隔离舍：修建地沟、围堰等必要设施，避免粪尿与地面的直接接触。同时地面全 部防渗，采用抗酸碱、抗腐蚀性的防渗材料。

重点防渗：医疗废物暂存间进行重点防渗，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》的 要求设计，地面做好地面防雨、防渗、防腐措施，基础周围设置地沟、围堰，并对地沟、围 堰进行防渗、防腐处理，以防范装卸作业泄漏、溢流等意外污染事故的发生。本项目采用防 渗混凝土+环氧树脂，防渗等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1×10-7cm/s；或参照GB16889 执行。

(3) 定期进行检漏监测及检修

强化各相关工程的转弯、承插、对接等处的防渗，做好隐蔽工程记录，强化施工期防渗 工程的环境监理。本项目的猪舍、异位发酵床工艺中各池体 (渗滤池、发酵槽、喷淋槽等) 、 化粪池以及医疗废物暂存间的防渗措施应按照要求进行防渗。医疗废物暂存间对医疗废物应 及时收集，并按照类别分置于防渗漏的专用包装物或容器，并有明显的警示标识和警示说明； 暂存间要采取“三防”措施；禁止在非贮存点 (容器) 倾倒和堆放。

(4) 风险事故应急响应

① 制定地下水风险事故应急响应预案，事故状态确保防控体系的有效运行。

② 地下水或土壤受到污染时，应及时采取措施防治污染扩散，并对受污染的地下水和 土壤进行治理。

综上，本项目采取以上防渗措施后，对地下水的影响是可以接受的。

#### 3.3.7.3  废气

本项目项目饲料直接外购成品颗粒饲料，不进行加工，无粉尘等产生，因此产生的废气 主要为猪舍、异位微生物发酵床、集污池所产生的恶臭气体以及食堂油烟。其中恶臭气体是 多组分低浓度的混合气体，其化学成分达几十到几百种，与养猪场有关的恶臭气体主要为 NH3 、H2S ，本项目恶臭气体污染物主要排放方式为无组织排放。 由于恶臭物质的逸出和扩 散机理复杂，废气源强难于计算，因此本评价主要通过类比同类工程，计算恶臭物质排放量。

1 、恶臭

恶臭是本建设项目大气主要污染物。养殖项目恶臭来自养殖区、异位微生物发酵床，产 生源主要为猪粪尿。据资料，猪粪中可散发出臭味化合物共有75~ 168 种之多，生猪体内粗 蛋白的代谢产物主要是：氨、硫化氢、醇类、醛类、酚类、酮类氨、酰胺、吲哚等碳水化合 物和含氮有机物，它们在有氧的条件下可分解成二氧化碳、水和硝酸盐而无害化。若粪便大 量堆积、它们在无氧的条件下发酵。养猪场恶臭主要污染物成分为有机物腐败时产生的氨气、 动物有机体中蛋白质腐败时所产生的硫化氢气体。

根据恶臭物质对感官作用的程度，按臭味强度分为 5 级 (详见表 3.2-3) 。我国环境卫  生标准中 ，凡按感官作用阀值制定均采用 2   级标准 。  《畜禽养殖业污染物排放标准》 	(GB18596-2001) 中臭气浓度 (无量纲) 阀值是70。

表 3.3- 11    嗅和味的程度分级

| 级别 | 强度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 无 | 无任何嗅和味 |
| 1 | 微弱 | 一般人难以察觉，但嗅、味敏感的人可以发觉 |
| 2 | 弱 | 一般人刚能察觉 |
| 3 | 明显 | 已能明显察觉 |
| 4 | 强 | 已有显著的嗅和味 |
| 5 | 很强 | 有强烈的恶臭异味 |

恶臭气体主要来自猪粪尿排放及其分解过程，成分较复杂，主要包括 NH3、H2 S、硫醇、 胺、吲哚等挥发性有机酸和其他有机气体，其中含量最大的主要为 NH3 和 H2S，几种主要恶 臭物质的理化性质见表 3.3- 12。

表 3.3- 12    恶臭物质理化特征

| 恶臭物质 | 分子式 | 嗅阈值(ppm) | 臭气特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三甲基胺 | (COH3 ) N | 0.000027 | 臭鱼味 |
| 氨 | NH3 | 1.54 | 刺激味 |
| 硫化氢 | H2 S | 0 0041 | 臭蛋味 |
| 粪臭基硫酸 | -- | 0.0000056 | 粪便臭 |

(1) 猪舍恶臭

1) 恶臭产生情况

目前，已鉴定出猪粪尿中有恶臭成分 75~ 168 种，这些物质都是产生生化反应的中间产 物或终端产物，其中包括了多种挥发性有机酸、醇类物质、醛类物质、不流动气体、脂类物 质、胺类物质、硫化物、硫醇以及含氮杂环类物质。在粪尿中还发现 80 多种含氮化合物， 其中有 10 种与恶臭味有关。其中对环境危害较大的是氨气、硫化氢等。

猪舍的 NH3 、H2S 的排放强度受到许多因素的影响，包括生产工艺、气温、湿度、猪群 种类、室内排风情况以及粪便的堆积时间等。由于 NH3 、H2S 属于无组织排放源，难以进行

准确定量分析，因此采用类比方法或采用经验系数对 NH3、H2S 的产生量进行估算具有较强 的实用性和推广价值。首先，我国规模化畜禽养殖场从设计参数、养殖规模、管理手段和饲 养方式均有统一标准可循；其次，畜禽饲养环境对氨气、硫化氢的浓度有一定的要求。

本项目猪舍采用尿泡粪工艺，猪粪日产日清，且猪舍日常进行喷淋天然植物提取液的除 臭措施，猪舍恶臭气体的产生得到有效控制。根据《中国环境科学学会学术年会论文集 	(2010) 》中天津市环境影响评价中心张艳青等人发布的论文：《养猪场恶臭影响量化分析 及控制对策研究》，项目养猪场猪舍 NH3 、H2S 产污情况见表 3.3- 13。

表 3.3- 13    项目猪舍 NH3 、H2S 产污情况一览表

| 猪群种类 | 存栏量 /头 | NH3 |  |  | H2S |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放强度 g/头•d | 产生量 |  | 排放强度 g/头•d | 排放量 |  |
|  |  |  | kg/d | kg/h |  | kg/d | kg/h |
| 育肥猪 | 10400 |  |  |  |  |  |  |

2) 治理措施

①猪舍内产生的粪尿依靠重力进入缝隙地板下的收集池，不需用清水对圈舍粪尿日常清

理，大大减少了粪污产生量并实现粪尿及时清理，保持猪舍的清洁和干燥；同时注意舍内防 潮；猪舍设计为密闭结构，设置屋面屋顶通风设备，安装负压通风机，加强舍内通风。

②结合建设单位介绍养殖过程中在饲料中添加活菌剂等，根据《动物科学》现代农业科 技 2011 年第 6 期“猪舍内氨气排放控制研究进展”  (山东省滕州市畜牧兽医局，高建萱) ， 通过在饲料中添加活菌剂，可使猪舍中臭气含量下降 40.28%~56.46% ，通过上述措施，对 NH3 和 H2S 的排放量可减少约 55%。

③本项目再通过采用生物除臭剂喷洒去除猪舍的恶臭。项目根据《自然科学》现代化农 业，2011 年第 6 期(总第 383 期)“微生物除臭剂研究进展”赵晓锋, 隋文志的资料，经国家环境 分析测试中心和陕西环境监测中心测试养殖场生物除臭剂对 NH3 和 H2S 的平均去除效率约 为 90%。

④场区内利用一切空地、边角地带等地方合理布局和设置绿化，绿化树木选择能抗污力

强，净化空气好的植物，入松树、夹竹桃等，利用绿色植物吸收恶臭等物质，减轻臭气的影 响，预计可减少恶臭 50%以上。

本项目通过喷洒除臭剂、饲料添加活菌剂及厂区绿化的措施后，恶臭气体由排风扇排出 猪舍外，呈无组织排放。则猪舍中 NH3 、H2S 的排放情况见下表。

表 3.3- 14  项目猪舍 NH3 、H2S 产排情况一览表

| 污染物 | 产生量 |  | 处理方法与效率 | 排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kg/h | t/ a |  | kg/h | t/ a |
| NH3 |  |  |  |  |  |
| H2 S |  |  |  |  |  |

(2) 异位微生物发酵床恶臭

本项目粪污产生量为 51. 168t/d，拟采用异位微生物发酵系统消纳处理。异位微生物发酵 床技术成熟、可靠性好，本项目粪污处理工艺-异位微生物发酵床技术委托托四川卫美农生 态农业有限公司进行设计，根据建设单位提供的项目异位微生物发酵床处理设计报告，异位 微生物发酵床占地面积为 1600m2，垫料总体积为 2000m3，处理规模为 50t/d，主要废气污染 物为 NH3 和 H2S，垫料中添加发酵专用菌，粪污通过发酵专用菌的分解发酵，使粪污中的有 机物质得到充分的分解和转化，微生物以尚未消化的有机物为食饵，繁殖滋生，可减少 NH3 和 H2S 的产生。发酵专用菌在垫料中生长繁殖，通过微生物的分解发酵，使猪粪尿中的有 机物质得到充分的分解和转化，最终达到降解、消化猪粪尿，除去异味和无害化的目的。粪 污的降解过程以好氧发酵为主导并且有厌氧发酵和兼性厌氧发酵。

异位微生物发酵床技术成熟、可靠性好，本项目粪污处理工艺-异位微生物发酵床技术 委托托四川卫美农生态农业有限公司进行设计。异位微生物发酵床技术已在四川巨星集团集 贤猪场 (存栏 5000 头) 、泸州万物生态农业有限公司 (500 头母猪场) 、武胜天兆畜牧有 限公司 (4400 头母猪) ，绵阳新希望畜牧养殖有限公司 (3000 头种猪) 铁骑力士集团古井 猪场 (3000 头育肥猪) 、大竹玖种猪场等多个养殖场。因此，本项目采用异位微生物发酵

床技术处理本项目是合理可行的。

本项目采用的“高架网床+益生菌” 、尿泡粪、异位微生物发酵床工艺等技术在《泉州绿 之园农林业开发有限公司农业综合开发项目》等项目均得到了成功的运用，本项目异位微生 物发酵床恶臭污染源强类比《泉州绿之园农林业开发有限公司农业综合开发项目》的源强。

类比《泉州绿之园农林业开发有限公司农业综合开发项目》 ，项目异位微生物发酵床 NH3 的平均产生源强约为 1mg/  (m2 ·h) ，H2 S  的平均产生源强一般在 0. 15mg/  (m2 ·h) ，则 废气产生量为 NH3 ：0.0016kg/h ，即 0.014t/a ；H2S ：0.00024kg/h ，即 0.0021t/a。

根据四川卫美农生态农业有限公司提供的经验，异位微生物发酵床通常采用喷洒微生物 除臭剂来去除异位微生物发酵床恶臭气体，去除率 70%以上，则异位微生物发酵床的 NH3 排放量为 0.00048kg/h ，即 0.0042t/a ；H2 S  排放量为 0.000072kg/h ，即 0.0006t/a。

(3) 化粪池恶臭

项目拟建设的猪粪化粪池面积为 1000m2 ，猪粪化粪池主要废气污染物为 NH3 和 H2 S ， 根据《猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》，在没有任何遮盖以及猪粪没有结皮的情况 下，NH3 产生源强为 5.2g/(m2 ·d) ，H2 S 产生源强为 0.4g/(m2 ·d) 。项目在生猪养殖的饲料里添 加了益生菌，粪污臭气产生量相较传统的养殖方式明显降低，对猪粪化粪池采取密闭措施， 并定时喷洒除臭剂以抑制恶臭的产生，可从源头削减源强 95%以上，则集污池的 NH3 排放 强度为 0.26g/(m2 ·d) ，排放量为 0.26kg/d  (0.011kg/h) ，0.095t/a ，猪粪化粪池的 H2S  排放强

度为 0.02g/(m2 ·d) ，排放量为 0.02kg/d  (0.0008kg/h) ，0.0073/a。

综上，项目恶臭污染物产排情况见表 3.3- 15。

表 3.3- 15  项目恶臭污染物产排情况一览表   单位：kg/h

| 序 号 | 污染源位 置 | NH3 |  |  |  | H2S |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生速 率 kg/h | t/ 产生量 a | 排放速 率 kg/h | t/ 排放量 a | 产生速率 kg/h | t/ 产生量 a | 排放速率 kg/h | t/ 排放量 a |
| 1 | 猪舍区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 异位微生 物发酵床 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 猪粪化粪 池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 、食堂油烟

项目设置员工食堂，提供一 日三餐，食堂用餐按 12 人/d 计。根据类比调查计算，项目 食堂动植物油消耗量按 0.035kg/(人· 天)计，则食堂动植物油使用量为 0.42kg/d ，153.3kg/a 。 厨房油烟产生量以用油量的 3%计，则食堂油烟产生量为 4.599kg/a 。项目食堂拟设 1 个炉， 每天使用 6h ，烟气排放量按 2000m3/h 设计，则食堂油烟产生量和浓度分别为 4.599kg/a 、 1.05mg/m3。

食堂烹饪过程产生的油烟废气采用油烟净化设施 (85%处理效率) 处理达《饮食业油烟 排放标准》  (试行)  (GB18483-2001)  (最高浓度限值 2.0mg/m3 ) 后，由专用烟道引致食 堂所在建筑物的屋顶排放，油烟排放量为 0.69kg/a ，0. 159mg/m3 ，对环境影响较小。

3 、备用发电机烟气

根据区域电力供应情况分析，项目备用发电机的使用时间、几率较少，产生烟气量较小， 一般柴油发电机都自带烟气净化装置，烟气经处理后能够实现达标排放。

#### 3.3.7.4  噪声

噪声主要为猪叫声、猪舍降温配套降温风机、异位发酵床设备等设备运行时产生的噪声， 噪声声级范围 65-85dB  (A) ，该项目噪声治理措施见表 3.3- 16。

表 3.3- 16    噪声产生及治理情况一览表

| 序号 | 噪声源 | 声级值〔dB(A)〕 | 噪声位置 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪只叫声 | 65-75 | 猪舍 | 科学饲养、加强管理、避免惊扰 |
| 2 | 水泵 | 80-85 | 猪舍 | 选择低噪声设备 |
| 3 | 风机 | 80-85 | 猪舍 | 选择低噪声设备、墙体隔声 |
| 4 | 搅拌机 | 75-85 | 异位微生物发酵 系统 | 选择低噪声设备、墙体隔声 |
| 5 | 翻抛机 | 70~80 |  | 选择低噪声设备、墙体隔声 |
| 6 | 鼓风机 | 80~85 |  | 选择低噪声设备、墙体隔声 |
| 7 | 运输车辆 | 65-75 | / | 定期维护保养 |

项目养殖场内的猪舍为砖混结构，采用彩钢顶棚，除门和排风口以外，为密闭养殖，墙

体可隔音，并且养殖区周围为大面积的山林且有山丘阻挡，易于降噪，项目拟采取的措施有：

①备用发电机采用低噪声设备、发电机房采取建筑隔声等降噪措施，且发电机使用时间 较少。

②水泵加装减振器，进水管道设可曲挠管道橡胶伸缩接头以减小水锤冲击和水泵震动产 生的噪声，连接水泵进出口的水管、进出机房隔墙处与运转设备连接的管道均采用减震吊架。

③风机采用低噪声设备，进出口设软接头，风机进出口风管处安装消声设备，合理布置 风机在外墙的分布，远离敏感点。

④场内对车辆采取限速、禁鸣的要求，可以有效降低车辆运输带来的噪声。

⑤加强场区内绿化，建立立体隔离绿化带，充分利用建筑物、绿化带阻隔声音传播。经 过上述治理措施后 ，本项 目厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 	(GB12348-2008) 2 类标准的要求。

#### 3.3.7.5  固体废弃物

本项目产生的一般固体废物主要包括生猪产生的粪便、病死猪、废垫料及员工办公生活 垃圾，危险废物为医疗废物等。

(1) 猪只粪便

①猪粪产生情况

根据《全国规模化畜禽养殖业污染情况调查及防治对策》 (国家环保总局自然生态保护

司) ，猪粪的产生量计算见表 3.3- 17。

表 3.3- 17    猪粪的产生量计算表

| 项目 | 猪类型 | 数量 | 排泄量系数 (kg/d·头) | 小计 (t/d) | 年产生量 (t/a ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪粪产生量 | 育肥猪 | 10400 头 | 1.66 | 17.264 | 6301.36 |

项目猪粪产生量为 17.264t/d ，6301.36t/a 。猪粪的组成详见表 3.3- 18 所示。

表 3.3- 18    猪粪的组成

| 猪粪组成 | 挥发性固体 | 粗脂肪 | 木质素 | 纤维素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量 (%) | 76.54 | 1.5 | 21.49 | 59.95 |
| 猪粪组成 | 蛋白质 | 含氮量 | 含碳量 | 碳氮比 (C/N) |
| 含量 (%) | 10.95 | 0.6 | 7.8 | 13:01 |

项目产生的新鲜猪粪约为 17.264t/d，6301.36t/a，粪污经菌种发酵后含水率在 30%左右， 项目发酵产生的有机肥量为 2410.97t/a。

②拟采取的措施

项目采用高架养殖床饲养生猪，猪只生长过程中排泄的猪粪与废水经化粪池搅拌混匀

后，目前拟每日运输至乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司集中处置，日产日清，同 时，厂区还配套建设有一 1600m2 的发酵床备用，若后期乐山乐高勤力生物质能源综合利用 有限公司不再回收厂区内的养殖废水，将通过异位发酵床自行处置，产生有机肥用作周边林

地和旱地施肥，不作为固体废物收集处置。

委外处理： 乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司成立于 2018 年 04 月 16  日， 主要从事环保及污水处理技术服务、水污染和固体废物治理、畜禽无害化收集处理及运 输、粪污收集处理及运输、农作物秸秆收集处理及运输、有机肥生产及加工、沼气发电 及供热等行业，距离本项目 13km 左右，交通方便，运输便捷，且有足够的处理能力处理 本项目污水，建设单位将粪水运至该公司既节省了建设成本，又能实现畜禽粪污基本实 现资源化利用。

异位发酵床：本项目猪粪采用干式清粪工艺，每日清扫，猪粪由机械收集清除后，排入 粪水化粪池中，与养殖废水搅拌混匀后均匀喷洒至垫料上，利用在垫料中生长繁殖的发酵菌， 使粪污中的有机物质得到充分的分解和转化，从而降解、消化粪污。在此过程中，粪污中水 分大部分蒸发，未能降解的残留有机物部分转化为腐殖质，粪污中病原体也在长时间的高温 环境中失活，达到养殖场无污水排放及粪污无害化、资源化的目的，定期更换的废垫料作为 有机肥外售。

异位微生物发酵系统为封闭车间，配置防雨淋设施和雨水排水系统，场内做好防渗措施。 发酵处理必须建立明确的粪便入库单、有机肥出库记录及肥料输送档案 (或台账) 。粪便发 酵后运出必须采用袋装密闭存于成品堆肥存放场，清运时严禁沿途洒落，避免洒落的干粪被 雨水冲刷污染土壤和地下水。

加强厂区管理，在运输有机肥的途中发现有洒落的情况时，及时清扫，避免洒落的有机 肥被雨水冲刷污染土壤和地下水。

《四川省畜禽养殖污染防治技术指南 (试行) 》  (川农业函〔2017〕647 号) 推荐了异 味微生物发酵床的粪污处理模式，因此项目采取的粪污处理工艺与《四川省畜禽养殖污染防 治技术指南 (试行) 》相符。

(2) 病死猪只

生猪的疫病发生率跟猪场的饲养管理水平、气候、季节等息息相关，本项目采取严格的 消毒防疫措施，定期对猪舍进行清洗消毒，为猪只接种疫苗，对进出猪舍的人员、车辆等进 行严格消毒，从源头控制猪场疫病的发生。根据企业提供资料及类比同类型生猪养殖场，保

育肥猪的死亡率按 2%来计算，死亡的育肥猪按 70kg/头计，项目存栏量为育肥猪 10400 头。

则项目病死猪重约为 14.56t/a。项目产生的病死猪严格按照乐山市沙湾区人民政府办公室《关 于建立病死畜禽无害化处理机制的通知》  (乐沙府办函[2018] 1 号) 要求处置，在乐山市病 死畜禽无害化处理中心建成之前，委托专业化的公司进行无害化处置，乐山市病死畜禽无害 化处理中心建成后交无害化处理中心处置。

发现病死猪时，建设单位向当地的畜牧兽医站(以下简称兽医站)无害化监管人员报案， 并妥善临时看管畜禽尸体，兽医站无害化监管人员、无害化处理公司在接到报案 24 小时内 共同到场对病死畜禽进行收集。  无害化处理公司在进行病死畜禽收集时, 由兽医站无害化处 理监督员现场监督,收集完成后由无害化处理公司收集人员做好现场场地和工具的消毒灭源 工作。病死畜禽采用专用车辆运送至无害化处理公司处置基地后，严格按照《病死及病害动 物无害化处理技术规范》(农医发〔2017〕25 号) 、《病死及死因不明动物处置办法(试行)》 等法律法规，进行无害化处理。

(3) 废垫料

由于目前项目废水由后期乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司，因此废垫料仅 在后期乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司不再收纳本项目污水的情况下产生。异 位微生物发酵床中的新鲜垫料在粪污发酵过程中，作为微生物生存的碳源被消耗，腐熟的粪 污留在垫料上。根据四川卫美农生态农业有限公司设计的《井研县丰逸养殖专业合作社丰逸 标准化代养场建设项目 (50 吨/日) 》，垫料每 1.5 年清理一次，腐熟粪污及垫料全部一起 清理。根据四川铁骑力士牧业科技有限公司古井猪场委托四川众检四方检验监测技术有限公 司对运行 1.5 年垫料进行检测的结果，清理的废垫料中各项检测指标符合我国农业行业标准 《有机肥料》  (NY525-2012) 的要求，重金属元素与抗生素的含量也均在相关标准限量范 围内，是优良的有机肥生产原料。因此，将腐熟垫料加工为有机肥是垫料资源化再利用的重 要途径，可产生良好的经济效益。

项目发酵槽最大可放置垫料 2000m3 ，因此，每次清理的废垫料为 2000m3 。项目产生的

腐熟垫料混合物优先出售给有机肥厂加工成有机肥，由有机肥厂安排运输车辆清运。

垫料的重量约为200kg/m2   (标准高度1.5m) ，则项目每次更换的废垫料为400t ，项目粪 污经异位微生物发酵系统处理后产生的腐熟粪污为1146.63t/a ，则项目腐熟粪污及废垫料产 生总量为1546.63t/a。

(4) 医疗废物

项目在进行猪疫病防治等过程中使用一定量的兽药、疫苗、消毒剂等，这些防疫卫生药 品使用过程中将产生包装材料和容器等废物。

根据中国动物检疫，2014 年 06 期中《规模养殖场动物医疗废弃物产生量的统计试验》 	(安定区畜牧兽医局唐春华；定西市安定区动物疫病预防控制中心田华) 资料，养猪场医疗 废弃物产生量为 1854g/500 头·d。本项目猪只日存栏量为 10400 头，则本项目医疗废弃物产 生量为 38.563kg/d ，计 14.075t/a。

根据《国家危险废物名录 (2016) 》，该类废物属于废物类别为 HW01 医疗废物-非特

定行业 (900-001-01) 的危险废物，此类危险废物的处置需按照《危险废物贮存污染控制标 准》  (GB18597-2001) 和《危险废物转移联单管理办法》进行收集处置，禁止随意丢弃。

本项目消毒防疫废物产生来源主要为药品室，拟在兽医兽药室内分类设置医疗废物塑料 收集箱，针管与废药瓶、包装容器分开收集，统一收集后送危废间暂存，定期交由有医疗废 物处置资质的单位集中处置。

表 3.3- 19    危险废物汇总表

| 危险 废物 名称 | 危险 废物 类别 | 危险 废物 代码 | 产生 量 | 产生工 序及装 置 | 形态 | 主要成 分 | 有害成 分 | 产废 周期 | 危 险 特 性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗 废物 | HW0 1 医 疗废 物 | 900-0 01-01 | 14.0 75t/a | 猪只疫 病防治 | 固态 | 废疫苗 瓶、废 药剂 瓶、废 针头 | 残余的 医药成 分、病 菌 | 不定 期产 生 | 感 染 性 | 暂存于兽医兽药室， 用专用的医疗废物 回收容器进行存放， 定期由有危废处理 资质的单位处置。 |

(5) 生活垃圾

项目员工总数为 12 人，按每人每天产生 0.5kg 垃圾计算，本项目产生的生活垃圾量为 2. 19t/a 。生活垃圾及时收集后转运至垃圾中转站，由环卫部门统一处理。

(6) 废饲料袋

项目主要外购正邦集团生产的饲料，袋装后运输至厂区，将产生一定的废包装袋，根据 估算产生量约为 2t/a 。废饲料袋收集后暂存于一般固废暂存间，由饲料提供商回收利用。

项目固体废物产生量核算表见表 3.3-20。

表 3.3-20  项目固体废物产生量核算表

| 序号 | 名称 | 固废种类 | 数量 (t/a ) | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病死猪 | 一般固体废 物 | 14.56 | 置 严格按照乐山市沙湾区人民政府办公室《关 于建立病死畜禽无害化处理机制的通知》(乐 沙府办函[2018] 1 号) 要求处置，在乐山市病 死畜禽无害化处理中心建成之前，委托专业 化的公司进行无害化处置，乐山市病死畜禽 无害化处理中心建成后交无害化处理中心处 。 |
| 2 | 猪粪 |  | 6301.36 | 目前与养猪废水一起交由乐山乐高勤力生物 质能源综合利用有限公司集中处置，待后期 乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司 不再收纳本项目污水的情况与养殖废水一并 经异位微生物发酵床处理系统处置，生成腐 熟粪污 2410 97t/a。 |
| 3 | 废垫料 |  | 2000m3 (1.5 年) | 垫料重量为 400t ，1.5 年清理一次，作为有机 肥外售。 (仅在后期乐山乐高勤力生物质能 源综合利用有限公司不再收纳本项目污水的 情况下产生) |
| 4 | 有机肥 |  | 2410.97 |  |
| 5 | 生活垃圾 |  | 2. 19 | 交当地环卫部门统一处置 |
| 6 | 废饲料袋 |  | 2 | 由饲料厂家回收 |

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

| 7 | 消毒防疫 废物 | 医疗废物 | 14.075 | 交由有医疗废物处理资质的单位处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 3.4  总量控制

### 3.4.1  总量控制的目的与原则

实施污染源总量控制，有利于科学地揭示环境容量资源有限的事实，促进区域的环境容 量资源的优化配置和生态工业体系的整体设计和形成，保证环境质量达标和区域可持续发 展。

总量控制工作过程可分为总量确定原则、污染负荷分配原则、分期实施修订和减量置换 原则。概括起来主要有三条原则：

公平合理原则。在总量确定阶段有污染源之间的平权原则：在污染负荷分配阶段有平方 比例削减法、按贡献率削减污染源负荷的原则。

经济优化原则。该原则以治理费用为目标函数，以环境目标值为约束条件，使系统的污 染治理投资费用总和最小，求得各污染源的允许排放负荷。

有效性原则。在总量控制规划方案的实施中，一方面由于经济发展，环境目标的限制， 不能一步到位，需分期实施。在实施过程中，还需依据社会经济的发展而不断修订。只有这 样，总量控制方案才能得以在实践中实施。

### 3.4.2  污染物总量控制建议

本项目为养殖类项目，营运期间场内不涉及饲料加工，不涉及国控大气污染总量控制指 标 SO2 、NOx 的排放；营运期废水主要为养殖废水 (主猪只尿液和猪舍冲洗废水等) 和生活 污水，生活污水经化粪池收集后用于灌溉自家林地，养殖废水每日运输至乐山乐高勤力生物 质能源综合利用有限公司集中处置， 日产日清，此外，厂区还配套建设有一 1600m2 的发酵 床备用，若后期乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司不再回收厂区内的养殖废水，可 将通过异位发酵床自行处置，处理产生的有机肥外售处理，全部消纳，无外排。两种养殖废 水处置方案均不外排，均能做到全部零排放。因此不涉及国控水污染总量控制指标 COD 、 NH3-N 的排放。

## 3.5  本项目污染物排放量汇总

本项目污染物排放清单见表 3.5- 1。

表 3.5- 1  项目主要污染治理设施基本信息一览表

| 类 别 | 污染源 | 污染物 | 产生情况 |  | 治理措施 | 排放情况 |  | 执行标准 | 排放 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度/速率 | 产生量 |  | 浓度/速率 | 排放量 |  |  |
| 气 | 猪舍区 | 氨 |  |  | 饲料添加活菌剂、及时清 粪、加强通风、喷洒生物 除臭剂、种植绿化隔离带 等 |  |  | 厂界氨气和硫化氢排放浓度达到《恶臭 污染物排放标准》 (GB14554-93) 表 1 中的标准限值；臭气浓度满足《畜禽养 殖业污染物排放标准》 (GB18596- 2001) 中集约化畜禽养殖业恶臭污染物 排放标准 | 无 组 织 排放、连 续排放 |
|  |  | 硫化氢 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 异位微生 物发酵床 | 氨 |  |  | 喷洒微生物除臭剂 |  |  |  |  |
|  |  | 硫化氢 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 猪粪化粪 池 | 氨 |  |  | 密闭，喷洒除臭剂 |  |  |  |  |
|  |  | 硫化氢 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食堂 | 油烟 |  |  | 油烟净化器处理 |  |  | 满足《饮食业油烟排放标准 (试行) 》 (GB18483-2001) 最高允许排放浓度浓 度 2.0mg/m3 要求 | 间歇 排放 |
| 水 | 养殖废水 | 废水量 |  |  | 外委给乐山乐高勤力生物 质能源综合利用有限公司 集中处置或经厂区异位微 生物发酵床处理 |  |  | 项目废水不排放 | 不排放 |
|  |  | CODCr |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TP |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活污水 | 废水量 |  |  | 生活污水化粪池收集后用 作建设单位自家林地灌溉 |  |  |  |  |
|  |  | CODCr |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TP |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 | 猪只叫声、 设备、车辆 | 噪声 | / | 65~85 dB(A) | 墙体阻隔、距离衰减、设 备采取减震措施等 | 昼间≤60 dB(A) 夜间≤50 dB(A) |  | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标 准》 (GB12348-2008) 2 类区标准 | 间歇 排放 |
| 体 废 物 | 病死猪只 |  | / | 14.56t/a | 严格按照乐山市沙湾区人 民政府办公室《关于建立 病死畜禽无害化处理机制 的通知》 (乐沙府办函 [2018] 1 号) 要求，在乐山 | 0 |  | 满足《病死动物无害化处理技术规范》 | / |

| 类 别 | 污染源 | 污染物 | 产生情况 |  | 治理措施 | 排放情况 |  | 执行标准 | 排放 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度/速率 | 产生量 |  | 浓度/速率 | 排放量 |  |  |
|  |  |  |  |  | 市病死畜禽无害化处理中 心建成之前，委托专业化 的公司进行无害化处置， 乐山市病死畜禽无害化处 理中心建成后交无害化处 理中心处置。 |  |  |  |  |
|  | 猪粪 |  | / |  | 与养殖废水一并经异位微 生物发酵床处理系统处置 |  |  | 满足《畜禽养殖业污染物排放标准》 (GB18596- 2001) 表 6 中的标准限值 | / |
|  | 生活垃圾 |  | / |  | 交当地环卫部门处理 |  |  | / | / |
|  | 废饲料袋 |  | / |  | 由饲料厂家回收 |  |  | / |  |
|  | 废垫料 |  | / |  | 垫料重量为 400t，1.5 年清 理一次，作为有机肥外售。 (仅在后期乐山乐高勤力 生物质能源综合利用有限 公司不再收纳本项目污水 的情况下产生) |  |  | / |  |
|  | 有机肥 |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 消毒防疫废物 |  | / |  | 交由有医疗废物处理资质 的单位处理 |  |  | 满足《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597- 2001) 及 2013 年修改单的 要求 |  |

# 4 、区域环境概况

## 4.1  自然环境概况

### 4.1.1  地理位置

乐山市位于四川西南部。全市面积 12810 平方公里，人口 344.8 万，辖市中区、 五通桥区、沙湾区、金口河区、峨乐山市、犍为县、井研县、夹江县，沐川县，峨 边彝族自治县和马边彝族自治县 11 个区、市、县、自治县。境内地貌由西向东倾斜， 最高处为海拔 4288 米，最低处为海拔 320 米。

井研县位于四川省中南部，乐山市境内。地理位置界于东经 103°52’— 104°15’， 北纬 29°27’—29°53’之间。北连眉山地区的青神、仁寿，东邻自贡市的荣县，南接 乐山市的五通桥区，西靠乐山市的市中区，东西宽 27 公里，南北长 49 公里，幅员 面积 840.64 平方公里。辖 10 镇 17 乡。

本项目位于井研县周坡镇周坡村 7 组、龙桥村 2 组，地理位置见附图 1。

### 4.1.2 地形地貌、地质

乐山市地势由西南向东北倾斜，山地分布在市境西南，丘陵分布在沫溪河以北 的中部地区，青衣江与岷江之间的北部三角地带及岷江的东岸，平坝分布在岷江、 青衣江及沙湾以下大渡河沿岸。

井研县地势由北向南倾斜，北高南低。北部天云乡境内的“人头顶”最高，海拔 697 米，南部王村镇境内的舒金滩最低，海拔 344 米。全境属于川中丘陵，可以细 分为深丘、中丘和浅丘，沿茫溪河中下游两岸有少量平坝分布。深丘面积 135 平方

公里， 占全县幅员面积的 15.7% ，余皆为中浅丘陵。

县境区域地质构造属于杨子准地台西部之四川台坳，次一级构造为威远穹隆构 造和龙泉山褶皱断裂。出露的主要地层为中生界侏罗系、白垩系和新生界的第四系。 侏罗系以砂岩、长石石英砂岩与粘土岩互层出现， 白垩系以砖红色砂岩为主，第四 系以粘土和砂质粘土为主。全区除少量含水岩层灰岩分布于东部外，余皆属于隔水 岩层，地下水主要分布于断裂带、破碎带岩石裂隙之中。

据四川省地震局资料，本区域中强度地震发生频率高，相邻地区曾有强震发生。 据 国 家地 震 局 1/400 万 中国地 震裂度 区划图 ， 工程 区地 震裂度 为 7 度 。 据 GB181306—2001《中国地震动参数区划图》，工程区 50 年超越概率 10%的地震动 净值加速度为 0. 1g，相应地震反应谱特征周期为 0.4s，对应的地震基本裂度为Ⅶ度。

### 4.1.3  气候气象

(1) 气候

井研属中亚热带湿润气候区，受海洋气候和内陆干燥气候影响，其特点是温暖 湿润，雨热同季，冷热四季分明，干湿两季明显。多年平均气温 17℃ ，1 月平均气 温 6.5℃ ，7 月平均气温 25.4℃ ，极端最高 38.4℃ (1972 年) ，最低气温-4℃ (1961 年) 年平均积温 5471℃，大于 10℃的活动积温 264.5 天，常年日照总时数 1106.3 小 时，多年平均无霜期 331 天，深丘和浅丘地貌之间平均气温相差 0.5℃。

井研县的自然灾害是干旱，十年九旱，常有冬干、春旱、夏旱、伏旱发生。冬 干频率 100% ，春旱频率 56.7% ，夏旱频率 80% ，伏旱出现频率 46.67%。

(2) 降水

由于受季风的影响，降水量年内分配极不均匀，春季雨量占全年的 17.45% ，夏 季占 57.74% ，秋季占 21.24% ，冬季仅占 3.57% ，6~9 月雨量占全年的 70.68% ，12 月~2 月雨量仅占全年的 3.57% ，8 月雨量最多占 23.95% ，12 月最少占全年的 1%。

井研县气象站多年平均降雨量为 1007.0 毫米，年最大降雨量 1961 年 1383.6 毫

米，年最小值。1993 年 730.9 毫米，年最大值与最小值相差 652.7 毫米，年最大值 是年最小值的 1.9 倍，大于年平均值的年数为 17 年，小于年平均值的年数为 18 年。

1961 年至 1985 年年平均值为 1025.8 毫米，1986 年~ 1995 年正处于少雨期。

(3) 径流

县境内径流主要由降水补给，径流与降水关系密切，径流年内分配与降水年内 分配有一定的相似性，5~ 10 月为丰水期，平均径流量占平均年径流量的 28% ，1~2 月为最枯季节，平均径流量占平均年径流量的 1.6% 。全年径流系数为 0.40 。径流的 时空天然分配过程，使水资源在时空分布上不均衡，给水资源的开发利用增加了难 度。

全县多年平均径流深 404.7 毫米，多年平均径流量 34016×104 立方米，县境内径 流深的区域分布与多年平均降水的分布有同一的趋势，即多年平均径流深从南向北， 自西向东递减，茫溪河干流多年平均径流深最高 422.0 毫米，卫家河区最低 328.5 毫米，多年平均径流量茫溪河区最多 27292 万立方米， 占全县总径流的 80% ，沙溪 河区径流量最少为 1938 万立方米占总径流的 5.7%。

全县平水年(p=50%)径流深395. 1 毫米，径流量33209 万立方米，偏估年(p=75%) 径流深 327.6 毫米，径流量 27536 万立方米，枯水年 (p=95%) ，径流深 248.2 毫米， 径流量 20862 万立方米。

项目所在地就近的地表水水体为羊叉水库和保胜水库，本项目不涉及集中式饮 用水源保护区。

### 4.1.4  土壤与自然资源

井研县土壤分布大体是：东部以紫色土、浅紫色土为主，中西部以棕色土和棕 黄色土为主。水稻土分布较广， 占耕地总面积的 51.67%。

井研县自然资源丰富，林地面积 13.6 万亩，水域面积 6.2 万亩。饲养动物有牛、 猪、羊、兔、鸡、鸭、鹅、猫、犬等。野生动物有 100 多种。粮食作物有水稻、玉 米、红薯、蕉藕、高梁、小麦、豌豆、胡豆、绿豆等。经济作物有棉花、油菜、甘 蔗、花生、土烟、席草、药材、蔬菜、蚕桑、麻类等。森林用材林有柏树、马尾松、 桤木树等。速生树有川楝、千丈、桉树、香梓、栾树 (摇钱树) 、刺槐、香椿等。 经济林有桔柑、桑树及紫胶寄生树、夜合、山槐、黄檀、麻柳等。矿藏主要有岩盐、 天然气、石灰岩、砂岩、粘土岩等。其中岩盐蕴藏量 99 亿吨，分布面积 439 平方千 米，一般厚度为 11~17 米，经专家认证为优质巨型矿床。页岩储量巨大、品质上佳， 可作为中高档墙地砖生产原料。井研，土地肥沃，物产丰富。

经调查，评价区域内无自然保护区、无列入国家及地方保护名录的珍惜濒危动 植物分布。

# 4.2  环境质量现状调查与评价

## 4.2.1  环境空气质量现状调查与评价

### 4.2.1.1  基本污染物环境质量现状

(1) 监测结果

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》  (HJ2.2-2018) ，采用 AERSCREEN 模型对项目评价等级及评价范围进行判定，估算结果为项目大气环境评价等级为二 级评价，评价范围为自项目厂界外延边长为 5.0km 的矩形区域。项目位于四川省乐 山市沙湾区嘉农镇双槐村一组，评价范围内无环境空气质量监测网数据或公开发布 的环境空气质量现状数据，项目厂址与乐山市城区相距约 18.0km ，则项目所在区域 基本污染物环境质量现状数据选择乐山市环境保护局公布的《乐山市 2017 年环境质 量公报》中的统计数据进行评价。

2017 年乐山市二氧化硫平均浓度为 16.2μg/m3，符合《环境空气质量标准》(GB 3095-2012) 中的二级标准年平均浓度标准值；二氧化氮平均浓度为 24.6μg/m3 ，符

合《环境空气质量标准》  (GB 3095-2012) 中的二级标准年平均浓度标准值；臭氧

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

第 90 百分位数平均浓度为 129.4μg/m3，符合《环境空气质量标准》 (GB 3095-2012) 中臭氧日最大 8 小时平均的二级标准；一氧化碳第95 百分位数平均浓度为 1.4mg/m3， 符合《环境空气质量标准》  (GB 3095-2012) 中一氧化碳 24 小时平均的二级标准； 细颗粒物(PM2.5 )平均浓度为 55.3μg/m3，超过《环境空气质量标准》(GB 3095-2012) 中的二级标准年平均浓度标准值；可吸入颗粒物 (PM10 ) 平均浓度为 83.7μg/m3，超 过《环境空气质量标准》  (GB 3095-2012) 中的二级标准年平均浓度标准值。

表 4.2- 1    2017 年乐山市空气污染物监测数据    (单位：μg/m3 ，CO 为 mg/m3)

| 监测项目 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 可吸入颗粒物 | 细颗粒物 | 臭氧 | 一氧化碳 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年均值 | 16.2 | 24.6 | 83.7 | 55.3 | / | / |
| 第 90 百分位数 | / | / | / | / | 129.4 | / |
| 第 95 百分位数 | / | / | / | / | / | 1 4 |
| 年平均二级浓度 限值 | 60 | 40 | 70 | 35 | 160 | 4 |

注：年平均二级浓度限值为 (GB 3095-2012)  《环境空气质量标准》中的二级浓度限值。

(2) 环境空气质量级别

依据《环境空气质量标准》  (GB 3095-2012) 对乐山市 2017 年二氧化硫(SO2)、

二氧化氮(NO2) 、可吸入颗粒物(PM10) 、细颗粒物(PM2.5) 、一氧化碳(CO) 、臭氧(O3)   六项污染物进行评价，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。SO2、NO2、 PM10 和 PM2.5 年度达标情况由该项污染物年平均浓度对照年平均标准确定，CO 年度 达标情况由 CO 日均值第 95 百分位数浓度对照 24 小时平均标准确定，O3 年度达标 情况由 O3  日最大 8 小时平均第 90 百分位数浓度对照 8 小时平均标准确定。达到或 好于国家环境空气质量二级标准为达标，超过二级标准为超标。

2017 年度乐山市的城市环境空气质量评价结果见表 4.2- 1。从表 4.2- 1 中可看出： 2017 年度乐山市的空气质量未达到国家《环境空气质量标准》  (GB 3095-2012) 中 的二级标准，超标项目为可吸入颗粒物和细颗粒物，超标倍数分别为 0.20 倍、0.58

倍。

项目所在区域二氧化硫(SO2) 、二氧化氮(NO2) 、一氧化碳(CO) 、臭氧(O3)环境空 气质量达到《环境空气质量标准》  (GB 3095-2012) 中的二级标准，可吸入颗粒物 (PM10) 、细颗粒物(PM2.5)环境空气质量现状未达到《环境空气质量标准》  (GB 3095-2012) 中的二级标准，超标倍数分别为 0.20 倍、0.58 倍。

因此，项目所在区域为不达标区，不达标因子为可吸入颗粒物(PM10) 、细颗粒 物(PM2.5) 。项目主要污染物为 NH3 、H2 S ，不属于超标因子。

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

### 4.2.1.2  其他污染物环境质量现状调查与评价

项目为生猪养殖项目，根据项目特点，项目大气特征污染物为 NH3 、H2 S 、臭 气浓度。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》  (HJ2.2-2018) 中规定的现状评 价要求，本次评价拟选取项目大气特征污染物 NH3 、H2S 、TSP 、臭气浓度进行补充 监测，用于评价项目所在区域污染物环境空气质量现状评价。

(1) 监测布点

根据场址所在地、风向特征敏感目标等情况，本项目共设 2 个监测采样点，监 测布点见表 4.2-2。

表 4.2-2  环境空气质量监测点位一览表

| 序号 | 监测点名称 | 与本项目方位 | 与本项目最近距离 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AE1 | 项目场地 | / | / | NH3、H2S、臭气浓度、 TSP |
| AE2 | 项目所在地下风向 | 下风向 | 800m |  |

(1) 监测单位

四川中望正检环境检测有限公司

(3) 监测项目

特征污染物因子：NH3 、H2S 、TSP 、臭气浓度。

(4) 监测时间和频率

监测时间为 2019 年 8 月 27 日~9 月 2 日，连续监测 7 天。

TSP 每天获取 1 个 24 小时平均值；NH3 、H2S 、臭气浓度监测 1 小时平均浓度， 1 小时平均浓度每天采样 4 次，开始时间为 02：00 、08：00 、14：00 、20：00 ，每 个时段采样 60 分钟；

(5) 监测分析方法

本项目大气环境质量现状监测分析按《环境空气质量手工监测技术规范》 (HJ194-2017) 进行，具体分析方法详见表 4.2-3。

表 4.2-3  监测分析方法及检出限

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 检出限或测定下限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨气 (NH3 ) | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度 法》 (HJ 533-2009) | 10µg/m3 |
| 2 | 硫化氢 (H2S) | 《空气和废气监测分析方法》 (第四版) 国家环 境保护总局 (2003) 亚甲蓝分光光度法 | 1µg/m3 |
| 3 | TSP | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 (GB/T 15432- 1995) | 1µg/m3 |
| 4 | 臭气浓度 | 三点比较式臭袋法 (GB/T 14675- 1993) | 10 (无量纲) |

(6) 评价方法

采用单因子指数法进行空气环境质量现状评价，公式如下：

Pi =

式中：Pi ——  某污染物的质量浓度值占相应质量浓度限值的百分比；

Ci ——  某污染物的实测浓度，mg/m3；

Si ——  某污染物的评价标准，mg/m3。

注：未检出项目取检出限的 50%计算标准指数，下同。

(7) 评价标准

区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》  (GB3095-2012) 中的二级标准 要求，特殊大气污染因子 NH3 、H2S 参照执行《环境影响评价技术导则-大气环境》 	(HJ2.2-2018) 附录 D 中环境空气质量浓度参考限值。

(8) 现状监测结果及评价

各测点环境空气现状监测统计结果见表 4.2-4。

表 4.2-4  大气环境质量监测及统计结果  单位：mg/m3

| 监测 点位 | 监测项目 |  | 浓度范围 | Pi 值范围 | 超标率 | 标准值 | 达标情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AE1 | NH3 | 1 小时平均值 |  |  |  |  | 达标 |
|  | H2S | 1 小时平均值 |  |  |  |  | 达标 |
|  | TSP | 日均值 |  |  |  |  | 达标 |
|  | 臭气浓度 | 1 小时平均值 |  |  |  |  | 达标 |
| AE2 | NH3 | 1 小时平均值 |  |  |  |  | 达标 |
|  | H2S | 1 小时平均值 |  |  |  |  | 达标 |
|  | TSP | 日均值 |  |  |  |  | 达标 |
|  | 臭气浓度 | 1 小时平均值 |  |  |  |  | 达标 |

备注：检出结果低于检出限时，监测结果以“检出限 L”表示，当评价因子监测值低于检出 限时，评价以检出限的 1/2  计。

由表 4.2-4 可知，本项目设置的两个监测点 (AE1 和 AE2) 监测点位氨、硫化 氢小时值浓度可满足《环境影响评价技术导则-大气环境》  (HJ2.2-2018) 附录 D 中 NH3 、H2 S 标准限值要求；TSP 浓度满足《环境空气质量标准》  (GB3095-2012) 二 级标准。

## 4.2.2  地表水环境质量现状调查与评价

(1) 监测断面布设

根据现场勘查，项目所在地周边无河流分布，为了了解项目所在区域地表水环 境质量现状，项目对项目附近水库进行了现状监测，监测断面如表。

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

表 4.2-5  地表水监测断面一览表

| 序号 | 监测点名称 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| SW1 | 项目所在地东北侧 256m (羊叉水库) | pH、CODcr、BOD5、NH3-N、 SS 、总磷、粪大肠菌群 |
| SW2 | 项目所在地东北侧 612m (全胜水库) |  |

(2) 监测单位

四川中望正检环境检测有限公司

(3) 监测因子

监测因子为 pH 、CODcr 、BOD5 、NH3-N 、SS 、总磷、粪大肠菌群共 7 项。

(4) 监测时间和频率

监测时间为 2019 年 8 月 27 日~2019 年 8 月 29 日，连续监测 3 天，每天每个监

测断面分别采样 1 次。

(5) 监测分析方法

采用国家环保总局《水和废水监测分析方法》规定的方法进行，监测方法均按 《地表水和污水监测技术规范》  (HJ/T91-2002) 中所规定的方法执行。水质分析方 法详见表 4.2-6。

表 4.2-6  监测项目及分析方法

| 项目 | 检测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 便携式 pH 计法 | 《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环保总局 (2002 年) | CT-6021A 袖珍酸度 计 (CY-26 | 0. 1 无量纲 |
| 悬浮物 | 重量法 | GB/T11901-89 | HZK-FA2105 型电 子天平 (SY-4) | 4 mg/L |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度 法 | GB/T 11893-89 | VIS-7220N 分光光度 计 (SY-46 | ) 0.01 mg/L |
| 化学需氧 量 | 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | HJ-7012 型COD 恒 温加热器 (SY-44) 50ml 酸式滴定管 | 4 mg/L |
| 五日生化 需氧量 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | LRH-250 生化培养 箱 (SY-25) 50ml 酸式滴定管 | 0.5 mg/L |
| 氨氮 | 纳氏试剂光度法 | HJ 535-2009 | VIS-7220N 分光光度 计 (SY-46 | ) 0.025 mg/L |
| 粪大肠菌 群 | 多管发酵法 | HJ/T 347.2-2018 | MJX-250B 培养箱 (SY-63) MJP-250 培养箱 (SY-26) | 20MPN/L |

(6) 评价方法

采用《环境影响评价技术导则  地面水环境》 (HJ/T2.3-2018) 所推荐的单项水 质参数评价法进行评价。计算公式如下：

① 一般水质因子的标准指数

i ,j              i ,j          si

S    = C    / C

上式中：Si，j——浓度指数；

Ci，j——实测值，mg/L；

Csi——标准值，mg/L；

② pH 的标准指数

SpH ,j   = (7.0 一 pHj ) /(7.0 一 pHsd ) SpH ,j   = (pHj  一 7.0) /(pHsu  一 7.0)

式中：SpH,j——pH 的标准指数；

pHj——pH 实测值；

pHsd——pH 值标准下限；

pHj≤7.0

pHj＞7.0

pHsu——pH 值标准上限。

水质评价因子的标准指数>1 ，表明该评价因子的水质超过了规定的水质标准， 已经不能满足相应功能要求。

(7) 评价标准

采样《地表水环境质量标准》  (GB3838-2002) Ⅲ类标准，悬浮物参照《地表 水资源质量标准》  (SL63-94) 三级标准。

(8) 监测及评价结果

地表水环境现状监测结果与评价结果见表 4.2-7。

表 4.2-7  地表水环境现状监测及统计结果   单位：mg/L

| 监测 点位 | 监测 项目 | 标准 值 | 2019.8 | 27 | 2019 | 8.28 | 2019.8.29 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测值 | Si,j | 监测值 | Si,j | 监测值 | Si,j |
| SW1 羊 叉水库 | pH (无量纲) | 6~9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 悬浮物 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总磷 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 五日生化需 氧量 | 4.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 粪大肠菌群 | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| SW2 全 胜水库 | pH (无量纲) | 6~9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 悬浮物 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总磷 | 0 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 五日生化需 氧量 | 4.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 粪大肠菌群 | 10000 |  |  |  |  |  |  |

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

由表 4.2-7 可知，除 SW1 断面五日生化需氧量超标外，其他各监测断面各项监 测指标现状监测结果均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准 的要求，SS 能达到《地表水资源质量标准》  (SL63-94) 三级标准限值要求。项目 监测的地表水体为水库，SW1 五日生化需氧量超标原因主要是周边农业废水随地表 径流汇入水库中导致的。

## 4.2.3  地下水环境质量现状与评价

(1) 监测点布设

在评价范围内共布设 3 个监测点，具体位置参见表 4.2-8。

表 4.2-8  地下水监测点基本情况一览表

| 监测点编号 | 点位名称 |
| --- | --- |
| J1 | 项目所在地地下水流向上游农户 (周坡村 7 组) |
| J2 | 项目所在地地下水流向侧方向农户 (周坡村 7 组) |
| J3 | 项目所在地地下水流向下游农户 (吴家沟) |

(2) 监测单位

四川中望正检环境检测有限公司

(3) 监测因子

K+ 、Na+ 、Ca2+ 、Mg2+ 、CO32- 、HCO3- 、Cl- 、SO42- 、pH 、氨氮、硝酸盐、亚硝 酸盐、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总硬度、总大肠菌群。

(4) 监测时间及频率

监测时间：2019 年 8 月 27 日，  监测 1 天，每天 1 次。

(5) 监测分析方法

水样的采集、保存方法按《环境监测技术规范》执行，监测分析方法按《地下 水环境质量标准》  (GB14848-93) 中规定的方法进行，见表 4.2-9。

表 4.2-9      监测依据表

| 监测项目 | 检测方法 | 检出限 (mg/L) |
| --- | --- | --- |
| 钾 | 火焰原子吸收分光光度法 (GB 11904-89) | 0.05mg/L |
| 钠 | 火焰原子吸收分光光度法 (GB 11904-89) | 0.01 mg/L |
| 钙 | 原子吸收分光光度法 (GB 11905-89) | 0.02 mg/L |
| 镁 | 原子吸收分光光度法 (GB 11905-89) | 0 002 mg/L |
| 碳酸根 | 滴定法 (DZ/T 0064.49- 1993) | 5mg/L |
| 重碳酸根 (碳 酸氢根) | 滴定法 (DZ/T 0064.49- 1993) | 5mg/L |
| 总硬度 | EDTA 滴定法 (GB 7477-87) | 0.05 mmol/L |

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

| 硫酸根 | 离子色谱法 (HJ 84-2016) | 0.018 mg/L |
| --- | --- | --- |
| 高锰酸盐指数 | 高锰酸盐指数的测定 (GB 11892-89) | 0.5 mg/L |
| 氯离子 | 离子色谱法 (HJ 84-2016) | 0.007 mg/L |
| 硝酸盐 | 离子色谱法 (HJ 84-2016) | 0.016 mg/L |
| 亚硝酸盐 | 离子色谱法 (HJ 84-2016) | 0.016 mg/L |
| 溶解性总固体 | 称量法 (GB/T5750.4-2006 (8. 1) ) | / |
| 总大肠菌群 | 多管发酵法 | / |

(6) 评价标准

评价标准采用《地下水质量标准》  (GB/T14848-2017) Ⅲ类标准要求。

(7) 评价方法

采用《环境影响评价技术导则  地下水环境》  (HJ610-2016) 所推荐的单项水 质参数评价法进行评价。计算公式如下：

① 一般水质因子的标准指数

i              i          si

P = C / C

上式中：Pi——第 i 个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci——第 i 个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi——第 i 个水质因子的标准浓度值，mg/L。

② pH 的标准指数

Pi =( pHj -7.0)/ (pHsu-7.0)          pHj＞7.0

Pi =( 7.0- pHj)/ (7.0 – pHsd)      pHj≤7.0

式中：Pi——pH 的标准指数；

pHj——pH 实测值；

pHsd——pH 值标准下限；

pHsu——pH 值标准上限。

水质评价因子的标准指数>1 ，表明该评价因子的水质超过了规定的水质标准限

值，水质参数的标准指数越大，说明该水质参数超标越严重。

(8) 现状监测结果及评价分析

地下水水质现状监测统计结果与评价分析结果见表 4.2- 10。

表 4.2- 10    地下水监测点水质评价结果一览表  单位：mg/L ，pH 除外

| 监测 点位 | 监测 项目 | 标准值 | 2018.8 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测值 | Si,j |
| J1 | pH (无量纲) |  |  |  |
|  | 钾 |  |  |  |

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

|  | 钠 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钙 |  |  |  |
|  | 镁 |  |  |  |
|  | 碳酸根 |  |  |  |
|  | 重碳酸根 (碳酸氢根) |  |  |  |
|  | 总硬度 |  |  |  |
|  | 硫酸根 |  |  |  |
|  | 高锰酸盐指数 |  |  |  |
|  | 氯离子 |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |
|  | 硝酸盐 |  |  |  |
|  | 亚硝酸盐 |  |  |  |
|  | 溶解性总固体 |  |  |  |
|  | 总大肠菌群 (MPN/L) |  |  |  |
| J2 | pH (无量纲) |  |  |  |
|  | 钾 |  |  |  |
|  | 钠 |  |  |  |
|  | 钙 |  |  |  |
|  | 镁 |  |  |  |
|  | 碳酸根 |  |  |  |
|  | 重碳酸根 (碳酸氢根) |  |  |  |
|  | 总硬度 |  |  |  |
|  | 硫酸根 |  |  |  |
|  | 高锰酸盐指数 |  |  |  |
|  | 氯离子 |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |
|  | 硝酸盐 |  |  |  |
|  | 亚硝酸盐 |  |  |  |
|  | 溶解性总固体 |  |  |  |
|  | 总大肠菌群 (MPN/L) |  |  |  |
| J3 | pH (无量纲) |  |  |  |
|  | 钾 |  |  |  |
|  | 钠 |  |  |  |
|  | 钙 |  |  |  |
|  | 镁 |  |  |  |
|  | 碳酸根 |  |  |  |
|  | 重碳酸根 (碳酸氢根) |  |  |  |
|  | 总硬度 |  |  |  |
|  | 硫酸根 |  |  |  |
|  | 高锰酸盐指数 |  |  |  |
|  | 氯离子 |  |  |  |

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

|  | 氨氮 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硝酸盐 |  |  |  |
|  | 亚硝酸盐 |  |  |  |
|  | 溶解性总固体 |  |  |  |
|  | 总大肠菌群 (MPN/L) |  |  |  |

从上表可以可知：现状监测中各监测点位各监测因子监测浓度均符合《地下水

质量标准》  (GB14848-2017) 中的 III 类标准要求。

## 4.2.4  声环境现状调查及评价

(1) 监测点位布设

根据项目区实际情况，分别在厂界周围设置 4 个噪声监测点，噪声监测情况及 具体位置见表 4.2- 11。

表 4.2- 11    噪声监测点位一览表

| 序号 | 监测点名称 | 方位距离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| AN1 | 厂界东面 | 东厂界外1m处 | 厂界噪声 |
| AN2 | 厂界南面 | 南厂界外1m处 |  |
| AN3 | 厂界西面 | 西厂界外1m处 |  |
| AN4 | 厂界北面 | 北厂界外1m处 |  |
| AN5 | 项目地东南侧最近居民点 | 东南侧157m处 |  |

(2) 监测因子：根据《环境影响评价技术导则 声环境》  (HJ2.4-2009) 的要

求，选取等效连续 A 声级 Leq  (A) 作为监测因子。

(3) 监测频率：厂界噪声连续监测 2 天，每天的昼间(6:00~22:00)、夜间(22:00~ 次日 6:00)各测量一次。监测应在无雨雪、无雷电天气、风速 5m/s 以下时进行。

(4) 监测时间：2019 年 8 月 27 日~8 月 28 日，监测时间共 2 天。

(5) 监测分析方法

监测方法按照《声环境质量标准》  (GB3096-2008) 附录 B 、C 检测规范进行。 测定范围 30~ 130dB(A)。

(6) 评价方法和标准

评价方法： 以等效连续 A 声级为评价指标，采用与标准值对比法进行评价。

评价标准：项目所在区域执行 GB3096-2008《声环境质量标准》2 类区环境噪 声限值。

(7) 区域环境噪声监测结果及评价

项目场界噪声监测结果见表 4.2- 12。

表 4.2- 12  项目场界环境噪声监测结果一览表   单位：dB(A)

| 监测点 | 监测值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 8.27 |  | 2019 8.28 |  |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| AN1 | 54 | 43 | 54 | 43 |
| AN2 | 51 | 38 | 52 | 40 |
| AN3 | 52 | 43 | 53 | 42 |
| AN4 | 50 | 38 | 51 | 40 |
| AN5 | 53 | 41 | 55 | 42 |
| 标准值 | 60 | 50 | 60 | 50 |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由表 4.2- 12 可知，项目东、南、西、北四面场界及周边敏感点昼间、夜间监测

值均符合《声环境质量标准》  (GB3096-2008) 中的 2 类标准限值要求，项目周边

区域声环境质量较好。

## 4.2.5  土壤环境质量现状调查与评价

(1) 监测点位布设

根据项目区实际情况，于拟建地块中部设置有 1 个土壤监测点。

(2) 监测因子

pH 、砷、镉、铬 (六价) 、铜、铅、汞、镍、锌、六六六总量。

(3) 监测时间及频率

监测时间：2019 年 8 月 27 日和 2019 年 8 月 30 日，监测一天，一天一次。

(4) 监测分析方法

监测分析方法按《土壤环境监测技术规范》  (HJ/T166-2004) 中规定的方法进 行。见表 4.2- 13。

表 4.2- 13  土壤监测方法、方法来源、使用仪器及检出限

| 项目 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 土壤中 pH 值的测定 | HJ 962-2018 | PHS-3C 型酸度计 | / |
| 砷 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、 铋、锑的测定 微波消解/ 原子荧光法 | HJ 680-2013 | 原子荧光光度计 (SY-22) | 0.01mg/kg |
| 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度 法 | GB/T 17141- 1997 | 原子吸收分光光度 计 (SY-28) | 0.01mg/kg |
| 六价铬 | 参照固体废物 六价铬的 测定 碱消解/火焰原子吸 收分光光度法 | HJ 687-2014 | 原子吸收分光光度 计 (SY-28) | 2mg/kg |
| 铜 | 土壤质量 铜、锌的测 定 火焰原子吸收分光 | GB/T 17138-1997 | 原子吸收分光光度 计 (SY-28) | 1mg/kg |

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

|  | 光度法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石 墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 17141-1997 | 原子吸收分光光度 计 (SY-28) | 0. 1mg/kg |
| 汞 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、 铋、锑的测定 微波消解/ 原子荧光法 | HJ 680-2013 | 原子荧光光度计 (SY-22) | 0.002mg/kg |
| 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰 原子吸收分光光度法 | GB/T 17139-1997 | 原子吸收分光光度 计 (SY-28) | 5mg/kg |
| 锌 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T17138-1997 | 原子吸收分光光度 计 (SY-28) | 0.5mg/kg |
| 阳离子交换量 | 三氯化六氨合钴浸提-分光 光度法 | HJ889-2017 | VIS-7220N 分光 光度计 (SY-46) | 0.8cmol+/kg |
| 容重 | 重量法 | NY/T1121.4-2006 | HZK-FA2105 型电 子天平 (SY-4) | / |
| 六六六总量 | 土壤中六六六和滴滴涕的 测定 气相色谱法 | GB/T 14550-2003 | 气相色谱仪 | 4.9×10-5mg/k g |
| 氧化还原电位 | 土壤 氧化还原电位的测 定 电位法 | HJ 746-2015 | pH 计 | / |

(6) 评价标准及方法

评价标准：土壤各监测因子执行《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控 标准》  (试行)  (GB15618-2018) 中表 1 和表 2 风险筛选值要求，见表 4.2- 14~表 4.2- 15；

评价方法：采用与标准值对比法进行评价。

(7) 区域环境噪声监测结果及评价

项目土壤监测结果见下表 4.2- 14~4.2- 15。

表 4.2- 14  土壤监测结果及评价    (单位：mg/kg ，pH 无量纲)

| 时间 | 点位 | 项目 | 监测值 | 标准限值 | Si,j | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.8. 27 | 1# | pH |  |  |  | / |
|  |  | 砷 |  |  |  | 达标 |
|  |  | 镉 |  |  |  | 达标 |
|  |  | 六价铬 |  |  |  | 达标 |
|  |  | 铜 |  |  |  | 达标 |
|  |  | 铅 |  |  |  | 达标 |
|  |  | 汞 |  |  |  | 达标 |
|  |  | 镍 |  |  |  | 达标 |
|  |  | 锌 |  |  |  | 达标 |
|  |  | pH |  |  |  | / |
|  |  | 砷 |  |  |  | 达标 |
|  |  | 镉 |  |  |  | 达标 |

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

|  | 2# | 六价铬 |  |  |  | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 铜 |  |  |  | 达标 |
|  |  | 铅 |  |  |  | 达标 |
|  |  | 汞 |  |  |  | 达标 |
|  |  | 镍 |  |  |  | 达标 |
|  |  | 锌 |  |  |  | 达标 |
|  |  | 阳离子交换量 (cmol+/kg) |  |  |  | / |
|  |  | 容重 (g/cm3 ) |  |  |  | / |
|  | 3# | pH |  |  |  | / |
|  |  | 砷 |  |  |  | 达标 |
|  |  | 镉 |  |  |  | 达标 |
|  |  | 六价铬 |  |  |  | / |
|  |  | 铜 |  |  |  | 达标 |
|  |  | 铅 |  |  |  | 达标 |
|  |  | 汞 |  |  |  | 达标 |
|  |  | 镍 |  |  |  | 达标 |
|  |  | 锌 |  |  |  | 达标 |

表 4.2- 15  土壤监测结果及评价    (单位：mg/kg ，pH 无量纲)

| 时间 | 点位 | 项目 | 监测值 | 标准限值 | Si,j | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.8. 30 | 1# | 六六六总量 |  |  |  | 达标 |
|  |  | 氧化还原电位 |  |  |  | / |
|  | 2# | 六六六总量 |  |  |  | 达标 |
|  |  | 氧化还原电位 |  |  |  | / |
|  | 3# | 六六六总量 |  |  |  | / |
|  |  | 氧化还原电位 |  |  |  | / |

由上表可知，项目场址土壤中基本项目监测因子均能达到《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》  (试行)  (GB15618-2018) 中表 1 风险筛选值限值 要求，其他项目监测因子能达到《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》 	(试行)  (GB15618-2018) 中表 2 风险筛选值限值要求，说明农灌区土壤污染风险 低，土壤环境质量现状良好。

## 4.2.6  生态环境质量现状调查与评价

(1) 陆生植被和生物多样性

根据现场调查可知， 目前场址现状为植被覆盖的荒地， 自然生长着灌草丛等， 场址周边以人工生态系统为主，不存在珍稀动植物存在。

本项目位于井研县周坡镇周坡村，属于农业型生态环境，土壤植被以农作物和

人工林为主要类型，农作物以水稻、冬小麦、玉米、油菜、马铃薯、番薯与大豆为 主，树木大部为人工种植的经济林等。

据现场调查，评价区内无国家保护的珍稀野生植物。

(2) 陆生野生动物调查

由于农耕地生态系统受人类干扰较为强烈，活动于其中的动物种类相对自然生 态系统较少，以褐家鼠、社鼠等小型兽类，雀鹰等猛禽类以及家燕、金腰燕、树麻 雀等雀形目鸟类为主，此外，该生态系统也常见一些爬行动物分布。据现场调查， 评价区内无国家保护的珍稀野生动物。

综上所述，项目所在地生态环境基本为人工生态系统，区内原生植被已遭到破

坏，动植物种类稀少，生态环境质量一般。

# 4.3  区域污染源调查

## 4.3.1  区域环境污染源调查

项目选址位于周坡镇周坡村 7 组、龙桥村 2 组，属于农村地区，根据现场勘查， 项目厂区周边主要为耕地和林地。场区远离城镇和乡村居民居住集中区，周边绿化 条件较好，无大型工业企业排污。场区周边村庄敏感点有周坡村、龙桥村等，区域 污染源主要为各村庄居民日常生产生活产生的生活污水、生活垃圾以及农业生产过 程中施肥等产生的面源污染。

项目周边无大型工矿企业，无重大污染源。

## 4.3.2  运输路线情况调查

项目成品猪运输路线为通过养殖区北面的小路通往县道，运往目的地。项目北 面小路及县道两侧现状为农田，项目运输路线尽量避开镇中心等人口集中的地方。

# 5 、环境影响分析

## 5.1  施工期环境影响分析

### 5.1.1 施工期污染物特点

本项目为养殖场建设工程，建设期的污染特点与房地产等建设项目相似，主要 污染是生态、施工噪声、施工扬尘、施工废水、建筑垃圾等，其对环境的不利影响 是短暂的，将随着施工期的结束而消失。

1 、冬季施工措施

(1) 根据气候条件，进行砼配合比的确定，提高砼抗冻性、防止开裂。

(2) 砼养护不宜再采用浇水养护，而应采用覆盖进行保温养护。

(3) 电渣压力焊应采取保温措施。

(4) 砂必须清洁，不得含有冻结物和易冻结的矿物质。

(5) 脚手架、走道应有防滑措施。

(6) 加强现场冬季防火工作，严禁场内点火或用电炉取暖，木工房、材料库内 禁止吸烟，并配备足够的灭火器材。

(7) 除上条款之外，严格执行施工单位的冬季施工措施。

2 、 雨季施工措施

(1)沿建筑物四周设置排水沟，并在雨季来临前进行疏通检查，保证排水畅通。

(2) 大雨大风后，及时对脚手架、塔吊、施工电梯等机械设备进行检查，检查 无误后方可继续使用。

(3) 所有机具的配电箱、电机等均应有防雨罩、接地和漏电保护装置。

(4) 在建筑物正式避雷系统未形成前，要采取临时避雷措施，保证施工安全。 施工用塔吊、施工电梯、井架应可靠接零接地，接地电阻不大于 4 欧。

(5) 雨天不得进行防水施工。

(6) 砼浇筑应尽量避免在雨中进行。若中途遇雨，则应立即进行覆盖已浇砼， 并继续浇至规定施工缝位置。

(7) 场地土石方施工避开雨季，降低施工水土流失。

3 、施工期总平面布置

施工总平面布置应遵循以下原则：

(1) 办公区与材料堆场、土方临时堆场、施工场地等分开布置，以减轻噪声及

扬尘等对办公的影响；

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

(2) 相对固定的产噪区尽量布置在远离敏感点处；

(3)施工场地的大型施工机械布置除考虑安拆方便外，还应满足工程施工需要， 交通流畅，尽可能使场内道路环通。

(4) 要加强施工安全生产并采取必要的防范措施。

项目施工期主要是砖混结构建筑的建设，以及设备安装等，包括基础工程、主 体工程、装饰工程、设备安装、工程验收等工序，施工过程中将产生噪声、扬尘及 废气、固体废物、施工污水等污染物，其排放量随工序和施工强度不同而变化。项 目施工期对环境的影响主要体现在以下几个方面：

### 5.1.2  施工期大气环境影响分析

项目施工期间不同阶段的主要大气污染源及污染物见表 5. 1- 1。

表 5. 1- 1    施工期主要大气污染源及污染物

| 施工阶段 | 主要污染源 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- |
| 土石方、桩基工 程阶段 | 裸露地面、土方堆场，土方装卸过程 | 扬尘 |
|  | 挖掘机、铲车、运输卡车等 | NOx 、CO 、HC |
| 建筑构筑工程阶段 | 建材堆场，建材装卸过程、加料过程，进出场地车辆 | 扬尘 |
|  | 运输卡车、混凝土搅拌机等 | NOx 、CO 、HC |
| 建筑装修工程阶段 | 废料、垃圾 | 扬尘 |
|  | 漆类、涂料 | 有机废气 |

由上表可知，施工期的大气污染物主要为施工扬尘、施工机械燃油废气和涂料 有机废气。

1 、施工扬尘

施工扬尘起尘量与许多因素有关。起尘原因主要是场地“三通一平”施工、基础 施工、土石方挖掘及弃土运输时产生的扬尘、建筑材料 (钢材及少量的沙、石、水 泥等) 运输进场装卸及堆放过程产生的扬尘。如遇干旱无雨季节，在大风时，施工 扬尘将更严重。

对施工工地扬尘而言，据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行 驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的 60% 。在完全干燥情况 下，可按经验公式计算：

式中：  Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

v—汽车速度，km/h；

W—汽车载重量，t；

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

P—道路表面粉尘量，kg/m2。

根据类比调查，一辆载重 5t 的卡车，通过一段长度为 500m 的路面时，不同表 面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量见表 5. 1-2 所示。

表 5. 1-2  不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 (单位：kg/km·辆)

| P(kg/m2) 车速(km/h) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.0283 | 0.0476 | 0.0646 | 0.0801 | 0.0947 | 0. 1593 |
| 10 | 0.0566 | 0.0953 | 0. 1291 | 0. 1602 | 0. 1894 | 0.3186 |
| 15 | 0 0850 | 0 1429 | 0 1937 | 0 2403 | 0 2841 | 0 4778 |
| 20 | 0. 1133 | 0. 1905 | 0.2583 | 0.3204 | 0.3788 | 0.6371 |

由表 5.2-2 可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车 速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场 地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在 100m 以内。

抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实 施洒水抑尘，每天洒水4~5 次，可使扬尘减少 70%左右。表 6-2 为施工场地洒水抑 尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4~5 次进行抑尘，可有 效地控制施工扬尘，并可将扬尘污染距离缩小到 20-50m 范围。

表 5. 1-3    施工场地洒水抑尘试验结果 (单位：mg/m3 )

| 距离 |  | 5m | 20m | 50m | 100m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP 小时平均浓度 | 不洒水 | 10. 14 | 2.89 | 1. 15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘 的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作 业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。

因此，项目施工时采取了封闭施工现场、采用密目安全网、定期对地面洒水、 对撒落在路面的渣土及时清除、施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面、自卸车、 垃圾运输车等运输车辆不允许超载，出场前一律清洗轮胎，用毡布覆盖，并且在施 工区出口设置防尘飞扬垫等一系列措施，大大减少了施工扬尘对环境空气的影响。

通过资料查询及类比分析项目施工场地在采取防尘措施前后影响范围具体见表

5. 1-4。

表 5. 1-4    施工现场扬尘治理前后 TSP 浓度 (单位：mg/m3 )

| 产尘位置 | 产尘因素 | 治理前后 | 距施工场界距离 ( m ) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 |
| 运输沿线料场、弃 | 开挖、拌和、建材、 | 治理前 | - | - | 8.0 | 2.3 | 1.0 | 0.5 | 0.3 |

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

| 土堆场、开挖现场 | 弃土运输装卸 | 治理后 | - | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

由表 5. 1-4 可知，项目在未采取防尘措施时，施工现场影响范围在 400 米范围。 采取相应的防尘措施后，扬尘影响范围在 150m 范围内，防尘措施明显，能够有效 的减轻施工扬尘对周围环境空气质量的影响。

根据现场踏勘，项目所在区域 150m 范围内无居民分布。本环评要求项目施工 方严格按照本文工程分析中提出的控制措施施工，在施工建设中做到规范管理，文 明施工，确保建设工地不制尘。严格遵守施工要求“六个百分之百” ，即：工地周边 围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密 闭。同时增加洒水抑尘的频次，大风天气禁止开挖作业。并在围挡上安装喷水雾降 尘装置，在施工时打开该装置进行降尘。

综上，只要严格按照上面提出的扬尘控制措施，则项目施工期产生的扬尘对环 境空气质量影响较小。同时施工期是暂时的，施工扬尘将随施工期的结束而停止产 生，评价建议优化施工方案，缩短施工时间，尽量减少扬尘对周边环境影响的时间。

根据项目所在区域大气环境质量调查结果可知，项目所在区域大气环境质量良

好，因此，只要严格按照环评提出的扬尘控制措施后对区域环境空气中 TSP 的污染 贡献较小，项目施工不会对项目周围的环境造成明显不良影响。

2 、施工机械燃油废气

施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械等设备的运转，均会排放 一定量的 CO 、NOX  以及未完全燃烧的 HC 等，其特点是排放量小，属间断性排放， 加之项目施工场地扩散条件良好，这些废气可得到有效的稀释扩散，能够达标排放， 因此其对环境的影响甚微。

3 、汽车尾气

施工期间，有运输车辆尾气排放，其特点是排放量小，属于间断性排放，项目 施工场地扩散条件良好，这些废气可得到有效地稀释扩散，能够达标排放。本环评 要求建设方对运输车辆加强保养，选取优质燃料，禁止运输车辆超载行驶；并做好 施工现场的交通组织，避免因施工造 成的交通阻塞，减少运输车辆怠速产生的废气 排放，进一步降低其对外界环境的影响。

4 、装修废气

建筑装饰装修过程中，装修材料和涂料的选用应按照国家质检总局颁布的《室 内装修材料 10 项有害物质限量》规定进行，使用污染相对较小的环保型涂料和装修

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

材料，以减少材料中有害物质的散发量。在装修期间，应加强室内的通风换气，装 修结束完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能使用。由于装修时采用 的三合板和涂料等中含有的甲醛、 甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥 发时间长，所以入住也要注意室内空气的流畅。装修扬尘则采用室内洒水降尘予以 控制，降低施工扬尘产生量。

综上，本项目施工期废气对环境的影响较小。

### 5.1.3  施工期地表水环境影响分析

施工期产生的污水主要有施工废水和施工人员生活废水。

施工废水中含有大量的泥沙与悬浮物 (浓度在 1000mg/L 左右) ，另有少量油污 	(浓度在 20mg/L 左右) ，经临时隔油沉淀池处理后上清液循环利用，不外排，对 环境无影响。

施工期生活污水排放量约为 2.0m3/d。施工人员生活污水中主要含 COD、BOD5、 NH3-N 、SS 等，经旱厕处理后用于施肥。

因此，项目施工期废水在采取了上述措施后，对周边环境不会造成明显影响。

### 5.1.4  施工期声环境影响分析

(1) 源强分析

施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声， 由于各施工阶段均有 大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置以及使用率均有较大变化，因此很难 计算其确切的施工场界噪声，根据施工量，按经验计算各施工阶段的昼夜的主要噪 声源及场界噪声和标准声级见表 5. 1-5、表 5. 1-6。施工期间的场界噪声必须满足《建 筑施工场界环境噪声排放标准》  (GB12523-2011) 标准要求。

表 5. 1-5    交通运输车辆噪声

| 施工阶段 | 运输内容 | 车辆类型 | 声源强度[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 土石方等 | 大型载重车 | 84~89 |
| 底板与结构阶段 | 钢筋、混凝土等 | 混凝土罐车、载重车 | 80~85 |
| 装修安装阶段 | 各种装修材料机必备设备 | 轻型载重卡车 | 75~80 |

表 5. 1-6    施工期噪声声源强度表

| 施工阶段 | 声源 | 声源强度[dB(A)] |
| --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 挖土机 | 78~96 |
|  | 冲击机 | 95 |
|  | 空压机 | 75~85 |
|  | 卷扬机 | 90~105 |
| 底板与结构阶段 | 混凝土输送泵 | 90~100 |
|  | 振捣器 | 100~100 |

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

|  | 电锯 | 100~100 |
| --- | --- | --- |
|  | 电焊机 | 90~95 |
| 装修安装阶段 | 电钻、手工钻等 | 100~105 |
|  | 电锤 | 100~105 |
|  | 无齿锯 | 105 |

(2) 预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》  (HJ2.4-2009) 的技术要求，本次评价 采取导则上推荐模式。本预测采用点声源衰减模式，仅考虑距离衰减值等因素，预 测公式为：

①声值叠加：

式中：Leq—等效声级，dB(A)

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)。

②噪声衰减：

L2＝L1－20lgr2/r1－△L

式中：L2——距声源 r2 处声源值[dB(A)]；

L1 ——距声源 r1 处声源值[dB(A)]；

r2、r1——与声源的距离(m)；

△L——场界围墙引起的衰减量。  (约为 7dB  (A) )

(3) 预测结果

施工期噪声预测结果见表 5. 1-7。

表 5. 1-7    施工期噪声预测结果表

| 噪声源强值 |  | 屏障削 减后 | 预测距离 (米) |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 20 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |  |
| 土石方 | 85 | 78 | 58.0 | 52.0 | 50.0 | 44.0 | 38.0 | 34.5 | 32.0 | 以施工 期最强 噪声值 预测 |
| 结构 | 100 | 93 | 73 0 | 67 0 | 65 0 | 59 0 | 53 0 | 49 5 | 47 0 |  |
| 装修 | 90 | 83 | 63.0 | 57.0 | 55.0 | 49.0 | 43.0 | 39.5 | 37.0 |  |

考虑到施工场地噪声分布的不均匀性 (施工场地噪声峰值的出现) ，按环境噪 声 2 类标准衡量，由表 5. 1-7 中的计算结果可知，施工期间产生的施工噪声昼间将对 50 米范围内，夜间将对 150 米范围内造成噪声污染。

由外环境关系图可知，东南面 128m 处分布有住户，西面 139m 分布有住户。为 保护区域内环境质量，评价要求施工期间采取如下降噪措施：

(1) 施工时采用降噪作业方式：施工机械选型时尽量选用可替代的低噪声的设 备，对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器 的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭。

(2) 合理布置施工总平面布置图，为降低施工噪声对外界的影响，项目方应将 产生高噪声的作业点置于各区施工地块的中央位置，以有效利用施工场区的距离衰 减作用。

(3) 合理安排施工时间：将倾倒石料等强噪声作业尽量安排在白天进行，严禁 夜间施工，杜绝夜间 (22：00－6：00) 施工噪声扰民；若工艺要求夜间必须进行连 续作业的强噪声施工，根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，建设单位必 须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，在取得夜间施工许可证后应对 周边居民进行公示，方可进行。

(4) 商混输送泵降噪：使用商品混凝土，避免搅拌机和砂石料下料、进料时噪 声的影响。商混输送泵地面铺设木板，四周打围进行作业。

(5) 施工场地的施工车辆出入车辆出入现场应低速、禁鸣，车辆对所经沿线道 路两侧 100m 范围内有一定影响，应予以重视。

(6) 材料装卸采用人工传递，装卸、搬运钢管、模板等严禁抛掷；木工房使用 前应完全封闭；在室内施工时关闭窗户；在建设地块四周建设施工围墙，以阻隔噪 声。

(7) 采用商品混凝土和成品窗；大型建筑构件，应在施工现场外预制，然后运 到施工现场再行安装。

(8) 文明施工：最大限度地降低人为噪声：不要采取噪声较大的钢模板作业方 式；指挥塔吊时尽量使用信号旗，避免使用哨子等；在操作中尽量避免敲打砼导管； 搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔；木工房使用前应完全封闭；运输车辆 进出施工现场控制或禁止鸣喇叭，减少交通噪声。

综上，通过合理布置施工场地，加强防护措施，合理安排施工时间，对周边环 境影响较小。加之本项目与附近住户之间相隔天然屏障山体林地，可有效阻隔噪声。 同时施工期噪声是暂时的，会随着施工的结束而停止 ，环评要求优化施工工艺，尽 量缩短施工时间，进一步减小本项目施工期对周边敏感点的影响。

(4) 中、高考禁噪

项目施工时间为 1 年，施工时间段包含中、高考时间段。根据《中华人民共和

国环境噪声污染防治法》和四川省人民政府办公厅《关于在中、高考期间加强噪声 污染监督管理工作的通知》  (川办函〔2001〕90 号文件精神，中、高考期间禁止进 行产生噪声污染的建设施工。因此，项目应根据相关要求严格遵守中、高考禁噪要 求，为中、高考创造一个良好的环境。

### 5.1.5  施工期固体废物环境影响分析

土石方：施工时，将进行场地平整、地基开挖，本项目所在地地势不平，根据 业主介绍所开挖的土石方全部用于填方和场地平整，使地势平坦，无弃方外运。评 价要求开挖临时堆存的土方应做好相应的防风、防雨措施。

建筑垃圾：项目施工过程中产生的建筑垃圾 (如铁质弃料、木材弃料等) ，在 施工现场设置临时建筑废物堆放场并进行加盖处理。施工期产生的废料首先考虑回 收利用，对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等，集中堆 放，定时清运到指定建渣堆放场。为确保废弃物处置措施落实，建设单位或施工总 承包单位在与建筑垃圾清运公司签订清运合同时，应要求承包公司提供废弃物去向 的证明材料，严禁随意倾倒。

装修垃圾：装修垃圾一般有废砖头、砂、水泥及木屑等，会产生扬尘，因此不 能随意倾倒，而应用编织袋包装后运出屋外，放在指定地点， 由环卫部门统一清运 处理。

生活垃圾：施工人员每日产生的生活垃圾经过垃圾桶收集后，送入项目附近生 活垃圾收集点内堆放，最终由环卫部门统一清运处理，不会对环境空气和水环境质 量构成潜在的影响因素。

外运以上各种建筑垃圾及装修垃圾时，运输车辆不许超载，出场前一律清洗轮

胎，用毡布覆盖，尽量避免轮胎上的泥土掉落至路面而造成扬尘。综上所述，采取 以上措施后，项目施工期间产生的固体废弃物均能得到清洁处理和处置，施工期产 生的固废对周围环境的影响较小。

### 5.1.6  施工期生态影响分析

(1) 植被破坏

根据现场勘查，本项目场地较为空旷，项目范围内不存在珍稀保护动物，基本 没有亚热带常绿阔叶林树种，无列入各级政府管理、保护的古树名木。项目建设完 成后， 自然林地被厂区取代，从而对原有自然植被造成一定程度的破坏，施工单位 对项目施工初期剥离的表土设置了专门的场地进行堆放，待项目建设完成后及时将

表土用于场地绿化覆土，并保证最大绿化率，最大程度恢复被破坏的植被。因此， 项目建成后，通过绿化恢复，对植被影响较小。

(2) 对动物资源的影响

项目所在地无珍稀保护动物。主要野生动物为蛇类等爬行动物， 鼠类等小型啮 齿类动物及麻雀等小型鸟类动物。故项目建设对当地动物资源的影响不明显。

(3) 水土流失

本项目可能造成水土流失的主要因素为基础工程中土石方的开挖、回填及土石 方的临时堆放。为最大程度防止水土流失，  施工单位应采取如下措施：

①充分考虑降雨的季节性变化，合理安排工期，尽量避免雨季施工；

②优化工程挖方和填方，尽量保持原有的地形地貌，减少土石方开挖量；

③施工过程中，土石方随挖随运，随填随压，尽量不留松土石；

④土石方临时堆场应尽量远离周围 (尤其是下风向) 环境敏感点，并对临时堆 放的土石方采取培实、碾压、使用毡布覆盖，并在土堆周围设挡土墙及排水设施等；

⑤施工场地和临时堆放场内应设置专门的雨水导流渠，将雨水引导到沉淀池经 过沉淀后回用或排放，防止因雨水冲刷造成水土流失。

⑥优化施工工序，缩短材料堆放时间。

总之，项目施工期属局部生态环境破坏，水土流失为少量，造成的生态影响属 局部、暂时、可逆转的生态影响，经采取上述生态保护措施后，项目建设对当地生 态环境的影响很小。

## 5.2    运营期环境影响分析

### 5.2.1  大气环境影响分析

1 、污染物影响

本项目大气污染来源于养殖过程中产生的恶臭、食堂餐饮油烟及燃料燃烧废气、 备用发电机废气。其中主要大气污染物为养殖过程中产生的恶臭。

(1) 恶臭

本项目恶臭主要来源于猪舍及污水处理设施。根据文献报道，猪粪便及污泥臭 气成份主要是有机物中硫和氮生成的硫化氢 (H2S) 、氨 (NH3 ) 等恶臭物质，刺激 人的嗅觉器官，引起人的厌恶或不愉快。气味大小与臭气在空气中的浓度有关。H2S 为无色气体，有恶臭和毒性，具有臭鸡蛋腐败气味，其嗅觉阈值 (正常人免强可感

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

到臭味的浓度) 为 0.0005ppm (0.00065mg/m3 ) 。NH3 为无色气体，有强烈的刺激气 味，嗅觉阈值是 0.037ppm。

恶臭强度分类详见表 5.2- 1。

表 5.2- 1      恶臭强度分类

| 恶臭强度级别 | 嗅觉对臭气的反应 |
| --- | --- |
| 1 | 未闻到任何气味，无任何反映 |
| 2 | 勉强闻到有气味，易辨认臭气性质 (感觉阈值) ，感到无所谓 |
| 3 | 能闻到有较弱的气味，能辨认气味性质 (识别阈值) |
| 4 | 很容易闻到气味，有所不快，但不反感 |
| 5 | 有很强的气味，很反感，想离开 |
| 6 | 有极强的气味，无法忍受，立即离开 |

恶臭气体浓度对人体的影响大致可以分为四种情况：

①不产生直接或间接的影响；

②恶臭气体的浓度已对植物产生危害，则将影响人的眼睛，使其视力下降； ③对人的中枢神经产生障碍和病变，并引起慢性病及缩短生命。          ④引发急性病，并有可能引起死亡。

恶臭气体污染对人体的影响一般仅停留在① 、②的水平浓度上。当然，如果发

生大规模恶臭污染事件，会使恶臭气体污染的浓度达到③、④的水平上。 恶臭污染影响一般有两个方面：

①使人感到不快、恶心、头疼、食欲不振、营养不良。喝水减少、妨碍睡眠、 嗅觉失调、情绪不振，爱发脾气以及诱发哮喘。

②社会经济受到损害，如由于恶臭污染使工作人员工作效率降低，受到恶臭污 染的地区经济建设商业销售额、旅游事业将受到影响，从而使经济效益受到影响。

单项恶臭气体对人体影响，如硫化氢 (H2 S) 气体浓度为 0.007ppm 时，影响人 眼睛对光的反射。硫化氢气体浓度为 10ppm 是刺激人眼睛的最小浓度。又如氨气浓 度为 17ppm 时，人在此环境中暴露 7-8 小时，则尿中的 NH3 量增加，同时氧的消耗 量降低，呼吸频率下降。

为了减轻恶臭带来的影响，评价要求建设单位采取科学设计日粮、提高饲料利 用率、猪舍加强通风等措施，并通过设置大气环境防护距离及卫生防护距离加以控 制。

(2) 食堂废气

食堂废气主要为餐饮油烟和燃料燃烧废气。项目就餐人数较少，产生的餐饮油

烟量较少，通过小型抽油烟机处理后引致屋顶排放，经处理后的油烟排放量为

0.69kg/a ，0. 159mg/m3 。满足《饮食业油烟排放标准》 (GB18483-2001) 中相关排放 要求 (2mg/m³) ，对大气环境的影响较小。

(3) 备用发电机废气

项目配备柴油发电机，置于发电机房内，仅在断电时临时使用，主要产生 NOX、 SO2 、CO 等污染物。因项目处丘陵地带山顶，通风扩散条件较好，柴油发电机房及 储油间采取自然通风。根据区域电力供应情况分析，项目备用发电机的使用时间、 几率较少，产生烟气量较小，一般柴油发电机都自带烟气净化装置，烟气经处理后 能够实现达标排放。

2 、影响分析

根据前面 1.5. 1 评价等级判断大气环境影响评价等级可知，本项目大气环境影响 评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》  (HJ2.2-2018) 中 8. 1.2 二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

根据工程分析可知，本项目营运期产生的废气主要包括养殖废气 (恶臭) 、食 堂产生的餐饮油烟和备用柴油发电机烟气。食堂油烟产生量小，在经油烟净化器处 理后能够实现达标排放，对外环境影响较小；柴油发电机仅为停电时应急使用，使 用时间、频次极少且不定，产生烟气量较小，一般柴油发电机都自带烟气净化装置， 烟气经处理后能够实现达标排放。因此本次影响分析仅对养殖废气排放量进行核算。

3 、恶臭污染物环境影响预测分析

(1) 评价因子

根据本项目污染物排放情况，确定本项目预测因子为 NH3 、H2S。

(2) 估算模式

本项目采用《环境影响评价技术导则  大气环境》  (HJ2.2-2018) 附录 A 中推 荐的 AERSCREEN 估算模型进行评价等级与评价范围的预测。

表 5.2-2    估算模型参数

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数 (城市选项时) | 0 |
| 最高环境温度/℃ |  | 38.4 |
| 最低环境温度/℃ |  | -4 |
| 土地利用类型 |  | 林地 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

|  | 岸线距离/km | / |
| --- | --- | --- |
|  | 岸线方向/° | / |

(3) 污染源强预测参数

养殖场恶臭气体主要来自猪舍、异位微生物发酵床、集污池等，主要为污染物 为 NH3 、H2S ，均为无组织排放。 由于项目猪舍与异位微生物发酵床、集污池相邻 较近，项目将猪舍与异位微生物发酵床、集污池作为一个整体进行分析，本项目污 染源排放参数见表 5.2-3。

表 5.2-3  项目无组织排放污染源排放参数一览表  单位：kg/h

| 污染源名称 (面源) | 污染物名 称 | 面源海 拔高度 ( m ) | 面源 长度 (m) | 面源 宽度 ( m ) | 面源有效 排放高度 ( m ) | 年排 放小 时数/h | 排放 工况 | 排放速 率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖厂区 | NH3 | 560.77 | 227 | 141 | 8 | 8760 | 正常 | 0.031 |
|  | H2S |  |  |  |  |  |  | 0.0038 |

(4) 预测标准

本次预测中 NH3 和 H2S 的环境质量标准参照《环境影响评价技术导则-大气环 境》 (HJ2.2-2018) 附录 D 中环境空气质量浓度参考限值，取值分别为 200μg/m3  (一 次值) 和 10μg/m3   ( 一次值) 。

(5) 预测结果及评价

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》  (HJ2.2-2018) 推荐的 AERSCREEN 估算模型对 H2S 、NH3 在不同距离处的影响进行估算，估算结果分别见表 5.2-3。

表 5.2-4    养殖区大气污染物 (NH3 、H2S) 估算结果一览表 单位：ug/m3

| 距源中心下风向距离 D ( m ) | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度 Ci | 占标率% | 下风向预测浓度 Ci | 占标率% |
| 10 | 1.3794 | 6.89700E-001 | 0. 176435 | 1.76435E+000 |
| 50 | 1.6473 | 8.23650E-001 | 0.210701 | 2. 10701E+000 |
| 100 | 1.8573 | 9.28650E-001 | 0.237562 | 2.37562E+000 |
| 131 | 1.9492 | 9.74600E-001 | 0.249316 | 2.49316E+000 |
| 150 | 1.8781 | 9.39050E-001 | 0.240222 | 2.40222E+000 |
| 200 | 1. 1071 | 5.53550E-001 | 0. 141606 | 1.41606E+000 |
| 250 | 0 76478 | 3 82390E-001 | 0 0978207 | 9 78207E-001 |
| 300 | 0.57171 | 2.85855E-001 | 0.0731257 | 7.31257E-001 |
| 350 | 0.44953 | 2.24765E-001 | 0.057498 | 5.74980E-001 |
| 400 | 0.36639 | 1.83195E-001 | 0.0468638 | 4.68638E-001 |
| 450 | 0.30659 | 1.53295E-001 | 0.039215 | 3.92150E-001 |
| 500 | 0.26193 | 1.30965E-001 | 0.0335027 | 3.35027E-001 |
| 600 | 0.20021 | 1.00105E-001 | 0.0256083 | 2.56083E-001 |
| 700 | 0. 15994 | 7.99700E-002 | 0.0204574 | 2.04574E-001 |
| 800 | 0. 13191 | 6.59550E-002 | 0.0168722 | 1.68722E-001 |

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

| 距源中心下风向距离 D ( m ) | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度 Ci | 占标率% | 下风向预测浓度 Ci | 占标率% |
| 900 | 0. 1114 | 5.57000E-002 | 0.0142488 | 1.42488E-001 |
| 1000 | 0.095881 | 4.79405E-002 | 0.0122638 | 1.22638E-001 |
| 2000 | 0.036177 | 1.80885E-002 | 0.00462729 | 4.62729E-002 |
| 3000 | 0.021035 | 1.05175E-002 | 0.00269052 | 2.69052E-002 |
| 4000 | 0.015139 | 7.56950E-003 | 0.00193638 | 1.93638E-002 |
| 5000 | 0.0115 | 5.75000E-003 | 0.00147093 | 1.47093E-002 |
| 下风向最大浓度及 占标率 (131m) | 1.9492 | 9.74600E-001 | 0.249316 | 2.49316E+000 |

由估算结果可知，项目运营期，NH3 及 H2 S 最大落地浓度均出现在下风向 49m

处，分别为 1.9492ug/m3 、0.249316ug/m3 ，其中 NH3 最大落地浓度占标率为 1.36%， H2S 最大落地浓度占标率为 2.49316% ，项目大气评价等级为二级，NH3 及 H2 S 最大 落地浓度满足《环境影响评价技术导则  大气环境》  (HJ2.2-2018) 附录 D 中的环 境空气质量浓度参考限值要求。同时结合外环境关系可知，本项目下风向 131m 处 无居民点分布。

综上，项目所在地常年主导风向为北风。项目周围最近敏感点为厂区东侧的周 坡村 7 组，与项目距离约为 175m，处于常年年主导风向的侧风向；评价范围内厂区 下风向无居民点，项目厂区与周坡村、双桥村之间有山坡、树林阻隔。根据预测统 计结果，项目正常排放下 NH 3 、H2S 污染物浓度贡献值的最大占标率＜10% ，养殖 区恶臭废气中 NH3 和 H2S 的在周坡村、双桥村处的落地浓度低于《环境影响评价技 术导则  大气环境》  (HJ2.2-2018) 附录 D 中的环境空气质量浓度参考限值要求， 因此项目恶臭对周边敏感点影响不大。

(6) 臭气浓度影响分析

营运期，项目采用“高架网床+益生菌”养殖技术，高架网床具有干燥、能够保持 猪舍内空气流通的特点；“微生物益生菌”技术是人为参与和利用生态系统的食物链 原理、物质循环再生原理和物质共生原理，在猪饲料中长期添加微生物益生菌，有 益微生物在猪大肠中产生氨基酸、氧化酶及硫化物分解酶，将产生臭气的吲哚类化 合物完全氧化，将硫化氢氧化成无臭无毒的物质。此外，通过饲料配方的改良、选 择优质的饲料原料、科学配比饲料、喷洒除臭剂抑制猪粪的氨气挥发、种植对空气 净化有利的植物等方法，可使养殖臭气、氨气含量显著下降，使项目无组织排放的 恶臭污染物 NH3 、H2S  等浓度满足《恶臭污染物排放标准》  (GB14554-93) 二级标 准要求。同时，根据《恶臭污染物排放标准》  (GB14554-93) 二级标准，氨排放质

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

量浓度 1.5mg/m3 ，硫化氢排放质量浓度 0.06mg/m3 ，相当于臭气排放浓度 20 ，由此 可估算，营运期项目排放的臭气浓度小于 20，可满足《畜禽养殖业污染物排放标准》 	(GB18596-2001) 表 7  的规定 (标准值为 70) ，对环境影响不大。

(7) 项目大气污染物排放量核算

项目大气环境影响评价等级为二级评价，根据《环境影响评价技术导则  大气 环境》  (HJ2.2-2018) 中二级评价项目的影响预测与评价要求：二级评价项目不进 行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

本次评价不对项目猪舍、异位微生物发酵床、集污池排放的 NH3 、H2 S 进行进 一步预测评价，只对污染物排放量进行核算。项目大气污染物排放量核算表见表 5.2-5。

表 5.2-5  项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序 号 | 排放 口编 号 | 产污 环节 | 污染 物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排 放标准 |  | 年 排 放 量 (t/a ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名 称 | 浓度限值 (µg/m3 ) |  |
| 1 |  | 猪舍、 异位 微生 物发 酵床、 集污 池 | NH3 | ①猪舍喂料采用饲料添加活菌剂、 及时清粪、加强通风、喷洒生物除 臭剂、种植绿化隔离带等。 ②异位微生物发酵床、喷洒除臭剂 ③集污池密闭，喷洒除臭剂 | 《恶臭 污染物 排放标 准》 (GB14 554-93) | 1500 | 0.27 |
|  |  |  | H2S |  |  | 60 | 0.0339 |

无组织排放总计

| 无组织排 放总计 | NH3 | 0.27 |
| --- | --- | --- |
|  | H2 S | 0.0339 |

(8) 大气环境防护距离的确定

根据 AERSCREEN 估算模式预测结果，项目无组织排放的 H2S 、NH3 ，正常排 放情况下，最大地面空气质量浓度占标率分别为 1.9492ug/m3、0.249316ug/m3；项目 排放的 H2S 、NH3 最大地面空气质量浓度占标率均小于 10% ，厂界外无超标点，因 此无需设置大气环境防护距离。

(9) 卫生防护距离

卫生防护距离是指产生有害因素的部门 (车间或工段) 的边界至居住区边界的 最小距离。以下就本项目无组织排放的 H2S 和 NH3 作为预测因子，计算卫生防护距

离。

按《制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法》  (GB/T13201-91) 中的

推荐，计算卫生防护距离。计算公式如下：

=  (BLC  + 0.25r2 )0.50    LD

109

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m 。根据该生产单

位占地面积计算；

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h；

A 、B 、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五 年来平均风速及工业企业大气污染源构成类别从表 5.2-5 中查取。其中A 取 400 ，B 取 0.01 ，C 取 1.85 ，D 取 0.78。

表 5.2-6    卫生防护距离计算系数查取表

| 计 算 系数 | 工业企业所在地区近 五 年 来 平 均 风 速 (m/s) | 卫生防护距离 (m ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L≤ 1000 |  |  | 1000＜L≤2000 |  |  | L≧2000 |  |  |
|  |  | 工业企业大气污染源构成类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| A | ＜2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2-4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | ＞4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | ＜2 | 0.01 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  |
|  | ＞2 | 0 021 |  |  | 0 036 |  |  | 0 036 |  |  |
| C | ＜2 | 1.85 |  |  | 1.74 |  |  | 1.79 |  |  |
|  | ＞2 | 1.85 |  |  | 1.77 |  |  | 1.79 |  |  |
| D | ＜2 | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.57 |  |  |
|  | ＞2 | 0.84 |  |  | 0.84 |  |  | 0.76 |  |  |

注：①工业企业大气污染源分三大类

Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量大于标准规 定的允许排放量的三分之一者；

Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量小于标准规 定的允许排放量的三分之一；或虽与排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织 排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者；

Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒无组织排放源共存，但无组织排放的有害 物质的容许浓度指标是按慢性反应指标确定者。

Qc 取同类企业中生产工艺流程合理，生产管理与设备维护处于先进水平的工业 企业，在正常运行时的无组织排放量，当按上式计算的 L 值在两级之间时，取偏宽

的一级。

②无组织排放多种有害气体的工业企业，按 Qc/Cm 的最大值计算所需卫生防护 距离，但当按两种或两种以上的有害气体的 Qc/Cm 值计算的卫生防护距离在同一级

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。

③地处复杂地形条件下的工业企业所需卫生防护距离，应由建设单位主管部门 与建设项目所在省、市、 自治区的卫生与环境保护主管部门，根据环境影响评价报 告共同确定。

参数设定见下表 5.2-7。

表 5.2-7  卫生防护距离计算参数及计算结果

| 污染源 | 污染 物 | 污染物排放 速率 kg/h | 生产单元 占地面积 2 m | 标准浓 度限值 ug/m3 | 防护距离计 算结果 (m ) | 卫生防 护距离 | 提级后卫生 防护距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖厂区 | NH3 | 0.031 | 32072 | 200 | 1.3 | 50m | 100m |
|  | H2S | 0.0038 |  | 10 | 4. 105 | 50m |  |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中“7.3 卫生 防护距离在 100m 以内时，级差为 50m；超过 100m，但小于或等于 1000m 时，级差 为 100m；超过 1000m 以上，极差为 200m” ， 以及“7.5  无组织排放多种有害气体的 工业企业，按 Qc/Cm 的最大值计算其所需卫生防护距离；当按两种或两种以上的有 害气体的 Qc/Cm 值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距 离级别应提高一级”  的规定，通过计算项目养殖区无组织排放的 NH3 与 H2S 卫生防

护距离分别为 50m ，卫生防护距离在 100m 以内，极差为 50m；通过提级后，确定 本项目养殖区卫生防护距离为养殖厂区猪舍、异位发酵床边界向外延 100m。

根据现场勘查，项目养殖厂区猪舍、异位发酵床外 100m 范围内主要以农田、 林地为主，无居民等敏感点分布。结合本项目外环境关系可知，本项目卫生防护距 离已无居民居住，环评要求：本项目养殖场卫生防护距离内今后禁止新建农户、医 院、学校等民用设施，周边 100m 范围内，今后禁止规划为“城市和城镇居民区，包 括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中”等禁建设施。建设单 位应切实做好环境管理、加强与农户的沟通，尽可能减少恶臭气体对周边农户的影 响。

(11) 小结

本项目废气主要为猪舍、集污池、异位微生物发酵床发酵床产生的恶臭气体， 食堂油烟，项目产生的恶臭气体会对周边环境造成一定影响。根据预测结果，项目 在采取添加活菌剂、加强通风、喷洒除臭剂等措施后，对周边环境影响不大。

### 5.2.2  水环境影响分析

#### 5.2.2.1  地表水环境影响分析

根据前面 1.5.2 评价等级判断 (1) 地表水环境影响评价等级可知，本项目地表 水评价等级为三级 B 。根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》  (HJ2.3-2018) 中 7. 1.2 三级 B 评价，可不进行水环境影响预测。本项目生活污水与养殖废水分开 处置，生活污水经化粪池 (其中餐饮废水先经隔油池隔油处理再进入化粪池) 收集 后用作自家林地灌溉，不外排；养殖废水目前拟每日运输至乐山乐高勤力生物质能 源综合利用有限公司集中处置 (已签订收纳协议) ， 日产日清，同时，厂区还配套 建设有一 1600m2 的发酵床备用，若后期乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司 不再回收厂区内的养殖废水，可将通过异位发酵床自行处置，处理产生的有机肥外 售处理，两种养殖废水处置方式均能做到废水零排放。因此本报告不进行水环境影 响预测。

水帘降温系统用水通过圈舍门口设置循环水池，循环使用，每天进行新鲜水的 补给。

本项目产生的废水主要为养殖废水 (包括猪饮用、圈舍冲洗产生的废水) 、员

工日常生活废水、餐饮废水。

生活污水 (包含餐饮废水) 的产生量为 0.85m3/d ，310.25m3/a ，主要污染因子为 CODCr 、BOD5 、SS 、氨氮、动植物油等。生活污水通过化粪池处理后 (其中餐饮废 水先经隔油池隔油处理再进入化粪池) 用作自家林地灌溉，不外排。

养殖废水有机物浓度高、悬浮物多、氨氮含量大、臭味大。污水中主要污染物 质为高浓度的 COD 、BOD5 、SS 、NH3-N 等，不含有毒物质，项目污水产生量为 12534.314m3/a 。养殖废水目前拟每日运输至乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限 公司集中处置 (已签订收纳协议) ， 日产日清，同时，厂区还配套建设有一 1600m2  的发酵床备用，若后期乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司不再回收厂区内 的养殖废水，可将通过异位发酵床自行处置，处理产生的有机肥外售处理。两种处 置方式均能实现实现废水“零排放” 、“无害化”及“资源化” ，对地表水环境影响不大。

(1) 乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司收纳本项目污水可行性分析

乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司成立于 2018 年 04 月 16  日，主 要从事环保及污水处理技术服务、水污染和固体废物治理、畜禽无害化收集处理 及运输、粪污收集处理及运输、农作物秸秆收集处理及运输、有机肥生产及加工、 沼气发电及供热等行业，距离本项目 13km 左右，交通方便，运输便捷，且有足 够的处理能力处理本项目污水，建设单位将粪水运至该公司既节省了建设成本，

又能实现畜禽粪污基本实现资源化利用。

(2) 生活污水消纳可行性分析

本项目生活污水经化粪池 (其中餐饮废水先经隔油池隔油处理再进入化粪池) 收集后用作自家林地灌溉，不外排。2018 年 3 月 3 日，井研县丰逸养殖专业合作社 法人吴刚银与周坡镇周坡村民邹建勋等 4 人签订了土地转租合同，邹建勋等 4 人同 意将其周坡镇周坡村 7 组土地租赁给井研县丰逸养殖专业合作社作为综合用地使

用，租赁面积 308.49 亩，租期为 16 年，根据建设单位介绍，租赁的土地中有 50 亩

用于种植林地 (消纳土地位于养殖场东北方向，直线距离 6km ，主要种植果树) ， 本项目生活污水产生量为 310.25t/a ，可见建设单位种植的林地有足够的处理能力消 纳本项目生活污水。

#### 5.2.2.2  地下水环境影响分析

(1) 地下水污染源分析

该项目投产后，项目生活污水(包含餐饮废水)的产生量为 0.85m3/d，310.25m3/a， 生产废水产生量为 12534.314m3/a 。废水中主要污染因子为 CODcr 、NH4-N 等，本项 目清粪工艺采用 2/3 漏缝板清粪工艺，原理是猪舍内产生的粪尿依靠重力进入缝隙 地板下的 V  型储存池，储存池两侧高，中间低，尿液随着斜坡流进储存池中间设置 的导尿渠，之后流入圈舍外下水道最终进入场区化粪池，储存池内粪尿通过机械刮 板排出，运至集污池，与废水混合均匀后喷洒至异位微生物发酵床无害化处理。

异位发酵床和猪粪收集池是评价区地下水主要污染源，该项目在营运过程中， 废水中污染物含量较低，故对附近地下水环境影响较小。

(2) 地下水污染途径

地下水污染途径一般分为四种，即间接入渗型、连续入渗型、越流型和径流型。

1) 间接入渗型

间接入渗型的特点是污染物通过大气降水或灌溉水的淋滤，使固体废弃物、表 层土壤或地层中的有毒或有害物质周期性从污染源通过包气带土层渗入含水层。这 种渗入形式一般呈非饱水状态的淋雨状渗流形式，或者呈短时间的饱水状态连续渗 流形式。此类污水，无论在其范围或浓度上，均可能有明显的季节性变化，受污染 的对象主要是浅层地下水。

2) 连续入渗型

连续入渗型的特点是污染物随各种液体废弃物不断地经包气带渗入含水层，这

种情况下或者包气带完全饱水，呈连续入渗的形式，或者是包气带上部的表土层完 全饱水呈连续渗流形式，而其下部 (下包气带) 呈非饱水的淋雨状的渗流形式，渗 入含水层。  这种类型的污染对象亦主要是浅水含水层。

3) 越流型

越流型的特点是污染物通过层间越流的形式转入其他含水层。这种转移或者是 通过天然途径 (水文地质天窗) ，或者通过人为途径 (结构不合理的井管、破损的 老井管) ，或者人为开采引起的地下水动力条件的变化而改变了越流方向，使污染 物通过大面积的弱隔水层越流转移到其它含水层，其污染来源可能是地下水环境本 身的，也可能是外来的，它可能污染承压水或者潜水。研究这一类型污染的困难之 处是难于查清越流具体的地点及地质部位。

4) 径流型

径流型的特点是污染物通过地下水径流的形式进入含水层，或者通过废水处理

井，或者通过岩溶发育的巨大岩溶通道，或者通过废液地下储存层的裂隙进入其他 含水层。此中形式的污染，其污染物可能是认为来源，也可能是天然来源，可能污 染潜水或承压水。其污染范围可能不很大，但其污染程度往往由于缺乏自然净化作 用而显得十分严重。

本项目位于井研县周坡镇周坡村 7 组、龙桥村 2 组。养殖场采用尿泡粪工艺， 所有圈舍均为 2/3 漏缝地板设置，采用刮粪板工艺，圈舍平时不冲洗，仅在猪只出 栏清圈时进行冲洗，产生废水量较少，形成的养殖废水经收集后运往乐山乐高勤力 生物质能源综合利用有限公司集中处置或经厂区异位发酵床处置。

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径 是多种多样的。本项目营运期环境影响因素主要为生活污水、养殖废水、猪粪及污 水处理设施各单元池体的渗滤液。以上污染因素若不加以管理，污水处理池存在下 渗污染地下水的隐患；猪粪、腐殖质乱堆乱放，可能转入环境空气或地表水体，并 通过下渗影响到地下水环境；初期雨水冲刷污染场地携带污染物进入地表下渗，污 染地下水。

(3) 区域地下水情况

本项目位于井研县周坡镇周坡村 7 组、龙桥村 2 组，项目所在区域地下水主要 由大气降水补给。项目所在区域饮用水源为井水，项目场地未见泉眼出露。

项目对区域地下水进行监测，根据监测结果，各监测因子均满足《地下水质量

1 )

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

标准》  (GB/T14848-2017) Ⅲ类水质要求。

(4) 养殖场地地下水环境影响分析

地下水污染防治措施坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应相结合” 的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。

防止地下水污染的被动控制措施即为地面防渗工程。包括两部分内容：一是全 厂污染区参照相应标准要求铺设防渗层，以阻止泄漏到地面的污染物进入地下水中； 二是全厂污染区防渗层内设置渗漏污染物收集系统，将滞留在地面的污染物收集起 来。

1) 地面防渗工程设计原则：

①采用国内先进的防渗材料、技术和实施手段，杜绝对区域内地下水的影响， 确保不因项目运行而对区域地下水造成任何污染影响，确保现有地下水水体功能。

②坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程水文地质条件和可能发生 泄漏的物料性质，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。

③坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地 表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。

④防渗层上渗漏污染物和防渗层内渗漏污染物收集系统与全厂“三废”处理措施 统筹考虑，统一处理。

2) 防渗材料选取和层设计方案：

针对本次评价环境影响分析中可能出现的地下水污染情况，评价对几个重点区 域提出地下水污染的分区防治措施。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》  (HJ 610-2016) ，本次评价将养 殖场区地下水污染防治区分为非防渗区、简单防渗区域、一般防渗区域和重点防渗 区域。非防渗区为绿化用地；简单防渗区域主要包括办公楼、饲料仓及场内道路等； 一般防渗区域为猪舍、隔离舍、异位微生物发酵系统渗滤池、发酵槽、喷淋槽、化 粪池；重点防渗区：医疗废物暂存间。分区防渗图详见附图。

以上各区均须进行地面硬化，并做特殊防渗处理。本项目各地下水污染防治区 防渗强度要求见表 5.2-8。

表 5.2-8      地下水污染分区防治措施表

| 分区 | 防渗结构与材料 | 渗透系数/ ( cm·s |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿化 (非防渗区) | / | / |  |

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

| 办公楼、库房及场内道路等 (简单防渗区) | 一般地面硬化 | / |
| --- | --- | --- |
| 猪舍、隔离舍、异位微生物发酵 系统渗滤池、发酵槽、喷淋槽、 化粪池 ( 一般防渗区) | 防渗混凝土+HDPE 土工膜(厚度大于 1.5mm) | 1.0×10-7 |
| 医疗废物暂存间 (重点防渗) | 防渗混凝土+HDPE 土工膜(厚度大于 2.0mm) | 1.0×10-7 |

综上分析，评价认为在上述相关措施得到切实落实的前提下，项目实施对评价

区地下水环境不会造成污染影响，不改变其现有水环境现状和功能。

(5) 环评要求采取的其他措施

①养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的 污水收集输送系统，不得采取明沟布设。

②猪粪贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止粪便污染地下水。

③做好污水处理设施的防渗处理，并保证要有应急池，保证在污水处理设施发 生故障，停止运行的情况下，保证污水池有足够的容量，防止粪污直接用于农田施 肥，污染地下水。

④对场区地面进行硬化，防止废水渗漏。

⑤报告要求，将养殖场附近水井作为养殖场地下水跟踪监测井，对地下水水质 进行定期监测，监测周期至少1年1次。

综上，本项目不涉及集中式饮用水水源保护区，建设单位做好以上措施后，运 营期不会对地下水造成影响。

### 5.2.3 噪声环境影响分析

1 、预测源强

该项目噪声源主要为风机、水泵、污水处理设施以及猪只叫声等，噪声声级范 围 60-85dB  (A) ，本次评价选取猪叫声、污水处理系统进行预测，猪叫声位于养殖 场室内，经环保治理再经房间隔声；污水处理站将采用地下以及建筑隔声，噪声值 衰减约 15dB(A) 。经估算，项目产生各源强噪声值详见表 5.2-9。

表 5.2-9    各噪声源强及治理措施

| 序号 | 噪声源 | 声级值 〔dB(A)〕 | 噪声位置 | 治理措施 | 治理后噪声 dB (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪只叫声 | 65-75 | 猪舍 | 科学饲养、加强管理、避免惊 扰 | 60 |
| 2 | 水泵 | 80-85 | 猪舍 | 选择低噪声设备 | 65 |
| 3 | 风机 | 80-85 | 猪舍 | 选择低噪声设备、墙体隔声 | 65 |
| 4 | 搅拌机 | 75-85 | 异位微生物 发酵系统 | 选择低噪声设备、墙体隔声 | 62 |
| 5 | 翻抛机 | 70~80 |  | 选择低噪声设备、墙体隔声 | 60 |

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

| 序号 | 噪声源 | 声级值 〔dB(A)〕 | 噪声位置 | 治理措施 | 治理后噪声 dB (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 鼓风机 | 80~85 |  | 选择低噪声设备、墙体隔声 | 62 |
| 7 | 运输车辆 | 65-75 | / | 定期维护保养 | 55 |

2 、预测方法

环评采用噪声衰减模式和多源叠加模式，具体模式如下：

噪声衰减模式：

LP＝LW－20lgr－K

式中：LP——距离声源 r  米处的声压级；

LW——声源声功率级；

r——距离声源中心的距离；

K——修正值。

对于同一声源可知 r1 和 r2 处声压级 L1 和 L2 间关系为：

L2＝L1－20lg(r2/r1)

多源叠加模式：

在预测过程中，根据实际情况把各具体复杂的噪声源简化为点声源进行计算，

再将其计算结果与本底进行能量叠加，得到该处噪声预测值。

对于任何一个预测点，其总噪声效应是多个叠加声级(即各声源分别在该点的贡 献值 L2  和本底噪声值)的能量总和，其计算式如下：

L = 10 lg (Σ100. 1Li )

式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)；

Li——第 i  个声源的噪声值，dB(A)；

n——声源个数。

3 、声环境影响预测

厂界预测结果见下表：

表 5.2- 10        运营期噪声影响预测结果      单位：dB(A)

| 评价点位 源强 项目 |  | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厂界东面 | 厂界南面 | 厂界西面 | 厂界北面 |
| 噪声源距厂界距离 |  | 18 | 9 | 12 | 75 |
| 贡献值 |  | 48.2 | 49.4 | 48.8 | 45.24 |
| 标准值 | 昼\夜 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 中 2 类标准，即 昼间 60dB(A) ，夜间 50dB(A) |  |  |  |

从上表可见，在对各产噪设备实施减震、墙隔声等治理措施，并加强猪只的饲 养管理后，各场界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 －2008) 中 2 类标准限值要求 (昼间≤60dB(A) ，夜间≤50dB(A)) 。

### 5.2.4 固废环境影响评价

1 、固体废物产生量及处置方式

项目在营运期产生的固体废物主要是生猪产生的粪便、病死猪、废垫料及员工 办公生活垃圾、医疗废物等。各种固废污染物产生量及处置方法见表 5.2- 11。

表 5.2- 11    项目固体废物产生量核算表

| 序号 | 名称 | 固 废 种类 | 数量 (t/a ) | 处置情况 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病死猪 | 一 般 固 体 废物 | 14.56 | 统一收集后交专业化公 司拉走集中处置。 | 严格按照乐山市沙湾区人民政府 办公室《关于建立病死畜禽无害 化处理机制的通知》 (乐沙府办 函[2018] 1 号) 要求，在乐山市病 死畜禽无害化处理中心建成之 前，委托专业化的公司进行无害 化处置，乐山市病死畜禽无害化 处理中心建成后交无害化处理中 心处置。 |
| 2 | 猪粪 |  | 6301.36 | 交由乐山乐高勤力生物 质能源综合利用有限公 司集中处置或进入异位 微生物发酵床消纳处理 | 目前与养猪废水一起交由乐山乐 高勤力生物质能源综合利用有限 公司集中处置，待后期乐山乐高 勤力生物质能源综合利用有限公 司不再收纳本项目污水的情况与 养殖废水一并经异位微生物发酵 床处理系统处置，生成腐熟粪污 2410.97t/a。 |
| 3 | 废垫料 |  | 2000m3 (1.5 年) | 异位微生物发酵床 | 作为有机肥外售 (仅在后期乐山 乐高勤力生物质能源综合利用有 限公司不再收纳本项目污水的情 况下产生) |
| 4 | 有机肥 |  | 2410.97 |  |  |
| 5 | 生活垃圾 |  | 2. 19 | 暂存场区内密闭垃圾桶 | 统一交当地环卫部门统一处置 |
| 6 | 废饲料袋 |  | 2 | 暂存于一般固废区 | 由饲料厂家回收 |
| 6 | 消毒防疫 废物 | 危 险 废物 | 14.075 | 医疗废物暂存间 | 交由有医疗废物处理资质的单位 处置 |

2 、固体废物处置方法分析

(1) 猪粪

项目猪粪便的产生量为 6301.36t/a，猪舍内的粪便经机械刮粪方式收集至粪水化 粪池， 目前拟每日与养殖废水一起运输至乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公 司集中处置 (已签订收纳协议) ， 日产日清， 同时，厂区还配套建设有一 1600m2

的发酵床备用，若后期乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司不再回收，可将 与养殖废水一起通过异位发酵床自行处置，处理产生的有机肥外售处理。

异位发酵床：在适宜的温度、湿度、碳氮比及有氧的条件下，利用在垫料中生 长繁殖的发酵菌，使粪污中的有机物质得到充分的分解和转化，从而降解、消化粪 污。在此过程中，粪污中水分大部分蒸发，未能降解的残留有机物部分转化为腐殖 质，粪污中病原体也在长时间的高温环境中失活，达到养殖场无废物排放及粪污无 害化、资源化的目的。对周围环境影响较小。

(2) 病死猪

项目病死猪不采取处置措施，易腐烂发臭、孳生蚊蝇，随意丢弃对环境产生的 影响较大。病死猪尸体由于携带致病菌，随意丢弃对环境、人群健康造成的影响重 大。

一般疾病死亡的猪只，如：猪肺疫、猪溶血性链球菌病、猪副伤寒、弓形虫病、 寄生虫病等病畜的肉尸和内脏，按照《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001) 的规定进行无害化处理，并取防渗、防雨淋措施，避免淋滤液对地下水环境产生影 响。

如果诊断结果疑似重大动物疫病，必须严格按照重大动物疫病防控原则，及时 向猪场所在地畜牧兽医主管部门上报疫情，当地有关部门派遣兽医专家前往猪场诊 断疫情，一旦确诊为重大动物疫情，未感染的生猪应进行隔离观察，已感染的病猪 迅速扑杀染疫猪群，将疫情控制在最小范围。出现大批量疫病死猪，养猪场内无法 及时进行无害化情况下，应委托畜牧兽医主管部门运走安全处置。将待处理病畜及 其产品从疫点 (猪场) 运往处理地，应选择不漏水的运输工具，并用篷布进行遮盖

密封。装运时，要严格注意个人防护，以防造成动物疫病人畜互传，防止疫情扩散。

根据工程分析，本项目年产生病死猪约 14.56t/a。根据《畜禽病害肉尸及其产品 无害化处理规程》  (GB16548- 1996) 、  《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》 	(HJ497-2009) 等相关要求，病死猪只尸体要及时处理，严格按照乐山市沙湾区人 民政府办公室《关于建立病死畜禽无害化处理机制的通知》(乐沙府办函[2018] 1 号) 要求，在乐山市病死畜禽无害化处理中心建成之前，委托专业化的公司进行无害化 处置，乐山市病死畜禽无害化处理中心建成后交无害化处理中心处置，严禁随意丢 弃，严禁出售或作为饲料再利用。

病死猪处理流程及防治措施：

①病死猪必须坚持“五不一处理”原则：即不宰杀、不贩运、不买卖、不丢弃、 不食用。同时进行彻底的无害化处理。

②病死猪经兽医确认后，由专门人员用专用车辆集中拉走集中处理。

③当发生重大动物疫情时，除对病死动物进行无害化处理外，还应根据动物防 疫主管部门的决定，对同群或染疫的动物进行扑杀，并进行无害化处理。

④无害化处理完后，必须彻底对其圈舍、用具、道路等进行彻底消毒，防止病 原传播。

⑤在无害化处理过程中及疫病流行期间要注意个人防护，防止人畜共患病传染 给人。

(3) 废垫料

本项目废垫料每 1.5 年清理一次，腐熟粪污及垫料全部一起清理，发酵槽最大 可放置垫料 2000m3 ，因此，每次清理的废垫料为 2000m3 。清理的废垫料中各项检 测指标符合我国农业行业标准《有机肥料》  (NY525-2012) 的要求，重金属元素与 抗生素的含量也均在相关标准限量范围内，是优良的有机肥生产原料。因此，将腐 熟垫料加工为有机肥是垫料资源化再利用的重要途径，可产生良好的经济效益。项 目发酵槽最大可放置垫料 2000m3 ，因此，每次清理的废垫料为 2000m3 。项目产生 的腐熟垫料混合物优先出售给有机肥厂加工成有机肥。

(4) 生活垃圾

项目产生的生活垃圾为 2. 19t/a ，如不及时清理，会腐烂发臭变质，引起细菌、 蚊蝇的大量繁殖，导致当地传染病易于传播和发病率的上升，污染陆域环境，传播 疾病，危害人体健康，影响区域景观。如就地掩埋，还有可能会污染地下水，一旦 被雨水冲出还会造成二次污染。因此，生活垃圾必须妥善处理，避免对环境造成污 染。本项目各个地块均设置一处生活垃圾收集点，利用垃圾桶收集，生活垃圾定期 转运至垃圾中转站，由当地环卫部门统一清运处置，对周围环境影响较小。

(5) 废饲料袋

项目主要外购正邦集团生产的饲料，袋装后运输至厂区，将产生一定的废包装

袋，根据估算产生量约为 2t/a 。废饲料袋收集后暂存于一般固废暂存间， 由饲料提 供商回收利用。

(6) 医疗废物

项目产生的废药瓶、医疗废弃物等属于医疗废物，产生量为 14.075t/a。根据《国

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

家危险废物名录》  (2016 年) ，医疗废物属于废物类别为 HW01 的危险废物，危险 废物代码为 900-001-01。

按照《危险废物贮存污染控制标准》  (GB18597-2001) ，项目拟在兽医兽药室 建设面积为 10m2 的危险废物暂存间，危险废物产生后暂存于危废暂存间，并及时委 托有资质的单位处理。

①危险废物贮存场所 (设施) 环境影响分析

本项目场区卫生防疫废药品 (含器具) 产生量约为 1.25t/a 。该部分废物属《国 家危险废物名录》中“HW01 医疗废物”中“831-002-01 、831-002-01” 。本环评要求： 设置专门的医疗废物暂存间，设立高密度聚乙烯塑料桶 (内衬专用塑料袋) 对卫生 防疫产生的废药品 (含器具) 进行分类收集暂存，禁止与生活办公垃圾进行混装， 危险废物需定期交由具资质单位处理，并落实联单责任制。

项目拟建设的危险废物暂存间位于兽医兽药室旁。项目年产生的医疗废物 (废 注射器、药瓶以及过期药物) 约 12.825t/a ，医疗废物产生后暂存于项目建设的医疗 废物暂存间内，委托有资质的单位进行处置。项目能满足半年年以上的暂存需要， 具体见表 5.2- 12。

表 5.2- 12    项目危险废物贮存场所基本情况表

| 序号 | 贮存场所 | 危险废物 名称 | 危险废物 类别 | 危险废物 代码 | 位置 | 占面地积 | 贮存方式 | 贮能存力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物 暂存间 | 注射器、药 瓶 | HW01 | 900-001-0 1 | 办公区旁 边 | 10m2 | 高密度聚 乙烯桶(加 盖) | 100L | 半年 |

环评要求医疗废物中收集、贮存、转运过程中，应按照《危险废物贮存污染控 制标准》  (GB18597-2001) 、《危险废物转移管理办法》等相关规范执行。医疗废 物暂存间严格按照规范设置，做好消毒清洁工作以及防渗等，平时保持关闭，定期 外运处理。卫生防疫废药品 (含器具) 全部交由有资质单位处理。同时应设置危险 废物台账，危险废物转运实施转移联单制度。

防疫废药品为危废，危险废物临时贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001) 严格执行以下措施：

(1) 一般措施

①对所有的危险废物应建造专用的危险废物贮存设施。

②在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放，其 余的危险废物必须装入容器内。

③禁止将不相容 (相互反应) 的危险废物在同一容器内混装。

④无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。

⑤装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之 间保留 100mm 以上的空间。

⑥盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。

⑦项目危险废物均于医疗废物暂存间进行储存。

(2) 危险废物贮存容器

①应当使用符合标准的容器盛装危险废物。

②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。

③装载危险废物的容器必须完好无损。

④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容 (不相互反应) 。

⑤液体危险废物可注入开孔直径不超过 70mm 并有放气孔的桶中。

(3) 危险废物贮存设施的运行与管理

①从事危险废物贮存的单位，必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理 和化学性质的分析报告，认定可以贮存后，方可接收。

②危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。

③不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危险废物。

④盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。

⑤每个堆间应留有搬运通道。

⑥不得将不相容的废物混合或合并存放。

⑦危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录， 记录上须注明危险废物的名秤、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、 存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取 后应继续保留三年。

⑧必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应 及时采取措施清理更换。

项目产生危险废物均由资质单位负责定期运输，采用密闭车辆进行运输，确保 运输过程不产生泄露，同时运输单位须合理规划运输路线，尽量避开人群密集段通 行，保证运输安全，不对环境敏感点造成影响。

根据建设项目危险废物环境影响评价指南，环评阶段已签订利用或者委托处置

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                   环境影响报告书

意向的，应分析危险废物利用或者处置途径的可行性。暂未委托利用或者处置单位 的，应根据建设项目周边有资质的危险废物处置单位的分布情况、处置能力、资质 类别等，给出建设项目产生危险废物的委托利用或处置途径建议。

本项目尚未建设，因此本项目现阶段未签订危险废物处置协议。根据本项目产 生危险废物类别及建设项目周边有资质的危险废物处置单位的分布情况、处置能力、 资质类别，本环评建议危险废物处理单位如下：

表 5.2- 13    建议危险废物处理单位

| 序 号 | 单位名称 | 经营设施 地址 | 经营方式 | 经营类别 | 经营规模 | 许可证编号 (川环危字) | 有效期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成都兴蓉环 保科技有限 公司 | 成都市龙 泉驿区万 兴乡鲤鱼 村 | 处置 | HW02~04， HW06~09， HW11~ 13， HW16~ 18， HW20~24， HW29 ，HW31， HW33~37， HW39 ，HW46， HW47~50 | 32600 | 510112052 | 2022.6.8 |
| 3 | 中节能 (攀 枝花) 清洁 技术发展有 限公司 | 攀枝花市 仁和区大 龙潭乡迆 资村 | 处置 | HW01~09， HW11~40， HW45~50 | 27750 | 510411051 | 2020.6.8 |

业主可综合考虑运距及处理费用等情况后自行选取危险废物处置单位签订协 议。在采取上述预防措施和办法后，本项目所产生的各固废均可合理有效的处理和 处置，其产生的固体废弃物不会对周围环境造成二次污染。综上，本项目固体废物 去向明确，均能得到妥善处置，不会对周围环境造成不良影响。

综上所述，本项目各类固体废弃物均得到了无害化或资源化处理，对周边环境 影响不大。

### 5.2.5  土壤环境影响评价

(1) 污染物渗透对土壤的影响

如果猪舍、废水管道、阀门、化粪池、异位微生物发酵床等未采取很好的防渗 措施将会导致废水、猪粪等渗入地下污染土壤。建设单位对猪舍、化粪池、病死猪 处理场所需采取防渗措施，铺设防渗地坪；对污水处理系统按照《规模化畜禽养殖 场沼气工程设计规范》  (NY/T1222) 和《混凝土结构设计规范》  (GB50010) 的要 求选用硅酸盐水泥严格做好防渗措施；管道、阀门采用优质产品并派专人负责随时 观察地上管道、阀门，如出现渗漏问题及时解决；对工艺要求必须地下走管的管道、

阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，

管沟与集污池相连，并设计合理的排水坡度，便于废水排至集污池，然后由异位微 生物发酵床统一处理。通过采取有效防渗措施来防止本项目废水、固废等对土壤的 影响。

(2) 施肥对土壤的影响

本项目利用异位微生物发酵床发酵腐熟后的有机肥对项目种植区施肥。此种处 理方法好的一方面在于发酵产物属于生物有机肥，含有丰富的养分，除了含有丰富 的氮、磷、钾等元素外，还含有对植物生长起有重要作用的硼、铜、铁、锰、钙、 锌等微量元素，以及大量的氨基酸、B  族维生素、各种水解酶、某些植物激素，施 用后可很好改善土壤水、肥、气、热状况收到培肥地力的功效。但长期过量施用有 机肥，会造成苗木对其利用率降低，流失量增大，从而导致土壤氮、磷过量，造成 污染。项目发酵床产生的有机肥全部外售，不作为周边施肥。

综上，只要建设单位综合考虑养殖废水、猪粪中组分成分 N 、P、K 养分的有效 性和土壤中迁移规律、作物对有机肥的吸收能力，做到合理施肥，则能改善消纳地 土壤理化性质，增强土壤肥力，改良土壤重金属污染，使废水资源化。

### 5.2.6  生态环境影响评价

(1) 易造成土壤、面源污染

项目营运期对生态环境影响比较重要的一点是项目所产生的废水、固体废物(猪 粪等) 对土壤、地下水及地表水的影响，容易造成土壤硝酸盐积累。

化学氮肥施入土壤中，非铵盐及非硝酸态氮均要转化为铵态氮和硝态氮方可被 植物吸收。氮肥在施用后，一般的利用率不超过60% ，除被植物吸收一部分外，经 过还原和淋溶，渗入地下水。铵态氮在土壤通气的情况下，经土壤微生物作用，可 转化为亚硝酸盐 (NO2--N) 进一步氧化形成硝酸盐 (NO3--N) 。由于本建设项目的 特点决定了其所排放的废物含氮量较高，因此应加强废水的处理，确保达标排放， 避免对土壤造成影响。

项目拟采用的饲料和添加剂均符合《饲料和饲料添加剂管理条例》的相关要求， 不会造成重金属的污染，但不排除养猪采用的饲料在种植过程中会受到重金属的污 染，如果猪食用了重金属超标的饲料，猪的粪便中也会含有一定的重金属，养殖业 常见的重金属污染物主要为铜、铅、镉等。

本项目所用饲料采用正规大型公司生产的饲料，确保饲料从源头上控制对饲料 中微量元素及重金属元素的添加，做到从源头上控制饲料中重金属元素的添加，严

把饲料质量关，从源头控制有机肥中重金属元素的含量，降低对消纳区农田土壤重 金属污染的风险。

本项目营运过程出现土壤、地下水重金属污染现象的概率很小。

(2) 对区域植被生物量、净生产量及固碳放氧量的影响

项目区域生态环境现状是以旱地、山体林地等生态系统为主的自然景观，项目 的开发建设，将在一定程度上改变原有自然景观，建设后将呈现良好的人文景观， 生物量也有所改变，景观类型的改变，对生态系统碳氧平衡产生一定的影响，项目 建成后，单位面积的生物量和净生产量均较以前有一定程度的影响，可以通过对厂 区的绿化进行弥补，项目造成的生物量、CO2净化量和O2释放量的变化不大。

(3) 对生态服务功能的影响

由于项目区域以农业生态系统的人工植被为主，受人类干扰较为严重，主要生 态服务功能是为人们提供植物产品，与周围生态环境相比，评价区域这部分生态服 务功能不是主要功能。在项目开发过程中，将加大绿化程度，绿化物种主要以乔木、 灌木为主，注意区域的绿化建设，并注意绿地建设中的植物搭配及植被改造，但区 域陆地的生物多样性将较之以前变化不大，生态系统服务功能也不会有太大改变。

(4) 项目运输过程环境影响分析

项目原辅材料及产品的运输主要依靠场区西面的乡道及村道。运输过程中，在 干燥天气下会因车辆行驶带起许多扬尘；在雨天气候条件下，车辆进出，会从便道 上带出许多泥土，影响公路路面清洁，干燥后会产生扬尘污染。只要项目在运输工 程中采取注意控制车速、禁鸣喇叭、合理安排运输时段、定期洒水降尘等措施，可 减轻项目运输产生的交通噪声及扬尘对周围环境的影响。

项目场区内外猪只运输、有机肥运输、养殖粪水运输等，若不采取一定防护措

施，有可能造成臭气漏失排放污染周围空气，有机肥散落可能会造成二次污染。因 此，运输车辆必须做好防漏措施，密闭运输，严禁抛洒，避免对运输线路造成影响。

(5) 卫生防疫影响分析

集约化猪场养殖规模大、密度高、传播速度快，疾病威胁严重，一旦发生很难 控制，可直接导致牲畜死亡、产品低劣、产量下降，防治费用增加，经济损失巨大。 因此，建设单位应积极做好卫生防疫工作。

本项目采取以下措施进行卫生防疫：

①按照生物安全防疫法规的要求结合地形实行全封闭管理，与外界隔离。

②进入厂区的人及车辆均经过大门的消毒池消毒 (消毒池尺寸约 42m3 ) ，并严 格控制非生产人员进入生产区。

③进入生产区时，要求更换工作服及鞋帽，经消毒室消毒后才能进入，有效防 止了人畜共患病。

④同时购买的猪种取得官方的检疫证和非疫区证明，有效防止碳疽病及其它传 染病传播。

⑤项目产生病死猪时及时通知无害化处理公司来运走，不得在厂内长时间放置， 符合 HJ/T81-2001《畜禽养殖业污染防治技术规范》要求，对环境影响较小。

通过上述措施，可有效防止疫情。本环评要求若发生疫情，建设单位应立即隔 离病猪，猪只停止进出调动，及时诊断治疗病猪及可疑病猪，并同步报告农业局、 环保局、卫生防疫站等相关关部门，以便采取进一步的措施，防治疫情的扩散。

综上所述，项目建成后，通过各种治污措施，做到达标排放。营运期所产生的“三 废”只要严格按照本报告提出的治理措施和要求执行，其影响将会减小到最低程度， 可以避免扰民现象的发生，对周围环境影响不大。

(6) 外环境对本工程影响分析

项目所在地为农村地区，不在城镇规划区范围内，未受工业企业“三废”污染， 区域环境质量较好，外环境对本工程的影响主要为乡村公路上车辆噪声，本工程选 址远离交通主干道，场地周围没有大型噪声源，周边噪声主要是农户的生活噪声及 养殖区北面的乡村公路上的车辆噪声，乡村道路车流量小。总体而言外环境对养殖 场内猪只的生活基本没有影响。

### 5.2.7  土地复垦

(1) 预防措施

1) 合理规划布局，减少破坏占用 项目建设应尽量依托现有地形及地势，减少 土地不必要的挖填。2) 表土单独存放和养护 表土是土地复垦中土壤的重要来源之 一，表土保存是否适宜，关系到将来工作土地复垦的成功率与土地复垦成本的高低。 耕作层土壤和表层土壤是经过多年耕作和植物作用而形成的熟化土壤，是深层生土 所不能替代的，对于植物种子的萌发和幼苗的生长有着重要作用。表土临时存放必然 会影响到土壤的容重、水分等理化性状以及植物、动物，尤其是微生物等生物学性状， 对于恢复区域生态系统具有重要意义，是深层土壤所无法代替的，因此工程实施过 程中需特别保护和利用好表土资源。

表土堆存时应分层堆放，根据地形设置排水设施等措施，保持土壤养分和水 分， 存放期间应种植绿肥植物，加强养护，保证在复垦时的土壤质量。耕作层腐殖质土 中土壤具有层次性，由于人类生产活动和自然因素的综合作用，使耕作土壤产生层 次划分，其剖面从上而下大体可分为：表土层，厚度约在 20cm 左右；心土层，位 于表土层以下，厚度约为 20-30cm；底土层，一般位于土体表面 50- 60cm  以下的深 度，此层植物根系分布较少。对目前耕地土层剥离时，按照 20cm  表土层，20-60cm 心土底和底土层分别剥离，剥离的表土层土壤应与心土层和底土层分别堆放保存。

土地平整后，要对平整后的土地进行覆土，覆土来源来自施工前表层腐殖质土的 剥离，覆土厚度根据复垦后土地的利用方向具体确定。覆土时应根据前期表土剥离的 表土分别覆盖。表土层覆于上部，心土层和底土层土壤仍可作为复垦底层土。

(2) 复垦措施

土地复垦按作业性质一般可分为工程复垦和生态复垦两个阶段；工程复垦阶 段 主要是项目退役进行土壤重构工程，通过覆土等工程措施，将已损毁的土地复 垦为 可供利用的土地；生态复垦阶段主要通过对复垦为林地和草地的土地进行种 植， 以 保护生态环境。

1) 工程技术措施

拆除地面建筑，清运拆除后的废弃建渣，拆除的废渣可用于周边新建农村道路 的路基回填，翻耕原有建筑下的图层作为底层土，采用铲车或挖掘机将堆存表 土运 至复垦区域，平整后使其土层厚度达到40cm ，复垦为旱地，增施有机肥。

2) 生物化学措施

工程复垦措施实施后，应及时进行生物复垦，恢复植被，有效控制项目区的水 土流失，改善项目区的生态环境。生物和化学措施的实施是实现土地复垦的关键环 节。

①认真贯彻“因地制宜”的原则，根据不同地段立地条件、土壤结构、地形地貌 和水土流失情况等因素，恢复植被。按项目建设前土地利用类型进行复垦。

②以建立项目区人工生态系统为复垦目标，在工程复垦的基础上，进行土地复 垦要因地制宜，优先考虑复垦为农业用地。

③在土壤有机质较低的区域，以草为先锋，乔木为主体，建立乔灌草相结合的防 护林体系。

④土壤肥力低的区段，采用有效措施改良土壤。

### 5.2.8  社会影响分析

(1) 对区域经济影响

本项目的建设科显著提高本地区养猪生产业性能，提高产品的市场竞争力，进一步发展 壮大畜牧业中的优势主导产业，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织化程度和 农业产业化经营水平。

本项目的生产带动了社会经济发展，满足人民日益增长的肉食市场需要，保证当地地区 生猪出口工作和业务的顺利完成，项目的建设对社会环境影响有一定的促进作用。

同时项目建设将招聘当地农民入场工作，在种植、收获等过程中也将聘用大量人员，可 以为当地群众提供更多的工作岗位以及额外的收入来源，帮助农民脱贫致富，具有明显的社 会正效应。

(2) 居民生活环境的影响

本项目的建设后，将会解决周围部分农民的就业问题，提高农民的收入。该项目建成后， 需要运输肥猪、饲料、有机肥及其他物质，车流量将有一定管道增加。但由于本项目运输路 线大多是偏僻的乡村，住户较少，汽车发动机工作时产生的噪声对沿线居民生活产生短时影 响，不会导致声环境质量明显的下降。通过合理调度、合理安排运输线路、减少夜间运输量 等可有效减少物流运输中所产生的环境影响。

同时项目产生污染物在采用相应治理措施后可以做到达标排放，基本不会对周边居民造

# 成影响，环评要求项目在农田灌溉及施肥时合理施肥，避免对区域环境造成影响。

6 、环境保护措施及经济技术论证

## 6.1  施工期污染防治措施及论证

评价针对工程施工期可能对环境造成的影响，以保护项目区的环境、最大限度地减少工 程建设对环境造成的不利影响为目的，对施工期环境影响因素进行简要分析并提出具体的防 范措施。

### 6.1.1 施工期水环境影响及保护措施

施工期废水主要为施工废水和施工人员的生活污水。施工过程中的生产废水悬浮物含量

高，易于沉淀，经简易沉淀池处理后，循环使用，不外排；本项目施工期生活污水经化粪池 处理后用于农田施肥，不外排。均可做到综合利用。

项目施工期水环境影响防治措施采用目前施工场地常用的治理措施，技术经济可行。

### 6.1.2 施工期环境空气保护措施分析

本项目施工期大气污染主要来自两个方面：一是施工过程中开挖、堆放、运输材料等产 生的扬尘；二是施工机械和重型运输车辆运行过程中所排放的废气。

在施工过程中施工单位必须选用符合国家有关卫生标准的施工机械，使其排放的废气符 合国家有关标准。施工区要经常洒水，减少扬尘，缩短粉尘污染的影响时段，缩小污染范围。 加强道路管理和维护，经常清扫、洒水。同时在物资运输过程中注意防止空气污染车辆扬尘， 其主要来自公路路面尘土和道路的损坏，只要有效地控制来源，就可以减少扬尘。

只要按规范施工，严格落实以上防治措施，施工期废气对区域环境空气的影响较小。施 工期的空气污染是短时的，待施工完成后污染随之消失，大气环境质量即可恢复到原来的水 平。综上，施工期大气污染物防治措施经济技术可行。

### 6.1.3 施工期噪声污染防治措施分析

本工程施工期噪声类型主要是工程施工机械运行时产生的设备噪声及运输车辆产生的 交通噪声，对项目区域的声环境带来了一定影响，针对此项目采取以下治理措施：

1 、合理进行施工总平面布置，将高噪声设备、钢筋加工车间、木工棚等布置在场地内， 最大限度远离周边农户。

2 、施工区域两侧应加装施工围挡。为了最大限度地降低噪声影响，环评建议施工单位 可适当增加围挡高度以降低施工建设对敏感点的影响。

3 、施工单位尽量采用先进低噪声设备，对产噪施工设备应加强维护和维修工作。

4、合理安排施工时间，禁止夜间22:00~6:00 施工，如果工艺要求必须连续作业的强噪 声施工，应首先征得当地主管部门同意，取得夜间施工许可后方可施工，并应及时公告周围

的居民和单位。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和四川省人民政府办公厅《关 于在中、高考期间加强噪声污染监督管理工作的通知》  (川办函〔2001〕90 号) 文件精神， 中、高考期间禁止进行产生噪声污染的建设施工。

5 、对钢管、模板等周转材料的拆卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷。

6 、材料运输等汽车进场安排专人指挥，场内禁止运输车辆鸣笛。

7 、应做好与周边农户的协调沟通工作。施工期对周围环境带来多种不便，业主应加强 与周边农户的联系，及时通报施工进度。

8 、施工单位要加强对施工人员的教育，提高作业人员的环保意识，坚持科学组织、文 明施工。

综上所述，项目施工期噪声将对厂区周边环境造成一定影响，但是其影响是暂时的，将 随施工期的结束而消失，在采取上述噪声防治措施后噪声对周围环境影响较小，施工期噪声 污染防治措施经济技术可行。

### 6.1.4 施工期固废污染防治措施分析

施工期固体废弃物主要是建筑垃圾、施工人员的生活垃圾和施工土石方。建设单位要求 施工单位规范处理，首先将建筑垃圾分类，尽量回收其中尚可利用的部分建筑材料，对没有 利用价值的废弃物应妥善堆放、及时厂区回填，运输起尘物料时，必须采用毡布覆盖，不允 许超载，出场前一律清洗轮胎，沿途不要随路散落，也不要随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃 圾堆场”；生活垃圾收集后运至场镇垃圾点交由当地环卫部门清运处理；项目场地具有一定 坡度，开挖土石方量全部用于场内平整回填及绿化，无外运弃土产生。

综上，本项目施工期产生的固体废弃物均得到了妥善处理，不会污染当地环境，因此本 评价认为，施工期固废污染防治措施经济技术可行。

### 6.1.5 生态防护措施及论证

项目施工期对生态环境的影响主要为植被的破坏以及可能造成的水土流失。

①植被破坏

1) 在施工作业过程中，不得随意开挖，强化生态环境保护意识，严格控制施工作业区， 不得随意扩大范围，尽量减少对植被的破坏。

2) 合理利用场地内原有树林植被设置绿化带，尽量保留可利用植被，降低生态影响。

3) 项目实施后，对厂区内进行绿化，种植花草树木，尽量恢复区域绿化。

②水土流失

1) 整个施工过程中尽可能避开雨天开挖施工；

2) 在施工作业过程中，不得随意开挖，强化生态环境保护意识，严格控制施工作业区，

不得随意扩大范围，尽量减少对植被的破坏，保护水土资源；

3) 对于开挖土石方，减少临时堆放和不必要的转运过程，应尽快回填剩余用于场区内 土地平整。环评要求挖方时对土方进行剥离，可用土进行单独保存。

4) 在基础清理开挖时，为防止开挖土方进入施工区外，在开挖线外缘一侧用编织 袋装 清理表层土临时拦挡；

5) 临时堆场周边设置围挡，并采用防雨布进行覆盖。

6) 尽快完善在施工场地四周雨水排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设临时 沉淀池，使雨水经沉淀后排放，尽力减少施工期水土流失。

采取上述措施可减小植被的破坏，并对破坏的植被进行一定绿化补偿。同时能够有效减 小水土流失。经济技术可行。

## 6.2 营运期污染防治措施

### 6.2.1  营运期地表水环境保护措施

#### 6.2.2.1  废水处置措施

整体而言，项目应严格执行《畜禽养殖业污染防治技术政策》  (环发〔2010〕51 号) ， 建立完善的排水设施并保持畅通，废水的收集输送系统不得采取明沟布设，排水系统必须实 行雨污分流制。本项目生活污水和养殖废水分开处置，养殖废水每日运输至乐山乐高勤力生 物质能源综合利用有限公司集中处置，日产日清，同时，厂区还配套建设有发酵床备用，若 后期乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司不再回收我单位猪粪水，将通过异味发酵床 自行处置，处理产生的有机肥外售处理。

1 、生活污水、餐饮废水

根据计算，预计项目生活污水产生量为 0.85m3/d ，310.25m3/a ，生活污水经化粪池 (其 中餐饮废水先经隔油池隔油处理再进入化粪池) 收集后用作自家林地灌溉，不外排。

项目所在地区无污水处理厂，餐饮废水经隔油池收集处理后，再进入化粪池中与生活污 水一同处理后农用不外排，对地表水环境无明显影响。技术经济可行。

2 、养殖废水

根据计算，养殖废水的产生量为12534.314m³/a。此类废水中含有高浓度的COD、BOD5、 SS、NH3-N，此类废水可生化性高。养殖废水目前拟每日运输至乐山乐高勤力生物质能源综 合利用有限公司集中处置(已签订收纳协议) ，日产日清，同时，厂区还配套建设有一1600m2  的发酵床备用，若后期乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司不再回收厂区内的养殖废 水，可将通过异位发酵床自行处置，处理产生的有机肥外售处理，两种养殖废水处置方式均

能做到废水零排放。由于外委乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司处置方式简单，故 本报告重点对厂区异位发酵床处理工艺进行介绍。

(1) 废水收集措施

本项目场区内污水主要有猪尿废水、猪舍冲洗废水及员工生活污水等，场区内须按以下 要求布设有完善的污水收集管网和污水处理系统：

①猪尿废水、猪舍冲洗废水全部通过暗管输送至集污池；

②员工生活污水经过化粪池处理后采用封闭管道自流至集污池；

③猪粪经收集后排入集污池中搅拌混匀；

④集污池做好防雨、防渗、防溢措施，集污池边沿应高于周边地面 15cm ，并加盖挡雨

棚，防止雨水流入，集污池池壁及池底水泥硬化，并铺垫防渗膜，防治废水发生渗漏污染地 下水。

(2) 废水处理措施

整体而言，项目严格执行《畜禽养殖业污染防治技术政策》  (环发〔2010〕51 号) ， 建立完善的排水设施并保持畅通，废水的收集输送系统不得采取明沟布设，排水系统必须实 行雨污分流制。

本项目猪只尿液与猪粪采用异位微生物发酵系统消纳，在发酵作用下，粪污中的水分大 部分蒸发，养分得以保留，定期更换的废垫料作为有机肥用于周边林地和耕地施肥。项目废 水处理具体流程如下：

图 6.2-1    营运期项目粪污处理工艺流程图

猪尿经专门的密闭管道收集，进入集污池，与猪粪便按一定的比例搅拌、充分混合 (确 保粪污不分层) ，通过自动喷淋装置，将粪污均匀喷洒在垫料上，在翻抛机作用下垫料和粪 污充分混合，功能菌群在垫料中生长繁殖，通过微生物的分解发酵，使粪污中的有机物质得 到充分的分解和转化，同时微生物分解发酵产生大量的热量，促使垫料中的水分蒸发至空气 中。异位微生物发酵床内的发酵主要为好氧发酵，异位微生物发酵顶部加盖两头敞开的阳光 棚，可保持足够的氧气及控制发酵温度。

发酵产生的轮换垫料作为有机肥外售，从而实现污水“零排放” 、无害化及资源化。

《四川省畜禽养殖污染防治技术指南 (试行) 》推荐了异味微生物发酵床的粪污处理模 式。根据农业农村部关于印发《畜禽粪污资源化利用行动方案 (2017-2020 年) 》  (农牧发

〔2017〕11 号) 的通知，将在西南地区包括四川省在内重点推广异味微生物发酵床技术， 农业农村部于 2018 年 7 月 20 日公布了《2018 年十项重点引领性农业技术》，十项重点技 术中包含了异味微生物发酵床处理猪场粪污技术。

异位微生物发酵床技术成熟、可靠性好，建设单位已委托四川卫美农生态农业有限公司 对本项目的粪污处理工艺设计采用异位微生物发酵床技术，根据建设单位提供的设计报告异 位微生物发酵床异位发酵舍、集污池、喷淋池，总占地面积为 1600m2，设计处理能力为 50t/d。

#### 6.2.2.2  本项目粪污处置可行性分析

1 、乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司收纳本项目污水可行性分析

乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司成立于 2018 年 04 月 16  日，主要从事环 保及污水处理技术服务、水污染和固体废物治理、畜禽无害化收集处理及运输、粪污收 集处理及运输、农作物秸秆收集处理及运输、有机肥生产及加工、沼气发电及供热等行 业，距离本项目 13km 左右，交通方便，运输便捷，且有足够的处理能力处理本项目污水， 建设单位将粪水运至该公司既节省了建设成本，又能实现畜禽粪污基本实现资源化利用。

2 、异位发酵床处置本项目污水可行性分析

(1) 粪污处理工艺原理

1) 异位微生物发酵床概述

异位微生物发酵床是指养猪与粪污发酵分开，猪舍外另建垫料发酵舍，猪不接触垫料， 猪场粪污收集后利用潜泵均匀喷在垫料上进行生物菌发酵的粪污处理方法。异位微生物发酵 床有效地克服了传统发酵床消毒不方便、改造成本高等问题，在环境保护上为养猪饲养开辟 了一条新的途径。

2) 技术原理

①将饲料添加剂 (含有益生菌，如纳豆菌等) 按一定比例均匀拌入饲料喂养生猪，在进 入生猪的肠道时，益生菌相互作用而产生代谢物质和淀粉酶、蛋白酶、纤维酶等，同时还耗 去肠道内的氧气，给乳酸菌的繁殖创造了良好的生长环境。而其代谢物质本身不但具有抗生 物质功能，而且还是乳酸菌繁殖时很好的饵料，促成生猪肠道的乳酸菌 (厌气菌) 大量繁殖， 从而改善了生猪肠道的微生态平衡，增强抗病能力，提高对饲料的吸收率，大大减少生猪粪 尿的臭味。

②将发酵菌种、锯木屑、谷壳、米糠按一定比例掺拌均匀并调整水分以利于发酵专用菌

种繁殖，经充分发酵后，放入发酵床中，在垫料中形成以发酵专用菌种为强势菌的生物发酵 垫料。

③异位微生物发酵床建立后，将猪舍粪通过机械尿泡粪工艺清出，运至集污池，废水则 通过专门的密闭管道收集，在集污池内充分搅拌，而后均匀喷洒至异位微生物发酵床的垫料 上。在发酵床内的翻抛机作用下，定时翻耙将粪污与发酵垫料混合均匀，粪污中氨、氮、碳、 磷等元素为微生物的繁殖提供营养，污水为微生物的繁殖提供水份。由于是好氧发酵，要定 时将发酵垫料翻堆并鼓入空气，垫料 1.5 年更换一次。

根据四川卫美农生态农业有限公司提供的经验，更换新的垫料，培养新的菌群约需要 1 周时间，本项目将建设一个 800m3 的事故应急池，事故应急池可容纳项目产生的一个月粪污 量，项目在更换垫料及培养菌种期间，产生的粪污将暂存于事故应急池中。

④猪只体内排泄出来的益生菌和微生物发酵床垫料中的益生菌产生的多种酶类，将猪排 泄物中的蛋白质、碳水化合物、脂肪等有机质进行有效分解和作为垫料中益生菌代谢所需营 养素 (碳源、氮源) 被消化。

⑤垫料体中微生物大量繁殖，并分解有机物，释放出大量热量，由于发酵床垫料厚度最 高可达到 1~2m 高。通常情况下，垫料堆积 24h 后，35cm 深度的温度应当升至40℃ ，72h 应当升至 60℃以上，当水分过多和环境温度过低时上述升温时间会稍有延后。垫料池横向 间隔 3~4m 测一个温度的检测点，每个点的温度基本一致，且在 60℃以上持续 24~48h 以 上，说明发酵成功。发酵成功后即可平铺使用。其垫料中心温度最高可达70℃ ， 日夜蒸发 大量水分，从而实现污水资源化利用，保证污水不对外排放。

3) 技术优点

①较好地解决了养猪对环境的污染。本项目利用高架网床漏缝技术，将猪舍内生猪粪及 废水收集后用于异位微生物发酵床发酵，利用特种微生物迅速有效地降解、消化粪污中的有 机化合物。最终转化为 CO2 和水，水分通过蒸发，排入大气，从而没有任何废弃物排出养 猪场，真正达到养殖废物资源化利用，不对外排污的目的。

②异位微生物发酵床有利于改善猪舍环境，使猪舍通风透气、温湿度均适合于猪的生长， 猪舍里不会臭气冲天和苍蝇滋生。

③提高饲料利用率。在饲料中按一定比例添加益生菌等饲料添加剂，可相互作用而产生 代谢物质和淀粉酶、蛋白酶、纤维酶等，同时还耗去肠道内的氧气，给乳酸菌的繁殖创造了 良好的生长环境，改善猪的肠道功能，提高饲料的转化率，一般可以节省饲料 12％左右。

④变废为宝。发酵床垫料在使用一至三年后，形成可直接用于果树、农作物的生物有机

肥，达到循环利用、变废为宝的效果。

(3) 粪污处理系统操作过程

异位微生物发酵床垫料是粪污分解的重要场所，其中垫料中的纳豆菌等有益好氧微生物 是粪污分解的重要作用者。纳豆菌等好氧有益菌的数量、活性强弱、产发酵热量等直接关系 到粪污的分解消化和水分的蒸发处理。因此，异位微生物发酵床垫料的启动和选择优良菌剂 是至关重要。

①垫料主要锯末木屑、谷壳等，并按一定比例添加发酵菌。

②将谷壳等垫料按设定好的高度铺在异位微生物发酵床地面上并表面找平 (刮平) ，再 将锯末铺在稻壳上面，铺到设定高度 (0.65~0.9m) 后找平表面。

③开启调浆泵，把粪污水喷洒到异位微生物发酵床，均匀喷洒到计算好体积的垫料中， 使其水分应达到 45%~50% (注意，在喷洒粪污水的过程中，集污池中的搅拌机不能停机) 。 喷洒粪污水喷洒完毕后，开启翻抛机进行垫料混合，达到物料、粪污、水分基本均匀。

④垫料混合好后，将异位微生物发酵床周边垫料堆积到中部垫料表层，堆积高度在 0.8m  左右，可达到 1.5m  以上。

⑤一般环境温度下，发酵菌会很快激活，垫料温度会很快上升。如果环境温度小于0℃

时，应当考虑在垫料中设点加温，给发酵菌激活启动温度。

⑥通常情况下，垫料堆积 24  小时后，35cm  深度的温度应当升至40℃ ，72  小时应当 升至 60℃以上，当水分过多和环境温度过低时上述升温时间会稍有延后。横向间隔

3~4m  测一个温度的检测点。每个点的温度基本一致，且在 60℃以上持续 24~48  小时以上， 说明发酵成功。发酵成功后即可平铺使用。

(4) 垫料管理

1) 粪污调质与喷洒

粪污要求流动性较好，若干粪含量长期低于 7%易引起垫料营养不足，影响发酵。将每 天产生的粪污均匀喷洒在垫料上，要求粪污下渗垫料不大于 40cm  深即可。一般上午喷洒粪 污，经过4~5  小时下渗后用翻抛机进行翻抛表层 30cm  左右，起到防板结和混匀作用。

2) 日常管理

①每次喷洒粪污水时要注意，要使水分和营养物分布均匀，不能喷洒过少或喷洒过量。 垫料功能发热层 (垫料表面 40~50cm  以下) 水分含量 45~50%为佳。

②每次喷洒粪污水后，粪污主要留存在垫料上层，通过一轮发酵降解后，仍有部分 残留，需要继续进行发酵降解。

③采用增氧模式，应该在垫料大翻前 1  天到大翻后 2  天，开启离心风机对发酵床进行

增氧，养殖场应视所选配的离心风机型号控制增氧时间，保证每天每立方米垫料可以得到

8~18m3 的空气补充。若垫料的透气性不足，需适当增加增氧透气时间。

④保证发酵菌群的强势水平是系统长期正常运行的保证。垫料中以发酵菌为主的菌群是 动态变化：即有快速生长期、稳定期和衰退期。为保证垫料的分解粪污能力，应及时补充发 酵菌，从而保证异位微生物发酵床的正常运行。

⑤养殖场建立垫料温度检查记录制度。

(5) 技术可行性分析

1) 技术可行性

2017 年 5 月 23 日，中国环境保护产业协会在北京组织召开了福建省农科农业发展有限

公司和福建省农业科学院农业生物资源研究所共同研发的“畜禽粪污异位微生物发酵床处理 技术”鉴定会，并取得了环境保护技术成果鉴定证书 ([2017]中环协鉴字 5 号) (见附件 12)。

畜禽粪污异位微生物发酵床处理技术主要技术经济指标：

①无污水外排。粪污中大部分水分在发酵产生热量的作用下以水蒸汽形式散发，少量渗 滤液回送至喷淋池循环处理，无污水排放。

②无臭味。经测定，猪场厂界恶臭符合《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001) 要求。

③每立方米垫料的粪污消纳量因粪污总固体浓度 (TS) 、菌种差异、喷淋与翻抛频率、 环境温湿度变化而不同， 日处理粪污范围 20~40kg ，平均 30kg/m3 垫料。

④附属物料可作为功能性生物基质或微生物有机肥的原料资源化利用。附属物料符合 《有机肥料》  (NY525-2012) 要求，可用于生产有机肥料。

⑤与传统畜禽养殖污染治理工程和原位微生物发酵床处理技术比较，异位微生物发酵床 处理技术工程投资低，技术和设备集成度与自动化水平较高，运行灵活方便，运营管理费用 低， 占地面积小，资源化利用率高，有较好的环境和经济效益。

经中国环境保护产业协会组织专家鉴定，认为畜禽粪污异位微生物发酵床处理技术达到 养殖场无污水排放及粪污无害化资源化的目的，已在多个养猪场应用。资源化利用率高，有

较好的环境经济效益，用户反映良好。

项目采用的“高架网床+益生菌” 、尿泡粪、异位微生物发酵床工艺等技术在《兴业县石 马镇马塘生态养猪示范区》以及《泉州绿之园农林业开发有限公司农业综合开发项目》均得 到了成功的运用。尿泡粪有助于减少污水产生量，可以减轻粪污处理系统的负荷。微生物菌 群以谷壳、锯末等为原料迅速降解、消化水中污染物，并产生 CO2 和水蒸汽，从而实现污 水不对外排放。

谷壳、锯末与粪污混合发酵发酵初期，是垫料中的好氧型微生物分解最旺盛的阶段，不

断分解有机物质，产生大量的热，从而不断提高垫料温度，从 20℃上升至40℃ 。这个阶段 为发热阶段或中温阶段。随着温度升高，好热厌氧性型的微生物逐渐起到主导作用，持续对 垫料中的复杂有机质进行分解，热量积累，可将温度上升至 60~70℃ ，最高可达到 70  摄氏 度。这对加快垫料的腐熟有很重要的作用，同时内部水分随着温度的升高也不断的蒸发，垫 料内部水分比例减少。随着高温的持续，垫料中的有机质逐渐被分解完全，剩下的都是难以 分解或不能分解的物质，微生物的活动逐渐减弱，温度也逐渐下降。在垫料发酵腐熟之后， 垫料被分解成高营养的腐殖质，温度也逐渐下降至稍高于气温。

2) 区域同类项目异位微生物发酵床使用情况

异位微生物发酵床技术已在异位微生物发酵床已成功运用于四川巨星集团集贤猪场(存 栏 5000 头) 、泸州万物生态农业有限公司 (500 头母猪场) 、武胜天兆畜牧有限公司 (4400 头母猪) ，绵阳新希望畜牧养殖有限公司 (3000 头种猪) 铁骑力士集团古井猪场 (3000 头 育肥猪) 、大竹玖种猪场等多个养殖场成功运用。因此，在四川省内采用异位微生物发酵床

技术处理养殖场产生的粪污是合理可行的。

| 达州丽天猪场 | 异位发酵床 武胜天兆中心猪场 |
| --- | --- |
| 铁骑力士古井猪场 | 四川巨星集贤猪场 |

(6) 粪污处理系统管理制度

企业需要从以下几个方面做好人员和异位微生物发酵床的管理：

1) 异位微生物发酵床的建筑结构需定期检查，尤其在雨季来临之前，确保围墙和槽体 的完整、坚固，做到防患于未然，以防处理系统的渗滤液外流污染环境。

2) 异位微生物发酵床专人看管，确保喷淋池粪污的喷淋设备、翻抛机及其它设备的正 常运转，若设备突发故障，应及时联系专业人士前来维修，并将粪污在集污池内暂存，待设 备运转正常后再将未处理的粪污喷入发酵床进行处理。

建议企业委托有专业化公司对异味发酵床运维管理。

3) 异位微生物发酵床应做好“防雨、防渗、防腐”措施，防渗要求为：等效黏土防渗层 Mb≥6.0m ，渗透系数≤10-7cm/s ；或参照 GB16889 执行。

4) 加强对场区职工环保意识、与本项目有关的相关环保法律法规的宣传和培训教育， 加强该环保系统管理人员专业技能的提高，确保污水处理设施的正常运行。

综上所述，本项目采取的废水治理措施是可行的。

#### 6.2.2.3  初期雨水

项目养殖区在降雨时，雨水冲刷地面可能会含有少量猪粪，直接排放可能会对周边地表 水体的产生影响。为此，项目设计时考虑在养殖区雨水收集渠设置分流阀，对初期雨水进行 处理。考虑到初期雨水水量大，污染物浓度低等特点，将初期雨水经简单沉淀处理后用于厂 区绿化用水。本项目初期雨水收集 15 分钟，最大收集量为 248.24m3/次。在项目北面设置 150m3 的初期雨水收集池，满足要求。初期雨水经简单沉淀处理后用于厂区绿化用水，后期 雨水经雨水沟直接排入就近排入季节性山洪沟，对地表水环境影响较小。

### 6.2.2  地下水污染防治措施分析

项目部分构筑物，如化粪池、废水污水处理系统、应急池等大部分设置地下，如发生渗 漏将有可能对地下水产生不良影响。因此应采取以下污染防治措施：

(1) 分区防渗

为保护区域地下水安全，需要对项目厂区进行防渗。根据现场调查，本项目以水平防渗 为主。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》  (HJ610-2016) ，地下水污染防渗分区 划分原则见下表 6.2- 1~6.2-3。

需要防渗的区域包括：

表 6.2- 1  污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理 |

表 6.2-2  天然包气带防污性能分级参照表

包气带岩土的渗透性能

分级

≤

渗透系数

分布

续

稳定

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                            环境影响报告书

| 强 | 岩 (土) 层单层厚度 Mb≥1 | 0m， | K 1×10-6cm/s ，且 连 、 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中 | 岩 (土) 层单层厚度 0.5m≤Mb＜1.0m ，渗透系数 K≤ 1×10-6cm/s ，且分布连续、稳定。 岩 (土) 层单层厚度 Mb≥1.0m，渗透系数 1×10-6cm/s＜K≤ 1×10-4cm/s，且分布连续、稳定。 |  |  |
| 弱 | 岩 (土) 层不满足上述“强”和“中”条件 |  |  |

表 6.2-3  地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久 性有机污染物 | 等 效 黏 土 防 渗 层 Mb≥6.0m ， K≤ 1×10-7cm/s ；或参 照 GB18598 执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 难- 易 | 其他类型 | 等 效 黏 土 防 渗 层 Mb≥1.5m ， K≤ 1×10-7cm/s ；或参 照 GB18598 执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久 性有机污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

项目厂区属于天然包气带防污性能中等的区域；本项目污染物主要为猪只粪、尿，污染

物类型为非持久性有机物，本项目拟进行分区防渗。

本项目猪舍、异位微生物发酵床及集污管道、、集污池、应急事故池、危险废物贮存间、 化粪池等为重点防渗区，化粪池、生活垃圾贮存间为一般防渗区，生活区为简单防渗区。项 目分区防渗一览表见下表 6.2-4。

表 6.2-4    分区防渗一览表

| 序号 | 名称 | 防渗级别 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 一般防渗区 | 猪舍地面采用钢筋混凝土加防渗剂的防渗地坪+人工材料 (HDPE) 防渗层，确保等效黏土防渗层 Mb≥1.5m， K≤ 1×10-7cm/s。 |
| 2 | 异位微生物发 酵床 | 一般防渗区 | 池体采用钢筋混凝土加防渗剂的防渗地坪+人工材料 (HDPE) 防渗层，确保等效黏土防渗层 Mb≥1.5m， K≤ 1×10-7cm/s。 |
| 3 | 集污管道、集污 池 | 一般防渗区 | 粪污输送全部采用管道输送，管道材料应视输送介质的不 同选择合适材质并做表面的防腐、防锈蚀处理，减轻管道 腐蚀造成的渗漏，并进行定期检查，防止跑冒漏滴的现象 发生。 |
| 4 | 应急事故池 | 一般防渗区 | 池体采用钢筋混凝土加防渗剂的防渗地坪+人工材料 (HDPE) 防渗层，确保等效黏土防渗层 Mb≥1.5m， K≤ 1×10-7cm/s。 |
| 5 | 化粪池 | 一般防渗区 | 混凝土地面加铺防渗剂和人工材料 (HDPE) 防渗层，确 保等效黏土防渗层 Mb≥1.5m ，K≤ 1×10-7cm/s。 |
| 6 | 一般固废暂存 间 | 一般防渗区 |  |
| 7 | 医疗废物贮存 间 | 重点防渗区 | 混凝土地面加铺防渗剂和人工材料 (HDPE) 防渗层，确 保等效黏土防渗层 Mb≥6.0m ，K≤ 1×10-7cm/s。 |
| 8 | 办公区、生活区 及厂区道路 | 简单防渗区 | 一般地面硬化 |

(2) 其他措施

①异位微生物发酵床、集污池、化粪池、应急池等各构筑物施工必须严格按照各种施工

规范施工，不得偷工减料，保证施工质量。

②污水管道须采用优质的聚乙烯管道，具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特

性，同时在管道下方设水泥硬化沟槽；定期对污水管道进行检查维修，如发现断裂、老化， 立即进行更换等措施；

③定期对厂区下游监控井进行监测，关注地下水质、水位的变化。如出现超标情况，需 明确超标原因，并采取相应措施；

④采取节水措施，设置雨水收集系统，设沉淀池，尽可能多的使用雨水进行猪舍冲洗和 绿化灌溉。

⑤确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和场区环境管理的前提下，可有效控制场区 内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水。

综上分析，评价认为在上述相关措施得到切实落实的前提下，项目实施对评价区地下水 环境不会造成污染影响，不改变其现有水环境现状和功能。因此，本项目营运期间可防止对 区域地下水水质造成影响，治理措施可行。

### 6.2.3  废气污染防治措施分析

1 、恶臭

本项目恶臭主要来源于养殖生产区和污水处理设施散发的 H2 S 和 NH3 等气体，属无组 织排放。主要采取的治理措施包括：

项目恶臭污染源主要为猪舍、异位微生物发酵床、集污池。恶臭废气发生主要原因是猪 粪尿管理和猪舍的构造，恶臭的组成和强度还与影响猪粪尿腐败分解因素有关，可从降低水 分、温度、湿度、调整 pH 值，增加通风量，减少微尘和尽量保持粪尿所处于静止状态等方 面，采取污染控制和资源化相结合的防治措施，有效地防止和减轻其危害。

(1) 源头削减 (养殖技术方面)

①项目通过选择优质的饲料原料、改进饲料配方，采用“微生物益生菌”技术，在猪饲料

中长期添加微生物益生菌，有益微生物在猪大肠中产生氨基酸、氧化酶及硫化物分解酶，将 产生臭气的吲哚类化合物完全氧化，将硫化氢氧化成无臭无毒的物质；

②猪舍建成“高架网床” 、采用节水型饮水器，高架网床具有猪和粪分离、干燥、能够保 持猪舍内良好的饲养环境及空气流通的特点，减少恶臭产生；

③采用异位微生物发酵床处理粪污，垫料过程中会添加发酵菌种，通过发酵床的分解发

酵，使粪污中的有机物质得到充分的分解和转化，微生物以尚未消化的有机物为食饵，繁殖 滋生，可减少 NH3 和 H2S 的产生。功能菌群在垫料中生长繁殖，通过微生物的分解发酵，

使猪粪尿中的有机物质得到充分的分解和转化，最终达到降解、消化猪粪尿，除去异味和无 害化的目的。

(2) 污染控制措施 (管理方面)

①加强管理，及时清理猪舍下层的猪粪，保持猪舍卫生等措施改善猪舍的空气质量；及 时将收集来的废水及猪粪便混匀后抽至异位微生物发酵床作无害化处理，为满足消纳粪污所 需，项目拟建设异位微生物发酵床 6 床，轮番使用，本次评价建议项目正常运营后，应加强 关注发酵床内粪污的发酵程度，在保证发酵成果的前提下集污池内的粪污应尽量做到“一日 一抽” ，避免堆积时间过长；

②科学的设计日粮，提高饲料利用率

猪采食饲料后，饲料在消化道内消化过程中 (尤其是后段肠道) ，因微生物腐败分解而 产生臭气；同时没有消化吸收部分在体外被微生物降解，因此提高日粮的消化率、减少干物 质 (特别是蛋白质) 排出量，既减少肠道臭气的产生，又可减少粪便排出后臭气的产生，这 是减少恶臭来源的有效措施。

采用经氨基酸平衡的低蛋白日粮：用合成氨基酸取代日粮中完整蛋白质可有效减少排泄 中的氮。在低蛋白日粮中补充氨基酸可使氮的排出量减少 3.2%~6.2% ，当日粮粗蛋白降低 至 10g/kg 时，氨态氮在排泄物中的含量将降低 9%；

③加化学药品抑制猪粪的氨气挥发，在厂区猪舍、异位微生物发酵系统等重点区域定时 喷洒除臭剂，减少恶臭气体的散发；

④厂区内的集污管道采用密闭管道、对集污池进行加盖措施，避免恶臭气体大量的散发 出来，且保持区域的通风；

⑤在集污池中适时加入适量的杀虫剂和消毒剂，使蚊、蝇和病源菌难于孳生繁殖；

⑥异位微生物发酵垫料过程中会添加发酵菌，功能菌群在垫料中生长繁殖，通过微生物 的分解发酵，使猪粪尿中的有机物质得到充分的分解和转化，最终达到降解、消化猪粪尿， 除去异味和无害化的目的，并定期对异位微生物发酵床喷洒除臭剂。

⑦加强绿化，栽种芸香科果树、蔷薇科的桃李树等芳香植物，可以减轻空气污染，净化 场区空气。

除上述措施外，为了使项目恶臭对周边环境影响降到最低，环评建议项目增加的恶臭污 染防治措施如下：

①合理控制养殖规模和猪群结构；

②调节集污池内 pH 值，创造不利于厌氧菌活动的条件以减少恶臭气体的产生；使用环

保新产品，沸石是一种具有微孔和可交换离子的硅酸盐矿石，表面对 NH3 、H2 S 、CO2 、水

分等有很强的吸附力，能抑制氨的产生和挥发，可使氨含量降低 90% ；应用磷酸钙减少舍 内氨浓度效果良好，其去除氨的效果可达 97% ；向粪便或猪舍内投放吸附剂减少臭气的散 发。

③绿化建设

种植绿色植被是另一个有效防止气味扩散、减少气味的方法。在养殖场的周围构筑防护

林，可以降低风速，防止气味传播到更远的距离，减少臭气污染的范围；防护林还可降低环 境温度，减少气味的产生与挥发。树叶可直接吸收、过滤含有气味的气体和尘粒，从而减轻 空气中的气味。树木通过光合作用吸收空气中的 CO2 ，释放出 O2 ，可明显降低空气中 CO2  浓度，改善空气质量。构筑防护林需要考虑树的种类、树木栽植的方法、位置、栽植密度、 林带的大小与形状等因素。一般，树的高度、树叶的大小与处理效果成正比，四季常青的树 木有利于一年四季气味的控制；松树的除臭效果比山毛榉要高 4 倍，比橡树高 2 倍。栽植合

理的防护林可减少灰尘和污染物沉降 27%~30% 。此外，构筑防护林还可收获林产资源。

另外，构筑防护林可有效减少猪舍灰尘及细菌含量。在养猪生产过程中经常能引起舍内 空气含有大量灰尘，而对猪有害的病原微生物即附着在灰尘上，猪舍内尘土飞扬对猪的健康 构成直接威胁。因此，猪舍内空气中的微生物数量比大气中的要多得多。通过绿化植物叶子 吸附和粘着滞留作用，使空气中含微粒量大为减少，因而使细菌的附着物数目也相应减少。 吸尘的树木经雨水冲刷后，又可以继续发挥除尘作用，同时许多树木的芽、叶、花能分泌挥 发性植物杀菌素，具有较强的杀菌力，可杀灭一些对人畜有害的病原微生物。

(3) 卫生防护距离控制

措施针对项目无组织排放的恶臭污染物 (NH3 及 H2S) ，项目的厂界无组织监控点浓度

及附近区域环境质量均能达到相应评价标准，无需设置大气环境防护距离。

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》  (GB/T3840- 1991) ，划定本项目卫 生防护距离为以圈舍、异位发酵床边界起 100m 的范围。根据现场勘查，与本项目最近居民 点为厂界东侧外 175m 的 3 户周坡村 7 组村民，100m 卫生防护距离内无常住居民。

评价建议营运单位在项目运营后可在厂界周边加强绿植，能有效减轻项目运营对周边的 影响，此外，协调好各上级主管部门，建议严格控制项目卫生防护距离内的土地利用性质， 不得再建设居住、学校、医院等环境敏感目标。

(4) 小结

综上所述，通过对猪舍、异位微生物发酵床及集污池等主要恶臭污染源采取有效的污染 防治措施后，营运期，项目无组织排放的恶臭污染物 NH3 、H2S 等浓度可满足《恶臭污染物

排放标准》  (GB14554-93) 相关标准要求，对环境影响不大。

2 、食堂油烟

食堂燃料主要以电能为主。营运期项目食堂排放的污染物主要以油烟废气为主。堂烹饪 过程产生的油烟废气采用油烟净化设施处理达《饮食业油烟排放标准》  (试行)          	(GB18483-2001) 后，由专用烟道引致食堂所在建筑物的屋顶排放，对环境影响较小。

3 、备用发电机烟气

根据区域电力供应情况分析，项目备用发电机的使用时间、几率较少，产生烟气量较小， 一般柴油发电机都自带烟气净化装置，烟气经处理后能够实现达标排放。

综上，经采取上述措施后，本项目废气均可做到达标排放，所选用污染治理措施均从经 济、环境方面综合考虑，具有可行性。因此，本评价认为，运营期废气污染防治措施经济技 术可行。

### 6.2.4 噪声污染防治措施分析

根据项目设计要求，建设项目拟通过选用低噪声设备，对高噪声设备分别采用减振、吸 音、消声与隔声处理，并通过合理布局等措施降低噪声对周围环境的影响，噪声污染的处理 以防治为主，防治噪声污染的措施有：

①注意设备选型及安装。在设备选型方面，满足工艺生产的前提下，选用低噪、振动小 的设备。在安装时，对风机、水泵等高噪声设备须采取减震、隔震措施。

②对水帘风机安装减振垫。

③猪舍四周加强绿化，场界四周种植高大乔木，加强对噪声的隔阻效果。

④加强管理，降低人为噪声。建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形 成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明 生产，防止人为噪声；对于场区内流动声源 (汽车) ，应强化行车管理制度，严禁鸣号，进 入场区低速行使，最大限度减少流动噪声源。

以上措施结合使用可获得较好的降噪效果，根据噪声环境影响预测结果，项目东、南、 西、北厂界外 1m 处的昼间、夜间噪声贡献值进行叠加后的叠加值均满足《工业企业厂界环 境噪声排放标准》  (GB12348-2008) 2 类区标准限值。

建设单位在落实本报告中提出的相关降噪措施后，可确保厂界噪声达标排放，运行期噪 声对周边敏感点产生的不利影响较小。因此，项目噪声污染防治措施是可行的。

### 6.2.5  固废污染防治措施

本项目固体废物处理处置将遵循环境健康风险预防、安全无害以及固体废物“减量化、 资源化、无害化及生态化”的原则，有效的解决集约化养殖场的环境污染问题。达到变废为

宝、化害为利、综合利用的目的。

1 、猪粪

(1) 清粪工艺

本项目拟采用人工与机械相结合的尿泡粪工艺，猪粪与污水分开收集。 大中型养殖厂粪污几种清理工艺介绍如下：

①水冲粪工艺

水冲粪工艺是20 世纪 80 年代中国从国外引进规模化养猪技术和管理方法时采用的主要 清粪模式。该工艺的主要目的是及时、有效地清除畜舍内的粪便、尿液，保持畜舍环境卫生， 减少粪污清理过程中的劳动力投入，提高养殖场自动化管理水平。水冲粪的方法是粪尿污水 混合进入缝隙地板下的粪沟，每天数次从沟端的水喷头放水冲洗。粪水顺粪沟流入粪便主干 沟，进入地下贮粪池或用泵抽吸到地面贮粪池。

优点：水冲粪方式可保持猪舍内的环境清洁，有利于动物健康。劳动强度小，劳动效率

高，有利于养殖场工人健康，在劳动力缺乏的地区较为适用。

缺点：耗水量大，一个万头养猪场每天需消耗大量的水 (200~250m3 ) 来冲洗猪舍的粪 便 。 污 染 物 浓 度 高 ，  COD  为 11000~ 13000mg/L ，  BOD  为 5000~6000mg/L ，  SS  为 17000~20000mg/L 。固液分离后，大部分可溶性有机质及微量元素等留在污水中，污水中的 污染物浓度仍然很高，而分离出的固体物养分含量低，肥料价值低。该工艺技术上不复杂， 不受气候变化影响，但污水处理部分基建投资及动力消耗很高。

②水泡粪工艺

该工艺的主要目的是定时、有效地清除畜舍内的粪便、尿液，减少粪污清理过程中的劳 动力投入，减少冲洗用水，提高养殖场自动化管理水平。水泡粪清粪工艺是在水冲粪工艺的 基础上改造而来的。工艺流程是在猪舍内的排粪沟中注入一定量的水，粪尿、冲洗和饲养管 理用水一并排放缝隙地板下的粪沟中，储存一定时间后 ( 一般为 1~2 个月) ，待粪沟装满后， 打开出口的闸门，将沟中粪水排出。粪水顺粪沟流入粪便主干沟，进入地下贮粪池或用泵抽 吸到地面贮粪池。

优点：比水冲粪工艺节省用水。

缺点： 由于粪便长时间在猪舍中停留，形成厌氧发酵，产生大量的有害气体，如 H2S， CH4 等，恶化舍内空气环境，危及动物和饲养人员的健康。粪水混合物的污染物浓度更高， 后处理也更加困难。该工艺技术上不复杂，不受气候变化影响，污水处理部分基建投资及动 力消耗较高。

③尿泡粪工艺

该工艺的主要目的是及时、有效地清除畜舍内的粪便、尿液，保持畜舍环境卫生，充分

利用劳动力资源丰富的优势，减少粪污清理过程中的用水、用电，保持固体粪便的营养物， 提高有机肥肥效，降低后续粪尿处理的成本。尿泡粪工艺的主要方法是，粪便一经产生便分 流，干粪由机械或人工收集、清扫、运走，尿及冲洗水则从下水道流出，分别进行处理。尿 泡粪工艺分为人工清粪和机械清粪两种。

人工清粪只需用一些清扫工具、人工清粪车等。设备简单，不用电力，一次性投资少， 还可以做到粪尿分离，便于后面的粪尿处理。其缺点是劳动量大，生产率低。

机械清粪包括铲式清粪和刮板清粪。机械清粪的优点是可以减轻劳动强度，节约劳动力， 提高工效。缺点是一次性投资较大，还要花费一定的运行维护费用。

尿泡粪工艺技术上不复杂，不受气候变化影响，污水处理部分基建投资比水冲粪和水泡 粪工艺大大降低。

三种清粪工艺比较分析：从投资情况看，采用水冲式和水泡式清粪工艺的万头猪粪污水 处理工程的投资和运行费用比采用尿泡粪工艺的多一倍。另据北京市顺义绿健集团的资料， 养殖场每个工人每天清运 100 头猪的粪便，约 200kg ，工人所得奖金为 5 元。水冲式和水泡 式清粪工艺，耗水量大，排出的污水和粪尿混合在一起，给后处理带来很大困难，而且固液 分离后的干物质肥料价值大大降低，粪便中的大部分可溶性有机物进入液体，使液体部分的 浓度很高，增加了处理难度。与水冲式和水泡式清粪工艺相比，尿泡粪工艺固态粪污含水量 低，粪中营养成分损失小，肥料价值高，便于高温堆肥或其他方式的处理利用。产生的污水 量少，且其中的污染物含量低，易于净化处理，在中国劳动力资源比较丰富的条件下，是较 为理想的清粪工艺。目前尿泡粪技术在天津、北京、上海、广西、湖南等地的一些养猪场内 广泛推行，并已显示出了优越性。

尿泡粪的目的在于尽量防止固体粪便与尿及污水混合，以简化粪污处理工艺及设备，同 时减少粪便污水在室外敞开贮存的时间，减少臭气污染，也为大幅度减少工程投资和运行费 用、制作优质有机肥和提高经济效益打下良好的基础。因此，建设的养猪基地采用人工加机 械的尿泡粪工艺，猪粪一经产生，则由工人及时清扫至猪舍粪沟中，再由机械清粪装置收集 粪便，并提升装入运粪拖车，运至高固体浓度沼气发酵池。猪粪单独清出，不与尿、污水混 合排出，实现日产日清。

人工与机械相结合的尿泡粪方式相对机械尿泡粪方式来说减少了用水量，减少了机械设 备的成本和维修费的投入，降低了猪粪干化处理的成本，减少了猪粪有效成分的流失，提高 了猪粪的可利用程度；相对人工尿泡粪方式来说可以减轻劳动强度，节约劳动力，提高工效。

将机械与人工二者结合起来有利于现代化养殖发展的需要。

本项目粪污处理采用免冲洗尿泡粪系统 (2/3 漏缝地面、免冲洗、沟渠干捡粪建筑) ，

粪便一经产生便分流，干粪由人工收集、清扫、运走，尿及冲洗水则从排污道流出，分别进 行处理，日产日清。猪舍设计为上下两层，上层猪只饲养区安装抽气排风设备，高度约 2.8~ 3.0m ，下层为粪污发酵区，高度约 0.6~0.8m。

项目猪粪与养殖废水一起交由乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司集中处置，日 产日清，若后期乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司不再收纳本项目废水，则排入集 污池中与养殖废水混匀后一并经异位微生物发酵床处置。

2 、病死猪

养猪场是猪群密集的场所，病死猪含大量病原体，是引发疫情的重要传染源，若处理不

当，将对环境造成严重影响。病死猪同分娩废物一起必须妥善处置，防止二次污染，并杜绝 传播疾病。根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》  (HJ/T81--2001) 的规定：所有病死猪不 得出售，不得食用，不得随意丢弃，严禁作为饲料再利用。

本项目病死猪产生量为 14.56t/a ，本项目不在厂区内处置病死猪，根据乐山市沙湾区人 民政府办公室《关于建立病死畜禽无害化处理机制的通知》 (乐沙府办函[2018] 1 号) 要求， 在乐山市病死畜禽无害化处理中心建成之前，委托专业化的公司进行无害化处置，乐山市病 死畜禽无害化处理中心建成后交无害化处理中心处置。

3 、医疗垃圾

本项目畜牧医疗废物主要是疫苗及药品的包装以及猪舍用针筒，属于国家危险废品名录 HW01 医疗废物-非特定行业 (900-001-01) 。项目须依照《医疗废物管理条例》及《危险废 物贮存污染控制标准 (GB 18598-2001) 及 2013 年修改单的要求进行收集、运送、贮存和处 置看，具体要求如下：

①建造专用的危险废物贮存设施；

②在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮

存，否则，按易爆、易燃危险品贮存；

③禁止将不相容 (相互反应) 的危险废物在同一容器内混装；

④无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；

④装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留

100 毫米以上的空间。

⑥医疗废物必须当日消毒，消毒后装入容器。常温下贮存期不得超过一天，于摄氏 5

度以下冷藏的，不得超过 7 天。

⑦盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录 A 所示的标签，并使用符合标准的

容器盛装危险废物，容器及材质要满足相应的强度要求，而且完好无损；

⑧危险废物贮存设施选址地质结构稳定，地震烈度不超过 7 度的区域内，底部必须高于 地下水最高水位；场界应位于居民区 800m 以外，地表水域 150m 以外；应避免建在溶洞区 或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。应在易燃、易爆等危险

品仓库、高压输电线路防护区域以外；  应位于居民中心区常年最大风频的下风向；

⑨危险废物贮存设施基础必须防渗，防渗层为至少 1 米厚粘土层 (渗透系数≤10-7 厘米/

秒) ，或 2 毫米厚高密度聚乙烯，或至少2 毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10- 10 厘米/ 秒；应设计建造径流疏导系统，保证能防止 25 年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里；危险 废物堆要防风、防雨、防晒；

⑩从事危险废物贮存的单位，必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性 质的分析报告，认定可以贮存后，方可接收；；危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接 收的危险废物一致，并登记注册；

⑪危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须 注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出 库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

⑫必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取 措施清理更换；

⑬危险废物转移应按要求实施危险废物转移联单制度。

表 6.2-5    建设项目危险废物贮存场所 (设施) 基本情况表

| 序 号 | 贮存场所 (设施) 名称 | 危险 废物 名称 | 危险 废物 类别 | 危险废物代 码 | 位置 | 占地 面积 | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物 暂存间 | 医疗 废物 | HW01 医疗 废物 | 831-002-01 | 办公 区内 | 10m2 | 针头等锐器采用 防漏、防刺的专用 锐器容器，其余采 用专用废物袋 | 100kg | 1 个 月 |
|  |  |  |  | 831-002-01 |  |  |  |  |  |

4 、废垫料

发酵床废垫料每 1.5 年清理一次，腐熟粪污及垫料全部一起清理，每次清理量为 2000m3。 项目产生的腐熟垫料混合物优先出售给有机肥厂加工成有机肥或由有机肥厂安排运输车辆 清运。

5 、废饲料袋

项目主要外购正邦集团生产的饲料，袋装后运输至厂区，将产生一定的废包装袋，收集 后由正邦集团回收利用。废饲料袋综合利用，节约了资源，技术经济可行。

6 、生活办公垃圾

场区内设置生活垃圾桶内衬塑料袋收集生活垃圾，生活垃圾集中收集后，送至乡镇垃圾 收集点，交由当地环卫部门统一清运处理。

### 6.2.6  土壤环境保护措施

(1) 项目外购的原料均进行成分检测，确保其满足中华人民共和国农业行业标准《无 公害食品生猪饲养饲料使用准则》 (NY5032-2001) ，从源头控制重金属及微生物的允许量，

确保饲料中不含兴奋剂、镇静剂和各种违禁药品，保证饲料的清洁性、营养性和安全性；

(2) 未腐熟或腐熟不够的有机肥， 由于碳氮比 (C/N) 过高，土壤微生物难以分解， 作物很难利用，而且新鲜的禽畜粪含盐较高，作物不但不吸收，还容易加剧地下害虫的危害。 因此，粪便经过发酵床处理成为腐熟的有机肥后可供给给周边农民用于周边林地和耕地施 肥，禁止将未腐熟或腐熟不够的有机肥外售给农民。

### 6.2.7  生态环境保护措施

项目周围主要为林地、荒草地、果园，区域不涉及生态敏感区，未发现国家及地方重点 保护的野生动植物，生态环境一般。

目前，国家及地方对畜禽养殖业的生态环境保护未制定相应的政策及行动计划，因此， 项目在严格执行本环评提出的各项污染防治措施后，各污染物均可达标排放，对区域生态环 境影响不大。

为进一步降低工程建设对生态环境的影响，建设单位应加强场区及周边环境绿化，结合 本工程平面布置特点，评价提出以下要求和措施：

(1) 办公区应以绿化美化为主。绿化方式为灌、乔、草立体植物种植为主，并结合四 季花卉植物形成良好景观。猪舍四周空闲地带以灌木绿篱、草皮种植结合代替裸地。

(2) 植物物种以适宜当地生长的土生物钟，乔木类包括松树、杉树等。

(3) 对工程涉及的各类行为所造成的生态影响应严格按照评价生态评价章节制定的工 程措施、恢复措施和绿化方案实施控制。

(4) 采取严格的施工及运营期污染控制方案，减小工程污染排放对生态的影响。

### 6.2.8  绿化

1 、原则要求

(1) 在规划设计前要对猪场的自然条件、生产性质、规模、污染状况等进行充分的调 查。要从保护环境的观点出发，合理规划。合理地设置猪场饲养猪的类型、头数，从而优化 猪场本身的生态条件。

(2) 猪场的绿化规划是总体规划的有机组成部分，要在猪场建设总规划的同时进行绿

化规划。要本着统一安排、统一布局的原则进行，规划时既要有长远考虑，又要有近期安排，

要与全场的建设协调一致。

(3) 绿化规划设计布局要合理，以保证安全生产。绿化时不能影响地下、地上管线和 各建筑物的采光。

(4) 在进行绿化苗木选择时要考虑各功能区特点、地形、土质特点、环境污染等情况。 为了达到良好的绿化美化效果，树种的选择，除考虑其满足绿化设计功能、易生长、抗病害 等因素外，还要考虑其具有较强的抗污染和净化空气的功能。在满足各项功能要求的前提下， 还可适当结合猪场生产，种植一些经济植物，以充分合理地利用土地，提高整场的经济效益。

2 、绿化措施

(1) 场区林带的规划：在场界周边种植乔木、灌木混合林带或规划种植水果类植物带。 乔木类的有大叶杨、钻天杨、 白杨、柳树、洋槐、国槐、泡桐、榆树及常绿针叶树等。

(2) 场区隔离带的设计：场内各区，如养殖区、生活区及行政管理区的四周，都应设 置隔离林带，采用绿篱植物小叶杨树、松树、榆树、丁香、榆叶等，或以栽种刺笆为主。刺 笆可选陈刺、黄刺梅、红玫瑰、野蔷薇、花椒等，以起到防疫、隔离、安全等作用。

(3) 场区道路绿化：宜采用乔木为主，乔、灌木搭配种植。如选种塔柏、冬青、侧柏 等四季常青树种，并配置小叶女贞组成绿化带。

(4) 对于养殖区内的猪舍，不宜在其四周密植成片的树林，而应多种植低矮的花卉或 草坪，以利于通风，便于有害气体扩散。

(5) 行政管理区和生活区：该区是与外界社会接触和员工生活休息的主要区域。该区 的环境绿化可以适当进行园林式的规划，提升企业的形象和优美员工的生活环境。为了丰富 色彩，宜种植容易繁殖、栽培和管理的花卉灌木为主。

### 6.2.9  运输过程中污染防治措施

(1) 交通运输噪声防治措施

为了减轻因车辆的增加而引起交通噪声，建议加强以下措施进行防范：

①根据生产实际情况，合理调度汽车运输。汽车运输尽量选择白天进行，在夜间 22 时 以后就必须停止任何运输活动，这样避免因夜间运输出现的声环境超标现象。

②优化运输路线，使运输路线尽量选择距离居民敏感点较远、地域比较开阔的地段。

(2) 运输沿线恶臭防治措施

①生猪出栏装车前应进行彻底清洗，冲净粪便和身上的污物。

②猪只运输车辆注意消毒，保持清洁。

③养猪废水运输采用专用密闭吸粪车，合理选择运输路线。

④应尽量选择半封闭式的运输车辆，最大可能地防止恶臭对城区运输路线两边居民的影

响

。

⑤运输车辆必须按定额载重量运输，严禁超载行驶。

⑥运输车辆在进入城区或环境敏感点较多的地段前应在定点冲洗位置冲洗车辆及生猪， 冲净猪粪 (尿) 。

## 6.3  污染防治环保投资估算

项目总投资为 2629 万元，工程污染防治措施投资包括施工期和运行期的污染防治措施 的总投资，预计环保投资为 227 万元， 占总投资的比例为 8.63% 。具体见表 6.3- 1。

表 6.3- 1      工程污染防治投资估算表          单位：  (万元)

| 投资项目 | 内容 | 投资 (万元) | 小计 (万元) |
| --- | --- | --- | --- |

一、施工期

| 大气污染物 | 扬尘 | 洒水抑尘、构筑物防护网、施工期围墙等 | 6 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 燃油废气 | 使运输车辆、施工设备处于良好状态，鼓 励使用优质燃料等 |  |  |
| 废水防治 | 施工废水 | 隔油池、沉淀池等 | 3 |  |
|  | 生活污水 | 经三级化粪池处理后，用于周围农地施肥 | 5 |  |
| 噪声防治 | 设备噪声 | 选用低噪声设备、消声器、减震垫、隔声 屏障等 | 2 |  |
| 固体废物防治 | 建筑垃圾 | 建筑垃圾清运 | 2 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾收集及清运 | 1 |  |
| 水土保持 | 植被恢复 | 恢复植被，控制水土流失 | 8 |  |

二、运营期

| 大气污染 物 | 猪舍恶臭 | ①采用“高架网床+益生菌”养殖模式，从 源头较少臭气产生； ②改良饲料、科学配比饲料； ③合理平面布置、加强对猪舍的通风换 气； ④及时尿泡粪、集污池加蓬盖、粪污及时 抽出发酵床作无害化处理； ⑤定时喷洒除臭剂； ⑥加强厂区绿化等； ⑦粪污喷淋时，发酵床密闭。 | 35 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 食堂油烟 | 油烟净化器 | 2 |  |
| 废水防治 | 养殖废水 | 外委给乐山乐高勤力生物质能源综合利 用有限公司集中处置或经厂区异位微生 物发酵床处理 | 120 |  |
|  | 地下水防渗 措施 | 对构筑物采取防渗措施 | 5 |  |
| 噪声防治 | 设备噪声 | 采取减振、设置吸声材料措施；选用低噪 声设备等 | 1 |  |
| 固体废物防治 | 猪粪 | 粪污清理采用机械尿泡粪措施。与废水一 并外委给乐山乐高勤力生物质能源综合 利用有限公司集中处置或经厂区异位微 生物发酵床处理 | 5 |  |

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                            环境影响报告书

| 投资项目 |  | 内容 | 投资 (万元) | 小计 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 病死猪 | 按照乐山市沙湾区人民政府办公室《关于 建立病死畜禽无害化处理机制的通知》 (乐沙府办函[2018] 1 号) 要求，在乐山 市病死畜禽无害化处理中心建成之前，委 托专业化的公司进行无害化处置，乐山市 病死畜禽无害化处理中心建成后交无害 化处理中心处置。 | 25 |  |
|  | 医疗废物 | 医疗废物暂存间 | 2 |  |
|  | 生活垃圾 | 及时由环卫部门清运处理，做到日产日清 | 1 |  |
| 其他 |  | 绿化 | 4 |  |
| # 合计 |  | —— | 227 | 227 |

7、清洁生产

## 7.1  清洁生产的意义

推行清洁生产是实施生产全过程控制、进行整体污染预防，可实现节能、降耗、减污、 增效，是实现达标排放和污染物总量控制的重要手段，是我国环境保护的重大策略。作为可 持续发展的根本性措施，我国政府已将清洁生产载入《中国二十一世纪议程》 ，国务院于 2002 年 6 月 1 日颁布了《中华人民共和国清洁生产促进法》，并于 2003 年 1 月 1 日起正式 实施。

清洁生产是指在可行范围内减少最初产生的或随后经过处理、分类或处置的有害废物， 达到“废物最小化” 。清洁生产以节能、降耗、减污为目标，以技术和管理为手段，强调在生 产的全过程中的源削减。通过对生产全过程的排污统计、筛选并实施污染防治措施，不仅可 以预防污染源建成后对环境的污染，而且能预防该污染源本身的污染产生，从而以经济有效 方式最大限度地减少污染。通过清洁生产的实施，不但可以减少废物排放、保护环境，还可 以提高企业的经济效益，真正实现环境效益、经济效益和社会效益的三统一。

根据清洁生产的一般要求，清洁生产指标原则上分为生产工艺与装备要求、资源能源利 用指标、产品指标、污染物产生指标、废物处理要求和环境管理要求等六类。本项目属畜禽 养殖项目，目前国家尚未发布相关的清洁生产标准和相关技术指南，因此清洁生产分析，结 合行业及工程特点，从生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生及 防治措施和环境管理要求等方面定性分析本项目的清洁生产水平，并提出清洁生产要求和建 议。

## 7.2  清洁生产分析

### 7.2.1  生产工艺与装备要求

#### 7.2.1.1  清粪工艺

对比分析结果见表 7.2- 1。

表 7.2- 1    工艺对比分析

| 工艺名称 | 工艺说明 | 达标排放方案 |  | 综合利用方案 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优点 | 缺点 | 优点 | 缺点 |
| 水冲粪处 理工艺 | 指畜禽排放的粪、尿和污水混 合进入粪沟，每天数次放水冲 洗，粪水顺粪沟流入粪便主干 沟后排出的清粪工艺 | 保持猪舍内的环境清 洁，劳动强度小，劳动 效率高 | 排水量较大， 污染物浓度较 高，水处理难 度较大，投资 成本较高 | 保持猪舍内 的环境清 洁，劳动强 度较小，污 水中污染物 浓度较高， 有利于沼气 | 排水量较 大，周边 需要有较 多的土地 资源用于 消纳粪污 |

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                            环境影响报告书

| 工艺名称 | 工艺说明 | 达标排放方案 |  | 综合利用方案 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优点 | 缺点 | 优点 | 缺点 |
|  |  |  |  | 的 产生 |  |
| 水泡粪工 艺 | 在畜禽舍内的排粪沟中注入 一定量的水，将粪、尿、冲洗 和饲养管理用水一并排放至 漏缝地板下的粪沟中，贮存一 定时间 (一般为 1~2 个月) 、 待粪沟填满后，打开出口闸 门，沟中的粪水顺粪沟流入粪 便主干沟后排出的清粪工艺 | 同上 | 排水量适中， 污染物浓度较 高，水处理难 度较大，投资 成本较高 | 同上 | 排水量适 中，周边 需要有足 够的土地 资源用于 消纳粪污 |
| 传统干清 粪处理工 艺 | 指畜禽排放的粪便一经产生 便通过机械或人工收集、清 除，尿液、残余粪便及冲洗水 则从排污道排出的清粪工艺 | 用水量较小、工艺废水 中污染物浓度较低、处 理成本较低，有利于实 现达标排放 | 人力投入大， 机械化操作尚 无法适用于现 代化大型养殖 场内限位栏、 保温房的清 理，清粪率偏 低 | 排水量较 小，需要消 纳粪污的土 地资源 较少 | 劳动强度 大、粪污 资源利用 率较低 |
| 生态垫料 养殖工艺 | 按一定比例混合秸杆、锯末屑 等作为猪舍的垫料，再利用生 猪的拱翻习性使猪粪、尿和垫 料充分混合，通过垫料的分解 发酵，使猪粪、尿中的有机物 质得到充分的分解和转化的 养殖工艺 | 不需要冲洗，无粪尿污 水排出，垫料 2~3 年清 理 1 次、劳动强度较小 | 夏天发酵床 温度过高等 不利于猪生 长，粪污资源 利用率低 | 同达标排放 方案 | 同达标排 放方案 |
| 漏缝板+虹 吸工艺 | 生猪饲养猪舍采用漏缝地板 饲养，采用重力流方式通过虹 吸管道将粪尿输送至粪污储 存池 | 实现了机械化操作，减 少了劳动强度和人力资 源消耗；采用立体设计 结构，生猪饲养、粪污 清理和废水收集垂直进 行，减少了占地面积。 | 投资较大，后 期运营维护成 本高 | 同达标排放 方案 | 同达标排 放方案 |

清粪工艺的先进性：

本项目清粪工艺采用生态垫料养殖工艺，原理是按一定比例混合秸杆、锯末屑等作为猪 舍的垫料，再利用生猪的拱翻习性使猪粪、尿和垫料充分混合，通过垫料的分解发酵，使猪 粪、尿中的有机物质得到充分的分解和转化的养殖工艺。能将粪水全部转换成可利用的有机 肥，全部实现废水零排放。

#### 7.2.1.2  生产设备

饲养设备包括各类喂料、饮水、猪舍环境控制、电视监控系统等一系列配套的全自动专 业设备等， 自动化水平较高。

#### 7.2.1.3  本项目生产工艺和设备先进性分析

本项目生产工艺和设备水平上处于国际领先水平。具体见表 7.2-2。

表 7.2-2    本项目生产工艺与装备先进性分析

| 序号 | 相关系统 | 本项目所用工艺 | 先进性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上料系统 | 用全自动配送上料系统和限位猪槽，机械 化操作，定时定量供应饲料。 | 在保证生猪饮食需求的同时，减少浪费， 节约人力和饲料用量，降低生产成本。 |
| 2 | 饮水系统 | 采用先进的水盘式饮水器，生猪饮水时， 饮水器与空气接触，内部压力大于外部压 力，水自动地从管内流出直至液面高度在 2cm 时饮水器自动停止供水。 | 在保证生猪随时饮用新鲜水的同时，避免 不必要的浪费，节约水资源。 |
| 3 | 控温系统 | 夏季时猪舍使用水帘降温和通风，冬季墙 体采用夹心保温板。 | 夏季猪舍使用水帘风机进行降温和通风， 可有效保证猪舍内部空气流通顺畅，为生 猪提供一个温度和湿度适宜的饲养小环 境，实现能源节约，节能减排。 |
| 4 | 粪污处理 工艺 | 本项目猪粪与养殖废水一起交由乐山乐 高勤力生物质能源综合利用有限公司集 中处置，日产日清，若后期乐山乐高勤力 生物质能源综合利用有限公司不再收纳 本项目废水，则排入集污池中与养殖废水 混匀后一并经异位微生物发酵床处置，产 生的农肥外售。 | 该处理工艺实现了猪场自身产粪的全部 消化和资源综合利用，使动物粪便变废为 宝，取得良好的经济效益与生态效益。 |

### 7.2.2  原辅材料利用指标

原材料的清洁生产指标主要从原材料的毒性、生态影响、可再生性、能源强度以及可回 收利用这五个方面建立指标。生猪养殖所用饲料为玉米、豆粕、麸皮以及预混料，作为养殖 项目，这些是必须消耗的，从清洁生产角度分析，其最终表征为饲料配比 (即消耗量的多少、 利用率的高低) 、猪的料肉比、生长速度、出栏周期等方面。

项目喂养饲料内不含兴奋剂、镇静剂和各种违禁药品，各种饲料添加剂均不超标，符合 《饲料卫生标准》  (GB13078-2001) 和《饲料和饲料添加剂管理条例》 中的相关规定，保 证了饲料的清洁性、营养型和安全性，避免了由原料带来的危害和损失，属清洁原料。

本工程各猪舍配套设置料基，公司结合项目特点，进行合理饲料配比。本项目主要以保 育为主，结合保育的生长特征，采用现代化自动饲养技术，合理分栏、调整饲料配比，提高 饲料利用率，并能减少臭气产生量。

### 7.2.3  资源能源利用指标

#### 7.2.3.1  水资源的利用

本项目采用目前较先进的养殖技术，改进生产及治污措施，采用节水、节能、减排的生 产设备及治污方式，从源头控制水资源的利用，采取的节水措施如下：

(1) 全漏缝地板

本项目拟采用的漏缝地板，根据不同阶段猪群设计漏缝地板缝宽，有效保护了不同阶段

猪群的猪蹄，同时更保证了猪群排放的粪便全部落入粪道，确保了猪舍的干净卫生，不需每

天清洗，对猪舍漏缝板进行高压冲洗消毒，可最大程度减少猪舍冲洗用水。

(2) 盘式饮水器

本项目养殖过程中采用盘式饮水器，有效减少了猪玩水及猪嘴漏水的浪费，并在日常工 作中加强管理，定时定量结合重奖重罚，以杜绝设备滴漏造成的浪费。夏季降温采用电脑控 制喷淋水量，猪转栏时利用高压水枪配合烧碱水冲洗消毒，最大限度的从源头减少了水资源 的使用量，该饮水器比碗式饮水器每头猪节省水 1L/d ，提高了资源利用率，符合清洁生产

要求。

本项目年存栏 10400 头，年消耗新鲜水量为 63393.93m3/a，则平均每头猪新鲜水消耗量 为 6.09m3/d 头，提高了资源利用率，符合清洁生产要求。

项目圈舍平时不冲洗，仅在猪只出栏清圈时进行冲洗。传统的方式用普通水管，浪费大 量清水，而高压水枪设置 18-20 个大气压，使用少量清水就能完成。

#### 7.2.3.2  燃料的节约

(1) 猪舍供热

本项目冬季育肥舍取暖采用墙体安装夹心保温板，在很大程度上减少了燃料和电能的使

用，符合清洁生产要求。

(2) 食堂燃料

本项目食堂燃料采用清洁能源电能，产生的污染物小，不会对外环境造成较大影响。

### 7.2.3  产品指标

本项目主要产品为育肥猪。本项目采用的饲料质量进行全过程控制。本项目拟建设为无 公害食品基地，施行无公害生产管理，公司对使用的饲料均制定了严格的质量标准和品质检 验、控制程序，确保饲料品质符合国家标准和满足本公司商品猪饲养的需要，从源头上对食 品安全进行了控制。

### 7.2.4  污染物产生及防治措施

(1) 废水资源化利用

根据第三章工程分析，本项目生活污水与养殖废水分开处置，生活污水经化粪池 (其中 餐饮废水先经隔油池隔油处理再进入化粪池) 收集后用作自家林地灌溉，不外排；养殖废水 目前拟每日运输至乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司集中处置(已签订收纳协议) ， 日产日清，同时，厂区还配套建设有一 1600m2 的发酵床备用，若后期乐山乐高勤力生物质 能源综合利用有限公司不再回收厂区内的养殖废水，可将通过异位发酵床自行处置，处理产 生的有机肥外售处理，两种养殖废水处置方式均能做到废水零排放。能够实现变废为宝，实

现废水零排放，符合清洁生产要求。

(2) 减少废气产生和排放

项目废气排放主要为猪舍排放的恶臭气体。采用“高架网床+益生菌”养殖模式，从源头 较少臭气产生；改良饲料、科学配比饲料；合理平面布置、加强对猪舍的通风换气；及时尿 泡粪、集污池加蓬盖、粪污及时抽出发酵床作无害化处理；定时喷洒除臭剂；加强厂区绿化 等；粪污喷淋时，发酵床密闭等措施，减少恶臭污染物的排放。

(3) 噪声达标排放

项目营运期间各设备及污水处理系统运转产生的噪声，通过采取设备基础减振、场房隔 声等措施，再经场界距离衰减后，可以在场界噪声达标排放。

(4) 固体废物资源化利用

本项目猪粪与养殖废水一起交由乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司集中处置， 日产日清，若后期乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司不再收纳本项目废水，则排入 集污池中与养殖废水混匀后一并经异位微生物发酵床处置，产生的农肥外售，具有良好的生 态环境效益和社会效益。

### 7.2.5  环境管理要求

(1) 生产管理

项目生猪管理采用编号建档方法，每头猪有自己的唯一编号，建立猪系谱，记录其出生 时间、出生特征、成年体形、疫苗注射、繁育次数情况等，根据不同的生长阶段给予特定的 饲料配比，根据体形特征在培育下一代时做到最好的品种改良，管理较完善。养殖场实行全 进全出，合理分栏，节约原料及场地空间。

(2) 防疫措施的严格性

严格执行科学的卫生防疫措施，有效预防和控制传染病的发生。

①慎重引种。猪场在初期引入种猪时，要严格按照防疫要求，在隔离舍观察 40 天左右， 确保种猪源的无害性；

②猪场布局合理，生产、生活区严格分开，生产区周围设立防护设施，非生产人员不得 随意进入生产区；

③猪场内设病猪隔离舍，对病猪进行隔离观察诊治；对于死猪，在乐山市病死畜禽无害 化处理中心建成之前，委托专业化的公司进行无害化处置，乐山市病死畜禽无害化处理中心 建成后交无害化处理中心处置；

④对进出养殖场的运输车辆进行严格消毒。

本项目为生猪养殖项目，生产过程中应严格按照《无公害食品—生猪饲养管理技术规程》

中提出的“引种、环境、饲养、免疫、疾病控制、废弃物处理”  等涉及到生猪饲养管理的各

环节应遵循的准则。

经以上分析，本工程清洁生产水平可达到国内清洁生产先进水平。

## 7.3  清洁生产评价

目前我国并未制定养猪行业清洁生产标准及相应的指标体系，目前国内养殖企业主要有 雏鹰农牧集团有限公司、牧原食品股份有限公司等大型公司，两公司均为养殖行业的上市公 司、其生产设备等各方面较先进。本次评价通过对比雏鹰农牧集团有限公司的基本情况，确 定本项目的清洁生产水平。本项目清洁生产指标和国内先进企业指标对比情况具体见表 7.3-2。

表 7.3- 1    项目生产技术指标分析一览表

| 项目 | 本项目 | 雏鹰农牧集团有限公司同 类猪场 | 牧原食品股份有限公司宋沟 九厂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术工艺 | 漏缝板+机械清粪工艺，投资 大，用水量较小、劳动强度 小，后期运营维护成本高 | 漏缝板+机械清粪工艺，投 资大，用水量较小、劳动强 度小，后期运营维护成本高 | 漏缝板+机械清粪工艺，投资 大，用水量较小、劳动强度小， 后期运营维护成本高 |
| 节水设施 | 全漏缝地板，限位猪槽及水 帘降温、只在转栏时用高压 水枪冲洗猪舍、限位饮水器、 安装水表、绩效管理 | 全自动给料给水系统、猪舍 小环境自动控制系统 | 全漏缝地板，限位猪槽及水帘 降温、只在转栏时用高压水枪 冲洗猪舍、限位饮水器 |
| 废物回收利 用 | 废水产生量较小，废水拟每 日运输至乐山乐高勤力生物 质能源综合利用有限公司集 中处置 (已签订收纳协议) ， 日产日清，同时，厂区还配 套建设有一 1600m2 的发酵床 备用，若后期乐山乐高勤力 生物质能源综合利用有限公 司不再回收厂区内的养殖废 水，可将通过异位发酵床自 行处置，处理产生的有机肥 外售处理。 | 废水产生量较小，废水采用 “UASB”处理工艺，沼液用 于农田施肥 | 废水产生量较小，废水采用改 良的“UASB”处理工艺，沼液 部分回用于冲洗刮板，其余用 于农田施肥 |
| 原辅材料供 应 | 饲料外购，饲料设计合理 | 集团公司按照猪种统一供 应，饲料设计合理 | 饲料来自牧原公司配套饲料 厂，饲料设计合理 |
| 能源消耗 | 平均用水量 6.09m3/d 头 | 平均用水量 15.6L/头 ·d | 平均用水量 15L/头·d |
| 废水排放 | 平均废水量 0.56L/头·d | 平均废水量 12.3L/头 ·d | 平均废水量 8L/头·d |
| 猪粪、沼渣利 用措施 | 外售给周边农民作农肥 | 高温发酵制备有机肥、回收 利用率高 | 高温发酵制备有机肥、回收利 用率高 |

本项目技术工艺，物耗、水耗、废物回收利用措施等方面均比雏鹰农牧集团有限公司猪 场低，与牧原食品股份有限公司清洁生产水平接近，从原辅材料及能源、工艺技术、设备、 产品等方面分析，本项目清洁生产水平可达到国内清洁生产先进水平。

## 7.4  持续清洁生产计划建议

清洁生产是一个动态概念，是一个不断提高和完善的过程，因此建议企业要不断开展清 洁生产意义和作用的宣传教育，不断提高持续进行清洁生产的认识；与国内外同类企业进行 物耗和能耗的分析对比，找出差距，进行改进和提高；评价在对工程清洁生产水平分析的基 础上，针对本工程特点，提出持续清洁生产建议，具体见下表。

表 7.4-3    持续清洁生产建议

| 类型 | 项 目 | 内 容 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程方 面建议 | 制肥工艺 | 建议进一步优化发酵工艺，提高制肥的自动化 程度和发酵效果，降低环境污染 | 最大程度降低环境污染 |
| 管理方 面建议 | 组织 | 设立清洁生产监督员 | 保证清洁生产实施 |
|  | 管理 | 制定猪粪堆肥的管理制度，提高员工环保意识 | 减少二次污染 |
|  |  | 制定岗位操作规程，提高设备完好率 | 确保系统正常运行 |
|  |  | 生产设备的使用、维护、检修管理制度 | 确保设备正常运行 |
|  | 培训 | 制定培训计划，自觉参与清洁生产的各项活动 | 保证各项措施顺利实施 |

## 7.5  清洁生产结论

本工程从生产过程、污染防治技术、节能降耗等环节采用切实可行的清洁生产技术，从 源头控制污染，过程控制和污染控制技术比较完备；工艺技术路线及装备符合目前国家产业 政策和环保政策要求；工程物耗、能耗水平等指标达到国内同类企业先进水平。只要加强营 运后日常生产管理与维护，保证各项环保设施正常运行，采取工程设计和评价建议的污染防 治措施和清洁生产措施，确保各项环保设施正常运行，与同行业相比，本项目能耗低，污染

# 物排放量小，生产工艺及管理可达到国内先进技术水平。

8 、环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》  (HJ 169-2018) 、《关于进一步加强环境影 响评价管理防范环境风险的通知》  (环发【2012】77 号) 、《关于切实加强风险防范严格 环境影响评价管理的通知》  (环发【2012】98 号) ，环境风险评价的目的是分析和预测建 设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故， 引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理 可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平，因 此要加强环境风险管理，切实有效的防范环境风险。

## 8.1  评价依据

### 8.1.1 风险调查

(1) 项目涉及的危险物质调查

项目涉及到的危险因素为消毒剂。

项目猪场消毒需要使用到的消毒液有烧碱、卫可 (过硫酸氢钾复合物) 、戊二醛等消毒 液。消毒液年使用约 1800 瓶，项目内储存量不大，最大储存量约 100 瓶 (0.5L/瓶) ，远小 于危险化学品临界量 (有机过氧化物 10t) ，不构成危险。

烧碱即氢氧化钠，化学式为 NaOH ，俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的 强碱，一般为片状或块状形态，易溶于水 (溶于水时放热) 并形成碱性溶液，另有潮解性， 易吸取空气中的水蒸气 (潮解) 和二氧化碳 (变质) 。该品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟

雾会刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔，皮肤和眼与 NaOH 直接接触会引起灼伤，误服可造成 消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。

戊二醛：分子式为 C5H8O2 ，带有刺激性气味的无色透明油状液体，溶于热水。对眼睛、 皮肤和粘膜有强烈的刺激作用。可作为食品工业加工助剂，菌消毒剂、鞣革剂、木材防腐剂，

药物和高分子合成原料等。醛类消毒剂对微生物的杀灭作用主要依靠醛基，此类药物主要作

用于菌体蛋白的巯基、羟基、羧基和氨基，可使之烷基化，引起蛋白质凝固造成细菌死亡。 卫可 Virkon S 是药品，外观是粉红/灰色粉末，气味是淡柠檬味，喷雾消毒、饮水消毒、

垫料消毒、冲洗水线、洗手等用。广泛用于各种养殖场、孵化场、兽医手术室以及食品加工 厂等消毒。

(2) 生产及贮运过程的风险调查

拟建项目生产及贮运过程环境风险主要包括：①消毒剂发生泄露；②废水事故性排放；

③异位微生物发酵床故障；④危险废物事故排放对环境造成的风险。

(3) 事故伴生/次生危险性识别

①事故外排的污水

当粪污处理系统的集污管道、集污池若发生管道或池体破裂等造成污水渗漏，事故外排， 其中外排的污水等如不能及时有效处理，将会对环境造成二次污染。为此，必须定时检修、 加强防渗；

②发酵菌种突然失活

异位微生物发酵床的发酵菌突然失活，导致“死床”，发酵床内的粪污得不到及时有效的 处理。若不及时添加菌种，恢复发酵床活性，则会产生恶臭气体，同时，新产生的粪污也得 不到治理；

③危险废物事故排放

危险废物残留及衍生的大量病菌、有毒物质是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集 等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延以及造成二次污染。

### 8.1.2 环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》  (HJ 169-2018) 中C. 1. 1危险物质与临界量比

值计算方式如下示：

式中：q——危险物质的最大存在总量，t。

Q——危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：  (1) 1≤Q＜10；  (2) 10≤Q≤100；  (3) Q≥100 。   本项目运营期过程中涉及到的危险物品为消毒剂，项目生猪消毒需要使用到的消毒液有

烧碱、卫可 (过硫酸氢钾复合物) 、戊二醛等消毒液。消毒液年使用约 1800 瓶，项目内储 存量不大，最大储存量约 100 瓶 (0.5L/瓶) ，小于危险化学品临界量 (有机过氧化物 10t) 。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》  (HJ 169-2018) 附录 C ，项目 Q＜1 ，项目环境风 险潜势为 Ⅰ。

### 8.1.3  评价等级的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》  (HJ 169-2018) ，建设项目环境风险评价工作

等级划分原则详见下表 8. 1- 1。

表 8. 1- 1    评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 a |

a  是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、换金影响途径、环境危害后果、风险防范措施 等方面给出定性的说明。

确定本项目环境风险等级为简单评价。

### 8.1.4  环境敏感目标

本项目周围主要环境目标为周边分布的住户。

## 8.2  环境风险识别

### 8.2.1  物质风险识别

项目涉及到的危险因素为消毒剂的存储。

项目猪场消毒需要使用到的消毒液有烧碱、卫可 (过硫酸氢钾复合物) 、戊二醛等消毒 液。消毒液年使用约 1800 瓶，项目内储存量不大，最大储存量约 100 瓶 (0.5L/瓶) ，远小 于危险化学品临界量 (有机过氧化物 10t) ，不构成危险。

烧碱即氢氧化钠，化学式为 NaOH ，俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的 强碱，一般为片状或块状形态，易溶于水 (溶于水时放热) 并形成碱性溶液，另有潮解性， 易吸取空气中的水蒸气 (潮解) 和二氧化碳 (变质) 。该品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟

雾会刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔，皮肤和眼与 NaOH 直接接触会引起灼伤，误服可造成 消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。

戊二醛：分子式为 C5H8O2 ，带有刺激性气味的无色透明油状液体，溶于热水。对眼睛、 皮肤和粘膜有强烈的刺激作用。可作为食品工业加工助剂，菌消毒剂、鞣革剂、木材防腐剂，

药物和高分子合成原料等。醛类消毒剂对微生物的杀灭作用主要依靠醛基，此类药物主要作

用于菌体蛋白的巯基、羟基、羧基和氨基，可使之烷基化，引起蛋白质凝固造成细菌死亡。 卫可 Virkon S 是药品，外观是粉红/灰色粉末，气味是淡柠檬味，喷雾消毒、饮水消毒、

垫料消毒、冲洗水线、洗手等用。广泛用于各种养殖场、孵化场、兽医手术室以及食品加工 厂等消毒。

消毒液主要为氧化性物质，若发生泄露，可能会对土壤、地表水、地下水、生态环境造 成影响。项目内消毒液储存量均不大，远小于临界量。

### 8.2.2  生产及贮运过程的风险识别

拟建项目生产设施的危险识别见表 8.2- 1。

1  2

表 8.2- 1    主要生产设施的危险识别表

| 序号 | 分析对象 | 危险、有害因素分析结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险、有害介质 | 生产单元 | 主要危险、有害因素 |
| 1 | 兽药库房 | 消毒液 | 消毒贮存或者使用过程中发生泄露 |  |
| 1 | 粪污处理系统 | 污水 | 集污管道、集污池 | 集污管道、集污池泄露 |
| 2 |  | 粪污 | 异位微生物发酵床 | 发酵菌失活 |
| 3 | 医疗废物贮存 | 医疗废物贮存及转运过程中的风险 |  |  |

### 8.2.3  事故伴生/次生危险性识别

(1) 消毒液泄露

当项目使用的消毒液发生泄露，进入土壤中，将会对土壤、地下水、地表水甚至生态环 境造成污染，因此，项目生产过程中必须加强管理，加强防渗，避免消毒剂泄露的发生。

(2) 事故外排的污水

当粪污处理系统的集污管道、集污池若发生管道或池体破裂等造成污水渗漏，事故外排， 其中外排的污水等如不能及时有效处理，将会对环境造成二次污染。为此，必须定时检修、 加强防渗；

(3) 发酵菌种突然失活

异位微生物发酵床的发酵菌突然失活，导致“死床”，发酵床内的粪污得不到及时有效的 处理。若不及时添加菌种，恢复发酵床活性，则会产生恶臭气体，同时，新产生的粪污也得 不到治理；

(4) 危险废物事故排放

危险废物残留及衍生的大量病菌、有毒物质是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集 等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延以及造成二次污染。

## 8.3  环境风险影响分析

拟建项目环境风险主要包括：①消毒液发生泄露；②废水事故性排放；③异位微生物发 酵床故障；④危险废物事故排放对环境造成的风险。

### 8.3.1  异位微生物发酵系统事故排放风险

(1) 污水事故排放风险

异位微生物发酵系统出现故障的事故原因一般有：①工程使用的集污池、事故应急池、 排水管道防渗措施不足，而造成废水渗漏污染最近地表水体；②废水事故排放，在排水途径 上形成渗漏而污染地下水环境；③项目废水在异位微生物发酵床未及时降解导致废水渗漏污 染地下水环境；④异位微生物发酵床的菌种突然失效散发出高浓度的恶臭气体。

畜禽养殖场中高浓度、未经处理的污水进入自然水体后，使水中固体悬浮物 (SS) 、 有机物和微生物含量升高，改变水体的物理、化学和生物群落组成，使水质变坏。粪污中含

有大量的病原微生物将通过水体或通过水生动植物进行扩散传播，危害人畜健康。此外，粪 污中有机物生物降解和水生生物的繁殖大量消耗水体溶解氧，使水体变黑发臭水生生物死 亡，发生水体“富营养化” ，这种水体将不可能再得到恢复。

(2) 污水事故排放对区域地下水环境影响

本项目产生的废水主要为养殖废水和职工生活污水，可能存在地下水污染问题，其对地 下水可能造成的污染途径有二：一是污水无组织排放，污水可通过包气带，对地下潜水产生 一定的负面影响；二是污水处理构筑物及相关输送管道防渗效果达不到要求，也会导致废水 垂直入渗地下。其渗透方式为污染物通过土层垂直下渗首先经过表土，再进入包气带，在包 气带污染可以得到一定程度的净化，不能被净化或固定的污染物随入渗水进入地下水层。进 入包气带入渗过程中会发生交换、吸附、过滤、降解等作用，因而被不同程度的净化，只有 在包气带土壤吸附饱和后，污染物才会继续下渗进入含水层。

(3) 土壤环境污染影响分析

未经处理的废水中高浓度的有机物和氨氮会使土壤环境质量严重恶化。当废水排放超过 了土壤的自净能力，便会出现降解不完全和厌氧腐解，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质， 引起土壤的组成和性状发生改变，破坏其原有的基本功能；作物徒长、倒伏晚熟或不熟，造 成减产、甚至毒害作物使之出现大面积腐烂。此外，土壤对病原微生物的自净能力下降，不 仅增加了净化难度，而且易造成生物污染和疫病传播。

(4) 大气环境污染影响分析

异位微生物发酵床的发酵菌种突然失效会散发出高浓度的恶臭气体，造成空气中含氧量 相对下降，污浊度升高，轻则降低空气质量、产生异味妨碍人畜健康生存；重则引起呼吸系 统的疾病。未经任何处理的猪场粪污中含有大量的微生物，在风的作用下极易扩散到空气中， 可引起口蹄疫和大肠埃希菌、炭疽、布氏杆菌、真菌胞子等引起的疫病传播，危害人和动物 健康。在事故期间，为了抑制恶臭的产生，定时喷洒除臭剂。建设单位及时维修，同时可保 证后续异位微生物发酵系统的正常运营。

综上分析，本次评价要求建设单位落实好防污措施以外，还要按防渗分区的要求落实好 防渗措施，确保污染物能得到有效处理，并将风险事故发生的概率降至最低，避免污染物因 下渗或泄漏对地下水造成影响。

### 8.3.2  消毒液环境风险分析

戊二醛吸入、摄入或经皮吸收有害，烧碱具有一定的腐蚀性。上述化学物质在储存及使 用过程若造成的泄漏可能会对周围的环境造成一定的影响。

### 8.3.3  医疗废物贮运过程风险分析

医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒可传染的物质，如果不经分类收集等有 效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。在运行期间，营运单位应当将医疗废物妥 善收集、封存后，放入医疗废物暂存间，再由医疗废物处置公司的车辆进行外运，运输过程 采用全封闭方式。医疗废物经妥善收集，并交由有资质的单位处理。

## 8.4  风险防范措施及应急预案

### 8.4.1  风险防范措施

(1) 消毒液泄露风险防范措施

项目消毒池应采用水泥硬化，并定期检查，发生地面破裂时，及时维护，消毒液应妥善 储存，避免因碰撞发生倾倒泄露。

(2) 医疗废物事故排放风险防范措施

项目产生的医疗废物在厂区内采用专用容器储存，定期委托有医疗废物处置资质的单位 拉走处置，不得私自处理医疗废物，更不得倾倒于外环境中。

(3) 污水事故排放防范措施

①落实源头削减废物产生的清洁生产措施，并制订有关制度，保证设备良好运行，以降 低水耗及各种废水污染物的产生量；

②加强设备的运行管理和维修，对异位微生物发酵系统的运行，必须严格按规定操作， 避免事故性排放；

③粪污输送泵发生故障时，应立即关闭所有粪污输送阀门，生产部应及时组织抢修。

④污水管网发现破、漏现象，要及时修补。

⑤项目主要场地所在的洼地主要种植果树，无敏感点分布。

(4) 恶臭气体事故排放风险防范措施

异位微生物发酵床的发酵菌种突然失效会散发出高浓度的恶臭气体，造成空气中含氧量 相对下降，污浊度升高，轻则降低空气质量、产生异味妨碍人畜健康生存；重则引起呼吸系 统的疾病。项目运行过程中应加强对异位微生物发酵床及猪舍喷洒除臭剂，除臭剂使用前应 先检查是否发生变质或者损坏，如果发生变质应停止使用，使用合格的除臭剂进行除臭。

(5) 病死猪疫情风险防范措施

在猪场生产中应坚持“防病重于治病”的方针，防止和消灭种猪疾病，特别是传染病、代 谢病，使种猪更好地发挥生产性能，延长使用年限，提高养猪的经济效益。

1) 日常的预防措施

①把好大门入口关。猪场场区和生产区应设围墙或挖防疫沟，场区、生产区、猪舍门口

设置脚踏消毒池和紫外线灯，生产区设更衣室。内部车辆出入须经消毒池，通过喷雾消毒后 才能通行。大门口应设标识“防疫重地，谢绝参观”，设专人把手，严禁外来车辆和人员入场， 进入生产区时必须洗手消毒并经紫外线消毒通道 (有消毒水池和紫外线光) 方可进入。

②防止交叉感染。各舍饲养员禁止窜场窜岗，以防止交叉感染。场区环境应该保持干净 清洁，随时射杀进入场区的野鸟，严防其粪便污染饲料和运动场；坚持定期的全场消毒和带 猪消毒，发病期间要天天消毒；做好消毒灭鼠灭蚊蝇工作。病死猪必须做无害化处理，不得 任其污染环境，造成人为疾病发生。

③科学疾病防治。兽医对病死猪要勤于解剖，病料应进行实验室检验，依据药敏结果用 药防治。初期投药后兽医应仍进行跟踪治疗，直到病愈为止。兽医根据药敏试验，临床用药 情况，发病日龄和季节结合生产实践，获得本场的用药程序。在选药时，避免使用假冒伪劣 兽药而造成治疗和免疫失败，造成严重经济损失。

④做好基础免疫工作。为了预防传染病的发生，种猪场必须制定合理的免疫程序以保护 猪群健康。种猪免疫应避开产蛋高峰期，雏猪免疫应考虑母源抗体的存在。使用油乳剂灭活 苗时要预温，否则注射到皮下的疫苗形成疫苗团而不易吸收；夏季要保证充足饮水，选择凉 爽时进行免疫。

2) 发生疫情时的紧急防治措施

①应立即组成防疫小组，尽快做出确切诊断，迅速向有关上级部门报告疫情。

②迅速隔离病猪，对危害较重的传染病应及时划区封锁，建立封锁带，出人人员和车辆 要严格消毒，同时严格消毒污染环境。解除封锁的条件是在最后一只病猪痊愈或屠宰后两个 潜伏期内再无新病例出现，经过全面大消毒，报上级主管部门批准，方可解除封锁。

③对病猪及封锁区内的猪只实行合理的综合防制措施，包括疫苗的紧急接种、抗生素疗 法、高免血清的特异性疗法、化学疗法、增强体质和生理机能的辅助疗法。

④猪场对病猪应最大限度进行及时的综合医治，对可能的死亡应提前最好准备。若发生 病死，病死猪尸体要严格按照《畜禽养殖污染防治管理办法》和《重大动物疫情应急条例》 进行处置。出现病死猪时主要应对方法有：及时处置病死猪尸体，严禁随意丢弃，严禁出售 或作为饲料再利用；及时通知无害化处理公司将病死猪拉走。

⑤出现重大疫情时必须严格执行《重大动物疫情应急条例》中相关规定。

3) 疫卫生预防措施

建立严格的卫生防疫制度是工厂化养殖场正常生产的保证，要认真贯彻“防重于治”的方

针，必须建立严格的卫生防疫制度、健全卫生防疫设施，以确保养殖场安全生产。采取的措

施有：

设计中考虑养殖场布局合理，采取分离的布置方法，按牲畜的不同饲养阶段设置畜舍， 并按一定规模进行分区饲养。非生产人员不得随意进入生产区。生产区周围应有防护设施， 进入生产区必须消毒。

建立正常的卫生防疫制度，按计划对畜舍进行清扫、消毒按计划对牲畜实施免疫程序， 建立免疫档案。

健全检验、检疫制度，强化检验、检疫手段，场部设技术科、实验室，配备兽医，加强 对疾病的预防和医治。出售市场的产品不允许有病，病死牲畜必须投入尸体处理坑，严格消 毒现场。不得乱扔污染环境。

牲畜饲养采用全进全出制度，为各阶段畜舍的清洗、消毒、阻断疫病传播创造条件，能 有效控制和消灭场内已有病源。

4) 疫情控制方案

根据发生疫情的类别，应分别采取相应的控制方案，具体如下。

发生一类疫病时，应当及时报告当地政府畜牧兽医行政管理部门，由其派专人到现场， 划定疫点、疫区、受威胁区，采集病料，调查疫源，并及时报请湖源乡人民政府决定对场区 实行封锁，将疫情等情况逐级上报国务院畜牧兽医行政管理部门。镇政府应当立即组织有关 部门和单位采取隔离、扑杀、销毁、消毒、紧急免疫接种等强制性控制、扑灭措施，迅速扑 灭疫病，并通报毗邻地区。在封锁期间，禁止染疫和疑似染疫的猪只流出场区，禁止非疫区 的牲畜进入场区，并根据扑灭动物疫病的需要对出入封锁区的人员、运输工具及有关物品采 取消毒和其他限制性措施。封锁的解除，必须由当地人民政府宣布。

发生二类动物疫病时，当地政府等管理部门应当根据需要组织有关部门和单位采取隔 离、扑杀、销毁、消毒、紧急免疫接种、限制易感染的动物、动物产品及有关物品出入等控 制、扑灭措施。

发生三类动物疫病时，应由当地政府按照动物疫病预防计划和国务院畜牧兽医行政管理 部门的有关规定，组织防治和净化。

疫情的控制要贯彻以防为主的方针，切实做好防疫工作，确保养殖场的健康发展。一些 常见疫病防治可以采用如下办法。

猪瘟：猪瘟又叫烂肠瘟，是由猪瘟病毒引起的一种急性、热性、败血性传染病，不同品 种、性别、年龄的猪均可感染该病。在该病的常发季节，要对种母猪于配种前或配种后免疫 一次；仔猪于20~25日龄首免，50~60日龄二免。在非疫季节，应对种母猪于配种前或后免 疫一次；种公猪于春秋两季各免疫一次；仔猪断奶后免疫一次。另外，可以对仔猪进行超前

免疫 (出生后肌肉注射1头份，1小时后再喂初乳) 。

猪传染性胃炎：该病是由猪传染性胃肠炎病毒引起的以2周龄内仔猪呕吐、水样腹泻、 脱水为特征的接触性传染病，10日龄以下病猪死亡率达50~100% 。可对怀孕母猪注射传染 性胃肠炎弱病毒，使仔猪通过母乳获得被动免疫。

猪流行性感冒：该病是由猪流行性感冒病毒引起的一种急性、高度接触性传染病，发病 猪不分品种、性别和年龄，多发生于春季，往往突然发病，迅速传播整个猪群。本病目前尚 无有效的疫苗。预防本病应加强猪舍的消毒工作，保持猪舍清洁干燥。

仔猪副伤寒：该病是由沙门氏菌引起的一种传染病，多发生于2~4月龄的仔猪，1个月 以下和6个月以上的猪很少发生。在非疫区仔猪断奶后接种副伤寒弱毒冻干苗，疫区要对20~ 30日龄的仔猪用副伤寒甲醛苗首免，间隔5~8天再免疫一次。

仔猪大肠杆菌病毒引起，包括仔猪黄痢油剂苗 (以1~3日龄仔猪多见) 、仔猪白痢 (以 10~30日龄仔猪多发) 、仔猪水肿病 (多发生于断奶前后体质健壮的仔猪) 。仔猪黄痢的免 疫是对怀孕母猪于产前40天肌肉注射2毫升仔猪黄痢油剂苗；仔猪白痢的免疫方法是让怀孕 母猪于产前40天口服遗传工程活菌苗，产前15天进行加强免疫；仔猪水肿病的免疫方法是对 妊娠母猪注射采用本猪场病猪分离的致病菌株制备的灭活苗。

猪喘气病：该病又称猪霉形体肺炎，是由肺炎霉形体 (支原体) 引起的一种慢性呼吸道 传染病，各种年龄、性别、品种的猪都可发生，病猪表现为咳嗽、气喘，死亡率不高，主要 影响猪的生长速度。可对15日龄以上的仔猪胸腔或肺内接种猪气喘病弱毒苗。

猪肺疫：该病是由巴氏杆菌引起的一种急性、热性、败血性传染病，各种年龄的猪均易 感染，但以仔猪和架子猪发病率较高。仔猪断奶时肌肉注射猪肺疫弱毒苗。

### 8.4.2  应急预案

1 、制定风险事故应急预案的目的

认真贯彻落实党中央、国务院领导的指示精神，高度重视污染事故的防范和处理，消除 污染事故隐患，加强环境监管，保障环境安全，维护群众环境权益。

2 、应急预案内容

根据《建设项目环境风险评价技术导则》  (HJ169-2018) 要求，参照《危险废物经营单 位编制应急预案指南》，制定企业环境风险应急预案，并向有关部门备案，其主要内容如表 8.4- 1 。建设单位应在生产前自行编制或委托有资质的单位编制项目突发环境事件应急预案 与风险评估报告，并进行评估，报有关部门备案，一旦发生风险事故，应立即启动预案计划。

表 8.4- 1  项目环境风险应急预案内容表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：猪粪化粪池、环境敏感目标 (关注饮用水污染) |
| 2 | 应急组织机构和人员 | 公司应急委员会和员工、开发区环境风险应急组织机构和人员。公司 |

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                            环境影响报告书

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 应急委员会应成立环境风险应急处置小组，包括环境风险源控制组、 救援组、警戒和疏散组、环境监测组等，并任命专人负责事故的记录 和报告。 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序，根据环境风险事故可能产生的环境 影响，对事故预警进行分级，并根据事态发展调整事故应急响应程序。 应急响应程序启动后应按照应急预案的规定内容开展应急处置并及时 报告相关情况。 |
| 4 | 应急救援保障 | 消防沙、灭火器、事故应急池、消火栓等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、 救援及控制措施 | 由市、区环境监测站负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参 数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、 清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设 备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散， 应急剂量控制、撤离组 织计划 | 事故现场、项目邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂 量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序 与恢复措施 | 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事 故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对项目邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |
| 12 | 记录和报告 | 设置环境风险事故应急处置记录，建立档案和报告制度，设专门人员 负责管理。 |
| 13 | 附件 | 拟建主要负责人联系方式、主要医院联系方式、平面布置图纸、基建 图、管线布置图、环保、安监和消防部门联系方式。 |

(1) 应急组织机构、人员

本养殖场应设立事故应急指挥部，指挥由养殖场总经理担任。指挥部下按各自职责设立 应急防治小组：清污组、通信组、工艺组、警戒组、物资供应组、现场救护组、设备保障组、 防火组、污染处理组。

应急指挥部主要职责：组织制定、审批并发布应急预案；组织指挥污染的控制与清除； 审核和批准使用清污技术和设备；下达预案实施命令，向上级部门汇报情况，和有关单位保 持联系；发生较大规模事故时，做出请求乐山市协助的决策；及时组织消防力量，防止沼气 系统爆炸火灾的发生；及时安排人员，进行现场医疗救护；组织培训和演习；安排人员对设 备进行维护保养；及时组织应急预案的修订。

(2) 预案分级响应条件

本预案适用于应急处理本养殖场废水泄漏事故，能在短时间内控制、清除污染的设备和 能力。

(3) 应急防治设备

按要求配备必要的防护用具，如防毒面具，氧气呼吸器和其它安全用具，以便发生事故 时可及时进入现场，及时处理事故。

(4) 报警、通讯联络方式

养殖场应制定应急联系体系，明确具体联系人员、联系电话。任何部门和岗位人员，发 现废水事故应立即向应急指挥部报告。现场的组织指挥人员应将详细情况及时向应急指挥部 报告。当发生大规模事故时，应急指挥部应及时将事故情况向上级有关部门和当地环保局报 告或通报。

(5) 应急反应行动程序

收集必要信息：  目击时间、位置、泄漏源、泄漏原因、数量以及进一步泄漏的可能性， 已采取和即将采取的清除污染或防止进一步污染的行动、报告人的姓名和联系办法。

对事故进行初步评估，确定应急等级；制定应急反应对策和行动方案 (包括信息发布和 区域协作等) ；指派指挥人员赴现场；通知各防治小组做好准备。

采取的行动：发出事故报警或紧急通报，用电话和传真通知有关政府部门和企业；向上 级或有关部门报告；起草泄漏影响范围情况报告；安排后勤保障；估计废水扩散流动方向； 判别受威胁的敏感水域；通知可能受威胁的用水单位。

执行清除作业；指定人员做好相关记录；适时发布终止作业的命令和解除警报。

(6) 应急关闭程序

符合下列条件之一的，终止应急行动：事件现场得到控制，事件条件已经消除；污染源 的泄漏或释放已降至规定限值以内；事件所造成的危害已被彻底消除，无续发可能；事件现 场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；采取了必要的防护措施已能保证公众免受再次 危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

(7) 应急培训计划

为了确保应急计划的有效性和可操作性，必须预先对计划中所涉及的人员、设备器材进 行训练和护保养，使参加应急行动的每人都能做到应知应会、熟练掌握。

每年定期组织应急人员培训，使受培训人员能掌握使用和维护、保养各种应急设备和器

材，并具有在指挥人员指导下完成应急反应的能力。

每 1~2 年进行一次应急演习，在模拟的事故状态下，检查应急机构，应急队伍，应急 设备和器材，应急通讯等各方面的实战船能力。通过演习，发现工作中薄弱环节，并修改、 完善应急计划。演习分室内演习和现场实地模拟事故演习。

## 8.5  分析结论

经识别，本项目主要环境风险为项目场区集污池发生事故，导致未经处理的污水排入厂 区外季节性山洪沟，场区疫情传播对养殖业生产和人体健康产生危害。由于项目废水量较小， 事故一旦发生，可将废水收集入事故应急池，对外环境影响不大，但建设单位应通过实施各

项防范措施和应急措施，防范风险事故发生。综上所述，本项目的环境风险防范措施合理可 行，风险水平属于可以接受的范畴。

表8.4-2    建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | (四川) 省 | (乐山) 市 | (井研) 区 | (周坡)镇 | (周坡村) |
| 地理坐标 | 经度 | 103.996496 | 纬度 | 29.775329 |  |
| 主要危险物质及分布 | 消毒液，最大储存量为约为100瓶 (0.5L/瓶) |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害 后果 | (1) 消毒液发生泄露，污染土壤环境、水体环境等； (2) 废水发生泄 露污染地下水环境； (3) 医疗废物发生泄露污染环境，还容易引起各种 疾病的传播和蔓延。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | (1) 消毒池硬化，并定期检查维护，消毒液妥善储存； (2) 定期检查 维护项目集污池，事故应急池及异位微生物发酵床，若异位微生物发酵 系统发生故障，将未处理达标的污水暂存于事故池内，待修缮完毕后方 可恢复污水处理； (3) 医疗废物采用专用容器储存，委托有医疗废物处 置资质的单位拉走处置。 |  |  |  |  |

填表说明 (列出项目相关信息及评价说明) ：

项目占地面积48. 11亩，猪场建筑面积16547.5平方米，其中建设标准化圈舍14755平方米，饲料库 房300平方米，办公室、生活用房420平方米，附属用房51平方米。配置自动化输料、通风、照明、 温控有害气体控制等系统以及污水处理、畜禽消毒与无害化处理等设施设备、存栏育肥猪10400头。 项目生产过程中设计的危险物品为消毒液，项目消毒液储存消毒小于临界量，项目环境风险潜势为

Ⅰ ，评价等级为简单分析。项目生产过程中存在消毒液泄露、废水事故排放及医疗废物事故排放等 风险。建设单位严格实施本报告中各项防范措施和应急措施，防范风险事故发生，风险水平属于 可以接受的范畴。

# 9 、环境管理与环境监测计划

根据《建设项目环境保护设计规定》的要求，建设单位应在“三同时”的原则下配套相应 的污染治理设施，制定相应的环境保护管理计划。另外，为了缓解建设项目对环境构成的负 面影响，在采取工程缓解措施解决建设项目环境影响的同时，企业必须制定全面的、长期的 环境管理计划。根据环境评价报告书提出的主要环境问题、环保措施，提出项目的环境管理 和监测计划。

## 9.1  环境管理

### 9.1.1  环境管理基本原则

一个企业的环境保护工作的好坏与其环保管理制度和方法息息相关，作为养殖企业，本 项目更应该特别注意环境保护工作的重要性，本次评价认为，项目的环境管理特别应该遵循 以下几条原则：

(1) 明确本企业环境保护工作的重点、难点以及需要特别关注的要点，制定普通职工易 于理解的管理技术和方法规范或者条例，加以颁布。

(2) 全面规划、综合防治，并且根据项目的基本特点，制定有针对性的环境保护措施， 在企业整体发展规划中要有环境保护工作专门说明，在其它一些相关的生产、宣传等计划中 都应包含环境保护的内容，要从各方面综合防治环境污染。

(3) 防治结合、以防为主控制污染宜采取防治结合、以防为主、管治结合、综合治理等 手段和办法，以获得最佳的环境效益。

(4) 提高环境保护意识加强全体员工的环境保护意识，专业管理和群众管理相结合，提 高公众参与，采纳合理建议。同时，要加强与周边村镇、社区的宣传和沟通。

### 9.1.2  环境管理机构

环评建议业主应设置专职环境管理人员负责项目的及环境保护工作，环境管理人员应全 权负责项目的环境管理、定期配合第三方检测机构采样检测及分析、环境教育等，配备一定 的仪器和设备进行日常监测工作，企业无法进行日常检测的项目应委托第三方检测技术单位 进行检测，并对日常检测和委托检测工作资料进行统计、存档，为环境管理及污染治理提供 依据。

(1) 专职环境管理人员接受环境保护主管部门的检查监督，定期上报企业的环境管理工 作的执行情况；

(2) 专职环境管理人员组织制定企业内部的环保考核制度，并担负监督执行之职责；建 立企业领导、环境管理部门、专职环境管理人员组成的企业环境管理责任体系；

(3) 内部环境管理制度建设

1) 基本要求

企业应当制定内部综合环境管理制度，污染治理设施管理制度、环境应急管理制度等各 项环境管理制度，纳入企业环境保护管理档案，并将上述制度上墙。

2) 综合管理制度

明确企业内部各部门环境职责分工，建立厂区综合环境保护管理办法、厂区环境综合整 治制度、粪污处置设施运行制度、环境应急制度及应急预案等。

3) 污染防治设施管理制度

主要包括粪污处置设施 (异位发酵床) 处理操作规程、环保交接班管理制度，台账制度， 污染治理设施设备维护保养管理制度等。

### 9.1.3  项目建设期的环境管理

项目建设期应派专人负责本项目建设期运转过程中的有关环境管理方面的组织、协调、 监督和检查工作。本项目建设期环境管理要点主要为以下几个方面：

(1) 建设单位与施工单位签定工程承包合同中应有工程施工期间的环境保护条款，包括 施工中生态保护 (含水土保持) 、施工期环境污染控制、污染排放管理、施工人员环保教育 及相关奖惩条款。

(2) 施工单位应提高环保意识，加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排施工计划， 切实做到组织计划严谨，文明施工：环保措施逐项落实到位，环保工程与主体工程同时施工、 同时运行，环保工程费用专款专用。

(3) 施工单位应特别注意施工中的水土保持，尽可能保护好植被、土壤，弃土弃渣尽量 回填，回填不完须运至相关政府部门指定地点弃置，严禁随意堆置，防止水土流失。

(4) 各施工现场、施工单位驻地及施工临时设施，应加强环境管理，避免污水排入地面 水环境；易产尘点应采取降尘措施，减少扬尘；施工完毕后施工单位须及时清理和恢复施工 现场，妥善处理生活垃圾与施工弃碴；施工噪声应执行 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 	(GB12523-2011) 中的有关规定。

(5) 认真落实各项补偿措施，做好工程各项环保设施的施工监理与验收，保证环保工程 质量，真正做到环保工程“三同时”。

### 9.1.4  项目营运期环境管理要点

项目投产后，环境管理进入一个全新的阶段，这个阶段主要注意对项目在营运期间的环 保工作进行管理，对可能产生的环境问题进行妥善处置，保障企业长期健康稳定安全的运转，

因此，这段时期的环境管理主要着重于以下几个方面：

(1) “三同时”验收

根据《建设项目环境保护管理条例》  (国务院令第 682 号) 、《建设项目竣工环境 保护验收暂行办法》  (国环规环评[2017]4 号) 相关法律法规要求，建设项目竣工后，建设 项目竣工后须对项目配套建设的环保治理设施予以竣工验收，然后本项目方可正式运行。

表 9. 1- 1  环保设施及主要措施竣工验收一览表

| 项目 | 污染源名称 | 主要治理措施 | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 恶臭 | 科学设计日粮，提高饲料利用率，合理使用 饲料添加剂，加强猪舍通风，定期对排尿沟 等处设专人消毒，定期进行杀虫灭蝇工作， 加强场区绿化、设置卫生防护距离 | 场界臭气浓度执行《畜禽养殖业污染 物排放标准》 (GB18596-2001) 相关 管控限值；硫化氢、氨执行 |
|  | 食堂油烟 | 1 台风量约 2000m3/h 油烟净化器 | 参照执行《饮食业油烟排放标准 (试 行) 》 (GB18483-2001) 相关排放限 值要求 |
| 废水 | 生活污水、 餐饮废水 | 项目营运期员工餐饮废水经隔油池处理后 同生活污水一起排入生活污水化粪池，收集 后用作建设单位自己林地灌溉 | 是否按照要求进行 |
|  | 养殖废水 | 养殖废水目前拟每日运输至乐山乐高勤力 生物质能源综合利用有限公司集中处置，日 产日清，同时，厂区还配套建设有一 1600m2 的发酵床备用，若后期乐山乐高勤力生物质 能源综合利用有限公司不再回收厂区内的 养殖废水，可将通过异位发酵床自行处置， 处理产生的有机肥外售处理，异位发酵床处 理能力为 50m3/d | 是否按照要求进行 |
|  | 水帘降温系 统冷却水 | 建设循环水池 8 个，位于各圈舍门口旁地 下，容积 1m3 ，冷却水循环使用不外排 | 是否按照要求进行 |
|  | 洗车消毒用 水 | 进出场区及养殖舍等区域洗车、消毒废水等 经沉淀处理后循环使用，不外排 | 是否按照要求进行 |
| 噪声 | 设备噪声、 交通噪声、 猪叫等 | 主要产噪设备基础减振、维修保养，泵及风 机安装减振消声装置、厂区进出车辆交通管 制等 | 场界满足《工业企业厂界环境噪声排放 标准》 (GB12348-2008) 2 类标准 |
|  |  | 加强养殖舍管理，减少猪群突发性噪声 |  |
| 固废 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集，送至乡镇垃圾收集点，交由当 地环卫部门统一清运处理 | 是否按照要求进行 |
|  | 饲料袋 | 由饲料厂家 (正邦集团) 统一回收 | 是否按照要求进行 |
|  | 猪粪 | 与养殖废水一并经异位微生物发酵床处理 系统处置 | 是否按照要求进行 |
|  | 废垫料 | 出售给有机肥厂加工成有机肥 | 是否按照要求进行 |
|  | 有机肥 | 外售处置 | 是否按照要求进行 |
|  | 医疗废物 | 单独收集，设置医疗废物暂存间 (占地面积 10m2 ) ，交资质单位处理，签订协议 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001) 及其修改单要求 |
|  | 病死猪 | 在乐山市病死畜禽无害化处理中心建成之 前，委托专业化的公司进行无害化处置，乐 山市病死畜禽无害化处理中心建成后交无 害化处理中心处置。 | 是否按照乐山市沙湾区人民政府办公 室《关于建立病死畜禽无害化处理机制 的通知》 (乐沙府办函[2018] 1 号) 要 求进行 |
| 分区防渗 |  | 一般防渗区 (粪污化粪池、异位发酵床、隔油池、生活污水化粪池) 采用防渗混凝 土+HDPE 土工膜 (厚度大于 1.5mm) 、猪舍、隔离舍采样防渗混凝土、医疗废物暂 存间采用防渗混凝土+HDPE 土工膜 (厚度大于 2.0mm) ；简单防渗区采样水泥硬化 |  |

|  | 措施 |
| --- | --- |
| 环境风险 | 吸油毡、消防沙、灭火器材、劳保用品等环境风险风险防范物资购置 |

厂区及厂界进行绿化

环保规章制度的制定及执行，环保宣传栏的建设， 日常环境监测等

(2) 排污许可

严格按照《控制污染物排放许可制实施方案》  (国办发[2016] 186 号) 、《排污许可管 理办法 (试行) 》  (环境保护部令第 48 号) 的相关要求，并结合《固定污染源排污许可分 类管理名录 (2017 年版) 》  (环境保护部令第 45 号) ，在规定的时限及时间段内申请办理 排污许可。

(3) 制订污染物处理排放设备的维修、保养工作岗位作业指导书。

(4) 制订污染物排放口监测计划，并组织监测的实施。

(5) 加强企业的资源和能源管理，进一步降低能源消耗量。

(6) 营运期要特别加强岗位责任制，加强项目的科学管理，健全并严格要求员工执行各 项规章制度，以保证设备的正常运行，杜绝操作失误造成污染事故。对企业职工必须在企业 正式投产前完成专业技术和操作技术的系统培训后才能上岗。

1) 环保专职管理人员岗位职责

①在场区主管环保领导的指导下，组织开展环境治理专项工作；环保专职管理人员必须 达到高中及以上文化程度，具备环保、生产及相关业务知识；

②负责督导养殖车间做好请污分流和粪污清理工作，对违法环境治理要求操作的车间或 个人有权提出或作出处理；

③巡查场内粪污运输、处置设施是否有跑、冒、滴、漏现象；

④负责对环保治理设施巡回检查；检查环保治理设施是否正常运转，负责搞好环保治理 设施维护、保养工作，延长其使用寿命；

⑤负责环保治理设施的日常运转操作，确保各项污染物达标排放；

⑥突发性事件造成排污异常，要立即采取应急措施并及时处理；

⑦建立环保档案管理制度，档案管理由专人负责，保证原始资料及单据齐全完整，安全 存放。包括环境影响评价文件、监测报告、环境管理规章制度、环保设施管理台账、各类环 保批复等文件；

⑧完成主管领导交付的与环保有关的工作任务。 异位发酵床岗位职责：

①熟悉并认真观察执行当地和国家环境保护的各项方针、政策、法律、法规、条例及标

准，杜绝违规操作；

②严格遵守企业的各种规章制度和防疫制度；

③熟悉养殖场粪污异位发酵床处理工艺流程及原理，掌握各种处理设施的设备操作方法 和日常维护、保养；坚守岗位，严禁脱岗、离岗；

④设施及设备运行中若发生故障或损坏，应立即停止故障机组，启用备用设备，及时报 告主管部门抢修设备；

⑤严格遵守交接班制度，每天上下班提前十分钟交接班，认真填写好操作运行记录，不 得漏记、乱记；

⑥保持设施场地清洁、注意安全，防止发生事故；

2) 养殖场环境管理办法

①工作目标

建立公司环保管理制度，提高职工环保意识，把环境保护工作纳入日常生产经营活动中， 实现全过程、全天候、全员的环保管理，在布置、检查、总结、评比时必须有环保工作内容。 确保生产过程中的各类污染物经处理后达标排放，使养殖生产过程不对周围环境造成有害的 影响。

②工作范围

养殖过程中产生的“三废”防治及生态恢复。

③责任体系

养殖场负责人总体负责环境管理工作，专职环保管理人员、生产部及各生产车间按照各 自的职责检查督促各养殖车间做好环境综合管理工作，发现问题及时处理。

专职环保管理人员：负责企业环境监督，确保环保设备正常运行；

生产部责任：负责维修环保设备，使其能正常运行，确保“三废”得到达标排放；

生产车间责任：确保本车间环保设备正常运行。

④工作内容

坚持预防为主、防治结合、综合治理的原则，坚持推行清洁生产，实行生产全过程污染 控制。环境管理工作内容包括：

I 、有效处理生产过程中产生的粪污、恶臭，防止对周围环境造成污染或有害影响；

II 、生产部具体负责日常的“三废”治理和环境保护工作，符合达标的排放源应树立合格 排放标志；

III 、设立“三废”处理人员岗位负责制，实行严格的奖罚制度；

IV、专职环保管理人员负责维护环保治理设施，在环保治理设施一旦出现故障时，有“三

废”外排的生产工序必须停产，以杜绝污染物排放的出现；

V 、定期进行环保技术业务培训，以提高工作人员的技术素质水平；积极开展环境保护 宣传教育活动，普及环保知识，提高全员的环保意识；

VI 、搞好场区绿化，改善生产区及周围环境，接受环保部门的检查和指导；

VII 、开展节水减污活动，采取一水多用，循环使用，提高水的综合利用率，产生的粪 尿污水经污水处理设施处理后用于周边土地施肥；

VIII 、增压风机、各类水泵等动力设备采用隔音、吸音及减振等治理措施；

IX 、企业内部饲料、药品等必须按照有关管理规定贮存、保管等，不得对生产养殖区及 其周围环境造成污染；

X、养殖过程中，由于突发性事件造成排污异常，要积极采取应急措施，防止污染扩大， 并及时向环保主管部门汇报，以便做好协调处置工作。

⑤措施

对违反本办法，有下列情形，予以警告、批评、罚款或除名：

I 、放松管理，玩忽职守或造成环保事故的；

II 、挪用治理污染费用、设备和物资的；

III 、对监督检查及检举人进行打击报复的；

IV 、对污染治理设施无故停用或任意拆除造成污染的；

V 、滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守的；

VI 、对污染事故迟报或隐瞒不报的；

VII 、造成污染物超标排放的。

3) 养殖场环境综合整治制度

①实现生产区、生活管理区的隔离。人员进出生产区门、人员进出养殖小区大门、饲料 库门以及生猪出场门等“四门”配备相应的消毒防疫设施，并严格按照消毒防疫管理制度执 行；

②优化场区各单元布局；

③场区实行雨污分流；粪尿通过布设暗沟以密封形式输送到处理设施；

④病死猪要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或再利用；

⑤养殖场内部防疫过程产生的废弃药品、试剂等危险废物由专人收集、暂存于危废暂存 间中，定期交由有相应处理资质和处理能力的单位处置；

⑥严格执行《畜禽养殖业污染物排放标准》和消毒防疫制度，保证恶臭污染物排放符合

国家标准。

### 9.1.5  运营期主要产排污设施环境管理

运营期主要废气、废水及治理设置信息详见表 3.5- 1；

### 9.1.6  环境保护标识和规划化管理

(1) 固体废物贮存

建设项目设置室内临时贮存库，应对各种固体废物分别收集、贮存和运输，临时贮存库 有防扬散、防流失、防渗漏等措施，并应设置标志牌。一般固体废物贮存处置场所应符合《一 般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》  (GB18599-2001) 及其 2013 年修改单的相关 要求；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》  (GB18597-2001) 及其 2013 年修 改单的相关要求。

(2) 环境保护图形标志

在项目的固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告 图形符号两种，分别按 GB15562. 1- 1995 、GB15562.2- 1995 执行。环境保护图形标志的形状 及颜色见表 9. 1-2 ，环境保护图形符号见表 9. 1-3。

表 9. 1-2  环境保护图形标志的形状及颜色表

| 排污口名称 | 标志名称 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物暂存场所 | 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 一般废物暂存场所 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

表 9. 1-3  环境保护图形符号一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 2 | / |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |

标志牌的设置按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则 (试行) 》的规定， 设置与排污口相应的图形标志牌，并保证环保标志明显。标志牌必须保持清晰、完整，当发 现有损坏或颜色有变化，应及时修复或更换。检查时间一年两次。

### 9.1.7  企业环境保护信息公开

根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，建设单位是建设项目环评信 息公开的主体，全面规范建设单位环评信息公开范围、公开时段、公开内容、公开程度、公 开方式。建设单位应分阶段向社会公开环境信息，具体见表 9. 1-4。

表 9. 1-4  建设单位社会公开信息情况一览表

| 公开阶段 | 具体公开内容 |
| --- | --- |
| 报告书编制过程中 | 向社会公开建设项目的工程基本情况，拟定选址选线、主要环境影响情况、拟采 取的主要环境保护措施、公众参与的途径、方式。 |
| 报告书审批前 | 建设项目环境影响报告书编制完成后，向环境保护主管部门审批前，向社会公开 环境影响报告书全本，同时一并公开公众参与情况说明。 |
| 建设项目开工前 | 开工前，建设单位应向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和环境 监理单位、工程基本情况、实际选址选线、拟采取的环境保护措施清单和实施计 划、 由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保 上述信息在整个施工期内均处于公开状态。 |
| 施工过程中 | 建设单位应在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环 境保护措施落实情况、施工期环境监理情况、施工期环境监测结果等。 |
| 项目建成后 | 建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情 况、竣工环境保护验收监测和调查结果。 (1) 基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方 式、委托监测机构名称等； (2) 监测方案 (自行监测方案、委托监测方案) ； (3) 监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标 情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向； (4) 污染源监测年度报告。 企业可通过对外网站、报纸、广播等便于公众知晓的方式公开监测信息。 |

### 9.1.8  环境管理台账

企业应建立环境管理台账，明确各项环境保护措施和设施建设、运行及维护费用保障计

划，填写并保存自行监测及记录信息表、环境管理台账信息表等，环境管理台账分为电子台 账及纸质台账两种形式。

包括基本信息、生产设施运行管理信息，污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及 其他环境管理信息等；基本信息包括生产设施基本信息 (主要技术参数及设计值等) ，污染 防治设施基本信息；生产设施运行管理信息包括主体工程、公用工程、辅助工程、储运工程 等单元的生产设施运行管理信息；污染防治设施运行管理信息主要包括正常情况下设施运行 情况、主要药剂添加情况等，异常情况起止时间、污染物排放浓度、异常原因、应对措施、 是否报告等；监测记录信息按照 HJ819 规定执行，监测质量按照 HJ/T373 和 HJ819 等规定 执行；其他环境管理信息主要包括无组织废气污染防治设施管理维护信息，特殊时段环境管 理信息及其他信息等。

企业环境管理台账具体可参照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则 (试行) 》  (HJ944-2018) 的相关要求执行。

## 9.2  环境监测

### 9.2.1  环境监测目的

环境监测是环境管理技术的支持。同时，环境监测还是企业搞好环境管理，促进污染治

理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解当地的环境质量状况，可以及时发

现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保 护计划。

### 9.2.2  环境监测机构

建议该项目营运期的环境监测工作委托有资质的环境监测站承担，日常的生产例行监测 则由内部执行。评价建议养殖场配备 1 名专职环境监测人员，负责养殖场运行期环境监测工 作，仪器设备配置污水计量装置、污水比例采样器等。

### 9.2.3  监测项目及监测计划

主要包括废气、废水、噪声、固体废物等污染源监测及场区周围环境质量的定期监测。 根据《排污单位自行监测技术指南》  (HJ 819-2017) ，本项目监测计划见下表。

表 9.2- 1      环境监测计划一览表

| 项目 | 监测点位 | 监测内容 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 四周场界 | 颗粒物、H2 S 、NH3 | 建议每季度监测一次 |
| 地下 水 | 养殖场东面住户水井做为养殖场地 下水观测井、在配套农田上游和下 游各设置 1 口地下水观测井 | pH 、氨氮、总硬度、硝酸盐、亚 硝酸盐、总大肠菌群及镉、砷、 铅、汞、铜、锌等重金属 | 建议每季度监测一次 |
| 噪声 | 四周场界外 1m | 噪声值 | 建议每半年监测一次 |
| 土壤 | 养殖场内以及废水施肥区 | pH 、铜、砷、锌等重金属及氮、 磷、钾等土壤养分的跟踪监测 | 建议每半年监测一次 |

上述监测任务也可委托当地有资质的单位进行监测。监测结果和污染防治措施运行情况

等应以报表形式上报乐山市环保局备案。另外，建议建设单位对消纳地范围内的地下水、土 壤跟踪监测的结果进行统计分析，了解其变化范围及规律，进一步探索处理后废水综合利用 的合理方案，以达到长期持续灌溉利用、并能够改善土壤环境质量的目的。

### 9.2.4  监测数据采集与处理、监测方法

监测数据采集与处理按相关环境监测技术规范执行；监测方法采用国家规定的监测采样 和分析化验方法，评价标准执行本评价经批复的国家标准。废气、环境空气质量数据采集、 处理、监测按国家环保总局发布的《环境空气质量标准》  (GB3095-2012) 、《空气和废气 监测分析方法》进行；废水、地表水及地下水环境数据采集、处理、监测按国家环保总局发 布的《地表水环境质量标准》  (GB3838-2002) 、《地下水质量标准》  (GB/T14848-93) 、 《水和废水监测分析方法》进行；噪声监测按《声环境质量标准》  (GB3096-2008) 进行。

### 9.2.5  监测工作保障措施

(1) 组织领导实施：

建设单位可根据监测计划委托有环境监测资质的单位进行环境监测工作，监测单位负责 完成建设单位委托的监测，确保环境监测工作能按监测计划顺利完成。

(2) 技术保证措施：

为了确保监测质量，监测人员必须持有相应的资格证书或上岗证书。

(3) 资金保证措施：

项目环境监测费用由建设单位支付，该费用专款专用，以保证环境监测工作的顺利进行。

### 9.2.6  环保验收“三同时”验收清单

《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》  (中华人民共和国国务院令 第 682  号，以下简称《条例》) 已经 2017 年 6 月 21 日国务院第 177  次常务会议通过， 自 2017  年 10  月 1  日起施行。修改的《条例》第十七条明确“编制环境影响报告书、环境影响 报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程 序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告” 。因此，今年 10 月 1 日起，建设 项目环保设施竣工验收主体已由环保部门转为建设单位，建设单位须自行验收，同时对验收 结果进行公开。

表 9.2-2  本项目环保“三同时”竣工验收一览表

| 治理对象 |  | 防治措施 | 执行标准及验收要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废 水 | 生活污水、 生产废水 | 生活污水经隔油池、化粪池处 理后用作业主自有林地灌溉； 养殖废水目前拟运输至乐山乐 高勤力生物质能源综合利用有 限公司集中处置， 日产日清， 同时，厂区还配套建设一套发 酵床备用，若后期乐山乐高勤 力生物质能源综合利用有限公 司不再回收厂区内的养殖废 水，可将通过异位发酵床自行 处置，处理产生的有机肥外售 处理 | 措施落实到位，无废水排放； |
| 地 下 水 | 废水渗漏 | 场内分区防渗措施、厂区及农 灌区下游设置地下水监测井 | 禁止开发利用区内未建设猪舍、污水处理及废 物贮存设施；重点防渗区地面采用钢筋混凝土 加防渗剂的防渗地坪+人工材料 (HDPE) 防渗 层 ， 确 保 等 效 黏 土 防 渗 层 Mb≥6.0m ， K≤ 1×10-7cm/s ；一般防渗区地面采取钢筋混凝 土并涂覆防渗涂料 ， 确保等效黏土防渗层 Mb≥1.5m ，K≤ 1×10-7 cm/s ；厂区及农灌区下游 设有监测井 2 口。 |
| 大 气 | 猪舍、集污 池、异位微 生物发酵系 统 | 食堂油烟采用油烟净化系统处 理；猪舍恶臭采用科学设计日 粮，提高饲料利用率；合理使 用饲料添加剂，加强卫生管理， 加强绿化措施；异位微生物发 酵系统采用定期喷散除臭剂， 集污池设计为密闭形式，加强 操作管理，粪污喷淋必须密闭， | 厂界无组织氨气和硫化氢排放浓度达到 《恶臭污染物排放标准》 (GB14554- 93) 表 1 中二级改扩建标准限值 |

井研县丰逸养殖专业合作社丰逸标准化代养场建设项目                                              环境影响报告书

| 治理对象 |  | 防治措施 | 执行标准及验收要求 厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标 准》 (GB12348-2008) 2 类标准 措是否满足环保要求。有机肥产品是否符合《畜 禽养殖业污染物排放标准》 (GB18596-2001) 中的畜禽养殖业废渣无害化环境标准及《粪便 无害化卫生标准》 (GB7959-2012) 中的高温 堆肥的卫生标准。 措施落实到位，满足《病死动物无害化处理技 术规范》； 《有机肥料》 (NY525-2012) 及《畜禽养殖业 污染物排放标准》 (GB18596-2001) 中 3.2 畜 禽养殖业废渣无害化环境标准 措施落实到位，垃圾贮存间符合 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染 控制标准》 (GB18599-2001) 及其 2013 年修 改单的要求 医疗废物贮存间符合《危险废物贮存污染控制 标准》 (GB18597-2001) 及 2013 年修改单的 要求；签订危险废物处置协议； 措施落实到位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设置绿化带；加强操作管理， 设置绿化带，设置 100m 卫生 防护距离。 |  |
| 噪 声 | 猪 舍 排 气 扇、水泵等 设备运行产 生的噪声 | 选用低噪声设备、建筑物屏蔽、 基础减震、消音、隔音装置。 同时猪场周围种植大面积的绿 化隔离带 |  |
| 固 体 废 物 | 猪粪便 | 异位微生物发酵床 |  |
|  | 病死猪 | 严格按照乐山市沙湾区人民政 府办公室《关于建立病死畜禽 无害化处理机制的通知》 (乐 沙府办函[2018] 1 号) 要求，交 给有无害化处理资质的单位处 置。 |  |
|  | 废垫料 | 优先出售给有机肥厂加工成有 机肥，剩余部分直接作为建设 单位自家林地生长所需的基肥 |  |
|  | 有机肥 | 外售处置 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾统一收集后清运至当 地的垃圾收集点，有环卫部门 统一处置。 |  |
|  | 医疗废物 | 临时贮存在医疗废物贮存间， 定期交由有相应危废处置资质 的单位清运处置 |  |
| # 环境风险 |  | 事故应急池、消防设备 |  |

10 、环境经济损益分析

环境影响经济损益分析的主要任务是衡量项目的环保投资所能收到的环境效益和经济效 益；建设项目应力争达到社会效益、环境效益、经济效益的统一，这样才能符合可持续发展 的要求，实现经济的持续发展和环境质量的不断改善。项目属于畜牧养殖行业，它的建设在 一定程度上会给周围环境带来一些负面影响，因此有必要进行经济效益、社会效益、环境效 益的综合分析，使项目的建设论证更加充分可靠，工程的设计和实施更加完善，以实现社会 的良性发展、经济的持续增长和环境质量的保持与改善。

## 10.1  环保投资估算

工程环保投资包括运行期的污染防治措施的总投资，预计该项费用总投资为 227 万元， 占总投资的比例为 8.63%。

## 10.2  环境影响经济损失分析

### 10.2.1  噪声影响经济损失

有关噪声影响的人群调查以及流行病学研究发现，在我国，生活在 70dB  (A) 以上环境 中居民的人均医疗费用比 70dB  (A) 以下的同类地方高；噪声级在 70dB  (A) 以上环境的 居民有 66.7%睡眠受到干扰，而睡眠受到干扰的职工会表现出生产效率有所下降。根据前面 的噪声预测结果，在采取降噪措施前，本项目昼夜间噪声值均未达到 70dB  (A) ，因此本 项目的建设不会引起噪声影响经济损失。

### 10.2.2  环境空气影响经济损失

营运期项目的环境空气影响主要表现在场区产生的恶臭气体使周围居民的空气环境质量 有所下降，有可能对居民健康产生一定的影响。但是目前尚无环境空气影响经济损失的定量 计算方法，环境空气影响造成的损失还难以直接用货币衡量，因此，以下将对环境空气影响 损失进行定性分析。

恶臭的成分十分复杂，因家畜的种类、清粪方式、 日粮组成、粪便和污水处理等不同而 异，有机成分是硫醇类、胺类、吲哚、挥发性有机酸、酚类、醛类、酮类、醇类以及含氮杂 环化合物等，无机成分主要是 NH3 和 H2S。

本项目建设后，猪舍养殖、粪污处理等过程会产生恶臭气体，通过注意场区卫生、及时 冲洗、添加除臭剂等措施可最大限度的减少恶臭气体的排放，另外利用场区内绿化植物及场 区外大面积的农田吸收，对周围居民的影响可降至最低。

### 10.2.3  水环境影响经济损失

营运期本项目产生的污水主要是养殖废水和职工生活污水，生活污水经隔油池、化粪池

处理后用作业主自有林地灌溉；养殖废水目前拟运输至乐山乐高勤力生物质能源综合利用有 限公司集中处置，日产日清，同时，厂区还配套建设一套发酵床备用，若后期乐山乐高勤力 生物质能源综合利用有限公司不再回收厂区内的养殖废水，可将通过异位发酵床自行处置， 处理产生的有机肥外售处理。因此对环境的影响非常有限。在此，不再估算水污染造成的经 济损失。

### 10.2.4  生态环境影响经济损失

本项目的建设将破坏现有农田生态系统，铲除场区现有植被，使得现有植被的经济能力 消失，但是项目建成后，新的系统会产生更好的经济效益，对原有生态环境的经济损失做出 补偿。

### 10.2.5  环保设备运行费用

本项目环保设施运行费用包括： 电费，环保人员工资及设备折旧、维护费用。预计费用 在 10 万左右。本项目预计年毛利为 2000 万元，环保设施运行年费用占年利润总额的 0.2%， 本项目环保设施运行费用合理。

## 10.3  经济效益分析

本项目总投资 2629 万元，项目的建设将促进该地区农业的发展，从而拉动地方经济增长， 提升区域的经济消费水平。本项目建成后，年存栏育肥猪 10400 头，投资收益率较高。此外， 本工程的建设具有产业链效益，能够带动一方经济的快速发展，并能促进饲料加工、种植业、 养殖业等相关行业的发展。

## 10.4  环境效益分析

该项目将畜禽的粪污综合利用，做到了废物利用，变废为宝，从根本上降低了污染源， 大大减轻了对周边地区的环境压力。既美化了养殖场的自然环境，消除了臭味，防止了蚊蝇 孳生，又改善了周边地区的生态环境，有利于农业的可持续发展，促进项目地区水土资源的 合理利用和生态环境的良性循环，使项目地区规划科学、布局合理，为项目地区无公害、有

机农业生产和可持续发展提供了良好的物资基础。

本项目环保总投资为 227 万元， 占工程总投资的 8.63% 。通过各项污染防治措施的实施 和清洁生产技术的落实，可做到养殖区废水最大程度的综合利用和固体废弃物的资源化利 用，可取得良好的环境效益。项目的环保投入确保了废水及固废 0 排放，并变废为宝，生成 有机肥料，合理地调整了生产过程中的相互关系，使一个生产过程中的排泄物 (废弃物) 转 变为另一个生产过程的输入物 (原料资源) ，从而实现农业生产的无废弃物过程 (零排放目 标) ，即废弃物资源化过程。从环境保护和资源利用的角度出发，走规模处理和综合利用的

道路，不仅能够促进畜禽养殖业的进一步发展，而且具有较好的环境效益。

## 10.5  社会效益分析

本项目的社会效益主要表现在以下几个方面：

(1)畜牧业是农村经济的重要组成部分，也是农民增收的重要来源。本项目的投资建设， 以及后续的种养殖循环系列项目体系，将进一步促进青神县畜牧业、农业的发展，进而促进 地方经济，具有良好的正效应。

(2) 项目的清洁生产措施，很大程度上节约了资源和能源，起到了“节能、降耗、减污、 增效”的作用，符合国家产业政策和环保治理要求。

(3) 该项目未来的标准化、规模化建设将形成农村能源产业，由此所需的技术、管理队 伍可就地吸纳农村剩余劳动力，有利于维护农村社会稳定，对提高人民生活水平起到积极作 用。

(4)项目的建设可拉动周边畜禽养殖业、肉制品加工业、饲料加工业等行业的快速发展， 同时为周围种植业提供了大量优质有机肥，降低了化肥、农药在农产品生产中的使用量，为 无公害农产品生产提供了有利条件，有利于促进周围农村产业结构调整。

(5) 项目投产后，可增加当地财政收入，提高当地社会经济发展水平，对区域社会稳定 发挥了较强作用。

综合以上分析，项目的实施有较好的社会效益。

## 10.6  生态效益

通过项目实施，粪污处理后能生成有机肥，达到变废为宝的目的。长期大量使用化肥， 不仅导致土壤板结，土壤肥力下降，而且对环境和农作物产生污染。项目投产后，提供优质 有机肥料，可减少化肥、农药用量，改善土壤理化性状。有利于农作物增产、增收，促进农 作物增产、增收，有利生产无公害农产品，保障食品安全。

## 10.7  分析结论

综合以上分析，项目具有较好经济、环境和社会效益，它的建成，将能够拉动地方经济 的快速发展；废物资源化利用，将促进人类与社会的和谐发展。

# 11 、评价结论与建议

## 11.1  环境影响评价结论

### 11.1.1 建设项目概况

井研县丰逸养殖专业合作社拟建丰逸标准化代养场建设项目位于井研县周坡镇周坡村 7 组、龙桥村 2 组，项目占地面积 48. 11 亩，猪场建筑面积 16547.5 平方米，其中建设标准 化圈舍 14755 平方米，饲料库房 300 平方米，办公室、生活用房 420 平方米，附属用房 51 平方米。配置自动化输料、通风、照明、温控有害气体控制等系统以及污水处理、畜禽消毒 与无害化处理等设施设备、存栏育肥猪 10400 头。配套入场道路、场区围墙、排水、供电、 粪污处理、绿化设施等，工程饲料来源外购，本项目不生产饲料，项目总投资为 2629 万元。

### 11.1.2 产业政策、规划及选址结论

1 、产业政策符合性分析

本 项 目 为 生 猪 标 准 化 规 模 养 殖 建 设 项 目 ， 根 据 《 国 民 经 济 行 业 分 类 与 代 码 	(GB/T4754-2017) 》 ，项目属于 A0313 猪的饲养，为《产业结构调整指导 目录 (2011 年本) 》  (2013 年修订) 中的第一类鼓励类 一、农林业中的“5 、畜禽标准化规模养殖技 术开发与应用”，为国家鼓励类项目，不属于限制类或淘汰类，符合国家产业政策的要求。

同时，2019 年 5 月 28  日井研县发展和改革局同意项目备案，备案文号为：川投资备 【2019-511124-03-03-356213】FGQB-0039 号。

因此，该项目符合国家现行产业政策。

2 、规划符合性分析

本项目位于井研县周坡镇周坡村 7 组、龙桥村 2 组，井研县周坡镇人民政府于 2019 年 3 月 8 日出具了证明，明确本项目养殖场不属于畜禽养殖禁养地域和限养地域；同时，井研 县周坡镇人民政府、井研县农业农村局、井研县自然资源局联合为本项目出具了《设施农业 用地备案表》  (井设农备字【2019】第 21 号) ，明确本项目符合农业发展政策和规划，建 设内容符合有关要求，农村土地经营权流转符合相关规定，用地未超过控制规模和比例，同 意项目的备案；此外，井研县周坡镇人民政府、井研县周坡镇周坡村村民委员会、井研县周 坡镇龙桥村村民委员会与本项目建设单位井研县丰逸养殖专业合作社签订了设施农用地使 用协议书及土地复垦协议书，在用地期满后，及时按国家复垦技术标准，恢复土地原貌。

项 目 四周为农田、林地以及少量散居住户，不属于《限制用地项目目录(2012 年本)》 和《禁止用地项目目录 (2012 年本) 》中的限制和禁止用地项目，属于允许建设项目。

综上所述，本项目位于井研县周坡镇周坡村 7 组、龙桥村 2 组，项目属于农村环境地区， 周围无重大环境制约因素，项目建设符合井研县畜禽养殖禁养区划定方案。

3 、选址符合性分析

本项目位于井研县周坡镇周坡村 7 组、龙桥村 2 组，项目位于农村环境，不在城镇建成

区，不涉及饮用水源保护区，周边 500m 范围内无医院、学校、风景名胜区等需要着重保护 的环境敏感点，项目不在井研县规定的禁养和限养区范围内，符合《畜禽养殖业污染防治技 术规范》，同时项目满足《畜禽规模养殖污染防治条例》中相关要求。项目周边敏感点主要 为散户农户，各类污染物经相应处理后对周边敏感点、对环境的影响较小。因此，本项目选 址合理。

### 11.1.3 环境质量现状结论

1 、大气环境

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) 中 6.4. 1. 1 达标区域判断的方法， 本项目位于不达标区域。项目对其他污染物硫化氢、氨、臭气浓度、TSP 进行了监测，根据 项目监测报告，项目各特征污染物环境质量均满足《环境影响评价技术导则  大气环境》 	(HJ2.2-2018) 中相关标准。

2 、地表水环境

根据监测，项目所在区域地表水除 SW1 断面五日生化需氧量超标外，其他各监测断面 各项监测指标现状监测结果均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准 的要求，SS 能达到《地表水资源质量标准》  (SL63-94) 三级标准限值要求，SW1 五日生 化需氧量超标原因主要是周边农业废水随地表径流汇入水库中导致的。

3 、声环境

各监测点昼间、夜间噪声均满足《声环境质量标准》  (GB3096-2008) 中 2 类标准，区

域声环境质量现状良好。

4 、地下水环境

根据监测，各监测点位的各项监测因子均能满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 中的III类标准要求。

5 、土壤环境

根据土壤现状监测结果，项目周边土壤各项监测因子均能达到《土壤环境质量标准 农 用地土壤污染风险管控标准 (试行) 》  (GB15618-2018) 农用地土壤污染风险筛选值，项 目所在地土壤质地良好。

### 11.1.4  达标排放及污染防治措施有效性

本项目运营后，生活污水经隔油池、化粪池处理后用作业主自有林地灌溉；养殖废水 目前拟运输至乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司集中处置，日产日清，同时，厂区 还配套建设一套发酵床备用，若后期乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司不再回收厂 区内的养殖废水，可将通过异位发酵床自行处置，处理产生的有机肥外售处理；水帘降温系 统废水采用循环池收集后循环利用，不外排。食堂餐饮油烟经油烟净化器收集处理后达《饮 食业油烟排放标准》  (GB18483-2001) 中的标准引致屋顶排放；恶臭气体通过机械刮粪工 艺，将粪便、尿液及时清理处理，提高饲料利用率，合理使用饲料添加剂，加强猪舍通风， 定期进行消毒、定期喷洒除臭剂，定期进行杀虫灭蝇工作，加强场区绿化等进行治理，无组 织排放的臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》  (GB18596-2001) ；H2S 、NH3满足 《恶臭污染物排放标准》  (GB14554-93) 二级标准。营运期噪声排放能够满足《工业企业 厂界环境噪声排放标准》  (GB12348-2008) 中2类标准；项目内固体废弃物按照国家有关规 定进行了处理，都得到了安全妥善的处理。

### 11. 1.5 本项 目对区域环境影响

1 、施工期

地表水环境：施工期产生的施工废水经沉淀池处理后用于洒水抑尘，不外排。施工人员 生活污水经化粪池预处理后用于周边农田施肥，不外排。对附近地表水体 (西河) 无明显影 响。

环境空气：施工扬尘必须严格按国务院印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》 	(国发[2018]22 号) 、四川省人民政府办公厅发布的《关于加强灰霾污染防治的通知》等的 有关规定和规范进行治理。施工机械废气通过加强施工设备的维护，使其能够正常的运行， 提高设备原料的利用率，以减少产生的机械废气。

声学环境：选用低噪声设备，合理布局，合理安排施工时间，进出车辆低速、限制鸣笛。

固体废物：生活垃圾桶内衬塑料袋收集后送入附近生活垃圾收集点；建筑垃圾收集后送 入政府指定建筑垃圾堆场进行堆放；开挖土方全部用于场地回填和场地平整，不外排。

项目施工期产生的污染物会随施工的结束而停止，只要做好相应防治措施对周边环境 影响较小。

2 、运营期

(1) 大气环境影响分析

本项目废气主要来自养殖区、异位发酵床产生的恶臭，备用发电机烟气、餐饮油烟等。

恶臭通过机械刮粪工艺，将粪便、尿液及时清理处理，提高饲料利用率，合理使用饲料添加 剂，加强猪舍通风，定期进行消毒、定期喷洒除臭剂，定期进行杀虫灭蝇工作，加强场区绿 化等进行治理；备用发电机带净化器，采用清洁能源，废气产生频次低，产生量小，无组织 间歇定排放对环境影响较小；餐饮油烟通过油烟净化器处理后经屋顶排放。

(2) 地表水影响分析

项目采用雨污分流，净区 (办公生活区) 雨水经雨水沟就近排入农灌渠，污区 (养殖区) 设置初期雨水收集池，初期雨水经简单沉淀处理后用于场内绿化用水，不外排，后期雨水就 近排入附近沟渠排放。生活污水经隔油池、化粪池处理后用作业主自有林地灌溉；养殖废水 目前拟运输至乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司集中处置，日产日清，同时，厂区 还配套建设一套发酵床备用，若后期乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司不再回收厂 区内的养殖废水，可将通过异位发酵床自行处置，处理产生的有机肥外售处理；水帘降温系 统废水采用循环池收集后循环利用，不外排。项目运营期产生的各类废水经相应处理后综合 利用，不外排，对地表水环境影响较小。

(3) 声环境影响分析

项目运营期噪声主要来源于设备噪声以及猪只叫声。设备噪声通过加强管理，合理布局， 采用低噪声设备，采取相应降噪、减震措施进行处理。猪只叫声通过加强管理，按时喂食， 建筑物隔声进行处理。根据预测噪声排放可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》    	(GB12348-2008) 2类标准。

(4) 固体废弃物的影响分析

猪粪与养殖废水一起交由乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司集中处置，日产日 清，若后期乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司不再收纳本项目废水，则排入集污池 中与养殖废水混匀后一并经异位微生物发酵床处置，产生的农肥外售；病死猪不在厂区内处 置，根据乐山市沙湾区人民政府办公室《关于建立病死畜禽无害化处理机制的通知》 (乐沙 府办函[2018] 1 号) 要求，在乐山市病死畜禽无害化处理中心建成之前，委托专业化的公司 进行无害化处置，乐山市病死畜禽无害化处理中心建成后交无害化处理中心处置；废垫料与 有机肥一起外售处置；医疗废物单独收集，设置医疗废物暂存间 1 间 10m2 ，收集暂存医疗 废物定期交资质单位处理，签订协议并设立台账；废饲料包装袋暂存于一般固废暂存间，定 期由饲料厂家回收。

在采取上述预防措施和办法后，各类固废可得到合理有效的处理和处置，其产生的固体 废弃物不会对周围环境造成二次污染。

(5) 地下水

对场区进行分区防渗。重点防渗区：医疗废物暂存间；一般防渗区：粪污化粪池、异 位发酵床、隔油池、生活污水化粪池、猪舍、隔离舍、各粪污管网；简单防渗：办公及仓储 	(水泥硬化) ；非防渗区：绿化或未利用土地。采取上述措施，可降低地下水污染事故。

### 11.1.6 环境影响经济损益分析

本项目环保投资总计为 227 万元，占项目总投资 2629 万元的 8.63% 。环保措施技术经 济分析结果表明：工程的废水处理方案合理、技术可靠、经济可行、处理效率高；废气、噪 声、固废治理方案都是一些通用、成熟的方法。所选的环保治理方案切实可行。

### 11.1.7 环境管理与监测计划

项目运营后，必须贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规，必须有人专管环保工 作，特别注意养殖废水、猪粪、病死猪、医疗废物的监督管理，保证合理处置和达标处理， 满足环保要求。营运期对重点污染源应进行监测，可委托当地有资质的环境监测站进行。在 拟建工程建成后进行环境保护竣工验收。

### 11.1.8 环境风险结论

根据《建设项目环境风险评价技术导则》  (HJ 169-2018) ，本项 目环境风险评价等 级为简单分析 ，项 目产生的环境风险主要为消毒剂发生泄露、废水事故性排放、异位微 生物发酵床故障、危险废物事故排放对环境造成的风险。通过分区防渗、加强管理、消毒、设置应急设施等方式可降低环境风险事故的概率。项目应加强危险废物风险防范，专人管理，定期检查危险废物分类收集和暂存情况以及记录台账等，切实防范危险废物处理处置造成的环境风险。

### 11.1.9  清洁生产

本项目运行期间产生的污染物均得到了合理有效的处理和处置，实现了达标排放，水、电能源利用率高，采用的各种设备及污水处理工艺、设备先进。随运营期产生的污染物均采 取了有效的控制和治理。

评价认为，本项目贯彻了清洁生产的原则。

### 11.1.10 总量控制

本项目为养殖类项目，营运期间场内不涉及饲料加工，不涉及国控大气污染总量控制指 标 SO2 、NOx 的排放；根据工程分析，营运期项目实行污水与雨水分流，营运期废水主要为 养殖废水 (主猪只尿液和猪舍冲洗废水等) 和生活污水。生活污水经隔油池、化粪池处理后 用作业主自有林地灌溉；养殖废水目前拟运输至乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司

集中处置，日产日清，同时，厂区还配套建设一套发酵床备用，若后期乐山乐高勤力生物质 能源综合利用有限公司不再回收厂区内的养殖废水，可将通过异位发酵床自行处置，处理产 生的有机肥外售处理；水帘降温系统废水采用循环池收集后循环利用，不外排，不涉及国控 水污染总量控制指标 COD 、NH3-N 的排放。

### 11.1.11 公众意见采纳情况结论

建设单位分委托本公司开展环评工作 7 日内在井研县人民政府网上进行了第一次网上 公示，并在项目初稿编制完成后，在井研县人民政府网网站上公示了本环评报告的征求意见 稿及公众参与意见，征求意见稿公示期间，在“乐山日报”两次公布了环评报告征求意见稿全 文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径、征求意见的公众范围、公众意见表的网络链 接、公众提出意见的方式和途径、公众提出意见的起止时间等信息。

在项目发布环境影响公众参与征求意见稿征求意见的规定时间内，均未收到公众均向我 公司提出与本项目环境影响评价相关的意见。

虽然项目公示期间并未收到公众的关于本项目的意见，但是建设单位除做好企业自身的 环境治理之外，还要积极配合有关部门加强环境保护监测管理工作，定期对周围水和空气环 境进行监测，保证环保设施正常运行，避免可能出现的污染纠纷。

### 11.1.12  环境影响经济损益分析结论

本项目的建设将会产生较大的经济效益和社会效益，将会在社会发展、人口就业及区域 经济发展等方面产生正面效益；而导致的环境方面的负面影响，只要认真、确实做好环境保 护工作，投入一定的资金用于污染防治和环境管理，通过采取相应的污染防治和减缓措施， 保证把项目对周围环境的影响降低到最小程度，本项目造成的环境方面的负面效应是可以由 其产生的社会效益和经济效益弥补的。

因此，在保证环保投资及环保设施运行效果的情况下，本项目从环境经济效益分析是可 行的。

## 11.2  环境影响评价结论

综上所述，井研县丰逸养殖专业合作社“丰逸标准化代养场建设项目”环境影响报告 书符合国家产业政策和清洁生产要求，项目选址可行，通过认真落实评价所提各项环保治 理措施，工程排放的各类污染物对周围环境影响可以接受，可以实现其经济效益、社会效 益和环境效益的协调发展。项目方要加强生产过程和设备的管理，确保污染物稳定达标排 放，保证环境保护措施的有效运行，从环保角度而言，本项目的建设是可行的。

## 11.3  环评建议

1 、企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度、定期 检查制度、设备维护和检修制度。

2 、加强养殖场环保设施的日常管理工作，强化环保设施的维修、保养，保证废水处理 环保设施正常运转，并加强养殖废水输送管道及运输车辆的管理，防治运输过程中粪水泄漏， 污染环境。

3 、加强场区绿化工作，绿化有利于猪场的防火防疫。种植不小于 20 米隔离林带，互不 交叉，可防止人畜任意往来而引起的疫病传播。

4 、项目投产后，在卫生防护距离以内的区域不得修建房屋、学校、医院等敏感点。

5 、尽可能多的接收厂区周围农民为本项目工作人员，并对其进行技术培训，提高当地 居民的收入。